LAUKO UNIFORMOS (LU) MOVŲ KIBIU UŽSEGIMU

(GENEROLO, PULKININKO, PULKININKO LEITENANTO, MAJORO,

KAPITONO, VYRESNIOJO LEITENANTO, LEITENANTO,

VYRESNIOJO PUSKARININKIO, PUSKARININKIO, PM KURSANTO, PM KURSANTO BŪRININKO, PM KURSANTO SKYRININKO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lauko uniformos (LU) movos kibiu užsegimu (toliau – movos) tvirtinamos ant tarnybinės uniformos.

- Movos turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir perkančiosios organizacijos turimus pavyzdžius, su kuriais konkurso dalyvis gali susipažinti. Detalūs matmenys pateikti brėžiniuose.

- Movos turi būti pasiūtos iš medžiagų, atitinkančių techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės audinio ir floko (padengto ant audinio) patvirtintus akredituotos laboratorijos bandymų protokolus, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti 1 ir 2 lentelėse nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo bandymų protokolus, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Konkurso dalyvis turi pateikti ant movų išsiuvinėtų skiriamųjų ženklų – siuvinėjimo siūlų ir kibaus užsegimo gamintojo bandymų ataskaitas. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes, 3, 4 lentelės.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomų movų (visų skiriamųjų laipsnių) pavyzdžius po vieną vienetą. Movų modelis ir matmenys pateikti eskizuose.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai.

- Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pasiūti movų pavyzdžius – etalonus.

- Preliminarus perkamų movų kiekis iki 2500 vienetų per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus maksimalaus prekių kiekio. Perkamoms movoms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

- Movų gamybai naudojamos medžiagos (floko, siuvinėjimo siūlų), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

  - Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

- Movos turi būti supakuotos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Movos – stačiakampio formos 100±1 mm aukščio ir 50±1 mm pločio, su prisiūtu kibiu užsegimu.

2. Movos turi būti pasiūtos iš žalios spalvos audinio (audinio spalva turi atitikti pateiktas 1 lentelėje spalvų koordinates). Movos viršutinė dalis padengta žalios spalvos – 1,0-1,1 mm aukščio specialiu pūku – floku (žalios spalvos floko artimiausias atitikmuo pagal tekstilinį PANTONE 18-0527 TC katalogą arba lygiavertį). Movos visi kraštai turi būti apsiūti spec. mašina 2-3 mm žalios spalvos tekstūruotais siūlais.

Ant movų, juodos spalvos 100% viskoziniais siūlais Nr. 40, išsiuvinėjami vidaus tarnybos laipsnių ženklai (matmenys – techniniame brėžinyje). Žvaigždutės iškilios, 2,0-3,0 mm aukščio. Generolo movos laipsnio ženkle Vytis turi būti raudonos spalvos apskritime.

3. Prie movos blogosios pusės  prisiuvamas movos dydžio žalios spalvos kibus tekstilinis užsegimas (šiurkšti pusė su kabliukais), o prie jo pritvirtinamas  movos dydžio žalios spalvos kibus tekstilinis užsegimas švelni pusė (su kilputėm). Kibiųjų tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.

III.   BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- Movos turi būti kokybiškai pasiūtos, o vidaus tarnybos laipsnių ženklai kokybiškai išsiuvinėti.

- Gaminys turi būti simetriškas.

2.1. Movoje neturi turi būti bangavimosi, susiraukšlėjimo, kraštų iškreivinimo.

  - Gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių.

- Gaminiai bus priimami pagal Tiekėjo pateiktą ir Pirkėjo patvirtintą pavyzdį.

IV.   GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminiai ženklinami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 bei šiame skyriuje apibrėžtais reikalavimais.

- Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

- Movos pakuojamos į peršviečiamą pakuotę po 20 vienetų ir į kartoninę dėžę po 20 įpakavimų.

- Dėžės ženklinamos A4 formato etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta: tiekėjas/gamintojas, gaminio pavadinimas, kiekis, pagaminimo data.

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pluoštinė sudėtis, % * | PES (poliesteris) 60±5 CO (medvilnė) 35±5 EOL (elastanas) 4-5 | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
|  | Paviršinis tankis, g/m2 * | 225 ± 10% | LST EN 12127 arba lygiavertis |
|  | Pynimas * | drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop), siūlų skaičius: metmenys - 32 ataudai-21 | Nurodyti |
|  | Siūlų linijinis tankis, Nm | metmenys – 28/1 ataudai-24/1 |  |
|  | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1200 Ataudai ≥ 700 | LST EN ISO 13934–1 arba lygiavertis |
|  | Matmenų pokyčiai po 3 skalbimų prie 95 ºC, % * | Metmenys ± 2 Ataudai ± 2 | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 arba lygiaverčiai |
|  | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis. Martindale'o metodas. (Pilling) | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
|  | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 60000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
|  | Nudažymo atsparumai, balais: - dirbtinei šviesai - skalbimui prie 95 ºC - prakaitui - sausajam valymui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 2-3 | LST EN ISO 105-B02 LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – D01 LST EN ISO 105 – X12 LST EN ISO 105 – X12 arba lygiaverčiai |
|  | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 4 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
|  | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 80 | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
|  | Tamprumas, % | ≥ 13 | LST EN 14704-1 arba lygiavertis |
|  | Spalvų koordinatės * | L= 31,25 a= -1,53 b=5,60 | EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
|  | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 1,5 | EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastaba: tik pažymėti bandymai žvaigždute (1, 2, 3, 6, 13*) turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje.

FLOKO (PADENGTO ANT AUDINIO)  TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ` | Atsparumas dilinimui | sūkiai | ≥ 8000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
|  | Spalvos atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai | balai | 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
|  | Spalvos atsparumas sausam valymui | balai | 4-5 | LST EN ISO 105-D01 arba lygiavertis |
|  | Nusidažymo atsparumas skalbimui | balai | 4-5 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |

SIUVINĖJIMO SIŪLŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsparumas sausai trinčiai | balai | 3-4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 2. | Atsparumas šlapiai trinčiai | balai | 3-4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3. | Atsparumas sausam valymui | balai | 4-5 | LST EN ISO 105-D01 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas skalbimui (prie 95°C) | balai | 4-5 | LST EN ISO 105-C04 arba lygiavertis |

KIBAUS UŽSEGIMO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

4 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybinė pluoštinė sudėtis | 100% Poliamidas | Nurodyti |
| 2. | Išilginė šlyties jėga (po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų) | ≥5 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
| 3. | Išilginė šlyties jėga (po skalbimo) | ≥11 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
| 4. | Atskiriamoji jėga (po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų) | ≥3 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
| 5. | Atskiriamoji jėga (po skalbimo) | ≥4 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumai šlapiai trinčiai | 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumai sausai trinčiai | 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |