PATIKSLINTA

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO, KLOJANT IŠTISINĘ ASFALTBETONIO DANGĄ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, | Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbai |
| 3. STATYBOS RŪŠIS: | Paprastasis remontas |
| 4. DARBŲ APRAŠYMAS: | - 1.Inžinerinių komunikacijų šulinių paaukštinimas 15 cm g/b žiedu nekeičiant perdengimo plokštės ir liuko Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį. - 2. Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę, bet nekeičiant liuko Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį. - 3. Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę ir liuką Pagal poreikį asfaltuojant pakelti šulinius į projektinę padėtį. - 4. Ketinio šulinio liuko pakeitimas. Sulūžusio ketinio liuko mpakeitimas nauju. - 5. Plaukiojančio liuko pastatymas. Vietoje ketinio liko pastatyti plaukiojanti liuką. - 6. Senos asfaltbetonio dangos nufrezavimas prieš klojant naują asfaltbetonio dangą. - Iki 50 mm asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350. - 7. Prijungčių prie kelio bordiūrų ir dangų sandarinimas sandariklio juosta - 8. AC-16PD asfaltbetonio vienasluoksnės dangos įrengimas (sluoksnio storis 8 cm, klotuvas iki 200 t/h). AC-16PD asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas. - 9. Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 8/11 frakcija. SZ18 (Sutrupinimo rodiklis) Paviršiaus nuvalymas, bituminės emulsijos išpilstymas, skaldelės paskleidimas, Suvolavimas. - 10. Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 5/8 frakcija. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis) Paviršiaus nuvalymas, bituminės emulsijos išpilstymas, skaldelės paskleidimas, Suvolavimas. - 11. 4 cm AC-11VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos - AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas. - 12. 5 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos - AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas. - 13. 6 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos - AC-11VN asfaltbetonio mišinio klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, dangos volavimas, dangos pavyzdžių išėmimas ir išimtų vietų užtaisymas. - 14. Išlyginamojo AC-11VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos dangos. - Išlyginamojo sluoksnio iš AC-11VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu ant esamos pagal technologinius reikalavimus - 15. Kelkraščių dangos sustiprinimas h-6 cm storio skaldos sluoksniu, 0,5 m. pločiu. Skaldos frakcijos 0/32, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis). - 16. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 6 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32, įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis) - 17. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 10 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32, įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis) - 18. Skaldos pagrindo paruošimas pridedant medžiagų (skaldos 15 cm storio) Skaldos frakcijos 0/32, įrengimas klotuvu, volavimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis) - 19. Apsauginio šalčiui atsparus arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, tankinimas - 20. Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu 21. II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,25 m3 talpos kaušu pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 10 km atstumu - 22. Skaldos pagrindo išlyginimas nepridedant medžiagų. Greideravimas, volavimas. - 23. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro vieno sluoksnio įrengimas. Sz-22 (Sutrupinimo rodiklis), 8/11 frakcija. - 24. Automobilių kelių iš minkštojo asfalto viensluoksnės dangos įrengimas - 25. Automobilių kelių iš minkštojo asfalto dvisluoksnės dangos įrengimas - 26. Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu. - 27. Asfaltbetonio dangos ardymas. Naudojamas 0,4 m3talpos kaušo ekskavatorius pakraunant į transporto priemonę. - 28. Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento ir hidraulinių rišiklių (sluoksnio storis 34 cm) - 29. Paprastojo remonto aprašo parengimas supaprastinta tvarka, neatliekant ekspertizės. |
| 5. DARBŲ APIMTIS: | Darbų kiekiai kiekvienais metais bus tikslinami pagal turimas finansavimo lėšas ir poreikį. Preliminarūs darbų kiekiai gali mažėti ir didėti. |
| 6. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS: | Galiojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais. |
| 7. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz., PVM sąskaitą faktūrą. |
| 8. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI | Darbus pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo paraiškos gavimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir užbaigti per 4 (keturis) mėnesius laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų. Sutarties darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami abiejų šalių rašytiniu susitarimu. |