VIENINGOS ELEKTRONINIO BILIETO IR KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMO, TECHNINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS

Techninė specifikacija

Perkančioji organizacija:

Druskininkų savivaldybės administracija

Rengėjas:

Turinys

Dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos	5

1.	Bendroji informacija	6

2.	Esama situacija	6

3.	Projekto tikslas, uždavinys ir siekiama situacija	7

4.	Teisinė aplinka	7

5.	Principinė funkcinė architektūra	8

6.	Funkciniai reikalavimai	9

6.1.	Bendri reikalavimai įgyvendinimui	9

6.2. Reikalavimai Sistemos naudotojų funkcijų vykdymui	9

6.3. Reikalavimai Elektroninio bilieto sistemos keleivių aptarnavimo posistemiui	10

6.4. Reikalavimai Tvarkaraščių administravimo posistemiui	11

6.5. Reikalavimai Autobusų eismo stebėjimo, fiksavimo ir prognozavimo posistemiui	11

6.6. Reikalavimai Sistemos stebėsenos ir centrinio administravimo posistemiui	12

6.7. Reikalavimai klientų savitarnai	13

6.7.1. Reikalavimai klientų savitarnos internetinei svetainei	13

6.7.2. Reikalavimai mobiliajai programėlei	14

6.8. Reikalavimai migracijai	15

6.9. Bendrieji reikalavimai integracinei architektūrai	15

6.10. Reikalavimai atsiskaitymui bekontaktėmis kortelėmis	15

6.11. Reikalavimai bilietų patikrinimui skirtai programinei įrangai	15

7. Nefunkciniai reikalavimai	16

7.1. Reikalavimai programinei įrangai	16

7.1.1. Bendri reikalavimai programinei įrangai	16

7.1.2. Reikalavimai Sistemos ir duomenų saugumo užtikrinimui	17

7.1.3. Reikalavimai atsarginėms kopijoms ir atstatymui	18

7.1.4. Reikalavimai integracinėms sąsajoms, duomenų atvėrimui, prieinamumo didinimui bei pakartotiniam naudojimui	18

7.1.5. Reikalavimai paslaugų prieinamumui užtikrinti	19

7.2. Reikalavimai techninei įrangai	19

7.2.1. Bendri reikalavimai techninei įrangai	19

7.2.2. Reikalavimai techninės įrangos komponentams autobusuose	20

7.2.2.1. Bendrieji reikalavimai techninei įrangai autobusuose	20

7.2.2.2. Reikalavimai kasos aparatams – borto kompiuteriams	20

7.2.2.3. Reikalavimai elektroniniams bilietų komposteriams	21

7.2.2.4. Reikalavimai ryšio priemonėms	22

7.3.3.	Reikalavimai techninės įrangos komponentams ne autobusuose	22

7.3.3.1.	Reikalavimai bilietų kontrolės įrenginiams kontrolieriams	22

7.3.3.2. Reikalavimai kortelių skaitytuvams pardavėjams	23

7.3.3.3. Reikalavimai elektroninio bilieto kortelėms	23

8.	Reikalavimai paslaugų teikimui	23

8.1.	Bendri paslaugų teikimo reikalavimai	23

8.2.	Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	25

8.3.	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	26

8.4. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai ir priėmimui	26

8.5. Reikalavimai licencijavimui	27

8.6. Reikalavimai Sistemos palaikymui	27

8.7.  Reikalavimai projekto valdymui ir kokybės valdymui	28

Priedai	29

Preliminarūs naudotojų tipai ir sąrašas	29

Reikalingų integracijų sąrašas	30

Dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa / sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| Check-in - Check-out modelis | Važiavimo viešojo transporto priemone kainos nustatymo būdas, kai klientas pasižymi bilietą įlipdamas į autobusą ir išlipdamas iš autobuso. Tokiu būdu kelionės kaina apskaičiuojama pagal nuvažiuotą atstumą, miesto zoną ar kelionės laiką, paskaičiuotą pagal bilieto arba kitos laikmenos pažymėjimus. |
| E. bilietas | Elektroninis bilietas, esantis kliento paskyroje Sistemoje, suteikiantis teisę jį aktyvavus naudotis viešojo transporto paslaugomis |
| ES | Europos sąjunga |
| GPS (angl. Global Positioning System) | Pasaulinė padėties nustatymo sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| LR | Lietuvos Respublika |
| Mobili programėlė | Išmanioji programėlė, skirta viešojo transporto keleiviams atsiskaitymui už viešojo transporto paslaugas |
| Paslaugos | Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugos |
| Perkančioji organizacija, PO | Druskininkų savivaldybės administracija |
| Pirkimas | Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugų pirkimas |
| Projektas | Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse |
| Regiono savivaldybės (Projekto partneriai) | Alytaus regiono savivaldybės: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus rajono savivaldybės administracija, Druskininkų savivaldybės administracija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono savivaldybės administracija. |
| Sutartis | Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse programinės bei techninės įrangos pirkimo sutartis |
| Techninė specifikacija | Ši paslaugų pirkimo techninė specifikacija |
| Tiekėjas | Įmonė, kuri laimėjusi viešojo pirkimo konkursą bus atsakinga už Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse programinės bei techninės įrangos pirkimą pagal šios Techninės specifikacijos reikalavimus |
| Sistema | Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse |
| VSSA | Valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra |

- Bendroji informacija

- Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija arba PO) kartu su partneriais – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus rajono savivaldybės administracija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono savivaldybės administracija – vykdo projektą „Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse“, kuriam Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2025 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – Projektas). Projekto tikslas – kelti Alytaus regiono teikiamų viešųjų keleivių vežimo paslaugų brandos lygį, skaitmenizuojant procesus ir taip sudarant sąlygas visiems Alytaus regiono gyventojams saugiai ir patogiai naudotis viešosiomis keleivių vežimo paslaugomis.

- Šioje paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti teikiamos Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugos (toliau – Paslaugos). Dokumente pateikiamas esamos situacijos aprašymas, nurodomi teisės aktai ir dokumentai, kuriais turi vadovautis Tiekėjas, atrinktas viešojo pirkimo būdu, ir su kuriuo bus pasirašyta Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugų sutartis (toliau – Sutartis), įvardinamas paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) tikslas, uždaviniai ir rezultatai, aprašomi Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse (toliau – Sistema), jos funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai ir visa kita perkamoms paslaugoms įgyvendinti reikalinga informacija.

- Esama situacija

- Šiuo metu viešosios keleivių vežimo užtikrinimo paslaugos Alytaus regione teikiamos ribotai naudojant informacines technologijas. Tik Alytaus miesto savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė turi įsidiegusios E. bilieto sistemas. Tuo tarpu kitose Alytaus regiono savivaldybėse transporto bilietų įsigijimas ir keleivių informavimas nebuvo skaitmenizuoti. Atitinkamai savivaldybės, neturinčios įdiegtos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos susiduria su įvairiomis problemomis, kurios tiesiogiai veikia viešųjų keleivių vežimo užtikrinimo paslaugų prieinamumą, patogumą, efektyvumą:

- Visiems prieinamų, patogių, socialinę sanglaudą įgalinančių viešųjų keleivių vežimo paslaugų Alytaus regione trūkumas. Socialinė ir ekonominė atskirtis tarp regionų ir tarp savivaldybių regionų viduje reikalauja individualių, vietos sąlygas bei iššūkius atspindinčių kompleksinių veiksmų, siekiant mažinti netolygumus ir stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą šalyje. Alytaus regiono ekonomines problemas (aukštas nedarbo lygis, žemesnis pragyvenimo lygis ir pan.) daugiausiai lemia objektyvios regiono geografinės savybės ir mažiau prieinamos tvariam ekonominiam augimui būtinos viešosios paslaugos, tame tarpe ir viešasis transportas, sąlygojančios žemą darbo jėgos judumą ir tik daliai gyventojų nuolatinėms kelionėms į darbą prieinamas viešojo transporto paslaugos. Tai turi neigiamą poveikį tiek daliai gyventojų, ypač priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms ir (ar) gyvenantiems sunkiau pasiekiamose vietovėse, kurie negali įsidarbinti, tiek miestuose veikiančiai daliai darbdavių, kuriems nepasiekiama esama ir potencialiai tinkama regioninė ir tarpregioninė darbo rinka.

- Visiems prieinamų paslaugų trūkumas neatsiejamas ir nuo nepatenkintų pažeidžiamų grupių poreikių. Žmonės su negalia turi poreikį neišeidami iš namų suplanuoti savo kelionę ir vykti pasirinktu maršrutu, pasirenkant tą viešojo transporto maršrutą, kuris yra pritaikytas žmonėms su negalia. Tuo tarpu pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys gyventojai arba kitaip žemiau ar arti santykinio skurdo ribos gyvenantys asmenys, kuriems bus sudarytos sąlygos paprasčiau naudotis viešuoju transportu ir lengvatiniais elektroniniais bilietais, vykti į darbą bet kurioje regiono savivaldybėje. Socialinę riziką patiriančioms šeimoms, taip pat šeimoms auginančioms vaikus, aktualu paprasčiau naudotis viešuoju transportu ir lengvatiniais elektroniniais bilietais, vykti į darbą bet kurioje regiono savivaldybėje.

- Informacijos prieinamumo trūkumas. Nors tvarkaraščiai ir jų pasikeitimai yra prieinami interneto svetainėse ar stotelėse, tai ne visada yra patogiausias ar greičiausias būdas sužinoti reikalingą informaciją. Be to, informacija gali būti pateikiama neintuityviai ir sunkiai suprantamai.

- Keleivių patiriami laiko ir piniginiai nuostoliai. Neįdiegus skaitmeninio sprendimo, keleiviai gali patirtis su netinkamu kelionės laiko planavimu, jų poreikius atitinkančių maršrutų nebūvimu susijusius laiko ir atitinkamai piniginius nuostolius.

- Duomenų trūkumas maršrutų planavimui. Neturint skaitmeninio sprendimo yra sudėtinga rinkti tikslius ir išsamius duomenis apie keleivių srautus, kelionės laikus ir naudojimąsi paslaugomis. Tai apsunkina transporto maršrutų ir tvarkaraščių optimizavimą, nes trūksta duomenų apie keleivių poreikius ir elgseną.

- Nepakankamas prisitaikymas prie keleivių poreikių. Trūkstant duomenų apie keleivių srautus ir elgseną, sunku optimizuoti tvarkaraščius ir maršrutus pagal tikruosius keleivių poreikius. Tai gali reikšti ne tik nepatogumus keleiviams, bet ir neefektyvų transporto priemonių naudojimą.

- Mažesnis keleivių pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis. Trūkstant šiuolaikinių patogumų, tokie kaip elektroninių bilietų pirkimas ar realaus laiko informacija apie maršrutus, keleiviai gali jaustis mažiau patenkinti viešojo transporto paslaugomis. Tai gali sumažinti jų norą naudotis viešuoju transportu, o tai, savo ruožtu, gali turėti įtakos bendram viešojo transporto naudojimui.

- Techninės specifikacijos 3 priede esančioje lentelėje pateikiamas pagrindinių su Projektu susijusių esamų veiklos procesų aprašymas, įvardijami procesų vykdytojai, su procesų vykdymu susijusi problematika, pateikiamas dabartinis procesų skaitmenizavimo lygio aprašymas.

- Šiuo metu Alytaus regiono savivaldybių autobusų parkus sudaro 97 autobusai: Alytaus miesto savivaldybė – 32 autobusai, Alytaus rajono savivaldybė – 20 autobusų, Druskininkų savivaldybė – 17 autobusų, Lazdijų rajono savivaldybė – 14 autobusų, Varėnos rajono savivaldybė – 14 autobusų.

- Projekto tikslas, uždavinys ir siekiama situacija

- Projekto tikslas – kelti Alytaus regiono teikiamų viešųjų keleivių vežimo paslaugų brandos lygį, skaitmenizuojant procesus ir taip sudarant sąlygas visiems Alytaus regiono gyventojams saugiai ir patogiai naudotis viešosiomis keleivių vežimo paslaugomis.

- Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys – sukurti vieningą elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemą Alytaus regiono savivaldybėse, didinančią viešojo transporto prieinamumą ir keleivių vežimo paslaugų kokybę.

- Įgyvendinant Projektą bus sukurta Sistema Alytaus regiono savivaldybėse, įgalinanti apjungti visas 5-ias Alytaus regiono savivaldybes ir jų viešojo transporto sistemas į vieningą sistemą, nesugriaunant esamos savivaldybių autonomijos, o praplečiant transporto organizavimo galimybes, kuriant jungtinius maršrutus ir produktus keleiviams, įgalinant integraciją su tarpmiestiniu transportu, kitais regionais ir ateities vieningo bilieto struktūromis. Tuo pačiu bus išlaikytas savivaldybių identitetas apipavidalinant elektroninio bilieto korteles kiekvienos savivaldybės simbolika, taip pat ir mobilioje programėlėje naudojant keleivio priskyrimą savivaldybei su konkrečios savivaldybės identitetu. Projekto metu bus sukurtas keleivio paskyra paremtas skaitmeninis sprendimas, kuriuo naudojantis keleivis galės naudotis elektroniniu bilietu tiek kortelės, tiek mobiliosios programėlės forma. Planuojama integruoti elektroninius moksleivių pažymėjimus į elektroninio bilieto sistemą, panaudojant moksleivio pažymėjimą kaip lygiavertę elektroninio bilieto kortelę. Kadangi bus kuriamas ir įdiegiamas skaitmeninis sprendimas, kurį naudojant bus galimas atsiskaitymas ir banko mokėjimo kortelėmis, visa tai įgalins sumažinti grynųjų pinigų viešajame transporte naudojimą ir su tuo susijusias rizikas. Galiausiai, skaitmeninis sprendimas įgalins stebėti ir analizuoti viešojo transporto reguliarumą, įgyvendinant autobusų grafikų laikymosi stebėseną, taip pat apskaityti ir analizuoti keleivių srautus, pajamas, lengvatas, o įvedus kelių savivaldybių bendrus bilietus ar maršrutus, ir tinkamai paskirstyti sąnaudas bei pajamas savivaldybėms.

- Siekiama, kad kuriant Sistemą būtų 1) sukurti ir Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybėse įdiegti visi šioje Techninėje specifikacijoje minimi funkcionalumai, 2) būtų sukurti visoms Alytaus regiono savivaldybėms bendri savitarnos sprendimai (žr. Techninės specifikacijos 6.7 poskyrį) bei sukurtos integracijos su šiuo metu Druskininkų savivaldybėje veikiančia elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema tiek, kiek tai būtina užtikrinti vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos veikimą Alytaus regiono savivaldybėse; 3) Sistemos veikimui Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybėse būtų įsigyta šioje Techninėje specifikacijoje numatyta bei Techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus atitinkanti techninė įranga.

- Sistemos naudotojų sąrašas bei preliminarus naudotojų skaičius pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede.

- Teisinė aplinka

- Žemiau pateikiamas sąrašas, teisės aktų ir dokumentų, kuriais turi vadovautis Tiekėjas (neapsiribojant):

  - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

  - Informacinių sistemų ir registrų įstatymai, nuostatai, duomenų saugos nuostatai ir techniniai aprašymai, kurie registruoti www.registrai.lt, www.e-tar.lt.

  - kiti su teikiamomis Paslaugomis ir su Regiono savivaldybių veiklos reglamentavimu susiję teisės aktai ir dokumentai.

  - Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu.

- Principinė funkcinė architektūra

- Sistemos principinė funkcinė architektūra sudaryta iš šių posistemių:

  - elektroninio bilieto sistemos keleivių aptarnavimo posistemio;

  - tvarkaraščių administravimo posistemio;

  - autobusų eismo stebėjimo ir prognozės posistemio;

  - sistemos stebėsenos ir centrinio administravimo posistemio;

  - keleivių savitarna.

- Sistemos principinė funkcinė architektūra pateikiama toliau pateikiamame paveiksle.

- Galutinė Sistemos architektūra gali būti tikslinama ir turi būti suderinta su Regiono savivaldybėmis detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu.

- Funkciniai reikalavimai

  - Bendri reikalavimai įgyvendinimui

- Tiekėjas privalo realizuoti visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, "turi būti galimybė", „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

- Šioje Techninėje specifikacijoje naudojami žodžiai (trumpiniai) „kt.“, „pan.“, „ir kt.“, „ir pan.“ ir panašūs žodžiai turi būti suprantami, kaip detalios analizės reikalaujantys reikalavimai, kurios metu turi būti detalizuojamas ir su Regiono savivaldybėmis suderinamas reikalavimo realizavimas, sudarant reikiamus duomenų, objektų, atributų, funkcijų ir kitų elementų baigtinius sąrašus, kurie turi būti realizuojami Sistemoje.

6.2. Reikalavimai Sistemos naudotojų funkcijų vykdymui

- Sistemos posistemių funkcionalumai turės įgalinti Sistemos administratorių, vairuotoją, keleivių aptarnavimo operatorių, keleivių kontrolės specialistą, keleivį vykdyti toliau įvardintas funkcijas:

  - Sistemos administratoriaus funkcijos:

    - kurti bilietų nomenklatūrą – bilietų rūšis, kainas, lengvatas pagal savivaldybes ir vežėjus;

    - importuoti autobusų eismo tvarkaraščius iš tvarkaraščių valdymo sistemos pagal savivaldybes ir vežėjus;

    - atnaujinti tvarkaraščius ir kainininkus autobusų kasos aparatuose – borto kompiuteriuose pagal savivaldybes ir vežėjus;

    - valdyti elektroninio bilieto korteles – kurti, importuoti, valdyti kortelių sandėlį, peržiūrėti operacijas, blokuoti ir atblokuoti korteles;

    - formuoti finansines ir statistines ataskaitas apie keleivių srautus, pajamas, lengvatas ir pan. pagal savivaldybes ir vežėjus;

    - mobiliosios programėlės registruotų naudotojų valdymas;

    - vežėjų valdymas;

    - kurti naudotojus ir valdyti jų prieigos teises.

  - Vairuotojo funkcijos:

    - kasos aparatui – borto kompiuteriui sufleruojant apie skubėjimą ir vėlavimą vykdyti vežėjo paskirtą eismo grafiką;

    - parduoti vienkartinius fiksuotos kainos popierinius bilietus;

    - parduoti terminuotus fiksuotos kainos bilietus;

    - papildyti elektroninio bilieto pinigines;

    - kontroliuoti elektroninio bilieto naudotojus;

    - formuoti fiskalines kasos ataskaitas;

    - parduoti kintamos kainodaros (nuo stotelės iki stotelės) vienkartinius bilietus.

  - Keleivių aptarnavimo operatoriaus funkcijos:

    - parduoti elektroninio bilieto korteles;

    - papildyti elektroninio bilieto korteles;

    - parduoti terminuotus elektroninius bilietus;

    - blokuoti ir atblokuoti kortelę, perkelti paslaugas į kitą kortelę;

    - parduoti kintamos kainodaros (nuo stotelės iki stotelės) terminuotus bilietus;

    - valdyti mobiliosios programėlės registruotus naudotojus.

  - Keleivių kontrolės specialisto funkcijos:

    - nuskaityti elektroninio bilieto korteles naudojantis kontrolės įrenginiu;

    - pagal įrenginio ekrane pateikiamus duomenis patikrinti elektroninio bilieto informaciją (turėtojo duomenis, galiojimo laiką, lengvatą (jei taikoma) ir kt.);

    - perduoti elektroninio bilieto patikrinimo duomenis į Sistemą;

    - tikrinti kintamos kainodaros (nuo stotelės iki stotelės) vienkartinius bilietus;

    - tikrinti mobiliosios programėlės bilietus.

  - Keleivio funkcijos:

    - įsigyti vienkartinį popierinį kelionės bilietą autobuse pas vairuotoją arba savarankiškai elektroniniame bilietų komposteryje;

    - įsigyti terminuotus elektroninius kelionės bilietus autobuse pas vairuotoją arba stacionariose bilietų pardavimo vietose;

    - pažymėti elektroninius terminuotus kelionės bilietus autobuso elektroniniame bilietų komposteryje;

    - pasitikrinti terminuotą bilietą autobuso elektroniniame bilietų komposteryje (lėšų likutį, galiojimo laiką);

    - internetinėje savitarnoje peržiūrėti paskutines savo elektroninio bilieto naudojimo operacijas (kokiu maršrutu ir kada buvo vykta ir pan.), įsigyti ir aktyvuoti terminuotus elektroninius bilietus, papildyti elektroninio bilieto piniginę;

    - gauti viešojo transporto tvarkaraščių ir realaus laiko informaciją internete;

    - atsiskaityti kintamos kainos maršrutuose elektroninio bilieto pinigine check in – check out metodu;

    - įsigyti bilietus autobuse mobiliąja programėle;

    - gauti viešojo transporto tvarkaraščių ir realaus laiko informaciją mobilioje programėlėje.

6.3. Reikalavimai Elektroninio bilieto sistemos keleivių aptarnavimo posistemiui

- Elektroninio bilieto sistemos keleivių aptarnavimo posistemyje turi būti realizuoti visi žemiau nurodyti funkcionalumai:

  - Tvarkaraščių ir kainininkų atnaujinimas autobusuose;

  - Bilietų nomenklatūros valdymas;

  - Elektroninio bilieto kortelių valdymas;

  - Elektroninių bilietų naudotojų – keleivių aptarnavimas klientų aptarnavimo vietose;

  - Bilietų, kortelių ir kitų paslaugų pardavimas autobusuose, stacionariose keleivių aptarnavimo vietose ir internete;

  - Pajamų, bilietų, lengvatų apskaita;

  - Kelių vežėjų ir savivaldybių palaikymas;

  - Check in – check out modelis kintamos kainos maršrutuose;

  - Kintamos kainodaros (nuo stotelės iki stotelės) vienkartinių ir terminuotų bilietų įvedimas.

- Preliminariai numatomas posistemyje formuojamų ataskaitų poreikis pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Priklausomai nuo Sistemos architektūros ir duomenų struktūros, Regiono savivaldybės (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybės) gali papildyti ataskaitų sąrašą iki 10 ataskaitų. Galutinis iš Sistemoje kaupiamų duomenų generuojamų ataskaitų sąrašas turi būti suderintas Projekto įgyvendinimo metu.

| Nr. | Ataskaita | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Bilietų pardavimų pagal vairuotojus arba kasas ataskaita | Ataskaitoje pateikiami bilietų pardavimai pagal vairuotojus arba pagal kasas nurodytu laikotarpiu. Duomenis galima filtruoti pagal organizacijas, darbo vietas. Pateikiami operacijų kiekiai ir sumos išskiriant PVM. |
|  | Detalių pardavimų ataskaita | Ataskaitoje pateikiamas visų pasirinkto vairuotojo ar kasos nurodytu laikotarpiu įvykdytų pardavimo operacijų sąrašas. |
|  | Vairuotojų pardavimų ataskaita | Ataskaitoje pateikiami duomenys apie vairuotojų pardavimus nurodytu laikotarpiu, pateikiant pardavimų sumas padieniui pagal vairuotoją, įrenginio tipą (kasa/komposteris), mokėjimo būdą. Naudojama inksavimui, vairuotojo atlyginimo skaičiavimui. |
|  | Pajamų ataskaita pagal bilietus | Pateikiami operacijų kiekiai ir sumos išskiriant PVM, kompensacijas pagal kiekvieną bilieto tipą ir rūšį. |
|  | Pajamų ataskaita pagal maršrutus | Pateikiami operacijų kiekiai ir sumos, išskiriant kompensacijas, PVM pagal bilieto tipą, rūšį, grafiką ar maršrutą. |
|  | Būsimų laikotarpių pajamos | Pateikiama keleiviams parduotų bilietų ir elektroninės piniginės papildymų vertė, išskiriant nepanaudotą likutį pasirinkto laikotarpio pradžioje, per laikotarpį panaudotą sumą ir nepanaudotą likutį pasirinkto laikotarpio pabaigoje. |
|  | Faktinis keleivių srautas pagal bilietų žymėjimus | Ataskaitoje turi būti pateikiama detali keleivių srautų, pažymėtų ir parduotų bilietų bei surinktų pajamų statistika, su galimybe filtruoti duomenis pagal: datą, maršrutą, reisą, vežėją, autobuso garažinį numerį, stotelę, darbo dienas / savaitgalius, bilietų rūšis, taikomas lengvatas bei važiavimo laiką paroje (pvz., 7–8 val. darbo dienomis, šeštadieniais ir pan.). |
|  | Kontrolės patikrinimų statistika | Pateikiama atliktų kontrolės patikrinimų statistika nurodytu laikotarpiu. |

- Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas eksportuoti ataskaitas csv, xlsx, pdf ar lygiaverčiais formatais.

- Prieiga prie ataskaitų funkcijų naudotojo sąsajoje turi būti ribojama pagal naudotojo turimas prieigos teises.

6.4. Reikalavimai Tvarkaraščių administravimo posistemiui

- Tvarkaraščių administravimo posistemyje turi būti realizuoti visi žemiau nurodyti funkcionalumai:

  - Stotelių, trasų ir kitos geografinės informacijos valdymas;

  - Autobusų tvarkaraščių sudarymas pagal savivaldybes;

  - Autobusų grafikų sudarymas pagal vežėjus;

  - Tvarkaraščių parengimas spausdinimui stotelių tvarkaraščių lentoms;

  - Autobusų grafikų spausdinimas vykdymui pagal vežėjus;

  - Duomenų eksportas į tvarkaraščių informacijos svetainę pagal savivaldybes;

  - Duomenų eksportas į VINTRA sistemą pagal savivaldybes.

6.5. Reikalavimai Autobusų eismo stebėjimo, fiksavimo ir prognozavimo posistemiui

- Autobusų eismo stebėjimo, fiksavimo ir prognozavimo posistemyje turi būti realizuoti visi žemiau nurodyti funkcionalumai:

  - Tvarkaraščių vykdymo sekimas realiu laiku ir istorijos saugojimas pagal savivaldybes;

  - Autobusų eismo prognozavimas realiu laiku;

  - Eismo istorijos, nukrypimo nuo grafiko, reisų įvykdymo peržiūra ir analizė, ataskaitos pagal savivaldybes, vežėjus;

  - Duomenų eksportas į stotelių švieslenčių valdymo sistemą;

  - Duomenų eksportas į tvarkaraščių informacijos svetainę pagal savivaldybes;

  - Duomenų eksportas į VINTRA sistemą pagal savivaldybes.

- Preliminariai numatomas posistemyje formuojamų ataskaitų poreikis pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Priklausomai nuo sprendimo architektūros ir duomenų struktūros, Regiono savivaldybės (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybės) gali papildyti ataskaitų sąrašą iki 5 ataskaitų. Galutinis iš Sistemoje kaupiamų duomenų generuojamų ataskaitų sąrašas turi būti suderintas Projekto įgyvendinimo metu.

| Nr. | Ataskaita | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Autobusų punktualumas | Ataskaitoje pateikiamas faktinis autobusų punktualumas, su galimybe filtruoti duomenis pagal datą, maršrutą, stotelę ir grafiką. Privalo būti galimybė nustatyti vėlavimų ir ankstyvų išvykimų (skubėjimų) ribas bei jas keisti. |
|  | Autobusų važiavimo statistika | Ataskaitoje pateikiama faktinė autobusų važiavimo statistika, su galimybe filtruoti duomenis pagal maršrutą, reisų skaičių maršrute, nuvažiuotą atstumą (kilometrais) linijoje bei stoteles. |
|  | Stotelių apkrovimo statistika | Ataskaitoje pateikiama stotelių apkrovimo statistika pagal bilietų pažymėjimo duomenis, su galimybe filtruoti pagal datą, stotelę, maršrutą, vežėją ir kitus kriterijus. Ataskaita turi padėti analizuoti konkrečių stotelių situacijas (pvz., neatvykimas, pravažiavimas, išvykimas per anksti) bei naudoti duomenis maršrutų optimizavimui ir keleivių skundų nagrinėjimui. |

- Prieiga prie ataskaitų funkcijų naudotojo sąsajoje turi būti ribojama pagal naudotojo turimas prieigos teises.

6.6. Reikalavimai Sistemos stebėsenos ir centrinio administravimo posistemiui

- Bendrieji reikalavimai:

  - Sistemos stebėsena privalo apimti: autobusų duomenų ryšį, programinės įrangos veikimą;

  - visa stebėsena privalo veikti automatiškai;

  - visi sutrikimai Sistemoje ir sutrikimų sprendimas yra Tiekėjo atsakomybė;

  - Tiekėjas privalo gavęs automatinę žinutę ar pranešimą apie gedimą / veikimo sutrikimą atsiųsti įvardintiems Regiono savivaldybių atsakingiems asmenims gavimo patvirtinimą, kada ir kaip bus tinkamai reaguojama;

  - informacija apie veikimo sutrikimus turi būti saugoma Sistemoje;

  - pranešimai apie galimus gedimus / veikimo sutrikimus turi būti matomi Sistemoje;

  - Tiekėjas turi teikti konsultacijas Regiono savivaldybėms Sistemos diegimo metu.

- Transakcijų stebėsena:

  - Sistema privalo turėti automatizuotą transakcijų kontrolės įrankį, kuris tikrina visų transakcijų tinkamumą: ar transakcijos turi visus būtinus duomenis, ar nėra klaidų, privalo būti identifikuoti ir užkardyti bandymai keisti duomenis (pvz. naudotą padirbtą/neautorizuotą laikmeną ar kitus duomenis), užtikrinti, kad duomenų apie transakciją perdavimas vyko tinkamai;

  - Sistema privalo užtikrinti, kad visos transakcijos yra apskaitytos, ir kad su tam tikrais trukdžiais gautos transakcijos yra teisingos / tinkamos;

  - Sistemoje privalo būti informacija, kada paskutiniai duomenys buvo gauti iš kiekvieno įrenginio;

- Programinės įrangos stebėsena:

  - Sistemoje privalo būti visos veikiančios programinės įrangos apskaita ir vykdoma būklės stebėsena;

  - privalo būti automatinio perkrovimo funkcija, jei dėl tam tikrų priežasčių / klaidų programinė įranga nustojo veikti. Klaidų ir priežasčių, dėl kurių gali būti vykdomas automatinis Sistemos perkrovimas, sąrašas turi būti suderintas atskirai su Regiono savivaldybėmis;

  - privalo būti automatiškai siunčiami pranešimai apie tai, jog kažkuri programinė įranga veikia netinkamai arba nustojo veikti ir persikrauna;

  - Privalo būti užtikrinta, kad įrenginiuose būtų naudojama naujausia, su Regiono savivaldybėmis suderinta programinės įrangos versija, o versijų neatitikimai būtų aptinkami ir fiksuojami stebėsenos priemonėmis;

  - Programinės įrangos atnaujinimai turi būti vykdomi nuotoliniu būdu (centriniu valdymu), užtikrinant, kad nereikėtų fizinio įrenginių prijungimo ar prieigos. Jei nuotolinis atnaujinimas negalimas, tai turi būti pagrįsta ir suderinta su Regiono savivaldybėmis.

- Ryšio stebėsena:

  - Sistemoje privalo būti ryšio (tarp Sistemos ir įrenginių ir pan.) stebėsena.

- Duomenų valdymas ir naudojimas:

  - Sistemoje turi būti galimybė artimu realiam laikui, t. y. su ne didesniu nei 3 sekundžių vėlavimu surinkti duomenis iš šių šaltinių: transporto priemonės įranga; bilietų patikrinimo įrenginiai; kitos susietos išorinės ir vidaus IS.

  - Sistemoje turi būti užtikrintas tarpusavio modulių duomenų integralumo principas, t. y. konkretus duomuo į Sistemą turi būti įvedamas tik vieną kartą;

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas atkurti Sistemos duomenis, panaudojus Sistemos ir atskirų jos komponentų duomenų rezervines kopijas bei taikomųjų programų versijas su ne didesniu nei 24 valandų atsilikimu;

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas išsaugoti iš skirtingų šaltinių gautus duomenis Sistemos duomenų bazėje;

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas Sistemos naudotojams peržiūrėti surinktus duomenis (matomų duomenų tipai priklauso nuo suteiktų prieigos teisių);

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas kliento pageidavimu surinkti ir pateikti visus Sistemoje sukauptus duomenis apie jį.

- Auditavimas:

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas kaupti visus vidinių Sistemos naudotojų atliktus veiksmus ir duomenų pakeitimus, fiksuojant juos Sistemos įvykių žurnale (angl. event log).

  - Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas Sistemos įvykių žurnalo duomenis filtruoti ir rūšiuoti pagal visus įvykių žurnalo įrašų duomenų laukus.

6.7. Reikalavimai klientų savitarnai

- Visa naudotojo sąsaja turi būti kuriama vadovaujantis UI/UX dizaino principais.

- Klientų savitarnos interneto svetainė turi būti pritaikyta naudoti įvairiuose įrenginiuose, užtikrinant prisitaikantį (angl. responsive) klientų savitarnos interneto svetainės išdėstymą.

- Keleivis savitarnoje turi turėti vieną paskyrą, su kuria būtų susietos visos jo naudojamos el. bilietų laikmenos.

- Savitarnos interneto svetainė ir mobilioji programėlė privalo atitikti visus galiojančius asmens duomenų apsaugos (BDAR) reikalavimus.

- Savitarnos interneto svetainė ir mobilioji programėlė turi būti pritaikytos naudoti žmonėms su negalia pagal teisės aktuose nustatytus prieinamumo reikalavimus, taikomus savivaldybių interneto svetainėms ir mobiliosioms programėlėms.

6.7.1. Reikalavimai klientų savitarnos internetinei svetainei

- Klientų savitarnos interneto svetaine turi galėti naudotis:

  - neprisijungęs naudotojas;

  - prisijungęs naudotojas (turintis paskyrą ir prie jos prisijungęs);

  - Sistemos administratorius.

- Savitarnoje viešojo transporto judėjimas turi būti rodomas tik pagal faktinius duomenis.

- Prisijungęs naudotojas turintis paskyrą prie savitarnos interneto svetainės prisijungia naudodamas savo el. pašto adresą bei slaptažodį. Slaptažodis ir visi kiti prisijungimui reikalingi duomenys naudotojui turi būti atsiųsti el. paštu.

- Prie savitarnos interneto svetainės neprisijungęs naudotojas galės:

  - stebėti autobusų judėjimą realiu laiku;

  - matyti virtualių švieslenčių informaciją;

  - peržiūrėti maršrutų tvarkaraščius;

  - planuoti greičiausią maršrutą;

  - susikurti paskyrą;

  - prisijungti;

  - pasirinkti bendravimo kalbą (LT, ENG).

- Prisijungęs naudotojas asmuo galės:

  - pildyti e. piniginę;

  - pirkti bilietą;

  - peržiūrėti bilietų ir e. pinigų likutį;

  - grąžinti nepanaudotą bilietą pagal Regiono savivaldybių nustatytas taisykles;

  - tvarkyti paskyrą;

  - užsisakyti sąskaitą faktūrą;

  - trinti paskyrą;

  - „pamiršk mane“ funkcija pagal BDAR;

  - pridėti laikmeną;

  - pašalinti laikmeną;

  - atstatyti pamirštą slaptažodį;

  - susisiekti su administratoriumi (pateikti užklausą);

  - peržiūrėti pildymų (bilietų ir e. pinigų) ir bilietų žymėjimų istoriją.

- Sistemos administratorius klientų savitarnoje galės:

  - peržiūrėti ir tvarkyti naudotojus;

  - sukurti naują naudotojo paskyrą;

  - peržiūrėti ir tvarkyti bilietus, matyti bilietų panaudojimą;

  - perkelti bilietą kitam naudotojui;

  - peržiūrėti ir tvarkyti naudotojų laikmenas;

  - apdoroti ir tvarkyti bilietų pirkimo transakcijas, atliktas tiek savitarnos svetainėje, tiek mobilioje programėlėje;

  - valdyti e. pinigų išėmimą iš paskyros;

  - anuliuoti bilietą;

  - blokuoti naudotoją, naudotojo paskyrą ar el. bilietą (pvz., praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar kitais saugumo pagrįstais atvejais), bei vėliau juos atblokuoti.

- Bilietų transakcijų sąraše privalo būti pateikiami bankinių operacijų numeriai, kuriais buvo atlikti bilietų įsigijimai.

6.7.2. Reikalavimai mobiliajai programėlei

- Mobilioje programėlėje naudotojas turi būti identifikuojamas tokiu pačiu principu, kaip yra identifikuojamas savitarnos svetainėje, t. y. mobilioje programėlėje turi veikti vieningas Sistemoje taikomas paskyrų mechanizmas, o naudotojas visuose Sistemos komponentuose turi būti identifikuojamas viena paskyra.

- Mobiliojoje programėlėje turi būti papildomos funkcijos, kurių nėra savitarnos svetainėje:

  - Prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę pažymėti bilietą;

  - Prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę paruošti bilietą kontrolei;

  - Prisijungęs naudotojas turi turėti galimybę įsigyti bilietus grupei asmenų.

- Tiekėjas turi užtikrinti paruošto bilieto kontrolei saugumą, t. y. Sistema turi užtikrinti, kad paruošto bilieto kontrolei nebus galima sufalsifikuoti.

- Bilieto pažymėjimo metu bilietas turi būti susiejamas su maršrutu ir grafiku, kuriame buvo atliktas bilieto pažymėjimas.

- Mobilioji programėlė turi būti pritaikyta regėjimo sutrikimų turintiems asmenims, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- Mobilioji programėlė turi veikti Android, iOS telefonų operacinėse sistemose.

- Mobilioje programėlėje turi būti galimybė atsiskaityti už įsigytus e. bilietus e. piniginės lėšomis, e. bankininkyste, bankine kortele, Google pay, Apple pay ar lygiavertėmis priemonėmis.

- Mobilioje programėlėje viešojo transporto judėjimas turi būti rodomas tik pagal faktinius duomenis.

- Mobilioje programėlėje turi būti maršruto paieškos funkcionalumas, leisiantis planuoti kelionę viešuoju transportu bei stebėti viešojo transporto judėjimą realiu laiku.

- Mobilioje programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti virtualią pasirinktos autobusų stotelės švieslentę, kurioje turi būti pateikiami atvykstančių į stotelę autobusų duomenys realiu laiku.

- Mobiliojoje programėlėje turi būti galimybė matyti savo bilietų pirkimo bei panaudojimo istoriją, pinigų likutį.

6.8. Reikalavimai migracijai

- Tiekėjas iki Sistemos paleidimo į bandomąją eksploataciją turi užtikrinti duomenų migravimą iš šiuo metu naudojamos Alytaus miesto e. bilieto sistemos duomenų bazės. Projekto partneris – Alytaus miesto savivaldybės administracija – užtikrins Tiekėjui reikiamą prieigą prie esamų sistemų duomenų, kuriuos reikės migruoti.

- Į Sistemą turi būti perkelti šių objektų duomenys:

  - Sistemos naudotojai (viešojo transporto keleiviai);

  - Sistemos naudotojai (vairuotojai, kontrolieriai, kt.);

  - produktai;

  - bilietų ir e. pinigų likučiai;

  - laikmenų sąrašas;

  - kitos šiame dokumente įvardintos integracijos.

- Po duomenų migravimo Sistema turi pilnai veikti ir būti pilnai sukonfigūruota bei atitikti savivaldybių poreikius.

- Migracijos ir eksploatacijos metu Sistema turi naudoti dabartinėje e. bilieto sistemoje naudojamas bilietų laikmenas, t. y. neturi reikalauti pakeisti bilietų laikmenų į naujas.

- Migracijos laikotarpiu turi išlikti esama kainodara, produktai, veiklos procesai (galimi papildomi nauji), o visi neįvardinti papildomi pasikeitimai turi būti atskirai derinami su Alytaus miesto savivaldybės administracija.

6.9. Bendrieji reikalavimai integracinei architektūrai

- Sistemos komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis SOA (angl. service-oriented architecture) principais ir naudoti tik atvirus standartus.

- Metaduomenims išreikšti ir duomenų mainams vykdyti turi būti naudojamas XML, JSON ar lygiavertis sprendimas.

- Visi duomenų mainai turi būti atliekami naudojant saugius duomenų perdavimo kanalus (pvz., HTTPS, VPN).

- Duomenų mainai su vidiniais Sistemos mazgais (kasos aparatais – borto kompiuteriais, kontrolierių įrenginiais, kt.) turi būti vykdomas naudojant šifruotą kanalą, jei patys duomenys nėra užšifruoti.

- Duomenų mainai turi būti sukurti tokiu būdu, kad išorinių sistemų užklausos ir atsakymai būtų automatiškai fiksuojami įvykių žurnale.

- Vykdant duomenų apsikeitimą tarp trečiosios šalies programinės įrangos ir Sistemos turi būti užtikrinama autentifikacija. Autentifikacijos metu turi būti galima nustatyti, kuri įstaiga, įrenginys ir naudotojas yra prisijungęs prie Sistemos.

- Sistemoje privalo būti skirtingos paskirties integracinės sąsajos, nepriklausomos viena nuo kitos, skirtos skirtingoms prieigoms: transporto priemonės prieiga, bilietų platinimo taškų prieiga, kontrolierių prieiga, klientų savitarnos prieiga. Sistema turi turėti realią (angl. live) ir testavimo (angl. test) aplinkas bei atsarginio duomenų kopijavimo mechanizmą.

6.10. Reikalavimai atsiskaitymui bekontaktėmis kortelėmis

- Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas aptarnauti sertifikuotas skirtingų schemų (ne mažiau nei Mastercard, Visa ar lygiaverčių) bekontakčių banko kortelių (cEMV) laikmenas, atitinkančias ISO/IEC 14443 ar lygiavertį standartą (1 – 4 dalys).

- cEMV mokėjimai turi būti vykdomi pagal MTT (angl. Merchant Test Toolkit) oficialias rekomendacijas ir gaires. Svarbu: esant prieštaravimams tarp šiame dokumente pateiktų reikalavimų ir MasterCard, Visa ar lygiaverčių MTT taisyklių, sprendimas turi būti projektuojamas ir įgyvendintas  MasterCard, Visa ar lygiaverčių MTT taisyklių pritaikomumo savivaldybių poreikiams galimybių vertinimo principais. Tokiu atveju Tiekėjas turi suprojektuoti alternatyvius scenarijus remiantis Visa, Mastercard ar lygiaverčio MTT taisyklėmis ir užtikrinti nenutrūkstamus savivaldybių veiklos procesus.

- cEMV aptarnavimo (angl. back office) paslaugų Tiekėjas turi  aptarnauti skirtingų kortelių standartų (MasterCard, Visa ar lygiaverčių) korteles pagal jų autorizacijos ir kliringo procesų skirtumus.

6.11. Reikalavimai bilietų patikrinimui skirtai programinei įrangai

- Kontrolieriaus įrenginyje turi būti įdiegta bilietų patikrinimui skirta programinė įranga, skirta tikrinti visas Sistemoje naudojamas bilietų laikmenas.

- Bilietų tikrinimo sprendimas turi tikrinti, ar keleivio bilietas buvo pažymėtas toje transporto priemonėje tame maršrute, kuriame keleivių kontrolė yra vykdoma.

- Bilietų tikrinimo sprendimas turi atlikti mobilioje programėlėje sugeneruoto ir QR/Aztec ar lygiaverčiu kodu pažymėto bilieto tikrinimą.

- Kontrolieriaus įrenginys turi veikti taip, kad norint tikrinti bet kurios laikmenos pateikiamą bilietų tikrinimui skirtą informaciją kontrolieriui nereikėtų atlikti jokių bilieto tikrinimo režimo perjungimo veiksmų.

- Visų Sistemoje aptarnaujamų laikmenų bilietų tikrinimo rezultatai turi būti pateikiami tame pačiame vieno įrenginio ekrane.

- Bilietų tikrinimo sprendimas turi gebėti atpažinti, kad atitinkama laikmena / paskyra jau buvo patikrinta – bilietas / paskyra yra naudojamas kelių žmonių.

- Kontrolieriaus įrenginyje Sistemos atnaujinimai turi būti diegiami tik tais atvejais, kai įrenginys yra ne “tikrinimo režime”.

- Kontrolieriaus įrenginys turi skleisti skirtingus tikrinimo rezultatams indikuoti skirtą vaizdo informaciją (turinys turi būti suderintas su Regiono savivaldybėmis) ir garso signalus, kurie būtų lengvai atpažįstami Kontrolieriui triukšmingoje transporto priemonėje.

- Kontrolieriaus įrenginyje informacija turi būti rodoma lietuvių kalba.

7. Nefunkciniai reikalavimai

7.1. Reikalavimai programinei įrangai

7.1.1. Bendri reikalavimai programinei įrangai

- Projektavimo etapo metu Tiekėjas turi užtikrinti Sistemos veikimui būtiną techninę ir jai reikalingą programinę infrastruktūrą Sistemos diegimo ir jos palaikymo laikotarpiui. Turi būti įvertintas techninės infrastruktūros, programinės įrangos poreikis ir specifiniai reikalavimai (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, saugumui ir pan.).

- Sistemos architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės, integracijų):

  - Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie Sistemos pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie Sistemos naudotojo sąsajų, reikalingų Sistemos funkcijų atlikimui.

  - Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas.

  - Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba.

  - Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių Sistemos komponentų tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami realizuotomis WS ar RESTful integracinėmis sąsajomis ir / arba, tik suderinus su Regiono savivaldybėmis, tiesiogine prieiga prie DB.

- Sistema gali būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais. Pasirinkus tokį diegimo būdą, turi būti užtikrinama, kad Sistema turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais Sistemos mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais.

- Su Sistema turi būti galimybė dirbti nutolusioje darbo vietoje, naudojantis saugia nuotoline prieiga (pavyzdžiui, VPN (angl. Virtual Private Network) ar analogiškomis priemonėmis).

- Visi Sistemos funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

- Tiekėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus) naudoti programinę įrangą, reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Sistemos kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant Sistemą, Tiekėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

- Įvykus incidentui, dėl kurio Sisteminė ir programinė įranga paleidžiama iš naujo (pvz., Virtualios mašinos sutrikimai, elektros energijos tiekimo sutrikimas), programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiškai be žmogaus įsikišimo, negali dingti incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys.

- Nestandartinių Sistemos komponentų kūrimas turi būti vykdomas pasitelkiant automatizuotus testus bei pateikiamos automatizuotos galimybės šiuos testus atlikti diegiamiems moduliams.

- Visi susiję Sistemos moduliai turi būti tarpusavyje integruoti. Turi būti išlaikytas duomenų vientisumas tarp skirtingų modulių.

- Tuo atveju, jei sutarties galiojimo metu Tiekėjas išleidžia naujas programinės įrangos versijas atskiriems Sistemos komponentams, jos turi būti atnaujintos Sistemoje per 3 mėnesius po išleidimo datos.

- Programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

- Sistemoje patikimai turi veikti stebėsenos, įvykių žurnalo registravimo problemų prevencijos ir identifikavimo priemonės. Sistemos administratoriai turi gauti automatinius pranešimus apie Sistemos sutrikimus, turėti priemones visų sistemos komponentų ir mazgų stebėsenai bei būsenai peržiūrėti.

- Sistemos programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti Sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą.

- Sistemos papildomų funkcijų pridėjimas turi būti galimas įdiegiant Tiekėjas arba trečiųjų šalių sukurtus plėtinius.

- Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi.

- Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos iš Tiekėjo / Sistemos gamintojo.

- Visi naudotojai, dirbantys su sistema, turi būti autentifikuoti ir valdomi centralizuotai.

- Sistemos administratorius turi turėti galimybę valdyti naudotojų prieigas, nurodydamas, kokias funkcijas kiekvienas naudotojas gali vykdyti.

- Naudotojo autentifikavimas Sistemoje turi būti atliekamas įvedant naudotojo vardą ir slaptažodį. Sistemoje taip pat turi būti numatyta galimybė taikyti dviejų faktorių autentifikavimą (2FA), naudojant, pvz., autentifikavimo programėlę, SMS kodą ar kitą patvirtinimo priemonę.

7.1.2. Reikalavimai Sistemos ir duomenų saugumo užtikrinimui

- Diegiant Sistemą yra numatoma vadovautis nustatytais kibernetinio saugumo reikalavimais bei pasaulinėmis gairėmis ir standartais, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

- Tiekėjas kurdamas Sistemą turi naudoti naujausias stabilias ir ištestuotas programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Sistemoje turi būti užtikrinti duomenų apsaugos įrankiai nuo neautorizuoto duomenų keitimo ar peržiūros.

- Sistema turi atitikti Techninius valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. Nr. IV-832 įsakymu „Dėl techninius valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“. Sistema turi užtikrinti:

  - duomenų konfidencialumą: duomenis turi tvarkyti ir naudoti tik tie asmenys, kuriems yra suteikiamos atitinkamos teisės;

  - duomenų vientisumą: duomenys neturi būti savaiminiu, atsitiktiniu ar neteisėtu būdu pakeisti ar sunaikinti;

  - duomenų prieinamumą: duomenys ir paslaugos turi būti prieinamos duomenų tvarkytojams ir naudotojams, turintiems tam teisę.

- Sistemos kūrimo metu numatoma įsigyti nepriklausomo įsilaužimo testavimo ir kibernetinio saugumo priemonių patikros bei atitikties nustatytiems reikalavimams paslaugas. Testavimo metu Tiekėjas turės bendradarbiauti užtikrinant reikiamas sąlygas testavimo atlikimui, o po testavimo atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus ir juos pašalinti.

7.1.3. Reikalavimai atsarginėms kopijoms ir atstatymui

- Turi būti galimybė atlikti automatinį atsarginį kopijavimą kiekvieną dieną, pagal nustatytą duomenų saugojimo vietą, kopijuojamų įrašų kategorijas, įrašus, taip pat vykdyti visos Sistemos kopijavimą.

- Tiekėjas turi atlikti atsarginių kopijų testavimą siekiant patikrinti jų atstatomumą.

- Turi būti galimybė nustatyti automatinį atsarginių kopijų darymo grafiką ir dažnumą su galimybe pasirinkti (neapsiribojant): atsarginės kopijos saugojimo vietą; nutolusį serverį.

- Sistema turi turėti funkcionalumą Sistemos administratoriui inicijuoti Sistemos duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis, turi egzistuoti sprendimas, užtikrinantis, kad būtų išlaikytas duomenų integralumas, t. y., Sistemoje turi būti realizuotos priemonės, automatiniu būdu atliekančios patikrinimą, ar atliekant duomenų atstatymą, buvo išlaikytas duomenų patikimumas ir vientisumas.

- Sistema turi turėti atsarginio kopijavimo ir atstatymo žurnalą, kuris turi būti saugojamas 12 mėnesių. Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti, išsaugoti ir eksportuoti žurnalo kopiją į saugyklą bei esant poreikiui atsispausdinti žurnalą.

7.1.4. Reikalavimai integracinėms sąsajoms, duomenų atvėrimui, prieinamumo didinimui bei pakartotiniam naudojimui

- Sistemoje turi būti realizuotos sprendimo įgyvendinimui būtinos integracinės sąsajos (žr. Techninės specifikacijos 2 priedą). Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu.

- Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės Sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Tiekėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Tiekėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Sistema turi turėti standartinius sprendimus, protokolus ir sąsajas duomenų mainams su kitomis sistemomis.

- Sistemos integracinės sąsajos turi būti realizuotos naudojant aplikacijų programavimo sąsają (angl. application programming interface, API).

- Tiekėjas turi parengti pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašą, atvirų duomenų struktūros aprašą ir realizuoti jungtį su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (toliau – VDV IS).

- Tiekėjas turi būti suformuoti atvirų duomenų rinkinius, kurių meta duomenys turi būti nuolatos perduodami bei atnaujinami per VDV IS integraciją Valstybės duomenų agentūrai (toliau – VDA). Duomenys turi būti prieinami Atvirųjų duomenų portale https://data.gov.lt. Kiekvienas iš publikuojamų atvirų duomenų rinkinių turi turėti parengtą ir aprašytą rinkinio struktūrą, turi būti siekiama su VDA derinti perduodamų ir atveriamų duomenų apimtis (duomenų struktūros aprašus) bei perdavimo būdus. Kiekvieno naujo duomenų rinkinio aprašymas bus parengtas remiantis atviraisiais standartais ir Duomenų atvėrimo vadovo gairėmis.

- Rengiant naujus duomenų rinkinius turi būti remiamasi Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2000 m. sausio 11 d. „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu“. Rengiant atvirų duomenų rinkinius bus naudojami atvirieji standartai, nustatyti Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, leidžiantys užtikrinti pakartotinį duomenų panaudojimą.

- Integracijos turi būti realizuotos per VIISP. Jei visgi Projekto metu paaiškės, kad bus kuriamos tiesioginės sąsajos sistema – sistema, Projekto įgyvendinimo metu prieš kuriant/modernizuojant integracines sąsajas su VSSA turi būti susiderintas tiesioginių sąsajų kūrimo poreikis.

- Esant galimybei kuriant Sistemą turi būti perpanaudojami kitų institucijų sukurti bendrojo naudojimo komponentai, pvz. mokėjimo sprendimai, VINTRA ar kt.

- Sistemoje turi būti sukurta ir su VSSA suderinta Universalioji duomenų teikimo sąsaja (UDTS), kuri atitinka Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų reikalavimus.

7.1.5. Reikalavimai paslaugų prieinamumui užtikrinti

- Sistemos naudotojo sąsaja ir turinio valdymas turi užtikrinti daugkalbystės palaikymą įgyvendinti šiuos reikalavimus:

  - Paslaugų aprašymai, naudotojui skirti komunikaciniai pranešimai, naudotojo sąsajos elementai (pvz. informaciniai langai, paslaugų užsakymo formos) turi būti pateikiami bent lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti sudaryta galimybė įtraukti ir kitas kalbas.

  - Sistema turi palaikyti galimybę automatiškai rodyti naudotojui sąsają ta kalba, kuri atitinka jo naršyklės ar paskyros kalbos nustatymus, su galimybe keisti kalbą rankiniu būdu.

- Sistema turi būti kuriama taip, jog būtų galimybė tvarkyti duomenis su diakritiniais ženklais bei panaudojant UTF-8 koduotę.

- Programinis kodas ir naudotojo sąsaja turi būti kuriami taip, kad paslaugomis galėtų patogiai naudotis ir asmenys su negalia (neregiai, silpnaregiai, kurtieji) bei skaitymo ir suvokimo problemų turintys asmenys.

7.2. Reikalavimai techninei įrangai

7.2.1. Bendri reikalavimai techninei įrangai

- Techninę įrangą turi sudaryti tiek įranga, montuojama autobusuose, tiek įranga ne autobusuose.

- Visa techninė įranga turi būti pilnai suderinama ir veikti planuojama įdiegti Sistemos programine įranga.

- Visa techninė įranga, jos gamintojai ir tiekėjai privalo atitikti galiojančius Nacionalinio saugumo reikalavimus.

- Tiekėjas privalo įvertinti visos siūlomos techninės įrangos parametrus, atsižvelgdamas į šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tuo atveju, kai nurodyti techniniai parametrai yra žemesni nei būtina kokybiškam siūlomos įrangos veikimui pagal specifikacijos nuostatas, Tiekėjas turi pasiūlyti ir įdiegti Sistemą su visais susijusių įrenginių techniniais parametrais, būtinais korektiškai veikiančiam sprendimui realizuoti.

- Tie reikalavimai techninei įrangai, kurie nėra įvardinti šiame poskyryje, bet yra sąlygoti kitų šiame dokumente pateiktų reikalavimų, taip pat turi būti tinkamai įgyvendinti Tiekėjo pateikiamame sprendime.

- Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Tiekėjas turi pasiūlyti viso 81 techninės įrangą autobusuose komplektas, kai vieną komplektą sudaro kasos aparatas – borto kompiuteris (1 vnt.), elektroninis bilietų komposteris (1 vnt.), ryšio modulis, užtikrinantis nuolatinį ryšį su Sistemos valdymo ir apskaitos programine įranga (1 vnt.).

- Techninės įrangos autobusuose komplektai pagal savivaldybes:

  - Alytaus miesto savivaldybė – 32 komplektai;

  - Alytaus rajono savivaldybė – 20 komplektų;

  - Lazdijų rajono savivaldybė – 14 komplektų;

  - Varėnos rajono savivaldybė – 15 komplektų.

- Tiekėjas turi pasiūlyti 8 techninės įrangos ne autobusuose komplektus, kai vieną komplektą sudaro vieną komplektą sudaro bilietų kontrolės įrenginys kontrolieriams (1 vnt.) ir kortelių skaitytuvas keleivių aptarnavimo vietoms (1 vnt.).

- Techninės įrangos ne autobusuose komplektai pagal savivaldybes:

  - Alytaus miesto savivaldybė – 2 komplektai;

  - Alytaus rajono savivaldybė – 2 komplektai;

  - Lazdijų rajono savivaldybė – 2 komplektai;

  - Varėnos rajono savivaldybė – 2 komplektai.

- Tiekėjas turi pasiūlyti 37 000 vnt. elektroninio bilieto kortelių.

- Elektroninio bilieto kortelės pagal savivaldybes:

  - Alytaus rajono savivaldybė –  15 000 vnt.;

  - Lazdijų rajono savivaldybė – 10 000 vnt.;

  - Varėnos rajono savivaldybė – 12 000 vnt.

- Alytaus miesto savivaldybė jau turi įsigijusi elektroninio bilieto korteles, kurios turi veikti ir naudojantis kuriama Sistema.

- Tiekėjas atsako už pilną įrangos montavimą autobusuose, įskaitant instaliacines medžiagas ir darbus.

- Montavimo vietos turi būti derinamos kiekviename autobuse individualiai prieš vykdant įrangos montavimą.

- Montavimas bus atliekamas Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono bei Varėnos rajono vežėjų teritorijose.

- Garantinis aptarnavimas neapima: a) Įrangos permontavimo į kitą vietą ar autobusą; b) Eksploatacinių medžiagų (pvz., kasos popieriaus) tiekimo.

- Tiekėjas privalo apmokyti naudotis įranga kiekvieną naudotojų grupę:

  - Sistemos administratoriams (5 asm.) – 1 mokymai, 2 val. trukmės;

  - Vairuotojams (iki 100 asm.) – 5 mokymai po 2 val.;

  - Keleivių aptarnavimo operatoriams (iki 10 asm.) – 2 mokymai, 2 val. trukmės.

- Mokymai turi būti organizuojami atskirai kiekvienai grupei. Mokymų vieta – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono vežėjų būstinės.

- Tiekėjas kiekvienai naudotojų grupei turi paruošti techninės įrangos veikimo ir naudojimo instrukciją, susijusią dokumentaciją lietuvių kalba popieriniu ir elektroniniu formatu.

7.2.2. Reikalavimai techninės įrangos komponentams autobusuose

7.2.2.1. Bendrieji reikalavimai techninei įrangai autobusuose

- Techninė įranga autobusuose turi būti:

  - Atspari vandalizmui;

  - Apsaugota nuo neautorizuoto atidarymo;

  - Suderinta tarpusavyje, komunikuoja IP protokolu;

  - Pritaikyta transportui;

  - Atspari vibracijai, dulkėms, temperatūros pokyčiams;

  - Pritaikyta darbinei temperatūrai nuo -20 C iki +40 C;

  - Pritaikyta 24V nominaliai maitinimo įtampai;

  - Techninės įrangos garantija ne mažesnė nei 24 mėn. nuo įrangos įsigijimo datos.

7.2.2.2. Reikalavimai kasos aparatams – borto kompiuteriams

- Poskyryje pateikiami reikalavimai keliami kasos aparatams – borto kompiuteriams (toliau vadinami Įrenginiais).

- Reikalavimai naudotojo sąsajai:

  - Vairuotojas prie Įrenginio prisiregistruoja priglausdamas bekontaktę kortelę. Įrenginys turi atpažinti ir pripažinti bekontaktę kortelę. Įrenginys turi leisti prisijungti tik vairuotojus iš sąrašo.

  - Įrenginys turi gebėti vienu metu turėti/apdoroti du maršrutų/reisų informacinius failus – aktualų ir naują, įsigaliosiantį nuo dienos X (maršrutų/reisų stotelių įvykdymo laikų keitimo atvejai).

  - Vairuotojas turi turėti galimybę pasirinkti važiavimo grafiką rankiniu būdu nurodydamas maršrutą/grafiką.

  - Vairuotojui vykdant eismo grafiką Įrenginys, kiek įmanoma didesniu šriftu, turi rodyti nukrypimą (atsilikimas ar skubėjimas) nuo suplanuotų grafiko laikų (suplanuotas laikas kada transportas turi būti stotelėje).

  - Vairuotojas turi galimybę daryti grafiko/stotelių koregavimą, jei darbą pradedą ne nuo grafiko pradžios.

  - Važiuojant nustatytu maršrutu Įrenginys stoteles turi keisti automatiškai pagal GPS koordinates.

  - Įrenginys turi turėti galimybę atvaizduoti vairuotojui informaciją apie durų būklę – „atidarytos“/“uždarytos“.

  - Įrenginys turi turėti galimybę atvaizduoti vairuotojui informaciją apie stotelės zoną, kai į ją įvažiuojama. Stotelės zona – nustatyta distancija (metrais) nuo stotelės GPS koordinačių.

- Reikalavimai kasos aparato funkcijoms:

  - Įrenginys turi būti fiskalinis kasos aparatas, sertifikuotas Lietuvos Respublikoje.

  - Įrenginys turi būti įtrauktas į „LR leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašas“.

  - Tiekėjas turi užtikrinti reikalingų dokumentų pateikimą bei sutvarkymą Įrenginio (kasos aparato) įregistravimui LR VMI.

  - Kasos kvitams spausdinti turi būti naudojamas terminis spausdintuvas. Į spausdintuvą dedamo popieriaus rulonas turi būti ne mažesnis nei – plotis 76 mm. Kasos popierius turi būti lengvai keičiamas (lengvai pasiekiamoje vietoje, be specialių įrenginių pagalbos).

  - Bilietus-kvitus vairuotojas gali pardavinėti tik prisijungęs prie Įrenginio ir pasirinkęs važiavimo grafiką. Įrenginys nevykdo bilietų-kvitų pardavimų operacijų jei prie Įrenginio nėra prisijungęs joks vairuotojas.

  - Įrenginyje turi būti „Kasos ataskaitų spausdinimo“ mygtukas. Bet kuriuo metu paspaudus šį mygtuką vairuotojui parodomas galimų ataskaitų langas: vairuotojo pardavimų X ataskaita; dienos „Z“ ataskaita; periodinės kasos ataskaitos; kitos pagal LR teisės aktus reikalingos ataskaitos.

  - Ant bilieto-kvito ir Kasos ataskaitų turi būti spausdinamas Įrenginio vidinis numeris, kuris bus susietas su transporto priemonės, kurioje naudojamas Įrenginys, garažiniu numeriu (dviejų, trijų arba keturių skaičių kombinacija).

  - Įrenginys turi priimti mokėjimus grynaisiais pinigais, elektroninio bilieto pinigine bei banko mokėjimo kortelėmis (su bekontakčio mokėjimo funkcija).

  - Įrenginys turi gebėti tikrinti ir patvirtinti savivaldybių kortelių galiojimą ir taikytinas lengvatas bilieto pirkimo metu.

  - Įrenginys turi generuoti/persiusti į serverį/saugoti atmintyje elektroninę kasos kontrolinę juostą (kaip numatyta LR teisės aktuose).

  - Įrenginys perduoda duomenis apie įvykdytas kasos pardavimo transakcijas mobiliu ryšiu.

- Reikalavimai kitiems Įrenginio funkcionalumams:

  - Įrenginyje turi būti įrengti klavišai:

146.1.1. „Komposteriai“	–	klavišo	paspaudimu	blokuojami / atblokuojami elektroniniai bilietų komposteriai transporto priemonėje.

146.1.2. „Grafiko pasirinkimas“ – klavišo paspaudimu atidaromas langas, kuriame vairuotojas gali pasirinkti važiavimo grafiką (maršrutą/grafiką/dienos tipą).

146.1.3. „Testas“ - paspaudus ir kelias sekundes palaikius klavišą parodoma sisteminė Įrenginio informacija: aktualūs Įrenginyje saugomi duomenys (grafikų failas; kainų failas; kita.); Įrenginio ir prie Įrenginio prijungtų komponentų (GPS; nuotolinis ryšys; komposteriai ir t.t.) statusas (veikia/neveikia); Įrenginio programos versija; transporto priemonės judėjimo greitis; kita su Projekto partneriais suderinta informacija.

146.1.4. „Ataskaitos“ – klavišo paspaudimu atidaromas kasos aparato ataskaitų langas;

146.1.5. „System“ – klavišas aktyvus tik prie Įrenginio prisijungus administratoriaus teises turinčiam darbuotojui. Klavišo paspaudimu aktyvuojamas Įrenginio konfigūravimo ir administravimo galimybės.

  - Įrenginys turi turėti webservisą, kuris teikia aktualią transporto priemonės informaciją: padėtis (GPS koordinatės); laikas; vykdomas darbas (maršrutas/grafikas); skuba/vėluoja sekundėmis nuo plano;

  - Įrenginys turi gebėti „online“ teikti transporto priemonės GPS koordinates nurodytu adresu.

- Įrenginys į transporto priemonės sistemą jungiamas Ethernet, RS-485 ar lygiaverte jungtimi.

7.2.2.3. Reikalavimai elektroniniams bilietų komposteriams

- Elektroninis bilietų komposteris turi palaikyti vienkartinių bilietų pardavimą, leidžiant atsiskaityti elektroninio bilieto pinigine arba banko mokėjimo kortele (su bekontakčio atsiskaitymo funkcija).

- Elektroninis bilietų komposteris turi turėti funkcionalumą pažymėti keleivio terminuotą bilietą.

- Elektroninis bilietų komposteris turi atvaizduoti keleiviui informaciją apie kortelę, įsigytus bilietus ir pinigų likutį.

- Elektroninis bilietų komposteris turi turėti papildomo garsinio signalo funkciją:

  - kai bilietas yra netinkamai pažymėtas arba neskaitytas (pvz., priliečiamas per greitai ar netinkamai);

  - kai nuskaitytas lengvatinis bilietas – generuojamas kitas, išskirtinis garsinis signalas, skirtas atkreipti vairuotojo dėmesį dėl būtinybės keleiviui pateikti lengvatą įrodantį dokumentą;

  - garsiniai signalai turi būti aiškiai išgirstami vairuotojo zonoje ir keleivio artimoje aplinkoje.

- Elektroninis bilietų komposteris turi palaikyti atsiskaitymo modelį kintamos kainos maršrutuose (check-in-check-out), t. y. fiksuoti įlipimo ir išlipimo operacijas su kortele ir perduoti šiuos duomenis kainos skaičiavimui.

- Kiti minimalūs reikalavimai komposteriui pateikiami toliau pateikiamoje lentelėje:

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas / Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palaikomi NFC skaitytuvo standartai (įrašyti/skaityti) | ISO 14443 A/B (read/write) ar lygiavertis |
| 2. | Operacinės sistemos branduolys sukurtas naudojant | Linux kernel arba kitą lygiavertę operacinę sistemą |
| 3. | Ekrano dydis | Ne mažiau nei 5” |
| 4. | Ekrano tipas | Spalvotas |
| 5. | Liečiamas ekranas | Taip |
| 6. | Montavimo laikiklis | Derinamas pagal esamą infrastruktūrą autobusuose |
| 7. | Komposterio korpuso spalva | Derinama pasirašant sutartį |

7.2.2.4. Reikalavimai ryšio priemonėms

- Ryšio priemonės turi užtikrinti nuolatinį duomenų ryšį tarp transporto priemonėje esančių įrenginių ir centrinės Sistemos valdymo programinės įrangos.

- Ryšio priemonės turi turėti integruotą GPS imtuvą ir teikti transporto priemonės vietos informaciją Sistemos valdymo įrangai.

- Ryšio priemonės turi palaikyti sąsajas su kitais transporto priemonėje esančiais įrenginiais (pvz., durų valdymo sistema, bilietų sistema, švieslentėmis), siekiant perduoti/priimti integruotus duomenis (pvz., durų būklę, stotelės zonos pasiekimą ir kt.).

- Kiti minimalūs reikalavimai ryšio priemonėms (maršrutizatoriams) pateikiami toliau pateikiamoje lentelėje:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio identifikavimas | Ant įrenginio turi būti: -Įrenginio unikalus identifikacinis numeris; -Įrenginio MAC adresas |
| 2. | Prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/100/1000 RJ45 prievadai. |
| 3. | Skaitmeninės įvestis/išvestis | Turi turėti ne mažiau nei: vieną skaitmeninę įvestį ir vieną skaitmeninę išvestį. |
| 4. | Interneto ryšio savikontrolė | Įrenginys turi turėti galimybę pats patikrinti tinklo būseną, suteikiant galimybę Įrenginį perkrauti jei rezultatas netenkina. Patikrinimas turi būti įgyvendintas ne mažiau nei šiais metodais: ICMP, LCP. |
| 5. | Įrenginio konfigūravimas | Turi būti galimybė prisijungti prie įrenginio ir atlikti Įrenginio konfigūraciją WEB (HTTP, HTTPS) ir/arba SSH būdu |
| 6. | Įvykių žurnalų (angl. event log) | Turi būti kaupiami ir saugomi: sisteminiai, administravimo, naudotojų autentifikavimo įvykiai. |
| 7. | Duomenų perdavimo protokolai | Turi palaikyti IPv4, IPv6 arba lygiaverčius |
| 8. | VPN palaikymas | Turi palaikyti bent šiuos VPN protokolus: OpenVPN, IPsec |
| 9. | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti. Nemokamas Įrenginio naudojimo laikotarpiu. |

    - Reikalavimai techninės įrangos komponentams ne autobusuose

      - Reikalavimai bilietų kontrolės įrenginiams kontrolieriams

- Keleivių kontrolės metu popieriniai bilietai tikrinami pagal biliete (kasos aparato čekyje) pateiktus duomenis, o elektroniniai bilietai turės būti tikrinami kontrolės įrenginiais, kurie turi atitikti šias specifikacijas:

  - nuskaityti elektroninio bilieto laikmeną;

  - ekrane pateikti nuskaitytos kortelės duomenis: pažymėtą bilietą ir jo galiojimo laiką, lengvatą (jei taikoma);

  - veikti su baterija, pilnai pakrovus turi būti užtikrinamas bent 3 valandų darbas;

  - elektroninio bilieto kortelių patikrinimai su patikrinimų rezultatais turi būti perduodami į Sistemą ir šiuos duomenis galima pasiekti apibendrintose vykdytos kontrolės ataskaitose.

7.3.3.2. Reikalavimai kortelių skaitytuvams pardavėjams

- Stacionarioms keleivių aptarnavimo vietoms pateikiami kortelių skaitytuvai suderinti su Sistema, kortelių standartu, kad keleivių aptarnavimo operatorius patikrintų kortelės būklę, parduotų bilietus.

7.3.3.3. Reikalavimai elektroninio bilieto kortelėms

- Sistemoje naudojamos kortelės:

  - Bekontaktės, veikiančios ISO/IEC 14443A standartu ar lygiaverčiu standartu;

  - Standartinio bankinės kortelės dydžio.

- Ant kortelės gali būti pateikiama tekstinė ir grafinė informacija, kortelės numeris, brūkšninis kodas ir kt. (tiksli tekstinė ir grafinė informacija derinama su Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybėmis).

- Kortelės Sistemoje identifikuojamos pagal vidinį unikalų kortelės numerį (UID), papildomai kortelei suteikiamas trumpesnis ir paprastesnis numeris, skirtas identifikuoti kortelę keleiviui.

- Kiekvienai kortelei suteikiamas PIN kodas, kuris naudojamas esant poreikiui identifikuoti ar kortelės turėtojas ir yra tikrasis kortelės savininkas.

- Reikalavimai paslaugų teikimui

  - Bendri paslaugų teikimo reikalavimai

- Paslaugų teikimo metu turi būti laikomasi reikalavimų, pateiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių perkančiųjų subjektų vykdomus pirkimus.

- Sistemos diegimo metu turi būti laikomasi Sistemos diegimo metu galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių informacinės infrastruktūros diegimą ir/ar palaikymą.

- Visa su paslaugų teikimu susijusi informacija ir dokumentacija turi būti saugoma laikantis galiojančių duomenų apsaugos ir informacijos saugumo reikalavimų. Paslaugų teikimo metu turi būti užtikrinta, kad informacija būtų pasiekiama tik autorizuotiems asmenims. Bet koks informacijos pažeidimas ar praradimas turi būti nedelsiant praneštas Regiono savivaldybėms.

- Paslaugų teikimo metu Tiekėjas ir Regiono savivaldybės turi užtikrinti atvirą ir konstruktyvų bendradarbiavimą, įskaitant reguliarius progresą aptariančius susitikimus ir operatyvų atsakymą į užklausas. Konfliktų sprendimas ir nesusipratimai turi būti sprendžiami derybų būdu, prioritetą teikiant geriausiam paslaugų teikimo rezultatui.

- Visos paslaugų teikimo veiklos, dokumentacija ir Sistemos funkcionalumas turi atitikti Regiono savivaldybių lūkesčius, pateiktus techninėje specifikacijoje. Jei paslaugų teikimo metu aptinkama nesuderinamumų ar reikalavimų neatitinkančių elementų, Tiekėjas privalo operatyviai imtis veiksmų šių trūkumų pašalinimui.

- Užbaigus diegimo darbus, Tiekėjas turi užtikrinti reikalingą techninę pagalbą ir Sistemos palaikymą per sutartą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti visus aptiktus trūkumus ir suteikti naudotojams konsultacijas dėl Sistemos naudojimo, jei tai yra būtina sėkmingam Sistemos veikimui.

- Paslaugų teikimo apimtis ir tikslai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje. Visi paslaugų teikimo etapai, dokumentacija ir rezultatai turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus. Bet kokie pakeitimai turi būti iš anksto suderinti ir įtraukti į paslaugų teikimo sutartį kaip atskiri pakeitimų užsakymai (angl. change requests).

- Paslaugų teikimo metu visi reikalavimų, tvarkaraščių ar rezultatų pakeitimai yra tvarkomi per oficialius pakeitimų valdymo procesus. Tiekėjas turi parengti pakeitimų valdymo registrą, kuris yra Projekto vykdymo reglamento dalis, ir užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai būtų įrašyti ir patvirtinti abiejų šalių prieš pradedant jų vykdymą.

- Pakeitimai, kurie nedaro esminio poveikio funkcionalumui, terminams arba biudžetui, gali būti tvirtinami be papildomo susitarimo, tačiau esminiai pakeitimai reikalauja abiejų šalių susitarimo ir atitinkamo pakeitimo įtraukimo į paslaugų teikimo apimtį.

- Tiekėjas privalo atlikti sistemingą testavimą pagal parengtą testavimo planą, užtikrinant, kad Sistema veiktų pagal specifikaciją.

- Sistema turi turėti integruotas stebėsenos priemones, leidžiančias realiu laiku stebėti Sistemos veikimą, komponentų ir duomenų mainų sąsajų būklę, fiksuoti gedimų istoriją bei automatiškai informuoti administratorių apie kritinius įvykius.

- Tiekėjas privalo aiškiai atskirti kūrimo, testavimo ir darbines aplinkas. Atnaujinimai turės būti testuojami atskiroje aplinkoje prieš diegiant į produkciją.

- Prieiga prie kiekvienos aplinkos turės būti suteikiama vadovaujantis „mažiausios privilegijos“ ir „būtina žinoti“ principais, taip sudarant sąlygas reguliariam Sistemos atsparumo testavimui.

- Klaidų ir incidentų registravimas turi būti vykdomas naudojant incidentų registravimo informacinę sistemą. Visos problemos, klaidos, defektai turi būti registruojamos ir sprendžiamos pagal procedūras, prioritetus ir terminus, kurie turi būti nustatyti klaidų šalinimo plane.

- Paslaugų teikimo rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas yra atliekamas pagal iš anksto parengtą rizikų registrą, kuris yra Projekto vykdymo reglamento dalis. Paslaugų teikimo eigoje atsiradusios rizikos turi būti nedelsiant įvertintos ir dokumentuotos, o rizikos valdymo strategijos parengtos abiejų šalių (Tiekėjas ir Regiono savivaldybių) susitarimu.

- Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai ir nuostatos laikytini privalomais, nebent būtų pateiktas oficialus pakeitimo ar paaiškinimo prašymas. Techninės specifikacijos turinys interpretuojamas taip, kad būtų užtikrintas geriausias paslaugų teikimo rezultatas.

- Projekto metu turi būti naudojama Tiekėjas pateikta incidentų valdymo informacinė sistema.

- Tiekėjas teikdamas paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotos Regiono savivaldybės.

- Tiekėjo bankroto, veiklos vykdymo stabdymo ir kitais panašiais atvejais, Sistemos programinis, išeities, kodas su visomis atliktomis modifikacijomis ir nuosavybės teisėmis turi būti perduotas savivaldybėms.

- Sistemos naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju.

- Sistema turi laikytis gerųjų programinės įrangos saugumo praktikų, įskaitant saugumo gaires, kurios taikomos programinės įrangos kūrimui, ir naudojamas saugumo kūrimo struktūras (angl. framework) bei standartus, tokius kaip Agile, OWASP ir kt., atsižvelgiant į Sistemos specifiką.

- Reikalavimai Techninėje specifikacijoje yra suskirstyti pagal sritis, tačiau Projekto metu reikalavimai gali būti realizuojami ir kituose moduliuose, priklausomai nuo siūlomo sprendimo. Taip pat tas pats reikalavimas gali būti taikomas keliems moduliams.

- Tiekėjas sutartu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, turi pateikti Regiono savivaldybėms tarpinius Projekto rezultatus. Kiekvieno etapo tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarka turi būti suderinta Projekto vykdymo reglamente.

- Tiekėjas su Regiono savivaldybėmis turi organizuoti periodiškus susitikimus, kurių metu būtų pereinama per paslaugų teikimo grafiką, rizikas ir atvirus klausimus. Susitikimų periodiškumas turi būti suderintas Projekto vykdymo reglamente, tačiau turi vykti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.

- Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi parengti paslaugų teikimo pažangos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta (neapsiribojant):

  - šiuo metu atliekami ir būsimuoju ataskaitiniu laikotarpiu planuojami atlikti darbai;

  - kiekvieno etapo veiklų įgyvendinimo progresas, statusas, aprašymai, atviri klausimai;

  - ataskaitinio laikotarpio metu identifikuotos rizikos bei jų suvaldymo priemonės, metodai;

  - su paslaugų teikimo valdymu susiję klausimai, rekomendacijos;

  - veiklų grafiko pokyčiai lyginant su buvusiu ataskaitiniu laikotarpiu;

  - kita reikalinga informacija, susijusi paslaugų teikimu.

- Jeigu paslaugų teikimo metu atsiranda neaiškumai dėl techninėje specifikacijoje įvardintų reikalavimų ar aprašymų, o Regiono savivaldybių atstovai neturi galimybės pateikti arba dėl kitų priežasčių nepateikia paaiškinimo, Tiekėjas privalo pateikti savo interpretaciją, siūlymus ir/ar rekomendacijas tinkamam reikalavimo įgyvendinimui. Regiono savivaldybių atstovai turi patvirtinti, ar sutinka su siūlymais ir/ar rekomendacijomis.

- Planuojant paslaugų teikimo grafiką, Tiekėjas turi suderinti su savivaldybėmis, kurie darbai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu, o kurie darbai savivaldybių patalpose / darbo vietoje.

- Projekto metu įgyvendinti etapai turi būti priimami bei tvirtinami pasirašant etapo priėmimo aktą. Šalys pasirašydami aktą patvirtina etapo visišką įgyvendinimą. Etapo priėmimo aktas gali būti pasirašytas tik tuo atveju, kai yra įgyvendintos visos privalomos veiklos ir pasiekti suplanuoti rezultatai. Etapas negali būti priimamas dalinai ar nepilnai apimčiai.

- Tiekėjas turi paskirti konkrečius atsakingus asmenis už paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir už komunikaciją su Regiono savivaldybėmis ir apie tai informuoti Regiono savivaldybes per 2 darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.

- Visi su paslaugų teikimu susiję sudaryti dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama (įskaitant ir elektroniniu ar skaitmeniniu formatu perduodamus dokumentus ir informaciją) savivaldybėms ir yra jų nuosavybė, kurią jis gali naudoti savo nuožiūra, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

  - Reikalavimai paslaugų teikimo etapams

- Paslaugų teikimo etapai:

  - inicijavimas;

  - detali analizė ir projektavimas;

  - Sistemos konfigūravimas ir integravimas, diegimas testavimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas;

  - Sistemos diegimas gamybinėje aplinkoje ir pasiruošimas paleidimui;

  - bandomoji eksploatacija;

  - rezultatų perdavimas.

- Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos turi pateikti ir su Užsakovu suderinti Projekto vykdymo reglamentą, kuriame nurodomi darbų atlikimo grafikas, suinteresuotos šalys, dalyvių atsakomybės, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo planas ir principai, projekto etapų, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, dokumentacijos peržiūros ir koregavimo tvarka, pakeitimų valdymo procedūra ir visa kita kokybiškam Projekto vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija.

- Žemiau esančioje lentelėje pateikti pagrindiniai reikalavimai Paslaugų teikimo etapams ir terminams.

| Eil. Nr. | Projekto įgyvendinimo etapas | Pagrindiniai reikalavimai (Projekto įgyvendinimo etapo priėmimo kriterijai) | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | - Parengtas ir suderintas Projekto vykdymo reglamentas | Visos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius po sutarties pasirašymo. |
| 2. | Detali analizė ir projektavimas | - Parengtas detalus Sistemos techninis aprašymas (specifikacija) |  |
| 3. | Sistemos konfigūravimas, programavimas, modifikavimas diegimas testavimo aplinkoje | - Atlikti Sistemos konfigūravimo, programavimo, modifikavimo darbai, sukurta ir parengta Sistemos programinė įranga diegimui į testavimo aplinką - Programinė įranga įdiegta Sistemos testavimo aplinkoje - Sėkmingai migruoti duomenys iš senos Alytaus miesto savivaldybės e. bilieto sistemos į Sistemą - Pristatyta Sistemos techninė įranga - Parengtas Pirminis duomenų struktūros aprašas bei sukurta jungtis su VDV IS - Sukurta keleivių savitarnos svetainė ir mobilioji programėlė |  |
|  | Priėmimo testavimas | - Atliktas priėmimo testavimas pagal parengtą ir suderintą su Regiono savivaldybėmis priėmimo testavimo planą |  |
| 4. | Diegimas gamybinėje aplinkoje ir pasiruošimas paleidimui | - Programinė įranga įdiegta Sistemos gamybinėje (eksploatavimo) aplinkoje - Parengti Kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių dokumentų projektai |  |
|  | Bandomoji eksploatacija | - Atlikti reikiami Sistemos pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams bei greitaveikos ir našumo testavimo rezultatus - Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija - Parengta ir patvirtinta bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaita - Atnaujintas Sistemos techninis aprašymas (specifikacija) |  |
|  | Rezultatų perdavimas | - Pasirašytas Sistemos perdavimo – priėmimo aktas |  |
|  | Mokymai | - Parengti Sistemos naudojimo ir administravimo vadovai - Sudarytas mokymų planas ir apmokyti naudotojai |  |
| 5. | Sistemos prižiūra | - Suteiktos Sistemos palaikymo paslaugos |  |

  - Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Tiekėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos 8.2 poskyryje pateiktoje lentelėje.

- Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių, išskyrus Sistemos administravimo vadovą ir specifinę techninę dokumentaciją, pvz. techninės įrangos specifikacijos, Sistemos projektavimo ir architektūrinių sprendimų dokumentacija ir pan.

- Visi Tiekėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Regiono savivaldybėmis iki bandomosios eksploatacijos pabaigos. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Tiekėjo parengtame Projekto vykdymo reglamente.

- Preliminarios (projektinės) dokumentų versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo ar lygiaverčio pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word ar lygiaverčio arba kitu su Regiono savivaldybėmis suderintu redagavimui tinkamu) formatu.

8.4. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai ir priėmimui

- Sistemos gamybinėje aplinkoje turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios metu  Tiekėjas turi atlikti bandomosios eksploatacijos priežiūrą bei suteikti reikiamą pagalbą Regiono savivaldybėms siekiant:

  - užtikrinti Sistemos kokybę;

  - išbandyti gamybinę Sistemos komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti gamybinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Bandomosios eksploatacijos veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Sistemos bandomosios eksploatacijos planą / metodiką, kuri turi būti pateikta Projekto vykdymo reglamente.

- Tiekėjas kartu su Regiono savivaldybių specialistų pagalba, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti Sistemos infrastruktūrą darbui:

  - atlikti Sistemos komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie Sistemos ir vykdyti bandomąją eksploataciją;

  - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus Sistemos duomenis bei užtikrinti, kad visi duomenys būtų integralūs.

- Tiekėjas privalo užtikrinti Sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu su Regiono savivaldybėms nebus sutarta kitaip.

- Visos bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas privalo glaudžiai bendradarbiauti, teikti konsultacijas, operatyviai atsakinėti į Regiono savivaldybių paklausimus ir spręsti iškilusias problemas.

- Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas, naudojant klaidų žurnalą – specializuotą problemų registravimo ir sekimo programinę įrangą, paremtą tinklinėmis technologijomis (angl. issue tracking software) (pvz., Jira ar lygiavertę), t. y., pasiekiamą naudojant interneto naršyklę. Už klaidų, problemų bei trūkumų programinės įrangos parengimą, pateikimą ir administravimą atsakingas Tiekėjas. Regiono savivaldybės turi būti sudaryta galimybė prieiti, matyti ir registruoti šio Projekto apimtyje aktualias klaidas į šį žurnalą.

- Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami Projekto vykdymo reglamente.

- Priėmimas į eksploataciją gali būti vykdomas tik pasiekus atitinkamus priimamų Sistemos dalių bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijus, kiekvienu atveju pasirašant atitinkamus priėmimo-perdavimo aktus.

- Visos Paslaugų rezultatai bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

8.5. Reikalavimai licencijavimui

- Tiekėjas, įvertinęs techninės specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo Sistemos realizacijai.

- Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo Sistemą naudojančių naudotojų, autobusų kiekio ar pan., tai Tiekėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų Sistemos veikimą ir naudojimą.

- Kartu su Sistemos programine įranga turi būti pateikiamos ir jos naudojimo licencijos, apimančios visą paslaugų teikimo metu sukurtą ir adaptuotą programinę įrangą, būtiną pilnaverčiam Sistemos veikimui.

- Sistemos ir susijusios licencijos neturi riboti naudotojų skaičiaus.

- Sistemos nuomos licencijos apimtyje teikiamos paslaugos, tame tarpe Sistemos apdorojamos informacijos apimtys, ar paslaugai suteikti reikalingi resursai negali būti ribojamos susijusių techninių resursų ar kitais apribojimais. Atsiradus tokiems apribojimams Tiekėjas turi savo sąskaita pasirūpinti tokių apribojimų panaikinimu.

- Tiekėjas sukurtos Sistemos programinės įrangos dalies licencijos turi būti neriboto galiojimo laikotarpio ir turi turėti kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą. Regiono savivaldybės turi turėti teisę naudotis Sistema net ir neįsigijus licencijų palaikymo.

- Tiekėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus savivaldybių keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus. Jei Projekto eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Tiekėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita.

- Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti Sistemos aplinkoms.

- Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos savivaldybių vardu. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei testavimo pradžia ir ne vėlesnė nei garantinio aptarnavimo etapo pradžia ir turi būti suderintas su savivaldybėmis (pavyzdžiui jeigu licencijos priklauso nuo naudotojų kiekio licencijų kiekis reikalingas pateikti iki testavimo pradžios ir iki eksploatacijos pradžios turi būti suderintas su savivaldybėmis).

- Sistemos paslaugų licencija suteikiama sutarties galiojimo laikotarpiui ir as turi užtikrinti visų susijusių su šių paslaugų teikimu susijusių licencijų galiojimą visam paslaugų teikimo laikotarpiui.

- Programinės įrangos atnaujinimų bei versijų teikimo ir įdiegimo paslaugos turi būti teikiamos ir pritaikomos techninei įrangai visą Sistemos palaikymo laikotarpį.

8.6. Reikalavimai Sistemos palaikymui

- Tiekėjas atsakingas už Sistemos palaikymą ir funkcinių sutrikimų, gedimų šalinimą.

- Sistemos palaikymo paslaugų teikimo trukmė – 72 mėnesiai po Sistemos paleidimo į eksploataciją dienos.

- Sistemos programinės įrangos palaikymas apima Sistemos veikimui reikalingų serverių nuomą ir aptarnavimą, ryšį serveriams, autobusų įrangai bei kontrolierių įrenginiams, kitą su Sistemos veikimu susijusią infrastruktūrą tokią kaip saugus VPN tinklas.

- Palaikymo valandos – tai laikas, kada yra sprendžiami su paslaugos veikimu susiję incidentai ir vykdomos užklausos. Palaikymas turi trukti darbo dienomis nuo 6 val. iki 20 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 8 val. iki 20 val.

- Reakcijos laikas į registruotą gedimą – 1 valanda nuo pranešimo apie gedimą palaikymo valandomis.

- Kritiniai gedimai turi būti šalinami per įmanomą trumpiausią terminą, bet ne ilgiau nei per 4 valandas nuo pranešimo apie gedimą palaikymo valandomis.

- Kiti gedimai turi būti šalinami per 16 valandų nuo pranešimo apie gedimą palaikymo valandomis (gedimo šalinimo metu turi būti atjungtas neteisingai veikiantis Sistemos komponentas, netrikdant aplinkinių Sistemos komponentų veiklos).

- Sistemos pasiekiamumas turi būti ne mažesnis nei 99,90%.

- Kritiniai gedimai yra šie:

  - neįmanoma atsiskaityti už kelionę, įsigyti bilieto;

  - nuskaitomos neteisingos sumos už kelionę, nepavyksta atlikti check-in arba check-out operacijų;

  - neveikia kasos aparatas-borto kompiuteris, dėl ko vairuotojas negali keisti maršruto ar kitaip vykdyti būtinų veiksmų.

- Pranešimai apie gedimus Tiekėjui gali būti siunčiami elektroniniu paštu arba registruojant užklausą Tiekėjo pateiktoje užklausų registravimo sistemoje, arba telefonu, arba kitu, su savivaldybėmis atskirai suderintu, formatu. Pranešimus apie gedimus Tiekėjas privalo priimti ne tik iš savivaldybių, bet ir iš vežėjų. Tiekėjui pačiam nustačius gedimą, jis nedelsdamas informuoja savivaldybes ir vežėjus apie nustatytą gedimą, jo pobūdį bei planuojamą šalinimo terminą.

- Turi būti sudaryta galimybė pranešimus apie gedimus registruoti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

- Techninei įrangai taikoma 2 metų gamintojo garantija.

- Reakcijos laikas į techninės įrangos gedimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną, taisymo trukmė – iki 5 darbo dienų, su Tiekėju turi būti galima susisiekti el. paštu, internetu arba telefonu darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val.

- Techninės įrangos remontas bei priežiūra (techninės įrangos remontas, aptarnavimas, programinis atnaujinimas ir kiti Sistemos nenutrūkstamam veikimui reikalingi darbai) turi būti vykdoma visu Sistemos palaikymo paslaugų teikimo laikotarpiu, tačiau pasibaigus garantiniam laikotarpiui turės būti apmokama už detales.

- Negarantiniu remontu laikomas įrangos sugadinimas dėl naudotojo kaltės.

8.7.  Reikalavimai projekto valdymui ir kokybės valdymui

- Tiek Tiekėjas, tiek PO turi paskirti Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Tiekėjo komandos ir PO bei kitų suinteresuotų šalių.

- Įvykus susitikimams Projekto klausimais tarp Tiekėjo ir PO ar kitų suinteresuotų šalių, Tiekėjas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai (jeigu Projekto vykdymo reglamente nebus susitarta kitaip).

Priedai

Priedas Nr. 1

- Preliminarūs naudotojų tipai ir sąrašas

| Naudotojai | Preliminarus naudotojų skaičius |
| --- | --- |
| Sistemos administratoriai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 1 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 1 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 1 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 1 |
| Autobusų vairuotojai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 52 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 20 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 12 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 15 |
| Keleivių aptarnavimo operatoriai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 1 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 1 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 1 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 1 |
| Keleivių kontrolieriai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 2 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 2 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 1 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 1 |
| Keleiviai | Bendras kelionių skaičius reguliariais maršrutais Alytaus regiono savivaldybėse 2023 m. – 3097511 kelionių (neunikalių keleivių). Sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų galimybę dinamiškai plėsti naudotojų skaičių, nekeičiant esminės architektūros ar licencijavimo sąlygų, atsižvelgiant į galimą keleivių srautų didėjimą. |

Priedas Nr. 2

- Reikalingų integracijų sąrašas

| Integracija | Reikalavimai integracijai | Gaunami duomenys | Preliminarūs perduodami duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| Druskininkų savivaldybės elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema | Tiekėjas privalo sukurti integracines sąsajas su šiuo metu Druskininkų savivaldybėje veikiančia elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema tiek, kiek tai būtina užtikrinti vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos veikimą Alytaus regiono savivaldybėse. Integracijos užduotis užtikrinti regiono keleivių savitarnos funkcionavimą ir suteikti atsiskaitymo galimybę Druskininkų savivaldybės elektroninio bilieto kortelėmis kitose savivaldybėse, bei kitų savivaldybių elektroninio bilieto kortelėmis galimybę atsiskaityti Druskininkų savivaldybės autobusuose. Druskininkų savivaldybės administracija Tiekėjui (pirkimo laimėtojui) pateiks integracijai su šia sistema realizuoti reikalingas programines prieigas (API) ir dokumentaciją. | Tvarkaraščiai, realaus eismo informacija, kortelių sąrašai, kortelių piniginės likučio pasikeitimas, duomenys apie operacijas, už kurias buvo atsiskaityta Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono ar Varėnos rajono kortelėmis. | Kortelių sąrašai, kortelių piniginės likučio pasikeitimas, duomenys apie operacijas, už kurias buvo atsiskaityta Druskininkų kortele. |
| VDV IS | Tiekėjas turi parengti pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašą, atvirų duomenų struktūros aprašą ir realizuoti jungtį su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (toliau – VDV IS). Tiekėjas turi būti suformuoti atvirų duomenų rinkinius, kurių meta duomenys turi būti nuolatos perduodami bei atnaujinami per VDV IS integraciją Valstybės duomenų agentūrai. Duomenys turi būti prieinami Atvirųjų duomenų portale https://data.gov.lt. Kiekvienas iš publikuojamų atvirų duomenų rinkinių turi turėti parengtą ir aprašytą rinkinio struktūrą, turi būti siekiama su VDA derinti perduodamų ir atveriamų duomenų apimtis (duomenų struktūros aprašus) bei perdavimo būdus. Kiekvieno naujo duomenų rinkinio aprašymas bus parengtas remiantis atviraisiais standartais ir Duomenų atvėrimo vadovo gairėmis. Rengiant naujus duomenų rinkinius turi būti remiamasi Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2000 m. sausio 11 d. „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu“. Rengiant atvirų duomenų rinkinius bus naudojami atvirieji standartai, nustatyti Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, leidžiantys užtikrinti pakartotinį duomenų panaudojimą. | Nėra. | Keleivių srautų duomenys, tvarkaraščiai, stotelių informacija |
| Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis i.EKA | Sistema turi perduoti informaciją apie kasos aparatų nuotolinį registravimą ir būklių keitimą. Sistema turi periodiškai teikti ūkinių operacijų apskaitymo dokumentų (kasos kvitų) duomenis į i.EKA. Duomenų teikimo reikalavimai ir formatai detaliau aprašyti VMI svetainėje: https://www.vmi.lt/evmi/i.eka | Nėra. | Kasos kvitų duomenys (bilietų pardavimai) |
| Lietuvos transporto saugos administracijos valdoma sistema VINTRA | Duomenys turi būti atveriami apie eismo tvarkaraščius ir realaus laiko eismą. Duomenys tiekiami per atviras duomenų prieigas. | Nėra. | Tvarkaraščių duomenys, realaus laiko autobusų buvimo vietos |
| Viešojo transporto organizavimo sistema (-os) | Šiuo metu Alytaus miesto bei Alytaus rajono savivaldybių administracijos naudoja viešojo transporto organizavimo sistemas „PIKAS“. Diegiant Sistemą turės būti įgyvendinta dvipusė integracija su viešojo transporto organizavimo sistema (-omis): - Iš viešojo transporto organizavimo sistemos (-ų) turi būti gaunami duomenys apie planuojamus maršrutus ir jų pakeitimus, grafikus, jų priskyrimą vairuotojams, stotelių duomenis, suplanuotus autobusų grafikus ir kitą susijusią informaciją; - Į viešojo transporto organizavimo sistemą (-as) turi būti periodiškai pateikiamos transporto priemonės buvimo vietos koordinatės. - Integracija turi būti realizuota web services pagrindu, naudojant atvirus duomenų apsikeitimo protokolus. Duomenų apsikeitimui gali būti naudojamas GTFS RT arba lygiavertis formatas. - Privalo būti užtikrintas realaus laiko (su ne didesniu kaip 3 sek. vėlavimu) duomenų apsikeitimas tarp sistemos (-ų), įrenginių transporto priemonėse ir viešojo transporto organizavimo informacinių sistemų. Keleivių informavimas realiu laiku (KIRL) privalo būti sukurtas taip, kad keleivis skirtingais informacijos sklaidos būdais gautų aktualią informaciją visos kelionės metu. Sistema privalo teikti duomenis (statistika, ataskaitos) vežėjams, PO, kad būtų tinkamai administruojamas transporto priemonės judėjimas. Sistema privalo teikti išsamius duomenis pagal PO poreikius. | Suformuoti eismo tvarkaraščiai su geografine stotelių, trasų informacija. Tvarkaraščiai pateikiami sugrupuoti į grafikus. | Nėra. |

Priedas Nr.  3

Procesų peržiūros rezultatų santrauka

| Procesas | Dabartinės situacijos aprašymas (AS-IS) ir su procesu susijusi problematika | Dabartinis skaitmenizavimo lygis |
| --- | --- | --- |
| Transporto maršrutų planavimas ir sudarymas | Alytaus rajono, Lazdijų rajono bei Varėnos rajono savivaldybėse transporto maršrutų planavimas vis dar vyksta daugiausia rankiniu būdu. Nėra informacinių sistemų, kuriose būtų galima kaupti ir analizuoti duomenis apie keleivių srautus, todėl planavimas remiasi istoriniais duomenimis ir vežėjų pateikta informacija. Maršrutai dažnai koreguojami tik esant skundams arba kai pastebimi aiškūs neefektyvumo atvejai. Savivaldybės neturi galimybių analizuoti maršrutų efektyvumo ar keleivių srautų dinamikos, nes nėra jokio susietumo su realaus laiko informacija ar keleivių elgsenos duomenimis. Sprendimai dėl naujų maršrutų sudarymo ar esamų atnaujinimo grindžiami vadovaujantis administracijos specialistų žiniomis, gyventojų įžvalgomis ar įprasta praktika, o ne laisvai patikrinamais duomenimis grįstais sprendimais. Ypač trūksta duomenų, kurie leistų efektyviai optimizuoti maršrutus ir užtikrinti atitiktį gyventojų poreikiams. Dėl skaitmenizacijos stokos neįmanoma tiksliai įvertinti maršrutų populiarumo ar keleivių srautų pasiskirstymo. Druskininkų savivaldybė nuo 2023 metų pabaigos yra įdiegusi Druskininkų elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemą, kuri leidžia vertinti viešojo transporto maršrutus, planuoti jų atnaujinimą ar naujų maršrutų sudarymą. Keleivių elgsenos ir judėjimo duomenys, surinkti per elektroninio bilieto sistemą bei autobusų įrangą, naudojami maršrutų analizei atlikti. Savivaldybės specialistai turi galimybę analizuoti maršrutų apkrovas, kelionės trukmes, reisų vykdymo reguliarumą bei kitus svarbius rodiklius, kurie leidžia objektyviai įvertinti, ar esamas maršrutų tinklas atitinka gyventojų poreikius. Sistema sudaro sąlygas modeliuoti maršrutų veikimą pagal sezoniškumą, keleivių srautų dinamiką ar kitus kintamuosius veiksnius. Sistema pateikia struktūruotus duomenis ir ataskaitas, kurios naudojamos priimant sprendimus dėl maršrutų korekcijos ar plėtros. Alytaus miesto savivaldybė nuo 2019 metų turi įdiegtą elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemą, kurios pagrindu šiuo metu veikia ir transporto maršrutų valdymo sprendimai. Esama sistema apima maršrutų struktūros formavimą, tvarkaraščių administravimą, geografinės informacijos apie trasas ir stoteles valdymą bei duomenų eksportą į keleivių informavimo ir eismo stebėjimo sistemas. Tačiau šiuo metu naudojamos sistemos technologinis pagrindas jau yra pasenęs – sistemai trūksta lankstumo, duomenų analizė apribota, o naujų funkcionalumų integravimas tampa vis sudėtingesnis. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Tvarkaraščių sudarymas ir atnaujinimas | Alytaus rajono, Alytaus miesto bei Druskininkų savivaldybės naudoja viešojo transporto organizavimo sistemą „PIKAS“. Naudojamas sprendimas leidžia kurti maršrutų trasas, valdyti stoteles bei kitą geografinę informaciją, sudaryti tvarkaraščius pagal dienų tipus, generuoti tvarkaraščius spausdinimui stotelėms, planuoti autobusų ir vairuotojų darbo grafikus, o taip pat – eksportuoti šiuos duomenis į elektroninio bilieto posistemį, eismo stebėjimo posistemį, STOPS.LT ir VINTRA informacines platformas. Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėse tvarkaraščiai sudaromi rankiniu būdu, dažniausiai bendradarbiaujant su vežėju. Jie koreguojami tik tada, kai gyventojai išreiškia pastabas arba atsiranda problemų. Sprendimai priimami remiantis administracinėmis ar praktinėmis aplinkybėmis, o ne faktiniais keleivių srautų duomenimis. Nėra galimybės naudotis realiuoju laiku informacija, nes savivaldybė neturi sąsajų su keleivių informavimo ar eismo stebėsenos sistemomis. Taip pat trūksta galimybės greitai atnaujinti tvarkaraščius viešai prieinamose vietose ar platformose. | Druskininkų savivaldybė, Alytaus m. bei Alytaus rajono savivaldybė naudoja viešojo transporto organizavimo sistemą „PIKAS“, kitur procesai neskaitmenizuoti |
| Keleivių informavimas apie viešąją paslaugą | Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono savivaldybėse informacija apie tvarkaraščius skelbiama statiniuose šaltiniuose – savivaldybės interneto svetainėje ar fizinėse stotelėse, tačiau ji nėra atnaujinama automatizuotai. Nėra galimybės keleiviams sužinoti informacijos realiuoju laiku – pvz., apie vėlavimus, atvykimo laiką ar maršruto pasikeitimus. Druskininkų ir Alytaus miesto savivaldybių sistemų sudėtinė dalis – keleivių informavimo posistemiai – leidžia teikti informaciją apie viešojo transporto paslaugas. Informacija keleiviams šiuo metu pateikiama per kelis kanalus: švieslentes bei popierines lenteles stotelėse, savivaldybės savitarnos svetaines. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Bilietų pardavimas | Alytaus rajono savivaldybėje bilietų pardavimo procesai vykdomi įprastiniais, neautomatizuotais būdais. Bilietai keleiviams parduodami vairuotojų autobusuose. Nėra galimybės įsigyti bilietų internetu ar mobiliąja programėle, taip pat nėra diegta jokia savitarnos infrastruktūra. Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėse visos keleivių pervežimo paslaugos teikiamos nemokamai, o vietoje bilieto keleiviams išduodami tik simboliniai popieriniai čekiai. Šie čekiai neatlieka jokios atsiskaitymo funkcijos ir yra naudojami tik formaliai – kaip įlipimo fiksavimo priemonė. Tačiau nepaisant to, kad keleivių vežimo paslaugos keleiviams yra nemokamos, trūksta priemonių stebėti ar optimizuoti paslaugų naudojimą, nes nėra sistemingo keleivių elgsenos ar bilietų naudojimo stebėjimo. Druskininkų elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema leidžia vykdyti modernų, daugiakanalį bilietų pardavimo procesą. Keleiviai gali įsigyti bilietus autobusuose, stacionarioje keleivių aptarnavimo vietoje bei internetu. Sistemoje veikia bilietų nomenklatūros valdymas, galimybė taikyti vietines lengvatas (pvz., Druskininkiečio kortelės pagrindu), taip pat pajamų bei suteiktų lengvatų apskaitos funkcionalumas. Visos operacijos fiksuojamos centrinėje duomenų bazėje, o ataskaitos generuojamos pagal skirtingus parametrus: laiko periodus, maršrutus, bilietų tipus ir pan. Šie funkcionalumai leidžia savivaldybei turėti aiškų vaizdą apie pardavimo struktūrą bei pajamas. Alytaus miesto savivaldybės elektroninio bilieto sistema apima pagrindines bilietų pardavimo funkcijas. Sistema leidžia įsigyti bilietus keliais kanalais: tiesiogiai autobusuose, stacionariose keleivių aptarnavimo vietose ir internetu per savitarnos svetainę. Autobusuose įrengti kasos aparatai – borto kompiuteriai – suteikia galimybę įsigyti vienkartinius bei terminuotus bilietus, o taip pat papildyti elektroninio bilieto kortelę. Bilietai žymimi per komposterius, kurie nuskaito keleivio kortelę ir pažymi bilietą sistemoje. Tačiau sistemoje nėra įdiegta bankinių kortelių ar kitų bekontakčių atsiskaitymo priemonių integracija. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Bilietų kontrolė | Alytaus miesto savivaldybės elektroninio bilieto sistemoje veikia pagrindinės keleivių bilietų kontrolės funkcijos. Kontrolės procesas šiuo metu grindžiamas keleivių kortelių validavimu autobusuose įrengtais komposteriais – kelionės metu keleivis privalo pažymėti bilietą naudodamas elektroninio bilieto kortelę. Ši validacija užfiksuojama sistemoje, ir duomenys perduodami į centrinę duomenų bazę, kur saugoma bilietų istorija, maršruto informacija ir keleivių elgsenos duomenys. Fizinę bilietų kontrolę vykdo kontrolieriai, kurie tikrina, ar keleivis yra pažymėjęs bilietą arba turi galiojantį terminuotą bilietą. Kontrolieriai naudojasi nešiojamais kortelių skaitytuvais, kurie leidžia patikrinti keleivio bilieto galiojimą ir kortelės informaciją. Druskininkų savivaldybėje veikianti elektroninio bilieto sistema apima keleivių bilietų kontrolės funkcionalumą. Keleivių bilietai tikrinami tiek autobusuose naudojantis komposterių ir kortelių skaitytuvų funkcijomis, tiek mobiliais kontrolierių įrenginiais. Kontrolės metu galima patikrinti keleivio kortelės galiojimo laiką, turimus bilietus, taikomas lengvatas bei atliktus kelionių įrašus. Duomenys apie patikras yra fiksuojami sistemoje ir vėliau naudojami analizei bei ataskaitų rengimui. Alytaus rajono savivaldybė šiuo metu neturi elektroninio bilieto sistemos, todėl bilietų kontrolė vykdoma tradiciniu, fiziniu būdu. Kontrolė yra ribota – daugeliu atvejų keleivių bilietai tikrinami vizualiai vairuotojo arba kontrolieriaus. Nėra centralizuotos informacinės sistemos, kuri leistų patikrinti bilieto galiojimą, fiksuoti pažeidimus ar registruoti kontrolės rezultatus. Visa kontrolė priklauso nuo žmogiškojo veiksnio, o tikslūs duomenys apie bilietų naudojimą nėra fiksuojami. Neturint integruoto bilietų tikrinimo sprendimo, nėra galimybės efektyviai kovoti su nesąžiningu važiavimu ar taikyti tikslines kontrolės priemones pagal rizikos analizę. Taip pat nėra techninės infrastruktūros, kuri užtikrintų vieningą keleivių elgsenos stebėseną ar apskaitytų pažeidimų statistiką. Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėse viešojo transporto paslaugos keleiviams yra nemokamos, o vietoje bilietų išduodami tik čekiai. Savivaldybėms trūksta įrankių, leidžiančių tiksliai stebėti keleivių judėjimą, įlipimų skaičių ar kontrolės rodiklius. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Bilietų, lengvatų, pajamų apskaita | Alytaus rajono savivaldybėje visi duomenys apie parduotus bilietus, taikomas lengvatas ar surinktas pajamas apskaitomi rankiniu būdu – dažniausiai vežėjų pateikiamose ataskaitose, kurios dažnai būna pateikiamos popieriniu formatu arba kaip baziniai elektroniniai dokumentai (pvz., Excel lentelės). Atitinkamai duomenys nėra prieinami realiuoju laiku, o jų kokybė ir detalumas labai priklauso nuo vežėjo pateikiamos informacijos tikslumo. Nėra galimybės peržiūrėti bilietų naudojimo dinamikos, lengvatų pasiskirstymo pagal keleivių grupes ar konkrečius maršrutus. Tai riboja galimybes atlikti duomenų analizę ar priimti pagrįstus sprendimus dėl tarifų politikos, maršrutų rentabilumo ar kompensacijų apskaičiavimo. Lazdijų rajono savivaldybėje ir Varėnos rajono savivaldybėje, kur keleivių vežimo paslaugos yra nemokamos, bilietų ir pajamų apskaita vykdoma tik formaliai – keleiviams išduodami popieriniai čekiai, kurie nėra mokėjimo priemonė, tačiau naudojami kaip priemonė fiksuoti įlipimų skaičių. Ši informacija vėliau tampa pagrindu vežėjams atsiskaityti su savivaldybe. Tačiau toks apskaitos būdas yra ribotas – duomenys apie keleivių srautus nėra tikslūs, negalima identifikuoti skirtingų keleivių grupių (pvz., moksleivių ar senjorų), kelionių pasiskirstymo pagal laiką ar maršrutus. Tai trukdo efektyviai planuoti paslaugas, vertinti jų poreikį bei tiksliai įvertinti lėšų, mokamų vežėjui, dydį. Taip pat kyla rizika dėl duomenų patikimumo ir skaidrumo trūkumo. Druskininkų elektroninio bilieto sistema leidžia vykdyti bilietų, lengvatų ir pajamų apskaitą savivaldybės mastu. Tai apima galimybę administruoti bilietų nomenklatūrą, valdyti elektroninių kortelių duomenis, registruoti pardavimus ir atsiskaitymus, vykdomus tiek autobusuose, tiek keleivių aptarnavimo vietoje bei internetu. Sistemoje kaupiami duomenys apie įsigytus bilietus, taikytas lengvatas, atliktus mokėjimus bei kortelių naudojimą. Bilietų, lengvatų, pajamų apskaita Druskininkuose jau yra skaitmenizuota – duomenys fiksuojami centralizuotai, apimant tiek kasos aparatus autobusuose, tiek bilietų pardavimo vietas. Tačiau ši informacija apdorojama vietiniu mastu, be integracijos su regionine sistema. Dėl to apskaita apsiriboja savivaldybės viduje teikiamomis paslaugomis, o duomenų apie tarpregionines keliones (jei atsirastų jungtiniai maršrutai), keleivių srautų dinamiką ar lengvatų taikymą visame regione analizuoti nėra galimybės. Alytaus miesto savivaldybės elektroninio bilieto sistema apima pagrindines funkcijas, susijusias su keleivių bilietų, lengvatų taikymo ir pajamų apskaita. Sistema fiksuoja keleivių bilietų pirkimus ir aktyvavimą autobusuose. Šie duomenys centralizuotai saugomi savivaldybės duomenų bazėje, kur atliekama bilietų pardavimo, terminuotų bilietų galiojimo, naudotų lengvatų ir surinktų pajamų apskaita. Sistema leidžia valdyti bilietų rūšių nomenklatūrą, taikyti vietines lengvatas pagal keleivio socialinį statusą (pavyzdžiui, moksleiviams, senjorams), taip pat vykdyti apskaitą pagal laikotarpius, maršrutus ar transporto priemonių tipą. Visa informacija apie bilietų pardavimą ir naudojimą saugoma, tačiau iš esmės lieka savivaldybės mastu. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Viešojo transporto paslaugų teikėjų koordinavimas | Druskininkų elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema ir Alytaus sistema leidžia savivaldybės kaupti ir analizuoti duomenis apie reisų vykdymą, bilietų pardavimą, reisų punktualumą ir keleivių srautus. Ši informacija sudaro pagrindą sistemingai vertinti vežėjų veiklos kokybę, teikti jiems duomenimis pagrįstas pastabas ir užtikrinti paslaugų atitikimą sutartiniams reikalavimams. Savivaldybės naudoja surinktą informaciją sprendimų priėmimui: periodiškai analizuoja veiklos ataskaitas, vertina nukrypimus nuo grafiko, planuoja tvarkaraščių korekcijas, o esant poreikiui, imasi priemonių užtikrinti paslaugų kokybę. Tačiau nors koordinavimas yra paremtas duomenimis ir savivaldybė turi išvystytą analitinę bazę, pats procesas vykdomas išskirtinai savivaldybės ribose. Alytaus rajono savivaldybėje viešojo transporto paslaugų teikėjų koordinavimas vyksta tradicinėmis priemonėmis: el. paštu, telefonu ar per fizinius susitikimus. Nors savivaldybė naudoja tvarkaraščių administravimo sistemą (PIKAS), ši nėra susieta su realaus laiko duomenų kanalais, todėl nėra techninių priemonių automatiškai stebėti, kaip vežėjai vykdo tvarkaraščius ar kaip laikomasi paslaugų kokybės reikalavimų. Veiklos stebėsena dažniausiai remiasi retrospektyviomis ataskaitomis, kurias pateikia pats vežėjas, todėl sprendimai dažnai priimami remiantis ne visapusiška ir ne realiuoju laiku gauta informacija. Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėse viešojo transporto paslaugų koordinavimas vykdomas be skaitmeninių priemonių. Šiuo metu nėra jokios automatizuotos stebėsenos, kuri leistų realiuoju laiku vertinti vežėjų darbą, reisų tikslumą ar teikiamų paslaugų kokybę. Vežėjai dirba pagal iš anksto suderintus maršrutus ir grafikus, tačiau savivaldybė neturi galimybės technologiškai patikrinti, ar šie įsipareigojimai yra faktiškai vykdomi. Dėl objektyvių duomenų trūkumo neįmanoma analizuoti paslaugų pasiekiamumo, maršrutų efektyvumo, keleivių pasitenkinimo ar prisitaikyti prie kintančių gyventojų poreikių. Koordinavimas iš esmės apsiriboja minimaliu administravimu ir pavieniu reagavimu į gyventojų skundus ar neplanuotus trikdžius. | Vertinant regiono mastu, proceso vykdymui reikalingi veiksmai daugiausia atliekami rankiniu būdu (išskyrus Alytaus m. ir Druskininkų savivaldybes). |
| Viešojo transporto paslaugų teikimo stebėsena, analizė ir ataskaitų rengimas | Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono savivaldybėse viešojo transporto paslaugų teikimo stebėsena šiuo metu yra ribota – nėra automatizuotos duomenų rinkimo ar analizės sistemos. Kadangi savivaldybės neturi nei elektroninio bilieto, nei eismo stebėjimo sprendimų, veiklos duomenys apie maršrutų vykdymą, keleivių srautus ar bilietų pardavimus gaunami tik iš vežėjų pateikiamų ataskaitų. Šios ataskaitos dažnai būna nepakankamai detalios ar ne visada suderinamos su savivaldybės analitikos poreikiais. Visa analizė atliekama rankiniu būdu, naudojant bazines skaičiuokles ar tekstinius dokumentus, todėl duomenys nėra apdorojami sistemingai ir sprendimų priėmimui trūksta faktinio pagrindo. Nėra galimybės operatyviai stebėti paslaugų kokybę ar tendencijas, pavyzdžiui, maršrutų apkrovimą, sezoniškumo poveikį ar dažnai neįvykdomus reisus. Tokia situacija riboja savivaldybės galimybes efektyviai planuoti transporto tinklą ir optimizuoti paslaugas pagal realius poreikius. Druskininkų savivaldybės elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemoje ir Alytaus miesto sistemoje integruoti autobusų eismo stebėjimo ir prognozavimo komponentai leidžia realiuoju laiku stebėti reisų vykdymą, fiksuoti nukrypimus nuo grafiko, analizuoti transporto priemonių judėjimo istoriją bei pateikti duomenis apie maršrutų ir stotelių apkrovas. Savivaldybės turi galimybę gauti struktūrizuotus duomenis ir formuoti bazines ataskaitas apie bilietų pardavimus, keleivių srautus ir lengvatų taikymą ir kt. |  |