TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tarnybinė stotis - 1vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (lygiavertė arba geresnė) | Pasiūlymo duomenys Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą charakteristiką. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas išsamiai aprašydamas siūlomos prekės technines charakteristikas bei kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo dokumentą (-us) arba nurodo nuorodas į oficialius prekių gamintojų puslapius, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. | pildo tiekėjas |
|  | Tarnybinių stočių tipas | Bokštinis serveris (ang. Tower server) Ne daugiau kaip 4.5U aukščio. Ne daugiau kaip 679mm gylio. Komplektuojamas su apsaugos rėmeliu (ang. Security Bezel) Korpusas turi turėti galimybę talpinti ne mažiau kaip 12 vnt. 3.5“ diskų, ir ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 SSD diskų. | pildo tiekėjas |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. | pildo tiekėjas |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. | pildo tiekėjas |
|  | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne mažiau kaip 12. | pildo tiekėjas |
|  | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 215 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 317 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Siūlomo procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 GHz. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. | pildo tiekėjas |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. | pildo tiekėjas |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 64 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. Visi procesoriaus atminties kanalai turi būti užpildyti. | pildo tiekėjas |
|  | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. | pildo tiekėjas |
|  | Laikmena operacinei sistemai | Turi būti galimybė pajungti aparatūrinį valdiklį su 2 vnt 480GB „karšto“ keitimo SSD diskais, apjungtais į RAID1. | pildo tiekėjas |
|  | Laikmena duomenims | Ne mažiau kaip 3 vnt. 480GB „karšto“ keitimo SSD 6Gbps SATA tipo diskais, MIX USE, ne mažiau 2 vnt 960GB „karšto“ keitimo SSD 6Gbps SATA tipo diskais, READ INTENSIVE, ne mažiau 2 vnt 4TB „karšto“ keitimo HDDD 6Gbps SATA tipo diskais. | pildo tiekėjas |
|  | RAID valdiklis | Vidinis, ne prastesnis nei SAS, aparatiškai palaikantis RAID 0, 1, 5, 6, 10. Turi būti ne mažiau nei 8GB atminties (angl. „cache“). | pildo tiekėjas |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1000Base-T prievadai; Ne mažiau kaip kaip 4 vnt 1/10G Base-T Ethernet prievadai, realizuota neužimant PCIe lizdo. | pildo tiekėjas |
|  | PCI išplėtimo lizdai | ne mažiau kaip 2 x PCIe Gen4 x16 išplėtimo lizdų ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo išplėtimo lizdas | pildo tiekėjas |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 4vnt. USB (2 turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. turi būti gale) iš kurių ne mažiau kaip 2vnt. USB 3.0; - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. | pildo tiekėjas |
|  | Video adapteris | Integruotas | pildo tiekėjas |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, gamintojo rekomenduojamo galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo esant 50% apkrovai, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju neturi būti mažinami tarnybinės stoties skaičiavimo pajėgumai. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. | pildo tiekėjas |
|  | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). | pildo tiekėjas |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD – ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas. | pildo tiekėjas |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. | pildo tiekėjas |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. | pildo tiekėjas |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. | pildo tiekėjas |
|  | Operacinė sistema | Be OS | pildo tiekėjas |
|  | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2019/2022/2025; - Vmware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | pildo tiekėjas |
|  | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija. Visi komponentų gedimai, sutrikimai ar klaidos gali būti kliento perduodami vieningai gamintojo techninės pagalbos tarnybai telefonu, žinutėmis („chat“) arba užpildant anketą internetiniame portale visą parą tiek darbo, tiek ir šventinėmis dienomis (24/7). Esant kritiniams sistemos sutrikimams techninė pagalba turi būti suteikiama bet kuriuo paros metu (24/7), įskaitant savaitgalius ir švenčių dienomis. Gamintojo deklaruojamas šiems sutrikimams šalinti reikalingų komponentų pristatymo tikslas – kita darbo diena po sutrikimo priežasties nustatymo. Sugedę diskai gamintojui negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją, jos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. | pildo tiekėjas |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | pildo tiekėjas |
|  | Dalių kodai | Atskirame priede (laisva forma) turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. | pildo tiekėjas |

- Tarnybinė stotis - 2vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (lygiavertė arba geresnė) | Pasiūlymo duomenys Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą charakteristiką. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas išsamiai aprašydamas siūlomos prekės technines charakteristikas bei kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo dokumentą (-us) arba nurodo nuorodas į oficialius prekių gamintojų puslapius, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. | pildo tiekėjas |
|  | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 68 cm gylio Korpusas turi turėti užrakinamą priekinę panelę. | pildo tiekėjas |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. | pildo tiekėjas |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. | pildo tiekėjas |
|  | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 24. | pildo tiekėjas |
|  | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 214 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 315 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme.A Siūlomo procesoriaus aukšto prioriteto branduolio dažnis turi būti ne mažesnis kaip 3,9 Ghz, žemo prioriteto branduolio dažnis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 GHz Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. | pildo tiekėjas |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600. „Advanced ECC“ ir „Online spare“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. | pildo tiekėjas |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 256 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB. | pildo tiekėjas |
|  | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. | pildo tiekėjas |
|  | Diskų masyvo valdikliai | Diskų valdiklis SAS/SATA 6 Gb/s bei SAS 12 Gb/s SSD diskais. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažesne kaip 8GB „cache“ atmintimi, „Flash“ arba „battery-backed“, arba lygiaverte atmintine išsaugomi duomenys (ne mažiau kaip 72 val.), užtikrinantis galimybę telkinio programinei įrangai tiesiogiai valdyti fizinius diskus (angl. pass-through mode). „Online Capacity Expansion”, „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko. Gali visus komplektuojamus diskus apjungti į vientisą RAID6 masyvą; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. | pildo tiekėjas |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hotplug), kiekvienas ne mažesnės kaip 1.8 TB talpos SSD (angl. Solid State Drive), SATA arba geresni. SSD diskų perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. DWPD) turi būti ne mažesnis nei 1. Turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 8 vnt. diskų be papildomos diskų lentynos. | pildo tiekėjas |
|  | Išorinių kaupiklių valdymo adapteris | Jungtis su serveriu: PCI-Express Gen4 x8 sąsaja. Paskirtis: Duomenų perdavimui į išorinius SAS/SATA įrenginius (pvz., išorinius JBOD masyvus, juostinius įrenginius). Išorinės jungtys: Ne mažiau kaip 4 vnt. Mini-SAS (SFF-8644) išorinių jungčių. Palaikomi protokolai: SAS-3 (12 Gb/s) ir SATA (6 Gb/s). Eilės gylis (queue depth): Ne mažiau kaip 7500 komandų. Suderinamumas: turi veikti su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis Windows Server, VMware ESXi, Linux. Saugumas: Plokštė turi turėti aparatiniu būdu realizuotą patikimų programinės įrangos atnaujinimų tikrinimo mechanizmą (firmware authentication / Root of Trust). | pildo tiekėjas |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip kaip 4 vnt 1/10G Base-T Ethernet prievadai neužimantys PCIe lizdo ir palaikantys NPAR technologiją. | pildo tiekėjas |
|  | PCI išplėtimo lizdai | 3 PCIe lizdai (1 x16 ir 2 x8), visi žemo profilio ir PCIe 4-os kartos. Ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo išplėtimo lizdas | pildo tiekėjas |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 4 USB (1 turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti gale); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. | pildo tiekėjas |
|  | Video adapteris | Integruotas | pildo tiekėjas |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, gamintojo rekomenduojamo galingumo ir ne mažesnio kaip 94% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju neturi būti mažinami tarnybinės stoties skaičiavimo pajėgumai. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. | pildo tiekėjas |
|  | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). | pildo tiekėjas |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas Turi būti pateikta programinė įranga, kuri integruojasi į VMware vCenter, gali stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas siūlomas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. | pildo tiekėjas |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimąsis. | pildo tiekėjas |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. | pildo tiekėjas |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. | pildo tiekėjas |
|  | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2019/2022; - VMware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | pildo tiekėjas |
|  | Saugyklos garantinė priežiūra | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos 36 mėnesiams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą sekančia darbo dieną. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje telkinio gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje, telkinio valdymo posistemės lange). Visai sprendime naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. | pildo tiekėjas |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | pildo tiekėjas |
|  | Siūlomų produktų aprašymai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami siūlomų produktų gamintojo aprašymai (kaip internetinę nuorodą į gamintojo portalą arba pdf formatu lietuvių arba anglų kalba), kuriuose būtų nurodytos siūlomų produktų charakteristikos. | pildo tiekėjas |
|  | Produkto kodai (angl. Part Numbers) | Atskirame priede (laisva forma), kartu su pasiūlymu, privalo būti pateikti siūlomos įrangos komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. | pildo tiekėjas |
|  | Pristatymas ir Įdiegimas | Prekė turi būti pristatyta, įdiegta bei sukonfigūruota perkančiosios organizacijos nurodytu adresu ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos. | pildo tiekėjas |

______________________________