(Tiekėjo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS (PIP)

„Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone“

V.01

2024-11-22

TURINYS

I.	STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA	4

II.     INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ	6

1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai	6

2.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis	7

3.	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu	8

4.	Projekto informacijos modelio struktūra	9

5.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai	10

6.	Klasifikavimo sistema	11

7.	Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas	11

8.	Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį -  atsakomybių matrica	13

9.	Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas	15

10.    Bendradarbiavimo procesai ir procedūros - susitikimų planas	16

12.    Informacijos atvaizdavimo standartai	18

13.    Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai	19

14.    Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis	20

15.    Projekto informacijos modelio nustatymai	21

16.    Programinė įranga	21

17.    Informacinių technologijų sistemų našumas	22

18.    Duomenų saugumas	22

19.    Bendroji duomenų aplinka	23

20.    Turto informacinio modelio (AIM) poreikis	23

21.    Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija	24

22.    Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį	25

# STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

| 1. Užsakovas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB „LTG INFRA“ Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius Įmonės kodas: 305202934 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone rangos darbai" |  |  |  |  |  |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamojo statinio vieta |  |  |  |  |  |  |
| Palemono g. 78 H, Kaunas, Žemės sklypo kadastro numeris:1901/0068:78, Unikalus Nr. 4400-2153-3317; Palemono g.78, Kaunas, Žemės sklypo kadastro numeris: 1901/8001:16, Unikalus Nr. 4400-2708-5416; Palemono g. 82, Kaunas, Žemės sklypo kadastro numeris: 1901/0068:77, Unikalus Nr. 4400-2153-0747 bei esami/būsimi (naujai suformuoti) sklypai gretimybėse. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tiekėjo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| PILDO TIEKĖJAS Įrašomi Tiekėjo rekvizitai |  |  |  |  |  |  |
| 5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/PIP Lentelės Nr. | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | 1 | ü |  |  |  |
| 2 | BIM taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | 2 | ü |  | ü |  |
| 3 | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | 3 | ü |  | ü |  |
| 4 | Projekto informacijos modelio struktūra | 4 | ü |  |  |  |
| 5 | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | 5 | ü |  | ü |  |
| 6 | Klasifikavimo sistema | 6 | ü |  |  |  |
| 7 | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | 7 | ü |  | ü |  |
| 8 | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica | 8 | ü |  | ü |  |
| 9 | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas | 9 | ü |  | ü |  |
| 10 | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas | 10 | ü |  |  |  |
| 11 | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai | 11 | ü |  |  |  |
| 12 | Informacijos atvaizdavimo standartai | 12 | ü |  | ü |  |
| 13 | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | 13 | ü |  |  |  |
| 14 | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis | 14 | ü |  |  |  |
| 15 | Projekto informacijos modelio nustatymai | 15 | ü |  | ü |  |
| 16 | Programinė įranga | 16 |  | ü |  | Nurodoma taikoma programinė įranga ir jos paskirtis. |
| 17 | Informacinių technologijų sistemų našumas | 17 | ü |  |  |  |
| 18 | Duomenų saugumas | 18 | ü |  |  |  |
| 19 | Bendroji duomenų aplinka | 19 |  |  |  | Užsakovas reikalavimų nekelia. |
| 20 | Turto informacinio modelio (AIM) poreikis | 20 | ü |  |  |  |
| 21 | PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija | 21 | ü |  | ü |  |
| 22 | PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) | 22 | ü |  | ü |  |

Žymėjimų reikšmės: žalia spalva ir varnelė – privalo užpildyti Užsakovas. Balta spalva ir varnelė – privalo užpildyti arba gali detalizuoti Tiekėjas.

# INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ

## Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

| Eil. nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas | Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0-S6) | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Statyba | Statyba / S4 | 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją; 2. Parengtas S4 modelis (pagal LOD reikalavimus, plačiau priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai). 3. Sukurta informacija patalpinta Užsakovo CDE aplinkoje. |
| 2. |  | Statybos užbaigimas / S5 | 1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (S3 modeliams); 2. Parengtas S5 „Taip pastatyta“ modelis (pagal LOD reikalavimus, plačiau priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai). 3. Atlikti kiekių skaičiavimai; 4. Gautas statybos užbaigimo aktas; 5. Sukurta informacija patalpinta Užsakovo CDE aplinkoje. |

## Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa

| Eil. nr. | BIM taikymo atvejai | Planavimas |  |  | Projektavimas |  | Statyba |  | Naudojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | S2 |  | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas (papildymas S3 stadijos informacijos) |  |  |  |  |  | R | R |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai |  |  |  |  |  | R | R |  |
| 3 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 4 | Statybvietės planavimas (papildymas/koregavimas S3 stadijos modelių) |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 5 | Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  |  | R* | R* |  |

Lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: R – Rangovas.

*pagal LOD reikalavimus, plačiau priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai.

Detalus BIM taikymo atvejų reikalavimų aprašymas ir įvykdymas atitinkamoje stadijoje pateiktas priede LTGI_EIR_PR-02-BIM taikymo atvejai.

2.1 BIM taikymo atvejų apimtis

| Eil. nr. | BIM taikymo atvejai | Taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas ir apimtis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Esamų sąlygų modeliavimas | Pildo Tiekėjas |
| 2. | Kiekių skaičiavimai | Pildo Tiekėjas |
| 3. | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra | Pildo Tiekėjas |
| 4. | Statybvietės planavimas | Pildo Tiekėjas |
| 5. | Išpildomasis modeliavimas | Pildo Tiekėjas |
| Esant poreikiui tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 6. | ... | ... |

## Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

3 lentelė. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

| Eil. nr. | Mokymų tikslas | Mokymų trukmė | Pastabos | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |
| 1. | Esant poreikiui, Užsakovas suteiks mokymus Tiekėjo komandai darbui su Užsakovo CDE – Autodesk Docs. | 1-2 valandos | Užsakovo parengta mokymų instrukcija bus pasiekiama naujų (prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių mokymui. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |
| ## 2. | ... | ... | ... |  |

## Projekto informacijos modelio struktūra

4 lentelė. Projekto informacijos modelio struktūra

| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |
|  | I etapas | II etapas |  |
| 1. | BD (AB) | BD (AB) | Statinio bendroji dalis (modelio nėra) |
| 2. | SP (AP) | - | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis |
| 3. | SK (AK) | SK (AK) | Statinio konstrukcijų dalies modelis |
| 4. | SGK (ASG) | SGK (ASG) | Susisiekimo komunikacijų dalies modelis. Geležinkelio kelias |
| 5. | S (ASA) | S (ASA) | Susisiekimo komunikacijų dalies modelis. Automobilių keliai |
| 6. | VN (AV) | VN (AV) | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis |
| 7. | E (AE) | E (AE) | Statinio elektrotechnikos dalies modelis |
| 8. | ER (AR) | ER (AR) | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis |
| 9. | GS (AJ) | - | Gaisrinės saugos dalis (modelio nėra) |
| 10. | TVP (AT) | - | Technologijos dalis (modelio nėra) |
| 11. | SO (AM) | SO (AM) | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies modelis (modelis yra tik I etape) |
| 12. | Jungtinis modelis | Jungtinis modelis | Jungtinis visų disciplinų modelis |

## Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

5 lentelė. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Modeliai skaidomi pagal projekto disciplinas, o paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą Jungtinį modelį NWD formatu. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Duomenų perdavimas numatytas atlikti Užsakovo bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). Plačiau 19-tame punkte. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Visose projekto dalyse suderinama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. Dalijimuisi skirtuose modeliuose turi būti naudojamas matavimo vienetas - metras. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 4. | ... |  |

## Klasifikavimo sistema

6 lentelė. Klasifikavimo sistema

| Eil. nr. | Klasifikavimo sistema | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Projekte taikomas Uniclass 2015 (S3 modeliuose kiekvienam elementui priskirtas Uniclass 2015 klasifikatoriaus kodas ir pavadinimas) ir dalinai Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK) (kiekvienos disciplinos S3 modelių failai užvardinti pagal NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S4-S5) detalizuojami priede LTGI_EIR_PR-04-NSIK reikalavimai. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 2. | ... |  |

## Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

7 lentelė. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

| Eil. nr. | Peržiūra | Peržiūros tikslas | Atsakingo asmens rolė | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai | Periodiškumas | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vizualinė patikra | Koreguojant S3 modelius, peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti. | Tiekėjo BIM Koordinatorius, Kiti projekto dalyviai | Modeliai peržiūrimi .ifc formatu | Tarpinės patikros atliekamos ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Sankirtų patikra | Esant projekto pakitimams ir koreguojant S3 modelius, atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą. | Tiekėjo BIM Koordinatorius | Ataskaitos pateikiamos PIP dokumente suderintu formatu priklausomai nuo Tiekėjo naudojamos programinės įrangos galimybių. | Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Informacinė patikra | Modeliuojant ‘’as-built’’ modelį, patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta išpildomoji informacija. | Tiekėjo BIM Koordinatorius | Ataskaitos pateikiamos PIP dokumente suderintu formatu priklausomai nuo Tiekėjo naudojamos programinės įrangos galimybių. | Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 4. | Geometrinė kontrolė | Patikrinti ar BIM modelyje nurodytos koordinatės atitinka (paklaidos ribose, plačiau 9-tame punkte ) faktiškai pastatyto elemento koordinates. Tiekėjas turi įrodyti (geodeziniais matavimais ar skenuotais duomenimis), kad faktiškai pastatyti elementai atitinka sumodeliuotus S3 modelius. Esant didesniam nei leistinam nuokrypiui, Tiekėjas turi paruošti ataskaitą, kurioje būtų aprašyta nuokrypio priežastis, pridėti matavimų skirtumai lyginant su teorine lokacija. | Tiekėjo BIM Koordinatorius | Ataskaitos pateikiamos PIP dokumente suderintu formatu. | Geodeziniai matavimai atliekami statybų metu, kai elementas yra pastatomas į tikslią vietą, o ataskaitos apie neatitikimus pateikiamos ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį BIM koordinacinių susitikimų metu. Geodeziniai matavimai pateikiami .landXML formatu, kiekvieną elementą užvardijant pagal Užsakovo reglamentuotą tvarką. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... | ... | ... | ... | ... |  |

Galutinę patikrą atlieka Užsakovo paskirtas BIM koordinatorius, kai Tiekėjas pateikia Jungtinio modelio kolizijų ataskaitą, parengtą pagal priedą LTGI_EIR_PR-06-Kolizijų ataskaita.

## Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį -  atsakomybių matrica

8 lentelė. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį -  Atsakomybių matrica

| Eil. nr. | PIM Užduotys | Užsakovo paskirtas BIM koordinatorius | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |
| 1. | Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos (CDE) parinkimas. |  | K, N, D, T | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Informacijos papildymas. | D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui. | K, N, D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 4. | Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam BIM koordinatoriui. | N, D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 5. | Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams. | N, D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 6. | Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. | N, D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 7. | Užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą į Užsakovo CDE. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija. | K, N, D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 8. | Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę. |  | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 9. | Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų EIR reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą. | T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| 10. | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM koordinatoriui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą. | D, T | K, N | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |
| 11. | ... | ... | ... |  |

Pastaba: 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą.

## Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas

9 lentelė. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas

| Eil. nr. | PIM modelio sudėtis | Statyba S4/S5 |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOD | Pastabos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |
| 1. | Susisiekimo dalis SGK (ASG)/S (ASA) | 500 | Komponentai atvaizduojami taip, kad atitiktų faktiškai pastatytą, įrengtą, sumontuotą komponentą („Taip pastatyta“). Esminiai projekto elementų ir (ar) kitų numatytų komponentų matmenys yra patikslinti pagal statybvietėje įrengtą, sumontuotą, pastatytą objektą. Objektų geometrija atitinka statinio ar objekto valdytojo keliamus reikalavimus integravimui į jo turto valdymo ir priežiūros ar kitas numatytąsias sistemas. Statinio ar objekto projekto užsakovo ir turto valdytojo nenurodyti elementai gali būti žemesnės grafinės informacijos lygio (LOG). Geometrijos detalumo lygis (LOG) ir informacijos detalumo lygis (LOI), reikalingas S4/S5 etapuose, detalizuotas priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai. Taip pat, Tiekėjas gali pasiūlyti įtraukti konkrečius disciplinos atributus, tam, kad būtų įgyvendinti Užsakovo BIM ir AIM naudojimo atvejai. Galimi nuokrypiai, kuomet nereikia perbraižyti elemento modelyje: Žemės (kasimo) darbai +/-5 cm SGK/SAK dalis +/-2 cm SK dalis +/-2 cm ER dalis +/-2 cm E dalis +/-2 cm VN dalis +/-2 cm D dalis +/-2 cm SP dalis +/-2cm | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Statinio konstrukcijų dalis SK (AK) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis ER (AR) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 4. | Elektrotechnikos dalis E (AE) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN (AV) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 6. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis SP (AP) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |
| 7. | ... | … | … |  |

## 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros - susitikimų planas

10 lentelė. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros Susitikimų planas

| Eil. nr. | Susitikimo tikslas | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija | Dažnumas | Dalyviai | Vieta | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BIM koordinacinis susitikimas. Projekto BIM komandos susitikimus organizuoja Tiekėjas. Susitikimas skirtas detaliam BIM modelio kūrimo progreso rezultatų aptarimui, EIR keltų reikalavimų atitikimo peržiūrai, einamųjų BIM klausimų aptarimui, pastaboms. | S4, S5 | Ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį (esant poreikiui, bendru šalių sutarimu, susitikimai gali vykti dažniau) | 1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2. Užsakovo BIM koordinatorius | „Teams“ platformoje arba gyvai | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... |  |

11. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

11 lentelė. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

| Eil. nr. | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Dokumentai, brėžiniai, modeliai privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti versijavimą, sklandžią sąsają. Aplankalų struktūra ir vardinimo taisyklės nurodytos priede LTGI_EIR_PR-05-Duomenų vardijimas. Dokumentų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Susirašinėjimo el. laiškais turi būti vengiama nuo tada, kai sukuriama Projekto CDE aplinka. El. laiškai naudojami tik oficialiems paklausimams, tarpinių ar galutinių projektų versijų derinimui, dokumentų derinimui, pastabų suvestinių teikimui. Visi Projekto Dalyviai, siųsdami laiškus, turi laikytis laiškų vardijimo tvarkos: Tema: yy.mm.dd-PROJEKTO_KODAS-LAIŠKO_TEMA Pavyzdys: 23.11.08_LTGI_ELEKTRIFIKAVIMAS Laiško tema turi būti parašyta aiškiai ir suprantamai. Naudojant vieningą projekto vardijimą, laiškai automatiškai priskiriami prie projekto, informaciją galima rūšiuoti. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 3. | ... |  |

## 12. Informacijos atvaizdavimo standartai

12 lentelė. Informacijos atvaizdavimo standartai

| Eil. nr. | Atvaizdavimo standartai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Užsakovo keliami reikalavimai objektų atvaizdavimui kompiuterinio projektavimo programinėse įrangose siejami su projekto LOD bendrosiomis gairėmis, LOG ir LOI specifikacija, nurodytais priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai. Papildomus atvaizdavimo standartus Tiekėjas gali detalizuoti PIP dokumente. Atvaizdavimo standartai, įskaitant spalvinis žymėjimas, privalo sutapti teisės aktuose nustatytais reikalavimais, įskaitant LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų . | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui generuojama iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jei BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės neatitikimų su popierine projekto versija. Gauta informacija turi būti papildyta reikalinga 2D informacija, jei ji trūkstama ir tokia kaip dokumentacijoje “Taip pastatyta”. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 3. | ... |  |

## 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

13 lentelė. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio tipas | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai | Duomenų mainų formatai | Duomenų saugojimo formatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |  |
| 1. | Jungtinis modelis | Modelis, kuris yra sudarytas iš visų projektuojamų disciplinų modelių. | .nwd | .nwd | .nwd |
| 2. | Disciplinų modeliai | Atskirų projekto dalių (SGK(ASG), SK (AK) ir kt.) 3D modeliai. | .ifc ir gimtuoju formatu (.dwg, .db1, .dgn) | .ifc | .ifc ir gimtuoju formatu (.dwg, .db1, .dgn) |
| 3. | Skenavimo duomenys | Esamų sąlygų skenavimo duomenys. | .nwd | .nwd | .nwd ir gimtuoju formatu |
| 4. | Projekto brėžiniai 2D | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. | .dwg; .pdf . | .pdf | .pdf ir gimtuoju formatu |
| 5. | Tekstinė Projekto dalis | Aiškinamoji Projekto dalis, tekstas | .docx . | .docx; .pdf | .pdf ir gimtuoju formatu |
| 6. | Grafikai, lentelės | Įvairios Projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas | .xlsx | .xlsx | .pdf ir gimtuoju formatu |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |  |
| 7. | ... | ... | ... | ... | ... |

## 14. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis

14 lentelė. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis

| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Visų disciplinų modeliams turi būti priskirta Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94) ir Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 2. | ... |  |

## 15. Projekto informacijos modelio nustatymai

15 lentelė. Projekto informacijos modelio nustatymai

| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Modeliuose, talpinamuose Užsakovo valdomoje CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas metras. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Atskiros disciplinos modelio failo dydis neturi viršyti 2.5 GB. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 3. | ... |  |

## 16. Programinė įranga

16 lentelė. Programinė įranga

| Eil. nr. | Programinės įrangos paskirtis | Programinės įrangos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 3. | ... | ... |

## 17. Informacinių technologijų sistemų našumas

17 lentelė. Informacinių technologijų sistemų našumas

| Eil. nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau Tiekėjas turi pasirinkti tokias sistemas, kad būtų užtikrintas sklandus darbas ir bendradarbiavimas tarp procesų dalyvių. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 2. | ... |  |

## 18. Duomenų saugumas

18 lentelė. Duomenų saugumas

| Eil. nr. | Duomenų saugumo reikalavimai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |
| 1. | Tiekėjo CDE aplinka turi atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinti, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |
| 2. | ... |  |

## 19. Bendroji duomenų aplinka

Užsakovas neriboja Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos (CDE) pasirinkimo ir reikalavimų nekelia.

19 lentelė. Bendroji duomenų aplinka

| Eil. nr. | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

20 lentelė. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

| Eil. nr. | BIM taikymo atvejai Naudojimo etape | Laukiamas rezultatas | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |
| 1. | Infrastruktūros priežiūros planavimas | Naudojant AIM modelį, yra galimybė nustatyti tikslias elementų vietas, rasti atributinę elementų informaciją (su nuorodomis į dokumentus). Susiejus AIM modelį su infrastruktūros automatizavimo ir kontrolės sistema (angl., Building Management System, BMS), realiu laiku gauti signalinius pranešimus (angl., Alarms) apie įvykius, susijusius su priežiūros planais ir grafikais, defektus, gedimus. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Statinio inžinerinių sistemų analizė | Atliekant statinio inžinerinių sistemų veikimo duomenų stebėseną ir lyginant jų reikšmes su projektiniais duomenimis galima užtikrinti, kad statinys naudojamas pagal nurodytus projektinius ir tvarumo standartus bei nustatyti naudojimo operacijų optimizavimo galimybes, siekiant pagerinti sistemų veikimą. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Avarijų prevencija | AIM susietas kartu su BMS padeda aiškiai nurodyti, kurioje dalyje įvyko avarija, pateikti galimas prieigas bei pažymėti kitas pavojingas statinio vietas. | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |
| 4. | ... | ... |  |

## 21. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

21 lentelė. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

| Eil. Nr. | AIM modelio sudėtis | LOD | Pastabos | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |
| 1. | Sklypo plano dalis SP (AB) | LOD 500 | Geometrijos detalumo lygis (LOG) ir informacijos detalumo lygis (LOI), reikalingas Naudojimo etape, detalizuotas priede LTGI_EIR_PR-03-LOD_reikalavimai. Pastaba: Tiekėjas, perduodamas AIM sudėties BIM modelius privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendintas Užsakovo laukiamas rezultatas, nurodytas 20 lentelėje: “Turto informacinio modelio (AIM) poreikis”. | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Susisiekimo dalis SGK (AS) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Susisiekimo dalis SAK (ASA) |  |  |  |
| 4. | Statinio konstrukcijų dalis SK (AK) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 5. | Elektroninių ryšių dalis ER (AR) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 6. | Elektrotechnikos dalis E (AE) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 7. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN (AV) |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 8. | ... |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| 9. | ... |  |  | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |
| 10. | ... | ... | ... |  |

## 22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

22 lentelė. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

| Eil. nr. | Turto informacijos modelio tipas | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas | Duomenų perdavimo formatai | Detalizuoja Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsakovo reikalavimai pateikiami žemiau: |  |  |  |  |
| 1. | Modeliai | Projekto dalių 3D modeliai. | .ifc, nwd, .landXML, gimtuoju formatu | Detalizuoja Tiekėjas |
| 2. | Projekto brėžiniai 2D | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. | .pdf, .adoc, gimtuoju formatu | Detalizuoja Tiekėjas |
| 3. | Tekstinė Projekto dalis | Projekto dalies tekstinė dokumentacija: projekto ir projekto dalies sudėties žiniaraščiai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai | .pdf, .adoc, gimtuoju formatu | Detalizuoja Tiekėjas |
| 4. | Esamų sąlygų geodeziniai matavimai | Statybų metu atkastų esamų vamzdžių, šulinių, kt. objektų, bet nepavaizduotų S3 modelyje, matavimai | .landXML, gimtuoju formatu | Detalizuoja Tiekėjas |
| Esant poreikiui, tiekėjas gali papildyti savais punktais toliau: |  |  |  |  |
| 4. | ... | ... |  |  |