PRIVALOMŲ BIM TAIKYMO ATVEJŲ APRAŠAS

2024-10-09

## ESAMŲ SĄLYGŲ MODELIAVIMAS

| Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 / S1 / S2 / S3 / S4 / S5 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas – Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |
| 1.2 | S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas |  |  |
| 1.3 | Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei tokie yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys. |  | Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus kaip tai reglamentuota teisės aktuose: - sklypo paviršių, - esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai), - požemines ir antžemines lauko komunikacijas, - geologiją, - apsaugos zonas. |
| 1.5 | Užsakovo specifiniai reikalavimai: nėra |  |  |
| 1.6 | Ryšys su būtinaisiais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems teikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas S3 stadijos |  | Išpildomasis modeliavimas |

## KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI

| Kiekių skaičiavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S2 / S3 / S4 / S5 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas – Kiekių skaičiavimai |  |  |
| 1.2 | S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas |  |  |
| 1.3 | Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščių sudarymui priklausomai nuo SGC etapo. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
| 1 | Informacinis modelis / jo dalis / jungtinis modelis |  | Atitinkamoje SGC stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (arba) aprašytų medžiagų / gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) |
| 1.5 | Užsakovo specifiniai reikalavimai: nėra |  |  |
| 1.6 | Ryšys su būtinaisiais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems teikiama informacija |
|  | Projektavimas / modeliavimas | S4 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |

- 3D KOORDINAVIMAS / SUSIKIRTIMŲ PATIKRA

| 3D koordinavimas / susikirtimų patikra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S3; S4; |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. 3D koordinavimas / susikirtimų patikra |  |  |
| 1.2 | S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba |  |  |
| 1.3 | Tikslas: skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai |  | Susikirtimų ataskaita |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: nėra |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas Projektavimas / modeliavimas |  | – |

## StatybVIETĖS PLANAVIMAS

| Statybvietės planavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S3; S4 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. Statybvietės planavimas |  |  |
| 1.2 | S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba |  |  |
| 1.3 | Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Esamų sąlygų modelis Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai) | S3 | Statybvietės modelio parengimas |
|  | Esamų sąlygų modelis S3 stadijos statinio informacinis modelis S3 stadijos statybvietės modelis | S4 | Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: nėra |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas Projektavimas / modeliavimas | S3 | Statybvietės planavimas S4 stadijoje |
|  | Esamų sąlygų modelis Projektavimas / modeliavimas Statybvietės planavimas Statybos procesų modeliavimas ir valdymas | S4 | – |

- IŠPILDOMASIS MODELIAVIMAS

| Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S4; S5 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. Išpildomasis modeliavimas |  |  |
| 1.2 | S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas |  |  |
| 1.3 | Tikslas: „Taip pastatyta“ statinio informacinio modelio sukūrimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys |  | „Taip pastatyta“ statinio informacinis modelis |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: nėra |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas Projektavimas / modeliavimas |  | – |