POROLONO IR NEPERŠLAMPAMOS KLIJUOTĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Porolonas Specifikacija: Matmenys (ilgis x plotis × aukštis); 2000(±10)x1200(±10)x100 mm: Tankis: 25(±2) kg/m3; Elastingumas: ne mažiau kaip 40 %; Kietumas: 160(±10) N; Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 5 %; Spalva: balta, gelsva - pasirinktinai; Porolonas turi būti supakuotas visu dydžiu – nesulenktas ir nesusuktas; Porolonas turi atitikti OEKO-TEX standartą; Gamintojas: nurodyti. | vnt | 200 |  |
| 2. | Porolonas Specifikacija: Matmenys (ilgis x plotis × aukštis); 2000(±10)x1200(±10)x50 mm: Tankis: 25(±2) kg/m3; Elastingumas: ne mažiau kaip 40 %; Kietumas: 160(±10) N; Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 5 %; Spalva: balta, gelsva - pasirinktinai; Porolonas turi būti supakuotas visu dydžiu – nesulenktas ir nesusuktas; Porolonas turi atitikti OEKO-TEX standartą; Gamintojas: nurodyti. | vnt | 200 |  |
| 3. | Porolonas Specifikacija: Matmenys (ilgis x plotis × aukštis); 2000(±10)x1200(±10)x30 mm: Tankis: 25(±2) kg/m3; Elastingumas: ne mažiau kaip 40 %; Kietumas: 160(±10) N; Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 5 %; Spalva: balta, gelsva - pasirinktinai; Porolonas turi būti supakuotas visu dydžiu – nesulenktas ir nesusuktas; Porolonas turi atitikti OEKO-TEX standartą; Gamintojas: nurodyti. | vnt | 40 |  |
| 4. | Neperšlampama klijuotė Klijuotė tvirto tamprumo; Spalva: tamsiai mėlyna; Svoris: ne mažesnis kaip 170 g/m²; Plotis: ne mažesnis kaip 2,20 m.; Neperšlamapama klijuotė turi atitikti OEKO-TEX standartą; Gamintojas: nurodyti. | m | 1000 |  |

Papildomi reikalavimai:

Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.

Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.

Aplinkosauga: Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

___________