## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Krautuvo markė, modelis | Būtina nurodyti |  |
|  | Pagaminimo metai | Krautuvas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas – ne ankščiau kaip 2024 metais. |  |
|  | Garantija | Visai Įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 5 mėn. arba 3000 h (priklausomai kas sueis greičiau) garantija |  |
|  | Automobilio registracija bei techninė apžiūra | Tiekėjas registruoja Krautuvą užsakovo vardu. Krautuvas teikiamas su galiojančia techninė apžiūra. |  |
|  | Pristatymo terminas | Ne mažiau nei 120 kalendorinių dienų. Už trumpesnį pristatymo terminą Tiekėjui bus skiriami papildomi balai (žr. specialiąsias sąlygas). |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip vieną perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu Krautuvu. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
| REIKALAVIMAI ĮRANGAI |  |  |  |
|  | variklio galingumas | Krautuvo variklio galingumas ne mažiau 95 kW |  |
|  | Variklio darbinis tūris | Variklio darbinis tūris ne daugiau 4000 cm³ |  |
|  | Keliamas svoris | Didžiausias keliamas svoris ne mažiau 4100 kg, pagal standartą EN 1459 priedą B arba lygiavertį |  |
|  | Kėlimo aukštis | Kėlimo aukštis ne mažesnis nei 6,8 m |  |
|  | Pavarų skaičius | Ne mažesnis nei 6/3 (pirmyn/atgal) |  |
|  | Hidraulinis siurblys | Kintamo debito, kurio našumas ne mažesnis kaip 150 ltr/min/270 bar |  |
|  | Kabina | Šildoma su oro kondicionavimu ir pneumatine sėdyne. Elektra valdomas lango atidarymas |  |
|  | Stabdžiai | Diskiniai, panardinti tepale visiems keturiems ratams |  |
|  | Strėlė | Strėlė privalo turėti amortizaciją |  |
|  | Masė | Krautuvo masė ne didesnė nei 8200 kg |  |
|  | Stiklų valytuvai | Kabina su priekinio, galinio ir šoninio stiklo valytuvais |  |
|  | Variklio aušinimas | Automatinis aušintuvo ventiliatoriaus reversas su galimybe keisti reversavimo intervalus, bei nepriklausantis nuo variklio apsukų skaičius |  |
|  | Stovėjimo stabdis | Automatinis |  |
|  | Padangos | Ne mažesnės nei 460/70 R24 skirtos kietai dangai |  |
|  | Priedų fiksavimo būdas | Hidraulinis |  |
|  | Vairavimo režimu skaičius | Na mažiau nei trys |  |
|  | Papildomi priedai | Krautuvas komplektuojamas su paliečių šakėmis, kaušu birioms medžiagoms su keičiamu peiliu, kurio talpa ne mažiau nei 2400 ltr. Kaušas ir Krautuvas vieno ir to pačio gamintojo gamybos. |  |
| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Būtina, su pasiūlymu turi būti pateikta automobilio ir antstato gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | Papildoma įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Įrangos servisas | Turi būti siūlomo Krautuvo gamintojo įgaliotas (arba pateikti susitarimą su trečiuoju asmeniu) servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą galintį atlikti kvalifikuotus garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybę atvykti remontui į vietą (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą. Pateikiamas su pasiūlymu gamintojo įgaliojimas). |  |
|  | Automobilio pristatymo terminas | Krautuvas turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per ne daugiau kaip 120 (šimta dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |