2 pirkimo sąlygų priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

BANGOS KORPUSO

STERILIZACINĖS OPERACINĖS KROVININIAI LIFTAI

- Objektas ir jo adresas

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda.

- Pirkimo objektas

Senų liftų (keltuvų) pertvarkymas, pakeitimas naujais pritaikytais didesniam darbo krūviui, siekiant  užtikrinti medicininių instrumentų komplektų tinkamą ir operatyvų transportavimą.

- Esama padėtis

Šiuo metu yra sumontuoti:

  - Mažasis krovininis liftas, 2007 pagaminimo metai, gamyklinis numeris 259, kėlimo galia 100kg;

  - Mažasis krovininis liftas, 2008 pagaminimo metai, gamyklinis numeris 279, kėlimo galia 100kg.

- Pirkėjo  techniniai reikalavimai

Tiekėjas turės demontuoti du senus krovininius liftus  ir vietoj jų įrengti du naujus krovininius liftus.

Krovininių liftų  techniniai parametrai pateikti techninėje specifikacijoje.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti naujus krovininius liftus ir juos sumontuoti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo  valios, šis terminas gali būti pratęstas papildomam 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

  - Liftų įrengimo ir montavimo darbai (toliau - Darbai) bus vykdomi veikiančioje ligoninėje, į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su tuo susijusios išlaidos, įskaitant apsaugos nuo statybinių dulkių ir triukšmo priemonių įrengimo kaštus, taip pat turi būti atsižvelgta į darbų atlikimo gydymo įstaigos aplinkoje specifiką.

  - Prieš atliekant triukšmingus ir daug dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais.

  - Darbų vykdymo laikas: I-V 7.30 – 16.00.

  - Darbų atlikimas po 16.00 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis yra galimas, suderinus darbų atlikimo laiko grafiką.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Tiekėjas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte;

  - Susidariusios statybos atliekos, pakuotės ir pan. turi būti išvežtos į atitinkamas jų šalinimo vietas. Utilizavimo metu metalo laužas atperkamas, o jo vertė mažina bendrą kainą. Pateikti utilizavimą patvirtinančius aktus bei deklaracijas, pagrindžiančias gautas pajamas už metalo laužą.

  - Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

- Kitos sąlygos

  - Tikslius darbų ir įrengimų kiekius tiekėjas turi įsivertinti pagal esamą situaciją. Siūloma prieš pateikiant pasiūlymą apsilankyti Klaipėdos universiteto ligoninėje, adresu  Liepojos g. 41, Klaipėda, ir susipažinti su numatomais darbais.

  - Būtina išplėsti angos sieną iki grindų, kad būtų užtikrintas reikiamas privažiavimas ir atitikimas lifto durų įrengimo reikalavimams. Turi būti atliktas angokraščių sutvarkymas ir apdaila.

  - Tiekėjas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas suteikia krovininiams liftams ne trumpesnę nei įstatymuose nustatytą prekių garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.

  - Įvykdęs Darbus, Tiekėjas pateikia Pirkėjui atliktų darbų aktą, krovininių liftų techninį pasą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas.

  - Tiekėjas, esant reikalui, gali susipažinti su esama situacija objekto vietoje. Apžiūros laiką derinti su atsakingu asmeniu: Petras Barauskas: petras.barauskas@kulig.lt. tel. +370 46 396630