Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRODINAMINIS PRIVERSTINIS JĖGOS GENERATORIUS SU STIPRINTUVU

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkama konstrukcijų stebėsenos įranga, skirta esamų konstrukcijų tyrimams. Perkamą įrangą sudaro elektrodinaminis priverstinis jėgos generatorius ir stiprintuvas (komplektas, kurio techninis aprašymas pateiktas 1 lentelėje; toliau – Įranga).

- Įranga skirta didelių gabaritų statybinių konstrukcijų priverstinių vibracijų žadinimui.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Įrangos pristatymas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo ir parengimo darbui terminas – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys įrangos atitikimą reikalaujamoms techninėms specifikacijoms, anglų arba lietuvių kalba, patvirtinti įrangos gamintojo arba tam įgalioto įrangos tiekėjo.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateikiamas naudojimo vadovas ar instrukcija ir kita įrangos techninė dokumentacija, programinės įrangos naudojimo instrukcija (lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Tiekėjas Įrangos buvimo vietoje iš anksto sutartu laiku (mokymai dirbti su Įranga turi būti pravesti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo ir parengimo darbui) turi apmokyti ne mažiau kaip 10 darbuotojų dirbti su įranga. Pravedus mokymus, darbuotojams turi būti suteikti tai patvirtinantys dokumentai (pažymėjimai).

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) kartu su pasiūlymu.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių  garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su preke.

- Su pasiūlymu pateikiama:

12.1. Dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

12.2. Gamintojo techninė dokumentacija su prekės aprašymu, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams; kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Pageidautina, kad pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose Tiekėjas grafiškai nurodytų (t. y. pastebimai pažymėtų – spalvotai markiruotų, ir/ar nurodytų rodyklėmis, ir/ar pabrauktų) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į gamintojo svetainėje nurodytą konkrečią įrangą (jos tikslų kodą/modelį) su pateiktais jos techniniais parametrais.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą, charakteristikas nurodant kiekvienam punktui atskirai..

2 lentelė. Techniniai reikalavimai dalies įrangai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Elektrodinaminis priverstinis jėgos generatorius su stiprintuvu |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ............ Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
| Įrangą turi sudaryti šie komponentai: elektrodinaminis jėgos generatorius ir stiprintuvas |  |  |
| Elektrodinaminis jėgos generatorius (1 vnt.) |  |  |
|  | Maksimali generuojama jėga ne mažiau kaip 900 N |  |
|  | Maksimalus poslinkis ne mažiau kaip 100 mm |  |
|  | Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip iki 200 Hz |  |
|  | Maksimali apkrovimo geba (angl. max payload capacity) ne mažiau 20 kg |  |
|  | Pajėgumas esant nuolatiniam veikimui: dažnių ruože iki 0,1 Hz ne mažiau 400 N dažnių ruože virš 0,1 Hz ne mažiau 600 N |  |
|  | Pajėgumas 50% veikimo cikle 30 minučių: dažnių ruože iki 0,1 Hz ne mažiau 300 N dažnių ruože virš 0,1 Hz ne mažiau 500 N |  |
|  | Žadinimo greitis ne mažesnis kaip 1000 mm/s |  |
|  | Generatoriaus masė ne mažiau kaip 100 kg ir ne daugiau kaip 150 kg |  |
|  | Komplektacijoje turi būti: poslinkio ribotuvas iki 200 mm, perkaitimo temperatūrinis jungiklis, papildomų svorių komplektas, kurių bendroji masė ne mažiau nei 20 kg, rankenos generatoriaus perkėlimui |  |
| Elektrodinaminio jėgos generatoriaus stiprintuvas (1 vnt.) |  |  |
|  | Turi būti suderintas veikimui su elektrodinaminiu jėgos generatoriumi |  |
|  | OLED arba lygiavertės technologijos ekranas |  |
|  | Dažnių diapazonas iki 20kHz |  |
|  | Išėjimo galia ne mažiau kaip 800 VA |  |
|  | Nominali apkrova ne mažiau 2,5Ω |  |
|  | Išėjimo įtampa ne mažiau 40V RMS |  |
|  | Įėjimo įtampa mažiau kaip 2,5 V |  |
|  | Būtina temperatūrinė apsauga nuo galimo perkaitimo |  |
|  | Signalo ir triukšmo santykis daugiau negu 90 dB |  |
|  | Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz |  |

Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

VILNIUS TECH numato vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 punktu:

4.4.4.4.prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

4.4.4.2.prekei  naudoti, sunaudojama mažiau elektros energijos (taikoma stiprintuvui).

Reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos  dalyje ,,Aplinkos apsaugos reikalavimai” ir Sutarties 12 punkte.,,Aplinkosauginiai kriterijai”.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

______________________________