Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PATALPŲ NR. 1-7, 1-10, 1-17, 124, 126, 222 ir 224 DŪKŠTO KEL. 68, VISAGINE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Darbų sudėtis: demontavimo darbai, sienų aptaisymas, grindų įrengimas, dažymo darbai, betonavimo darbai, santechnikos įrengimo darbai, elektros instaliacijos įrengimo darbai, montavimo darbai.

Patalpų skaičius: 7.

Pirkimas neskaidomas į atskiras dalis.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės.  Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Atliekami paprastojo remonto darbai Dūkšto kel. 68, Visagine. Įvertinus patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad jų konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS REMONTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Patalpose Nr. 1-7, 1-10 ir 1-17 numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 18,28 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 1 vnt |
| Senų sienų dažų nuvalymas | 35 m2 |
| Sienų dekorativinių apdailos daililenčių su karkasu demontavimas | 20 m2 |
| Senų šviestuvų demontavimas | 8 vnt |
| Pakabinamų Armstrong lubų demontavimas | 7,84 m2 |
| Sienų ir lubų nuo kalkių nuvalymas | 18,28 m2 |
| Lubų gruntavimas | 18,28 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 3 vnt |
| Kriauklių demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 1 kompl |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 30 m |
| Grindų iš smėlbetonio C8/10S2 įrengimas, kai sluoksnio storis 5 cm. | 18,28 m2 |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas sulyginant grindų lygį su koridoriumi | 18,28 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 4 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 2 m |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir dažymas 2 kartus vandeniniais dažais | 45 m2 |
| Įrengiamos segmentinės, mineralinės pakabinamos lubos ant cinkuotos skardos profilių karkaso (sanitariniuose mazguose drėgmei atsparios) | 18,28 m2 |
| Grindų iš PVC dangos įrengimas | 18,28 m2 |
| Šildymo prietaisų demontavimas su vamzdynų perkėlimo darbais | 3 vnt |
| Naujų šildymo prietaisų montavimas (parenkami pagal esamų našumą) | 3 vnt |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 24 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas atliekant sienų štrabavimą ir jų užtaisymą | 40 m |
| Kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 8 kompl |
| Montuojamų jungiklių (2 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 2 vnt |
| LED šviestuvų montavimas ir pajungimas pakabinamų lubų angose | 9 vnt |
| Esamų priešgaisrinės signalizacijos daviklių demontavimas ir atstatymas ant naujai įrengtų pakabinamų lubų pabaigus remonto darbus | 4 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 10 t |
| Patalpose Nr. 124, 126, 222 ir 224 numatoma atlikti šiuos darbus: |  |
| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 79 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Sienų plytelių ardymas | 22 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 7 vnt |
| Senų sienų dažų nuvalymas | 190 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 26 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Lubų nuo kalkių nuvalymas | 79 m2 |
| Lubų gruntavimas | 79 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 6 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 15 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 2 kompl |
| Klozetų demontavimas | 2 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 3 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 5 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 120 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant sulyginant grindų lygį su koridoriumi (1-3 cm) | 79 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 15 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 26 vnt |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 8 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 3 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 15 m |
| Vidaus durų iš Hormann ZK tipo įrengimas su visa reikiama furnitūra | 7 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Kriauklių su vandens maišytuvais montavimas ir pajungimas | 4 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 17 m2 |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir dažymas 2 kartus vandeniniais dažais | 190 m2 |
| Įrengiamos segmentinės, mineralinės pakabinamos lubos ant cinkuotos skardos profilių karkaso (sanitariniuose mazguose drėgmei atsparios) | 79 m2 |
| Grindų iš PVC dangos įrengimas | 84 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 75 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 7 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas atliekant sienų štrabavimą ir jų užtaisymą | 169 m |
| Kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 12 kompl |
| Montuojamų jungiklių (2 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 7 vnt |
| LED šviestuvų montavimas ir pajungimas pakabinamų lubų angose | 24 vnt |
| Esamų priešgaisrinės signalizacijos daviklių demontavimas ir atstatymas ant naujai įrengtų pakabinamų lubų pabaigus remonto darbus | 5 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 6 t |

Senos grindų dangos ardymas, grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas, naujų grindų įrengimas: - Senos grindų dangos ardymas (linoleumo danga). - Senos grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas. - Esamų grindų konstrukcijos remontas. Pažeista grindų konstrukcija turi būti armuota, iš armatūros tinklo S500, betono markė XO C20/25, betonas privalo būti sutankintas. Įgavus betonui 50 % stiprumo galimi kiti darbai. - Grindų danga linoleumas. Heterogeninė PVC danga; Bendras dangos storis 2.2-3 mm.; Dėvimojo sluoksnio storis 0.4-0.6 mm.; Atsparumo klasė 34; Degumo klasė Bfls – 1; Slydimo koeficientas R10; Dilumo grupė T; Grindjuostės plastmasinės.

Senų tapetų nuplėšimas, sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas: - Senų tapetų nuplėšimas. - Sienų valymas, gruntavimas ir apklijavimas vienos spalvos tapetais. - Sienų dažymas vandeniui atspariais dažais. - Sienų dažymas. Prieš pradedant dažyti sienas, nuo sienų turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Sienos dažomos vandeniniais dažais du kartus (spalva derinama su užsakovu). Dažant sienas remtis gamintojo reikalavimais.

Grindys ir sienos sanitarinėse patalpose: Prieš klojant akmens masės plyteles, reikia išardyti seną linoleumą ir išlyginti pagrindą. Akmens masės plytelės klijuojamos ant paruošto paviršiaus, naudojant sertifikuotus klijus pagal gamintojų rekomendacijas. Dangos siūlės turi būti lygios ir vienodo pločio 2 - 2,5 mm storio. Naudojamų plytelių ir siūlių užpildų spalvos turi būti suderintos su užsakovu. Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max nuokrypas.

Sanitarinė įranga: - Klozetas su bakeliu. Įrengiamas pastatomas klozetas su bakeliu ir vandens nuleidimo sistema, vandens pajungimas apatinis. - Dušo dugnas. Įrengiamas dušo dugnas iš akrilo medžiagos ant pakilos iš silikatinių plytų, kurio aukštis apie 20-30 cm, dušo dugno storis 50-80 mm., kvadratinės formos 800x800 mm. - Kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. Įrengiamos keramikinės pakabinamos kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. - Sieninis maišytuvas. Įrengiamas sieninis vandens maišytuvas iš žalvario su 20 cm. snapeliu ir 150 cm. ilgio dušo žarna su galvute.

Durys: - Plieninės Hormann ZK tipo vidaus durys. Įrengiamos plieninės vidaus durys su visa reikiama furnitūra, kurių aukštis 2000-2200 mm., varčios plotis 850-900 mm. *Durų išmatavimai aukštis ir plotis tikslinamas vietoje.

Pakabinamų lubų ir šviestuvų montavimas: Prieš pradedant įrenginėti lubas sienos turi būti išlygintos. Įrengiamos segmentinės, mineralinės pakabinamos lubos ant cinkuotos skardos profilių karkaso. Lubų šviestuvai: įleidžiami į pakabinamas lubas ir montuojami ant jau įrengtų pakabinamų lubų, kvadratiniai LED matiniai šviestuvai 600x600mm, montuojami į lubų karkasą, prijungiami prie elektros skydų ir prie jungiklių. Pakabinamų lubų techniniai rodikliai: atsparumas drėgmei – nuo 70 iki 95 %, garso sugertis nuo 0,2 iki 0,5 (koeficientas).

III. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Pasirašius statybos rangos sutartį Rangovas prieš pradedant statybos rangos darbus privalo pateikti kiekvienos remontuojamos patalpos sąmatą ir suderinti ją su Užsakovu.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į inžinierių-konsultantą Aleksejų Gergelį, tel. +370 646 39137, el. p. aleksej.gergel.inzinierius@gmail.com.

PRIDEDAMA. Patalpų schemos.