| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SKYRIUS SKLYPAS |  |  |  |  |
|  | Sklypo plotas | m2 | 61 961 |  |
|  | Sklypo užstatymo tankis (Ut)* | % | 26 | Esamas užstatymas, remiantis RC išrašu 15 988 m2 |
|  | Sklypo užstatymo tankis (Ut)* | % | 29 | Projektuojamas, kai griaunami visi pastatai išskyrus 1B4/p; 5H1p; 19F1p; 3H1p; 20H1p; 17F1p; 11F1p; 12F1g 17 783 m2 |
|  | Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)* |  | n.d. | esamas |
|  | Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)* |  | 0.5 | projektuojamas |
| 1.5. | Sklypo želdinių plotas* | m2 | 25 690 | 41.4% nuo sklypo ploto |
| 1.6. | Sklypo kietųjų dangų su stogais plotas* | m2 | 32 864 | 53% nuo sklypo ploto |
| 1.7. | Sklypo automobilių stovėjimo vietų skaičius | vnt. | 227 | projektuojamas |
| 1.8. | Sklypo dviračių stovėjimo vietų skaičius | vnt. | 47 | projektuojamas |

Sklypo intensyvumas - Pastatų bendrasis antžeminės dalies plotai (2.1.3.2)+( 2.2.3.2)/sklypo plotas - 30 257 m2/ 61 961 m2 = 0.5

Sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

Šiuo atveju skaičiuojama užstatyto plotų suma (2.1.3.6, po kapitalinio remonto)+(2.2.3.6)+pastatų plotai pagal NTR išrašą Registro Nr.:44/1152364 punktai: 2.3; 2.4; 2.8 (pagal toponuotrauką); 2.9; 2.11; 2.13; 2.14 (bendras išsaugomų pastatų užstatymo plotas 2454 m2)  – 17 783 m2/61 961 m2 = 0.29x100 = 29%

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis iki kapitalinio remonto | Kiekis po kapitalinio remonto | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 SKYRIUS PASTATAI |  |  |  |  |  |
| - Kapitališkai remontuojamas pastatas (01) 1B4/p |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Pastato paskirtis |  | Administracinė | Administracinė |  |
| 2.1.2 | Paslaugų apimtis |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Biurai | m² | 1780 | 126 |  |
| 2.1.2.2 | Studijos | m² | 813 | 621 |  |
| 2.1.2.3 | Aparatinės ir kitos darbo vietos | m² | 283 | 780 |  |
| 2.1.2.4 | Komunikacija, koridoriai, holai | m² | 886 | 1043 |  |
| 2.1.2.5 | Sandėliai | m² |  | 102 |  |
| 2.1.2.6 | Ekspozicijų salės | m² | 0 | 1388 |  |
| 2.1.2.7 | Biblioteka | m² | 0 | 143 |  |
| 2.1.2.8 | Archyvas | m² |  | 122 |  |
| 2.1.2.9 | Pagalbinės, wc ir techninės patalpos | m² |  | 254 |  |
| 2.1.3 | Pastato plotai |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Pastato bendrasis plotas.* | m² | 4963,85 | 5393 |  |
| 2.1.3.2 | Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas* | m² | 4401,85 | 4614 |  |
| 2.1.3.3 | Pastato bendrasis požeminės dalies plotas* | m² | 562 | 779 |  |
| 2.1.3.4 | Pastato pagrindinis plotas* | m² | 3008,06 | 3036 |  |
| 2.1.3.5 | Pastato pagalbinis plotas* | m² | 1883,6 | 1804 |  |
| 2.1.3.6 | Pastato užstatymo plotas* | m² | 2078 | 2083 |  |
| 2.1.4 | Pastato tūriai |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Pastato antžeminės dalies tūris* | m³ | 24 954 | 24 954 | nekeičiamas |
| 2.1.4.2 | Pastato požeminės dalies tūris* | m³ | 3702 | 3702 | nekeičiamas |
| 2.1.4.3 | Pastato bendras tūris* | m³ | 28 656 | 28 656 | nekeičiamas |
| 2.1.5.1 | Antžeminių aukštų skaičius | vnt. | 4 | 4 | nekeičiamas |
| 2.1.5.2 | Požeminių aukštų skaičius | vnt. | 1 | 1 | nekeičiamas |
| 2.1.6.1 | Pastato aukštis* | m | 21,98 | 21,98 |  |
| 2.1.6.2 | Pastato absoliutus aukštis* | m | 145.87 | 145.87 |  |
| 2.1.7 | Energetinio naudingumo klasė |  | nenustatyta | ? |  |
| 2.1.8 | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | nenustatytas | C |  |
| 2.1.9 | Pastato atsparumo ugniai laipsnis |  | nenustatytas | II |  |
| 2.1.10 | Darbo vietų skaičius bendrai | Vnt. | nenustatytas | 25 |  |

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Projektuojamas pastatas (02) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Pastato paskirtis |  |  | Administracinė |
| 2.2.2 | Paslaugų apimtis |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Biurai | m² | 4871 |  |
| 2.2.2.2 | Studijos | m² | 3210 |  |
| 2.2.2.3 | Aparatinės ir kitos darbo vietos | m² | 1192 |  |
| 2.2.2.4 | Kavinė | m² | 123 | salių plotas |
| 2.2.2.5 | Valgykla | m² | 209 | salių plotas |
| 2.2.2.6 | Holai, vestibiuliai | m² | 434 |  |
| 2.2.2.7 | Komunikacija (koridoriai) | m² | 5871 |  |
| 2.2.2.8 | Sandėliai | m² | 1605 |  |
| 2.2.2.9 | Technikos garažas | m² | 782 |  |
| 2.2.2.10 | Pagalbinės, wc ir techninės patalpos | m² | 5909 |  |
| 2.2.2.11 | Požeminės automobilių aikštelės | m² | 7010 |  |
| 2.2.3 | Pastato plotai |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Pastato bendrasis plotas.* | m² | 32 982 |  |
| 2.2.3.2 | Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas* | m² | 24 206 |  |
| 2.2.3.3 | Pastato bendrasis požeminės dalies plotas* | m² | 8 776 |  |
| 2.2.3.4 | Pastato pagrindinis plotas* | m² | 18 011 | Įvertinant požemį |
| 2.2.3.5 | Pastato pagalbinis plotas* | m² | 14 971 | Įvertinant požemį |
| 2.2.3.6 | Pastato užstatymo plotas* | m² | 13 677 | Įvertinant požemį |
| 2.2.4 | Pastato tūriai | m² |  | Įvertinant požemį |
| 2.2.4.1 | Pastato antžeminės dalies tūris* | m³ | 203 217 |  |
| 2.2.4.2 | Pastato požeminės dalies tūris* | m³ | 37 363 |  |
| 2.2.4.3 | Pastato bendras tūris* | m³ | 240 580 |  |
| 2.2.5.1 | Antžeminių aukštų skaičius | vnt. | 4 |  |
| 2.2.5.2 | Požeminių aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 2.2.6.1 | Pastato aukštis* | m | 21 |  |
| 2.2.6.2 | Pastato absoliutus aukštis* | m | 144.95 | Nuo vid. grunto alt. 123.95 |
| 2.2.7 | Energetinio naudingumo klasė |  | A++ |  |
| 2.2.8 | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | C |  |
| 2.2.9 | Pastato atsparumo ugniai laipsnis |  | I |  |
| 2.2.10 | Darbo vietų skaičius bendrai | Vnt. | 710 |  |

| 3 SKYRIUS ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Apželdintas sklypo plotas | m2 | 25 690 |  |
| 3.2.1 | Kietųjų dangų su stogais plotas sklype | m2 | 32 864 |  |

| 4 SKYRIUS DVIRAČIŲ PARKAVIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Dviračių parkavimo poreikis kapitališkai remontuojamam administracinės paskirties pastatui (01) |  |  |  |
| 4.1.1 | Dviračių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (01) 195m2+780m2+143 m2=1118m2/250=5 | Vnt. | 5 |  |
| 4.1.2 | Dviračių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (02) 4871m2+1192m2=6063/250=24 | Vnt. | 24 |  |
| 4.1.3 | Bendras dviračių poreikis | Vnt. | 29 |  |
| 4.2 | Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk. |  |  |  |
| 4.2.1 | Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk. lauke | Vnt. | 15 |  |
| 4.2.2 | Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk. pastate, rūsyje | Vnt. | 32 |  |
| 4.2.3 | Projektuojamas bendras dviračių parkavimo vt.sk. | Vnt. | 47 |  |
| 4.3 | Projektuojamas bendras paspirtukų parkavimo vt.sk. (rūsyje) | Vnt. | 20 |  |

| 5 SKYRIUS AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Automobilių parkavimo poreikis |  |  |  |
| 5.1.1 | Automobilių parkavimo poreikis kapitališkai remontuojamam administracinės paskirties pastatui (01) |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Biurai (2.1.2.1) – 126m2/25=195 | Vnt. | 5 |  |
| 5.1.1.2 | Aparatinės ir kitos darbo vietos (2.1.2.3) – 780m2/25=48 | Vnt. | 31 |  |
| 5.1.1.3 | Bibliotekos (2.1.2.7) plotas – 143m2/40=4 | Vnt. | 4 |  |
| 5.1.1.3 | Bendras parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (01) | Vnt. | 40 |  |
| 5.1.2 | Automobilių parkavimo poreikis naujam administracinės paskirties pastatui (02) |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Biurai (2.2.2.1) – 4871m2/25=195 | Vnt. | 195 |  |
| 5.1.2.2 | Aparatinės ir kitos darbo vietos (2.2.2.3) – 1192m2/25=48 | Vnt. | 48 |  |
| 5.1.2.3 | Kavinės salės plotas (2.2.2.4) – 123m2/15=48 | Vnt. | 8 |  |
| 5.1.2.4 | Bendras automobilių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (02) | Vnt. | 251 |  |
| 5.1.4.1 | Bendras automobilių parkavimo poreikis pastatams (01) ir (02) | Vnt. | 291 |  |
| 5.1.4.2 | Bendras automobilių parkavimo poreikis pastatams taikant Vilniaus miesto parkavimo zonų koeficientą 0.75 | Vnt. | 218 |  |
| 5.1.5 | Bendras elektromobilių parkavimo poreikis | Vnt. | 44 | 20% iš bendro skaičiaus (5.1.4.2) |
| 5.1.6 | Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis, pritaikytas ŽN | Vnt. | 8 | 3% nuo (5.1.4.2), bet ne mažiau 8 vt. |
| 5.1.6.1 | Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis, pritaikytas ŽN A tipo (mikrobusas) | Vnt. | 2 | 0,5% nuo (5.1.6), bet ne mažiau 2 vt. |
| 5.2 | Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk. |  |  |  |
| 5.2.1 | Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk. lauke | Vnt. | 26 |  |
| 5.2.2 | Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk. pastate, rūsyje | Vnt. | 201 |  |
| 5.2.3 | Projektuojamas bendras automobilių parkavimo vt.sk. | Vnt. | 227 |  |
| 5.2.4 | Projektuojamas elektromobilių parkavimo vt.sk. | Vnt. | 47 |  |
| 5.2.5 | Projektuojamas bendras automobilių parkavimo vt.sk. pritaikytas ŽN poreikiams | Vnt. | 8 | Iš jų 2 A tipo mikrobusams |
| 5.2.6 | Projektuojamas autobusų parkavimo vt.sk. lauke | Vnt. | 4 |  |

| 6 SKYRIUS Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vandentiekio tinklas d110 | m | 60 |  |
| 6.2 | Paviršinių nuotekų tinklas d400 | m | 462 |  |
| 6.3 | Buitinių nuotekų tinklai | m | 270 |  |
| 6.4 | Šilumos tiekimo tinklas d200 | m | 463 |  |
| 6.5 | Įvadinis šilumos tiekimo tinklas | m | 40 |  |
| 6.6 | Ryšių kanalizacija d110 | m | 225 |  |

| 7 SKYRIUS Kiti inžineriniai statiniai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Pėsčiųjų takai (pagrindinė aikštė) | m2 | 2260 |  |
| 6.2 | Pėsčiųjų takai (trinkelės) | m2 | 1457 |  |
| 6.3 | Vidaus kiemo keliai (asfaltas) | m2 | 4724 |  |
| 6.4 | Šaligatvis | m2 | 295 |  |

| 8 SKYRIUS Griaunamų statinių sąrašas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Žymėjimas plane | Pavadinimas | Paskirties grupė | Bendras plotas (m2) | Užstatytas plotas (m2) | Kategorija |
| 01 | 21H1p | Esamas pastatas – sargo namelis | Pagalbinių | 2.82 | 7.00 | n.d. |
| 02 | 2B3p | Esamas administracinis pastatas | Administracinių | 1171.95 | 566.00 | n.d. |
| 03 | 18G1p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 131.66 | 156.00 | n.d. |
| 04 | 6G1p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 557.47 | 647.00 | Neypatingasis |
| 05 | 16G2p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 2548.31 | 1534.00 | Ypatingasis |
| 06 | 10C3b | Esamas pastatas – Telestudija | Visuomeninių | 10 853.10 | 3462.00 | Ypatingasis |
| 07 | 9B9/b | Esamas administracinis pastatas | Administracinių | 8615.22 | 2141.00 | Ypatingasis |
| 08 | 22C2/p | Esamas pastatas – Televizijos techninis centras | Visuomeninių | 6930.87 | 3586.00 | Ypatingasis |
|  |  |  |  | Bendrai: 30808.58 | Bendrai 19 854 |  |

06- Griaunamas pastatas 10C3b patenka ant naujai planuojamų privažiavimo kelių. 10C3b.

01- Griaunamas pastatas 21H1 nepatenka ant naujai užstatomo ploto

03- Griaunamas pastatas 18G1p nepatenka ant naujai užstatomo ploto

Statinių statyba numatoma etapais 3 etapais.

1 STATYBOS ETAPAS

Projektuojamų darbo vietų skaičius:

- Tipinė darbo vieta (dvt) – 503

- Specializuota darbo vieta (sdvt) - 57

- Bendrai – 560

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Projektuojamas pastatas (02) (1 ETAPAS) |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Pastato plotai |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Pastato bendrasis plotas.* | m² | 13 024 |  |
| 2.2.3.2 | Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas* | m² | 9 857 |  |
| 2.2.3.3 | Pastato bendrasis požeminės dalies plotas* | m² | 3 167 |  |
| 2.2.3.6 | Pastato užstatymo plotas* | m² | 3 866 |  |
| 2.2.4 | Pastato tūriai | m² |  |  |
| 2.2.4.1 | Pastato antžeminės dalies tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.4.2 | Pastato požeminės dalies tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.4.3 | Pastato bendras tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.5.1 | Antžeminių aukštų skaičius | vnt. | 4 |  |
| 2.2.5.2 | Požeminių aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 2.2.6.1 | Pastato aukštis* | m | 21 | Nuo vid. grunto alt. 123.95 |
| 2.2.6.2 | Pastato absoliutus aukštis* | m | 144.95 |  |
| 2.2.7 | Energetinio naudingumo klasė |  | A++ |  |
| 2.2.8 | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | C |  |
| 2.2.9 | Pastato atsparumo ugniai laipsnis |  | I |  |
| 2.2.10 | Darbo vietų skaičius bendrai | Vnt. | 560 |  |

| 3 SKYRIUS ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE (1 ETAPAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Esami žalieji plotai sklype | m2 | 18 897 |  |
| 3.1.2 | Projektuojami žalieji plotai sklype | m2 | 1768 |  |
| 3.1.3 | Projektuojami sustiprintos vejos plotai sklype | m2 | 675 |  |
| 3.1.4 | Projektuojami apželdinti stogai iki 20 cm | m2 | 466 |  |
| 3.2.1 | Projektuojami kietųjų dangų plotai sklype | m2 | 1678 |  |
| 3.3.1 | Projektuojamų stogų plotai | m2 | 3866 |  |

| 6 SKYRIUS (1 ETAPAS) Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vandentiekio tinklas d110 | m | 60 |  |
| 6.2 | Paviršinių nuotekų tinklas d400 | m | 150 |  |
| 6.3 | Buitinių nuotekų tinklai d200 | m | 160 |  |
| 6.4 | Šilumos tiekimo tinklas d200 | m | 463 |  |
| 6.5 | Įvadinis šilumos tiekimo tinklas | m | 40 |  |
| 6.6 | Ryšių kanalizacija d110 | m | 225 |  |

1 statybos etape griaunamų pastatų nėra.

2 STATYBOS ETAPAS

Tipinė darbo vieta (dvt) – 88

Specializuota darbo vieta (sdvt) - 62

Bendrai – 150

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Projektuojamas pastatas (02) (2 ETAPAS) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Pastato paskirtis |  |  | Administracinė |
| 2.2.3 | Pastato plotai |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Pastato bendrasis plotas.* | m² | 19 958 |  |
| 2.2.3.2 | Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas* | m² | 14 349 |  |
| 2.2.3.3 | Pastato bendrasis požeminės dalies plotas* | m² | 5 609 |  |
| 2.2.3.6 | Pastato užstatymo plotas* | m² | 9 115 |  |
| 2.2.4 | Pastato tūriai |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Pastato antžeminės dalies tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.4.2 | Pastato požeminės dalies tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.4.3 | Pastato bendras tūris* | m³ |  |  |
| 2.2.5.1 | Antžeminių aukštų skaičius | vnt. | 4 |  |
| 2.2.5.2 | Požeminių aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 2.2.6.1 | Pastato aukštis* | m | 21 | Nuo vid. grunto alt. 123.95 |
| 2.2.6.2 | Pastato absoliutus aukštis* | m | 144.95 |  |
| 2.2.7 | Energetinio naudingumo klasė |  | A++ |  |
| 2.2.8 | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | C |  |
| 2.2.9 | Pastato atsparumo ugniai laipsnis |  | I |  |
| 2.2.10 | Darbo vietų skaičius bendrai | Vnt. | 150 |  |

| 3 SKYRIUS ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE (2 ETAPAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Esami žalieji plotai sklype | m2 | 21 340 |  |
| 3.1.2 | Projektuojami žalieji plotai sklype | m2 | 5276 |  |
| 3.1.3 | Projektuojami sustiprintos vejos plotai sklype | m2 | 774 |  |
| 3.1.4 | Projektuojami apželdinti stogai iki 20 cm | m2 | 3497 | Neįskaičiuojami į bendrus apželdinimo plotus |
| 3.1.5 | Projektuojami apželdinti stogai iki 40 cm | m2 | 255x0.6=153 |  |
| 3.2.1 | Projektuojami kietųjų dangų plotai sklype | m2 | 5531 |  |
| 3.3.1 | Projektuojamų stogų plotai | m2 | 9115 |  |

| 6 SKYRIUS (2 STATYBOS ETAPAS) Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vandentiekio tinklas d110 | m | 0 |  |
| 6.2 | Paviršinių nuotekų tinklas d400 | m | 485 |  |
| 6.3 | Buitinių nuotekų tinklai d200 | m | 110 |  |
| 6.4 | Šilumos tiekimo tinklas d200 | m | 0 |  |
| 6.5 | Įvadinis šilumos tiekimo tinklas | m | 0 |  |
| 6.6 | Ryšių kanalizacija d110 | m | 0 |  |

GRIAUNAMI PASTATAI (2 STATYBOS ETAPAS)

| Nr. | Žymėjimas plane | Pavadinimas | Paskirties grupė | Bendras plotas (m2) | Užstatytas plotas (m2) | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21H1p | Esamas pastatas – sargo namelis | Pagalbinių | 2.82 | 7.00 | n.d. |
| 02 | 2B3p | Esamas administracinis pastatas | Administracinių | 1171.95 | 566.00 | n.d. |
| 03 | 18G1p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 131.66 | 156.00 | n.d. |
| 04 | 6G1p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 557.47 | 647.00 | Neypatingasis |
| 05 | 16G2p | Esamas pastatas – garažas | Transporto | 2548.31 | 1534.00 | Ypatingasis |
| 06 | 10C3b | Esamas pastatas – Telestudija | Visuomeninių | 10 853.10 | 3462.00 | Ypatingasis |
| 07 | 9B9/b | Esamas administracinis pastatas | Administracinių | 8615.22 | 2141.00 | Ypatingasis |
| 08 | 22C2/p | Esamas pastatas – Televizijos techninis centras | Visuomeninių | 6930.87 | 3586.00 | Ypatingasis |
|  |  | Viso: |  | 30808.58 m2 | 19 854 m2 |  |

3 STATYBOS ETAPAS

3 Etapas (esamas pastatas) – 25

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis iki kapitalinio remonto | Kiekis po kapitalinio remonto | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 SKYRIUS PASTATAI |  |  |  |  |  |
| - Kapitališkai remontuojamas pastatas (01) 1B4/p |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Pastato paskirtis |  | Administracinė | Administracinė |  |
| 2.1.3 | Pastato plotai |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Pastato bendrasis plotas.* | m² | 4963,85 | 5393 |  |
| 2.1.3.2 | Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas* | m² | 4401,85 | 4614 |  |
| 2.1.3.3 | Pastato bendrasis požeminės dalies plotas* | m² | 562 | 779 |  |
| 2.1.3.4 | Pastato pagrindinis plotas* | m² | 3008,06 | 3036 |  |
| 2.1.3.5 | Pastato pagalbinis plotas* | m² | 1883,6 | 1804 |  |
| 2.1.3.6 | Pastato užstatymo plotas* | m² | 2078 | 2083 |  |
| 2.1.4 | Pastato tūriai |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Pastato antžeminės dalies tūris* | m³ | 24 954 | 24 954 | nekeičiamas |
| 2.1.4.2 | Pastato požeminės dalies tūris* | m³ | 3702 | 3702 | nekeičiamas |
| 2.1.4.3 | Pastato bendras tūris* | m³ | 28 656 | 28 656 | nekeičiamas |
| 2.1.5.1 | Antžeminių aukštų skaičius | vnt. | 4 | 4 | nekeičiamas |
| 2.1.5.2 | Požeminių aukštų skaičius | vnt. | 1 | 1 | nekeičiamas |
| 2.1.6.1 | Pastato aukštis* | m | 21,98 | 21,98 |  |
| 2.1.6.2 | Pastato absoliutus aukštis* | m | 145.87 | 145.87 |  |
| 2.1.7 | Energetinio naudingumo klasė |  | nenustatyta | - |  |
| 2.1.8 | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | nenustatytas | C |  |
| 2.1.9 | Pastato atsparumo ugniai laipsnis |  | nenustatytas | II |  |
| 2.1.10 | Darbo vietų skaičius bendrai | Vnt. | nenustatytas | 25 |  |

Pastabos bendrųjų statinių rodiklių dokumentui:

- * žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų;