Chemijos produktų atvirkštinės osmozės įrenginiui pirkimo

techninė specifikacija

| Chemijos produkto pavadinimas ir preliminarus kiekis | Reikalavimai chemijos produktui | Pildo tiekėjas (Taip/Ne, tiksli reikšmė arba komentaras) |
| --- | --- | --- |
| Antiskalantas (1900 kg) | Produktas apsaugantis modulių membranas nuo užsikimšimo metalų druskomis bei karbonatų nuosėdomis; | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Produkto pH vertė: 5,5; | Tiksli reikšmė |
|  | Produkto tankis (prie 20 °C temp): 1,30 ± 0,05 g/cm3. | Tiksli reikšmė |
|  | Produkto veikliosios medžiagos nurodomos saugos duomenų lapuose turi tenkinti sekančius kriterijus: aminotrimetileno fosfono rūgštis 10–20 %, CAS/EC Nr. 6419-19-8/229-146-5. | Tiksli reikšmė |
| Antiputokšlis (3000 kg) | Produktas skirtas putų pašalinimui, kurios susidaro filtrato paruošimo talpoje naudojant sieros rūgštį. | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Išvaizda: Baltai gelsva emulsija; | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Kvapas: Bekvapė medžiaga; | Taip/Ne arba komentaras |
|  | pH (prie 20 °C): 4,7 ÷ 5,7; | Tiksli reikšmė |
|  | Užšalimo temperatūra: ne aukštesnė nei -2°C; | Tiksli reikšmė |
|  | Specifinė masė (tankis) (prie 20oC): 1,00 ± 0,05 g/cm3; | Tiksli reikšmė |
|  | Tirpumas: Visiškai tirpus vandenyje; | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C; | Tiksli reikšmė |
|  | Pliūpsnio temperatūra: >101,1oC (uždarame tiglyje); | Tiksli reikšmė |
|  | Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas neturi būti sprogus; | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Klampa: 200 cP; | Tiksli reikšmė |
|  | Oksidacinių savybių neturi būti | Taip/Ne arba komentaras |
|  | Visos išvardintos savybės taikomos produktui. t. y. mišiniui. | Taip/Ne arba komentaras |

- Chemijos produktai turi būti saugūs ir tinkami naudoti atvirkštinės osmozės įrenginiui ROAW 9152 DTG 74.

- Kartu su pasiūlymų tiekėjas turi pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapus;

- Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą darbuotojui el. paštu (laisva forma) užsakius chemijos produktus, tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pristato juos (bakais po 25-30 kg - atsižvelgiant į užsakomą kiekį, bet ne mažiau kaip 200 kg vienu metu) į Vilniaus regioninį nepavojingų atliekų  sąvartyną adresu: Vievio g. 26, Vidugirių k., Elektrėnų sav.

- Į chemijos produktų kainą turi būti įskaičiuotos ir pristatymo išlaidos nurodytu adresu;

- Nurodyti chemijos produktų kiekiai yra preliminarūs ir nelaikomi faktiniais. Jie neriboja perkančiosios organizacijos užsakyti mažesnį ar didesnį chemijos produktų kiekį neviršijant pradinės sutarties vertės.

- Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl būtina siūlyti pilną chemijos produktų asortimentą ir kiekį.