1 priedas

ĮSLAPTintOS PATALPOS ĮRENGIMO DARBŲ ADMINISTRACINIAME PASTATE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administraciniame pastate, esančiame Vilniuje, patalpos, kurios plotas yra apie 35,02 m2, įslaptintos patalpos įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Patalpoje įrengiama vidinė pertvara, kuri padalins patalpą į A ir B dalis (patalpos planas, priede Nr. 2), B dalyje įrengiama slapta patalpa.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas ir Pastato naudotojas.

- Rangovas garantuoja Užsakovui atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Visom naudojamoms medžiagom ir įrenginiam rangovas pateikia statybos produktų atitikties deklaracijas ir atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimus ar sertifikatus.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

- medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

- palipimo/pakėlimo priemonių išlaidas;

- laikinų atitvarų įrengimo išlaidas;

- baldų, seifų išnešimo ar pervežimo ir sunešimo atgal baigus Darbus išlaidas;

- paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

- statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

- visas kitas išlaidas reikalingas Darbams atlikti.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti apsaugos nuo įsibrovimo ir praėjimo kontrolės sistemų projektinės dokumentacijos (techninių specifikacijų, charakteristikų, schemų), kuri turės būti žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, parengimą Rangovo įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėje sistemoje (ĮIRIS), kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra įteisinta ir turi leidimą, suteikiantį tokią teisę.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Užsakovo bei Pastato naudotojo atstovais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudodamasis papildomai ir dulkių siurbliu, siekdamas sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas turi Pastato naudotojui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinerinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas. Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne nurodyta slaptumo žyma. Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti – (pastato naudotojas nurodo vardą, pavardę, telefono Nr.), neįslaptinti dokumentai – (pastato naudotojas nurodo vardą, pavardę, tel. NR.). Dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Pastato naudotojo darbuotojams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas (turintis teisę dirbti su informacija žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“) gali apžiūrėti objektą ir įvertinti kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo skirtu darbuotoju: Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Raimundu Smilingiu, el. paštas: Raimundas.Smilingis@turtas.lt; tel. +37066446189

II. REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

- Rangovas privalo Užsakovo vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui, juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (jeigu tai yra būtina). Tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir tvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) ar statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia reikalingus dokumentus šios deklaracijos tvirtinimo procedūroms ar statybos užbaigimo akto surašymo procedūroms atlikti ir juos pateikia teisės aktų nustatyta tvarka VTPSI.

- Kiekvienas paslėptų darbų etapas turi būti priduodamas su paslėptų darbų aktu pagal STR Užsakovo atstovui.

- Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti apsaugos nuo įsibrovimo sistemą, kuri atitiktų Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, 2 priedo „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonių ir jų atsparumo įsilaužimui įvertinimo balais sąrašo“ 7 grupėje nustatytus 7.3. punkto (saugumo zonoje turi būti įrengta apsaugos nuo įsibrovimo sistema, kurios visų įrenginių testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 50131 - ir jie atitinka 1 saugumo klasės reikalavimus) arba aukštesnius reikalavimus.

- Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės sistemą, kuri užtikrina, kad darbuotojas savarankiškai į patalpą galėtų įeiti, kai jo tapatybė nustatyta ne mažiau kaip pagal tris skirtingus požymius: biometrinius duomenis, įvestą personalinį numerį (sudarytą iš ne mažiau kaip šešių simbolių) ir įeigos kontrolės kontaktinės (su magnetine juostele ar lustu) arba bekontaktės kortelės, arba žetono (informaciją perduodant radijo signalu) duomenis. Kiekvieno darbuotojo įėjimas į saugumo zoną ir išėjimas iš saugumo zonos registruojamas. Elektroninė įeigos kontrolės sistema fiksuoja neteisėtą durų atidarymą ar neteisėtą bandymą atidaryti duris ir paliktas neuždarytas duris. Biometrinių ir kitų asmens duomenų valdytojas bus Pastato naudotojas. Pastato naudotojas Užsakovui patvirtinta, kad Užsakovas šios sutarties pagrindu įrengtos sistemos tvarkomų biometrinių ir kitų asmens duomenų niekaip netvarkys ir už jų tvarkymą nebus atsakingas.

- Rangovas privalo atsižvelgti į jau įrengtą gaisro aptikimo sistemą pastate, atliekant darbus patalpos A ir B dalyse, turi būti įrengti gaisro aptikimo davikliai pagal galiojančius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisyklės. Nauji gaisro aptikimo davikliai pajungiami prie esamos pastate gaisro aptikimo signalizacijos.

- Į įrengtas šarvo durys montuojamas durų užraktas vienas, su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal LST 1303 standartą (arba lygiavertį), atitinka ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, arba plokšteliniu užraktu, kurio korpusų testavimas atliktas pagal LST 12209 standartą (arba lygiavertį), atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus.

- Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC2 saugumo klasės reikalavimus (arba lygiaverčius). Rangovas privalo Darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis.

Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Slaptos patalpos įrengimo techninis darbo projektas | Vnt. | 1 |
| 1.2. | Išorinės sienos sutvirtinimo, mūrijimo darbai (priedas Nr. 2, pažymėta skaičiumi – 1) | Kompl. | 1 |
| 1.3 | Vidinės pertvara iš mūro sienos statybos darbai (priedas Nr. 2, pažymėta skaičiumi – 2) | Kompl. | 1 |
| 1.4. | Apdailos darbai: lubos, sienos, grindys (tikslinama darbo projekto rengimo metu su Užsakovu) | Kompl. | 1 |
| 1.5. | Šarvuotų durų su durų pritraukėju įrengimo darbai |  | 1 |
| 1.6. | Apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos projektavimas ir įrengimas | Kompl. | 1 |
| 1.7. | Durų praėjimo kontrolės sistemos projektavimas ir įrengimas | Kompl. | 1 |
| 1.8. | Gaisro aptikimo daviklių įrengimas ir pajungimas prie esamos sistemos | Kompl. | 1 |
| 1.9. | Esamų elektros jungiklių, rozečių perkėlimas/demontavimas. Vykdant elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų įrengimą elektros paskirstymo skydeliuose esanti instaliacinė įranga privalo būti pakeisti nauja atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Esant poreikiui įrengiami nauji elektros paskirstymo skydai. Baigus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemą paskirstymo skyduose. Tikslias elektros rozečių ir šviestuvo montavimo vietas derinti su Užsakovu. | Kompl. | 1 |
| 1.10. | Apsauginių žaliuzių su rankiniu valdymu, montavimo darbai | Kompl. | 1 |
| 1.11. | Kompiuterinio tinklo įrengimo darbai (tikslinama darbo projekto rengimo metu su Užsakovu) | Kompl. | 1 |
| 1.12. | Kondicionieriaus įrengimo darbai (patalpos A ir B dalyje įrengiami atskiri kondicionieriai). | Kompl. | 1 |
| 1.13. | El. apšvietimo įrengimo darbai | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Kondicionierių TS parametrų lentelė

- Priedas Nr. 2 Patalpos planas

Priedas Nr. 1

Kondicionierių TS parametrų lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | - Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | - „Multi Split“ Inverter komplekte du vidiniai blokai ir vienas lauko blokas |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. A, plotas 17 m2 ir Patalpa Nr. B, plotas 17 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,5 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą. |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) Split sistemai | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 2,3 kW iki 3,2 kW – du vidiniai blokai |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažesnis kaip 2,3kW |
| 7.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

Priedas Nr. 2

Patalpos planas

________________________