3 priedas

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. (Techninės specifikacijos punktas) | Techniniai reikalavimai | Tiekėjas siūlo |
| --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai |  |  |
| 1. | Kvėpavimo organų apsaugos priemonių automobilis pagal LST EN 1846 standarto (arba lygiaverčio) seriją koduojama (Support vehicle - EN 1846 - L - 1 - 2) (toliau - automobilis) turi būti skirtas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo vietas ir ten užtikrinti ugniagesių gelbėtojų, dirbančių apribojimų zonoje, aprūpinimą specialiąja įranga, kvėpavimo organų apsaugos priemonių ir papildomos įrangos rezervą, atlikti priemonių aptarnavimą, atlikti suspausto oro balionų pildymą. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. |  |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos bei turi būti registruotas kaip gaisrinis automobilis, taikant išimtį dėl atitikties įvertinimo. |  |
| 3. | Su automobiliu komplektuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2025 m. gamybos. |  |
| 4. | Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės. |  |
| 5. | Automobilis turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Pardavėjas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu jo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo sutartį, perduodant automobilį pateiks atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. |  |
| 6. | Automobilis turi atitikti galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 7. | Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pateiktos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis. Pasiūlyme pateiktų ilgių, pločių, aukščių matmenų dydžiai gaminamam automobiliui gali skirtis iki 3%, tačiau neviršijant maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. Pasiūlyme pateikto automobilio masės dydžiai gaminant automobilį gali skirtis iki 5%, tačiau negali viršyti maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. |  |
| 8. | Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo stilistika bus derinama sutarties pasirašymo ir/arba automobilio gaminimo metu). |  |
| 9. | Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |  |
| 10. | Pardavėjas privalo įsipareigoti ir užtikrinti, kad Prekės garantijos laikotarpyje, ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti Prekę ar jos visą komplektuojamą įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo neteisingų veiksmų. |  |
| 11. | Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. |  |
| 12. | Garantiniu laikotarpiu automobilio antstato ir įrangos planiniai techniniai darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant ir automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. |  |
| 13. | Laikas kuris, dėl automobilio defektų remontų, nepriklausančių nuo užsakovo, kada nebuvo galima eksploatuoti automobilio neskaičiuojamas į garantinį laiką. Garantinis laikas turi būti pratęsiamas. |  |
| 14. | Tiekėjas, per ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų po automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojamas automobilis, darbuotojų mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. Tiksli mokymų vieta ir laikas bus aptarta automobilio priėmimo metu. |  |
| 15. | Su perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas USB laikmenoje). |  |
| 16. | Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kėbulo (antstato), montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas. |  |
| 17. | Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus bei dalyvavimą parengtų automobilių bandymuose. |  |
| Techniniai reikalavimai važiuoklei |  |  |
| 1. Reikalavimai važiuoklei |  |  |
| 18. | Kvėpavimų organų apsaugos priemonių automobilis (pagal LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams) – automobilis turi būti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemonių gabenimui į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas. |  |
| 19. | Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė turi būti ne didesnė kaip 3500 kg. |  |
| 20. | Automobilis turi būti dviejų ašių (ratų formulė 4x2). Pavarų dėžė turi būti automatinė. Priklausomai nuo jo pravažumo kelyje ar bekelės sąlygomis (bekelėje) priskiriamas pirmajai (Urban) kategorijai (LST EN 1846 serijos standarto arba lygiaverčio). |  |
| 21. | Nurodyti siūlomo automobilio projektinį masių balansą: |  |
| 21.1. | parengto eksploatuoti (pakrauto) automobilio pagal šiose sąlygose nurodytas specifikacijas masė, kg; |  |
| 21.2. | nepakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 21.3. | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 22. | Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): |  |
| 22.1. | ilgis neturi viršyti 7 700 mm; |  |
| 22.2. | plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm; |  |
| 22.3. | aukštis su papildomai sumontuota įranga (švyturėliais) neturi viršyti 3500 mm. |  |
| 23. | Variklio galingumas turi būti ne mažesnis nei 140 kW bei privalo atitikti LST EN 1846 serijos standarto arba lygiaverčio nustatytus automobilio dinamikos reikalavimus. Nurodoma: |  |
| 23.1. | variklio tipas ir markė; |  |
| 23.2. | variklio cilindrų skaičius ir jų darbinis tūris; |  |
| 23.3. | galingumas (kW) ir sūkiai (aps/min); |  |
| 23.4. | sukimo momentas (Nm) ir sūkiai (aps/min). |  |
| 24. | Automobilis turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus: |  |
| 24.1. | išmetamo azoto oksidų (NOx), kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose; |  |
| 24.2. | kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose. |  |
| 25. | Degalų bakas turi būti toks, kad atitiktų LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudos. |  |
| 26. | Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą ir vaizdo stebėjimo sistemą. |  |
| 27. | Variklis ir kiti automobilio agregatai nepertraukiamo 4 val. darbo metu neturi reikalauti eksploatavimo medžiagų papildymo bei neviršyti gamintojo nustatytų normalaus eksploatavimo parametrų ribų. |  |
| 28. | Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai: generatorius, kuris gali tiekti ne mažiau nei 280 A, ir akumuliatorinės baterijos, kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime. |  |
| 29. | Stabdžių sistema turi turėti ABS. |  |
| 30. | Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C. |  |
| 31. | Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį. |  |
| 32. | Automobilis turi būti su sustiprintomis padangomis, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku (universalios padangos), atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokių pačių duomenų atsarginiu ratu. Ratlankiai turi būti ne mažesni kaip 16 colių. Pasiūlyme turės būti nurodytas padangų dydis ir tipas, modelis. |  |
| 33. | Kabina turi būti ne mažiau kaip 2 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją. Visos ugniagesių gelbėtojų sėdimos vietos turi būti įrengtos pagal važiavimo į priekį kryptį. Kabina turi turėti 2 duris, kurios fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta: |  |
| 33.1. | centrinis užraktas, oro kondicionierius; |  |
| 33.2. | vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui; |  |
| 33.3. | pirkėjui pateikus, skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (montavimo vieta derinama automobilio gaminimo metu); |  |
| 33.4. | pirkėjui pateikus, nešiojamų pakraunamų žibintų automobiliniai krovikliai; |  |
| 33.5. | pirkėjui pateikus, visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas; |  |
| 33.6. | pirkėjui pateikus, automobilio judėjimo vaizdo registratorius; |  |
| 33.7. | vaizduoklis (monitorius), kuris rodytų gale sumontuotos vaizdo kameros transliuojamą vaizdą, kai yra įjungiama atbulinės eigos pavara. Vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu ne mažesniu kaip 10 colių įstrižainės; |  |
| 33.8. | turi būti įrengti ne mažiau 4 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnės 15 A srovės, kurie turėtų nuolatinį srovės palaikymą; |  |
| 33.9. | galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra; |  |
| 33.10 | sistema, kuri signalizuoja apie antstato skyrių, durų (jei yra) atidarymą, akumuliatorių įkrovimo lygį, antstato apšvietimą; |  |
| 34. | Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį. |  |
| 35. | Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: ne mažiau dviejų ant automobilio kabinos priekio, ne mažiau keturių automobilio gale (ne mažiau du ant antstato viršaus ir ne mažiau du antstato gale horizontaliai per vidurį, ne mažiau du kiekviename automobilio šone (per automobilio vidurį horizontaliai) bei ne mažiau du išilginiame korpuse ant automobilio kabinos stogo (priekyje). LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos turi matytis iš bet kurio taško žiūrint į automobilį. Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas automobilio gamybos metu. |  |
| 36. | Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100 W. |  |
| 37. | Automobilio gale turi būti sumontuotas standartinis A50 klasės mechaninis sukabinimo įtaisas: priekabos vilkimo rutulinis kablys su įrengta el. jungtimi (rozete). Papildomai pateikiamas vilkimo kablio elektrinės jungties adapteris, naudojamas pajungti „7/13“ kontaktų rozetes/kištukus. |  |
| 38. | Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su kabinoje esančiu vaizduokliu (monitoriumi). |  |
| 2. Techniniai reikalavimai antstatui |  |  |
| 39. | Antstatas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų: vidinė sienų ir lubų danga turi būti padengta lygia aliuminio skardos ar kitos lygiavertės atsparios medžiagos danga. |  |
| 40. | Antstato viduje turi būti galimybė atlikti KOAP įrangos aptarnavimą bei balionų pildymą. |  |
| 41. | Antstato grindys turi būti iš neslidžios tekstūruotos medžiagos. |  |
| 42. | Antstate naudojami korpusai, įrangos tvirtinimai, aštrios briaunos turi būti apsaugoti nuo įrangos pažeidimų išimant, įdedant ar transportuojant. |  |
| 43. | Antstato išorėje turi būti įrengtos šoninės lempos iš dešinės (keleivio) pusės, su pakankamu apšvietimu darbo zonai apšviesti. |  |
| 44. | Galinė antstato dalis turi būti uždaroma atveriamomis durimis (įrangos įdėjimui/išėmimui). Taip pat, turi būti komplektuojamos rampos (ne mažiau 1 pora), kurių pagalba pro galinę antstato dalį yra galimybė transportuoti įrangą į/iš antstato. |  |
| 45. | Turi būti įrengta durų atidarymo atrama su fiksatoriumi atidarytoje padėtyje. |  |
| 46. | Antstato dešinėje (keleivio) pusėje turi būti įrengtas įėjimas. Turi būti įrengtos įėjimo durys, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm, o aukštis – ne mažesnis kaip 1 800. Durys turi būti iš dalies įstiklintos viršutinėje jų dalyje, padidinto mechaninio atsparumo stiklu, turi turėti rankenas iš išorės ir vidaus, turėti durų atidarytos padėties fiksavimo mechanizmą, duryse turi būti įrengta spyna. |  |
| 47. | Dešinėje (keleivio) antstato pusėje, virš įėjimo į antstatą, turi būti įrengtas mechaninis tentas (markizė) su prijungiamomis sienelėmis, kurios prasitęstų iki žemės ir sudarytų uždarą patalpą. Išskleistos markizės matmenys: - Ilgis ne mažesnis kaip 2500 mm. -Plotis ne mažesnis kaip 2500 mm. Markizės medžiaga ir sienelės turi būti raudonos arba lygiavertės spalvos |  |
| 48. | Antstato vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: plotis – 1 700 mm. ilgis – 4 600 mm. aukštis – 1 900 mm. |  |
| 49. | Antstato viduje turi būti įrengtas ne mažesnių kaip 600 x 600 mm matmenų atlenkiamas/sulankstomas (arba, jei techniškai įmanoma, stacionarus – derinama automobilio gamybos metu) darbo stalas. Stalviršis turi būti lengvai plaunamas, atsparus drėgmei, riebalams ir aliejams. Antstato viduje taip pat turi būti numatytos vietos ne mažiau dviejų kėdžių transportavimui arba, jeigu techniškai įmanoma (derinama automobilio gamybos metu), atlenkiamos/sulankstomos ne mažiau dvi sėdimos vietos. Taip pat turi būti įrengtos vietos/ertmės/spintelės smulkiai įrangai susidėti (tikslus kiekis ir vietos derinamos automobilio gamybos metu). |  |
| 50. | Antstato viduje turi būti įrengtos lentynos/angos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 26 vnt. 6 ltr. suspausto oro balionai . |  |
| 51. | Antstato viduje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų . |  |
| 52. | Antstato viduje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų kaukių. |  |
| 53. | Antstato viduje turi būti sumontuotas 12/230 V nepertraukiamai veikiantis įtampos inverteris, kurio galia ne mažesnė kaip 1500 W. |  |
| 54. | Antstato viduje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 3000 W galios šildytuvas bei oro aušintuvas. |  |
| 55. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta transportavimui sausai trinamai magnetinei lentai. |  |
| 56. | Antstato viduje turi būti įrengti ir tinkamai paženklinti ne mažiau kaip 2 vnt. 12 V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga ir ne mažiau kaip 3 vnt. 230V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga. |  |
| 57. | Antstato grindys turi būti su papildomais tvirtinimo elementais, skirtais įrangai tvirtinti. |  |
| 58. | Antstato viduje turi būti užtikrintas vidinis LED apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas atskiru jungikliu ir/arba automatiškai atidarius antstato duris. |  |
| 59. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta elektriniam oro kompresoriui (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); |  |
| 60. | Antstato išorėje turi būti sumontuota išorinė elektros jungtis, tinkanti tiekti elektros energiją elektriniam oro kompresoriui iš komplektuojamo benzininio elektros generatoriaus (tiksli vieta derinama gamybos metu) |  |
| 61. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta benzininiam elektros generatoriui transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); |  |
| 62. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta pernešamai apšvietimo įrangai 2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); |  |
| 63. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta įrangos rūšiavimo tentams 2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); |  |
| 64. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta pirmosios pagalbos teikimo krepšiams su priemonėmis 2 vnt. |  |
| 65. | Antstate turi būti sukomplektuota Gelbėjimo kuprinė (Rit Pack One arba lygiavertė), skirta greitosios intervencijos (RIT) arba gelbėjimo komandoms oro tiekimui ir kvėpavimo apsaugos priemonėms gabenti bei naudoti avarinėse situacijose. Kuprinėje turi būti: ne mažesnis nei 6 ltr. talpos suspausto oro balionas; greito reguliavimo sistema, leidžianti greitai pritaikyti laikiklį skirtingo dydžio balionams; atskiras skyrius veido kaukei su integruota lengvai matoma (pvz., fluorescencinė arba kontrastinga spalva) rankena; baliono vožtuvo prieiga turi būti tokia, kad leistų pasiekti baliono vožtuvą net su apsauginėmis pirštinėmis; keturiuose šonuose turi būti sagtelės, kurios leidžia keisti nešimo diržo padėtį ir saugiai pritvirtinti kuprinę transporto priemonėje, spintelėje ar kt.; nešimo diržas turi būti su reguliuojama nešimo padėtimi (ant peties, rankoje ar vilkimas); kuprinės dugnas turi būti iš trinčiai/smūgiams atsparios medžiagos. |  |
| 66. | Antstate turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip 6 vnt. kūginių, LED mirksinčių, signalinių eismą nukreipiančių, žymeklių ir ne mažiau kaip 6 vnt. LED diskinių mirksinčių šviesos žymeklių. |  |
| 67. | Antstato viduje turi būti numatyta vieta tvirtinti 2 vnt. 6 kg. talpos miltelinių gesintuvų. |  |

______________________