REIKALAVIMAI GENERATORIAUS PAGRINDUI, AIKŠTELEI

- Aikštelės matmenys parenkami pagal generatoriaus išorinius matmenis:

- atstumas nuo generatoriaus vertikalių plokštumų iki aikštelės kraštų turi būti ne mažesnis kaip 2000 mm;

- generatorius statomas ant betoninio pagrindo, pagrindas turi būti atsparus atmosferos poveikiui;

- apie generatorių numatomas apėjimas betoninėmis trinkelėmis arba betono danga.

- Pagal Tiekėjo parengtą, skaičiavimais pagrįstą ir suderintą projektą įrengiami reikalingi pagrindai (žvyro, skaldos ir kt.) betoniniai aikštelei, kuri turi atlaikyti generatoriaus masę;

- Aikštelei apie generatorių taikomi pėsčiųjų takų reikalavimai. Aikštelė turi turėti sutankintą skaldos, žvyro ir atsijų pagrindą, betoninius perimetro bortelius ir betoninių trinkelių ar betono dangos paviršių. Paviršius turi būti neslidus sausuoju ir lietaus metu.