NUOŽULNIŲJŲ KELTUVŲ (2 VNT.) NEĮGALIESIEMS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai keltuvams |  | Siūlomų prekių charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Nuožulnus neįgaliųjų keltuvas. Pritaikytas naudotis – vidaus sąlygomis |  |
| 2. | Greitis |  |  |
| 2.2. | Keltuvas Nr. 1 | Ne mažiau 0,12 m/s |  |
| 2.2. | Keltuvas Nr. 2 | Ne mažiau 0,10 m/s |  |
| 3. | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |  |
| 4. | Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) |  |  |
| 4.1. | Keltuvas Nr. 1 | Platformos dydis ne didesnis kaip 1350x 1380 mm. Žiūrėti schemą ir situacijos fotofiksaciją (pridedama) |  |
| 4.2. | Keltuvas Nr. 2 | Platformos dydis ne didesnis kaip 2350x 1200 mm. Žiūrėti schemą ir situacijos fotofiksaciją (pridedama) |  |
| 5. | Platformos atlenkimas | Automatinis |  |
| 6. | Sustojimų skaičius | 2 |  |
| 7. | Transportavimo ilgis |  |  |
| 7.1. | Keltuvas Nr. 1 | Transportavimo ilgis ne mažiau 4 m. Žiūrėti schemą ir situacijos fotofiksaciją, (pridedama) |  |
| 7.2. | Keltuvas Nr. 2 | Transportavimo ilgis nemažiau 13 m. Žiūrėti schemą ir situacijos fotofiksaciją, (pridedama) |  |
| 8. | Bėgių tvirtinimas | ant sienos |  |
| 9. | Maitinimas | 230 V/vienfazis |  |
| 10. | Keltuvo pavaros maitinimas | 24V DC (Pastaba: nutrūkus elektros tiekimui keltuvas privalo pasiekti tikslą ir grįžti į numatytą parkavimo vietą) |  |
| 11. | Galingumas | Ne mažiau 0,5kW |  |
| 12. | Platformos grindų danga | Turi būti speciali, neslidi |  |
| 13. | Spalva (platforma, bėgiai) | RAL7035 arba lygiavertė. |  |
| 14. | Valdymo elementai: |  |  |
| 14.1. | Platformoje | pastovaus paspaudimo valdymo pultas su lanksčiu kabeliu |  |
| 14.2. | Stotelėse platformos iškvietimas | pastovaus paspaudimo distanciniai iškvietimo pultai aukštuose, montuojami ant sienos |  |
| 15. | Papildomai | Nulenkiami apsauginiai turėklai. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Turi būti atlenkiama kėdutė ant platformos. Avarinis platformos nuleidimas. Dugno pavojaus sensorius. Kliūties indikatorius. Avarinis signalas. |  |
| 16. | Kita | Įrenginiai privalo būti nauji, atitikti standartą EN 81-40, pažymėti CE ženklu ir atitinkantys Mašinų direktyvą 2006/42 EB. Įrenginiams turi būti suteikiama 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo įrenginių pristatymo dienos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją arba deklaraciją, kai pasiūlymo teikėjas yra gamintojas, kad prekės atitinka techninius reikalavimus. Su prekėmis pateikti detalias įrenginių montavimo schemas ar brėžinius, montavimo instrukcijas “žingsnis po žingsnio” anglų kalba. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti keltuvų atvežimą adresu Aušros a. 10, Radviliškis. Keltuvai turi būti kompaktiškai ir saugiai supakuoti tolimesniam transportavimui į Ukrainos Respubliką. Pateikti kiekvienos krovinio vietos lydraštį (žiniaraštį). |  |

PRIDEDAMA:

- Schema (keltuvas 1), Schema (keltuvas 2);

- Nuotraukos – 9 vnt.

__________