Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAKELIAMŲ STALŲ IR KĖDŽIŲ (SKIRTI VETERINARIJAI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Baldų komplektai mobiliai echoskopijai |  |  |  |
| 1.1. | Kilnojamas staliukas |  |  |  |
| 1.1.1. | Medžiaga | Konstrukcija iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, Paviršius iš termoplastiko arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.1.2. | Darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 50 cm ± 5cm, plotis 40 cm ± 5cm |  |
| 1.1.3. | Matmenys transportuojant | Ilgis 60 cm ± 5cm Plotis 40 cm ± 5cm Aukštis 30 cm ± 5cm |  |
| 1.1.4. | Nuimamas staliuko viršus | Būtina |  |
| 1.1.5. | Integruoti laikikliai | Ne mažiau kaip 3 (linijiniam, konvekciniam, ertminiam davikliams) |  |
| 1.1.6. | Ratukų skaičius | Ne mažiau kaip 4 iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksavimo įtaisu. |  |
| 1.1.7. | Ratukų diametras | 100 mm ±20 mm |  |
| 1.1.8. | Reguliuojamas aukštis | Keitimo ribos ne siauresnese kaip nuo 30 -110 cm |  |
| 1.2. | Kėdutės |  |  |  |
| 1.2.1. | Medžiaga | Termoplastikas arba lygiavertė medžiaga, |  |
| 1.2.2. | sėdimo dalies išmatavimai | 45 cm± 5cm |  |
| 1.2.3. | Kėdės svoris | Ne daugiau kaip 10 kg |  |
| 1.2.4. | Ratukų skaičius | Ne mažiau kaip 5 iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksavimo įtaisu. |  |
| 1.2.5. | Reguliuojamas aukštis | Dujinės spyruoklės arba lygiaverčiu būdu. Reguliuojamas aukštis ne siauresnėse ribose kaip 25-70 cm |  |
| 1.2.6. | Aukštis transportuojant | Ne daugiau kaip 25 cm |  |
| 1.2.7. | Maksimalus laikymo svoris | Ne mažiau kaip 100 kg |  |
| 1.2.8. | Transportavimo rankena ir guminis diržas kėdutės paruošimui transportavimui | Būtina |  |
| 2. | Mobilus kilnojamas staliukas Nr. 1 |  |  |  |
| 2.1. | Medžiaga | Konstrukcija iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, Paviršius iš termoplastiko arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 2.2. | Darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 60 cm ± 5cm, plotis 50 cm ± 5cm |  |
| 2.4 | Matmenys transportuojant | Ilgis 60 cm ± 5cm Plotis 50 cm ± 5cm Aukštis 30 cm ± 5cm |  |
| 2.5. | Nuimamas staliuko viršus | Būtina |  |
| 2.6. | Integruoti laikikliai | Ne mažiau kaip 3 (linijiniam, konvekciniam, ertminiam davikliams) |  |
| 2.7. | Ratukų skaičius | Ne mažiau kaip 4 iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksavimo įtaisu. |  |
| 2.8. | Ratukų diametras | 150 mm±50 mm |  |
| 2.9. | Reguliuojamas aukštis | Maksimalus nustatomas aukštis ne mažiau kaip 80 cm |  |
| 2.10. | Įmontuota ištraukiama rankena transportavimui | Būtina |  |
| 3. | Mobilus kilnojamas staliukas Nr. 2 |  |  |  |
| 3.1. | Medžiaga | Konstrukcija iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, Paviršius iš termoplastiko arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3.2. | Darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 60 cm ± 5cm, plotis 40 cm ± 5cm |  |
| 3.3. | Matmenys transportuojant | Ilgis 40 cm ± 5cm Plotis 60 cm ± 5cm Aukštis 30 cm ± 5cm |  |
| 3.4. | Nuimamas staliuko viršus | Būtina |  |
| 3.5. | Integruoti laikikliai | Ne mažiau kaip 3 (linijiniam, konvekciniam, ertminiam davikliams) |  |
| 3.6. | Ratukų skaičius | Ne mažiau kaip 4 iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksavimo įtaisu. |  |
| 3.7. | Ratukų diametras | 100 mm ±20 mm |  |
| 3.8. | Aukščio keitimas | Dujinės spyruoklės arba lygiaverčiu būdu |  |
| 3.9. | Reguliuojamas aukštis | Keitimo ribos ne siauresnės kaip 30 -100 cm |  |
| 3.10. | Įmontuota ištraukiama rankena transportavimui | Būtina |  |

Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

| Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | *Galimi atitiktį įrodantys dokumentai | **Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| STALIUKAMS |  |  |
| 1. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Pateikiami kartu su pasiūlymu jei prekės yra pagamintos) (išvardinami kokie konkrečiai dokumentai teikiami): ________________ |
| 2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 2.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai | Pateikiami kartu su pasiūlymu jei prekės yra pagamintos) (išvardinami kokie konkrečiai dokumentai teikiami): ________________ |
| ARBA: |  |  |  |
| Atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ | Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. | Pateikiami kartu su pasiūlymu jei prekes pagamintos) (išvardinami kokie konkrečiai dokumentai teikiami): ________________ |

Pastaba:

prekėms, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinsime sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama *Tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai – sutarties vykdymo metu, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turės pateikti įrodančius dokumentus.

** jei siūlomos pagamintos prekės atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.

| Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Galimi atitiktį įrodantys dokumentai | Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| KĖDĖMS |  |  |
| 1. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. | - Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - saugos duomenų lapas, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Pateikiami kartu su pasiūlymu (pildo tiekėjas) : ________________ |
| 2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 2.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| ARBA: |  |  |
| Atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ | Yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu. | Pateikiami kartu su pasiūlymu (pildo tiekėjas): ______________________ |