GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| Grindų plovimo mašina Siūlomos prekės pavadinimas/modelis Grindų plovimo mašina turi būti savaeigė, veikianti nuo akumuliatorinių baterijų, be operatoriaus sėdimosios vietos - operatorius mašiną valdo eidamas iš paskos. Turi būti galimybė sklandžiai keisti grindų plovimo mašinos judėjimo greitį transporto ar darbo padėtyse. Techniniai duomenys: Pavaros tipas: akumuliatorius; Akumuliatoriaus garantija: akumuliatoriui suteikiama ne mažiau 5 metų gamintojo garantija; Akumuliatoriaus tipas: Li-Ion arba lygiavertis; Traukos pavara: Traukos variklis ; Darbinis šepečio plotis: ≥ 510 mm; Darbinis siurbimo plotis: ≥ 850 mm; Talpa švariam vandeniui: ≥ 50 l; Talpa nešvariam vandeniui: ≥ 50 l; Teorinis ploto našumas: max. ≥ 3060 m²/h; Praktinis ploto našumas: ≥ 1840 m²/h; Akumuliatorius: ≥ 25.6 / 80 V / Ah Maksimalus veikimo laikas: ≥ 2.5 h; Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui: 100 – 240 / 50– 60 V / Hz Maksimalus mašinos judėjimo greitis: ≥ 6 km/h; Šepečio apsisukimų greitis: ≥140 rpm; Šepečio slėgis: ≥29 / 32 kg / g/cm²; Apsisukimo plotis: ≥1400 mm; Maksimalus vandens sunaudojimas: ≤ 2,5 l/min; Garso lygis: ≤ 65 dB(A) Matmenys: (IxPxA) (±50)mm: 1367x609x1082 Komplektacija: Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 36 mėn., įskaitant besidėvinčias dalis: nusiurbimo gumos ir diskinis šepetys ≥ 3 komplektai per metus. Gamintojas: nurodyti. | vnt. | 1 | (Įrašo tiekėjas) |

Bendrieji reikalavimai, taikomi  šioje Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms:

- Konkurso dalyviai, teikdami pasiūlymą turi užpildyti visas aukščiau išdėstytos lentelės (formos) grafas.

- Turi Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).

Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- Į  Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (įskaitant prekių pristatymą, iškrovimą, pirminį pajungimą, paleidimą, personalo darbuotojų apmokymą, techninį aptarnavimą). Tiekėjas plovimo mašiną turi pristatyti į Pirkėjo patalpas adresu:  LSMUL Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Akacijų al. 18, Kulautuva.

- Tiekėjas Prekę turi pristatyti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo užsakymo pateikimo el.  paštu. Po prekės pristatymo ne ilgiau kaip per 2 d. d. turi įvykti personalo apmokymas.

- Prekė privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujintos, restauruotos, angl. refurbished), originaliose nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Tiekėjas įsipareigoja suteikti Prekės techninį aptarnavimą ne trumpiau  kaip 36 mėn. laikotarpiui. Mašinos profilaktinis patikrinimas atliekamas 1 kartą per metus, kurio metu:

- Išvalomos ir patikrinamos baterijos, sutepami akumuliatorių poliai;

- Sureguliuojamas šepečio prispaudimas, patikrinami guoliai;

- Patikrinamas ir sureguliuojamas pavaros diržas;

- Išvalomas švaraus vandens skirstytuvas;

- Išvalomas ir sureguliuojamas vandens lygio jungiklis;

- Išvalomas pūkų filtras;

- Patikrinamas ir sureguliuojamas plovimo priemonės dozatorius;

- Patikrinama ir sureguliuojama vairavimo ir stabdymo sistema;

- Sureguliuojamas siurbimo balkis;

- Atliekami visi būtini darbai, geram įrenginio veikimui;

- Atsitikus gedimui reakcijos laikas - 48 h po pirkėjo pranešimo el. paštu ar telefonu;

- Sugedus prekei, tiekėjas įsipareigoja smulkius gedimus pašalinti per 2 d. d. Jei nepavyksta suremontuoti mašinos vietoje Tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinę analogišką mašiną.

- Tiekėjas įsipareigoja paskirti už grindų plovimo mašinų  priežiūrą atsakingą asmenį, su kuriuo galėtų tiesiogiai kontaktuoti pirkėjo nurodyti kontaktiniai asmenys.

- Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 (LR aplinkos ministro 2022-12-31 įsakymo Nr. D1-401 redakciją), grindų plovimo mašinoms taikomi šie aplinkosaugos reikalavimai:

CE žymėjimas: Grindų plovimo mašina turi turėti CE žymėjimą, kuris patvirtina, kad produktas atitinka visus Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Pateikti tai įrodantį dokumentą.

Energijos efektyvumas: Mašinos turi veikti nuo akumuliatorinių baterijų, todėl jų energijos vartojimo efektyvumas yra svarbus. Reikalavimas naudoti ličio jonų (li-ion) arba lygiaverčius akumuliatorius užtikrina, kad naudojami energijos šaltiniai yra efektyvūs ir mažiau kenksmingi aplinkai. Pateikti tai įrodantį dokumentą.

______________