Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Kartu su pasiūlymu, pateikiama siūlomos mobilios ambulatorijos ir įrangos techninėje specifikacijoje nurodyti sertifikatai, techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (bandymo protokolai, techniniai aprašymai/bukletai ar kita techninė dokumentacija) ir gamintojo/ų įgaliojimai.

Siūlomi automobiliai, pritaikyti mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, visiškai atitinka funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninės specifikacijos lentelėje žemiau:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai* (užpildo tiekėjas nurodydamas siūlomus parametrus) | Techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |  |
|  | Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Ambulatorinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint. |  |  |
|  | Nurodyti siūlomo bazinio automobilio markę ir modelį (bazinio automobilio masė ne mažiau 4,0 t). |  |  |
|  | Bazinio automobilio bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuota centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje. |  |  |
|  | Nurodyti automobilio kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai ne vėlesni kaip 2025. |  |  |
|  | Mažiausiai 36 mėn. automobilio su įranga garantija arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |  |
|  | Pristatymas – per 9 mėnesiai po sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |  |
|  | Reikalavimai kėbului: |  |  |
|  | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |  |
|  | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas 40-50 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos profiliais. |  |  |
|  | Šoninės ir galinės durys su stiklais. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 1200 mm. |  |  |
|  | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris – 800-900 mm. |  |  |
|  | Durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Prie šoninių durų įrengti laipteliai, užtikrinantys patogų (pagal galimybes) įlipimą į medicininį skyrių. Papildomai gali būti naudojamas išvažiuojantis laiptelis. |  |  |
|  | Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas, avarinis stoglangis. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |
|  | Ilgis ne mažiau 4200 mm |  |  |
|  | Plotis ne mažiau 2000 mm |  |  |
|  | Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |  |
|  | Vairuotojo kabina: |  |  |
|  | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |  |
|  | Automobilyje yra integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Mobilaus telefono prijungimo galimybė (Carplay, Android auto ar pan.) |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |  |
|  | Multifunkcinis, odinis vairas |  |  |
|  | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavara, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |  |
|  | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Patogi vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |  |
|  | Šalia vairuotojo patogi viena sėdima vieta: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |  |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |  |  |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |  |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |  |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |
|  | Dyzelinis variklis. |  |  |
|  | Atitikimas ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimams |  |  |
|  | Gamyklinė galia ne mažiau 130 kW (ekonominio naudingumo parametras). |  |  |
|  | Kuro bako talpa ne mažiau 90 litrų. |  |  |
|  | Transmisija ir pakaba: |  |  |
|  | Ratų formulė 4x4 arba 4x2 (ekonominio naudingumo parametras) |  |  |
|  | Automatinė (ne mažiau kaip 7+1 pavarų) pavarų dėžė (ekonominio naudingumo parametras) |  |  |
|  | Gale viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. (ekonominio naudingumo koeficientas) |  |  |
|  | Saugumas: |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. |  |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema |  |  |
|  | 360° vaizdo kamerų sistema, automobilis ir jo padėtis rodoma 3D formatu |  |  |
|  | Įranga: |  |  |
|  | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |  |  |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |  |
|  | Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |  |  |
|  | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai. |  |  |
|  | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |  |  |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |  |
|  | Normalaus dydžio atsarginis ratas su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. |  |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |
|  | Du akumuliatoriai, kiekvienas ne mažesnės kaip 90Ah talpos. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje įrengtas ne mažiau 5 kW šildytuvas, veikiantis nuo variklio aušinimo skysčio. |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje yra įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |  |
|  | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. |  |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |  |
|  | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 150C iki 600C ne daugiau kaip per 20 min. |  |  |
|  | Šaldytuvas, ne mažiau 35 litrų. Skaitmeninis temperatūros displėjus. Temperatūros režimas +10oC iki minus 15oC arba platesnis. |  |  |
|  | Elektrinė instaliacija: |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |  |
|  | 220V instaliacija, t.y. automobilio viduje yra ne mažiau kaip šeši 220V kištukiniai lizdai. Automobilio išorėje yra vienas išorinis 220V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Automatinis kabelio išmetimas („auto eject“ funkcija), kai užvedamas variklis. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengti papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa ne mažiau 7500 Wh prie 12.8V, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui. |  |  |
|  | Ličio jonų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220 V ne mažiau kaip 100 A. Temperatūros kompensacija, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo. Tinkantis ličio tipo akumuliatorių baterijoms. |  |  |
|  | Sinusinis įtampos keitiklis iš 12 V į 220 V, ne mažiau, kaip 3000 VA nominalios galios. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |  |
|  | Medicininis skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas: - medicininis skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus. - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; |  |  |
|  | Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų. |  |  |
|  | Išorinis apšvietimas, apipavidalinimas |  |  |
|  | Automobilyje turi būtu įrengtas apšvietimas - integruoti žibintai į automobilio šonus ir automobilio galą. LED prožektorių komplektas: turi būti įrengti ne mažiau kaip po 2 prožektoriai iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje. Kiekvieno prožektoriaus šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm. IP vertė ne blogesnė kaip IP67. |  |  |
|  | Apipavidalinimas su užrašais pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |
|  | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Žibintai privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED žibintai virš kušetės. Bendras srautas ne mažiau 400 lm |  |  |
|  | Taškiniai LED žibintai virš darbo stalų. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos ne mažiau kaip 40 mm izoliacine medžiaga. |  |  |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus plastiko, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |  |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 40 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. Vandens slėgis magistralėje ne mažiau 1,5 bar, debitas ne mažiau 10 l/min. |  |  |
|  | Kairėje ir dešinė sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui bei specialūs laikikliai sudedamiems neštuvams su pacientu transportuoti (ekstremalių situacijų metu). |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje turi būti dvi M1 klasės sėdynės. Sėdynės naudojamos ir automobiliui važiuojant. |  |  |
|  | Visose M1 sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės turi būti apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, drėgmei, cheminėms medžiagoms. |  |  |
|  | Medicininis skyrius padalinamas į du skyrius: pirmas skirtas medicinos procedūrų atlikimui, antras – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. |  |  |
|  | Darbo kėdė ant ratukų (nenaudojama automobiliui važiuojant). |  |  |
|  | Kairėje sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. |  |  |
|  | Pagrindinis darbo stalas medicininiame skyriuje. Ne mažesnių kaip 1000x600x700 mm išmatavimų ir keturiais fiksuojamais stalčiais. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medikamentams; - medicinos krepšiui; - kardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - šlapimo analizatoriui - CRB analizatoriui - automatiniam hematologiniam analizatoriui - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu: - medicininei kušetei - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms - ūgio matuokliui |  |  |
|  | Automobilyje turi būti rakinama spintelė medikamentams. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos, turėklai prie sėdynių ir dešinės pusės durų. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose, ne mažiau trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |  |
|  | Dvi spintelės - darbastaliai. 700-900 mm ilgio. |  |  |
|  | Antrame skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai 600-800x200x400 mm. Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės 400x400x300 mm. |  |  |
|  | Visų spintelių, baldų medžiaga turi būti ypač atspari agresyvioms medžiagoms: azoto, druskos rūgščiai, tirpikliams turi būti neporėta, ją turi būti galima dezinfekuoti ir pasiekti sterilia aplinką. |  |  |
|  | Automobilio šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |
|  | Kita įranga: |  |  |
|  | Du 2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Plaktukas avariniam langų išdaužymui bei peilis diržų perpjovimui vairuotojo ir medicininiame skyriuose – 2 vnt. |  |  |
|  | Įspėjamasis trikampis (žibintas) – 2 vnt. ir transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos rinkinys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). |  |  |
|  | Darbo įranga: |  |  |
|  | 5G, 4G, 3G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Darbinė temperatūra ne prastesnėse ribose: nuo -40 iki 60 laipsnių C Apsaugos klasė ne mažiau IP30 SIM kortelės: dvi SIM ir viena eSIM Dviejų dažnio juostų bevielis ryšys Saugumo funkcijos: VPN ir ugniasienė Procesorius ne mažiau 880Mhz, dviejų branduolių Flash atmintis ne mažiau 16MB Vidinė atmintis ne mažiau 256MB Galios suvartojimas ne daugiau 9W Ethernet jungtys: 2 lizdai (WAN ir LAN), 10/100/1000 MBPS, IEEE802.3; 802.3u; 802.3az WiFi: 802.11b/g/n/ac |  |  |
|  | Įrengta darbo vieta nešiojamam kompiuteriui prijungti, tinklo kabelis LAN |  |  |
|  | # Spausdintuvas/Kopijuoklis/Skeneris ne prastesnių parametrų kaip: Procesoriaus dažnis 800 MHz Vidinė atmintis 256 MB Jutiklinis ekranas Taip Maksimali raiška 1200x1200 dpi Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis A4 Maksimali kopijavimo rezoliucija 600 x 600 DPI Spausdinimo technologija Lazeris WiFi Taip AC įvesties įtampa 220 - 240 V Palaikomi dokumentų formatai PDF Usb 2.0 jungtis Mobilios spausdinimo technologijos Apple AirPrint, Google Drive Energijos sąnaudos (vidutinis veikimas) 490 W Ethernet LAN duomenų perdavimo sparta 10,100 Mbit/s Wi-Fi standartai 802.11 |  |  |
|  | Neįgaliųjų įranga: |  |  |
|  | Užvažiavimo rampa arba teleskopiniai bėgeliai, kuriais neįgalieji vežimėliuose įvežami/išvežami iš automobilio. Rampa arba teleskopiniai bėgeliai pagaminta iš lengvo metalo lydinio, su neslidžia danga. Išskleistos rampos arba ištrauktų bėgelių ilgis ne mažiau 3,0 metrai. |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų: |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų. Ne mažesnių išmatavimų kaip 3750x2500 mm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuojama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis 3750 mm, plotis 2500 mm, aukštis 2500 mm. |  |  |
|  | Pritaikymas ekstremalioms situacijoms |  |  |
|  | Automobilis turi būti pritaikytas ekstremalių situacijų metų vežti ne mažiau kaip du gulinčius pacientus. Su automobiliu turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 atramos išskleidžiamiems neštuvams, kurios tvirtinasi prie aliuminio bėgelių, pritvirtintų prie automobilio sienų (86 punktas). |  |  |
|  | 2 suskleidžiami neštuvai su saugos diržais, naudojami gulimiems pacientas pervežti ekstremalios situacijos metu. Neštuvai tvirtinami prie atramų, aprašytų 111 punkte. |  |  |

Medicininė kušetė automobiliui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje, gruntuotas ir padengtas milteliniais dažais | Būtina |  |
| 2. | Gulima dalis susideda iš trijų dalių | Būtina |  |
| 3. | Galvūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 50 laipsnių |  |
| 4. | Kojūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 30 laipsnių |  |
| 5. | Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse | Būtina |  |
| 6. | Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui | Būtina |  |
| 7. | Gulimos dalies pagrindas susideda iš faneros atsparios drėgmei, sutankinto porolono ir medicininės odos. | Fanera storis nemažiau 18mm Sutankintas porolonas storis ne mažiau 50 mm |  |
| 8. | Išmatavimai, mm | 2000x600 ±10 |  |

Pusiau automatinis  šlapimo analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), |  |
|  | Galimi naudojamų juostelių tipai | nuo ne mažiau 4 iki 11 parametrų juostelių |  |
|  | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) | temperatūra: 15-32 ˚C santykinė drėgmė: 30-70% |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis terminis |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija, RS 232, USB, |  |
|  | Matavimo metodas | Atspindžio fotometras su 4 atskirais bangos ilgiais 505, 530, 620, 660 nm |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 2000 pacientų rezultatų |  |
|  | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas |  |
|  | Juostelių apsauga nuo drėgmės | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
|  | Juostelių jautrumas askorbino rūgščiai (vitaminui C) | Juostelės nejautrios askorbino rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25 mg/dl. |  |
|  | Juostelių atpažinimas | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
|  | Brūkšninis kodas | Pajungiamas pasirinktinai |  |
|  | Svoris | Aparato svoris ne daugiau 2 kg. |  |
|  | Kokybės kontrolė | Teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, arba skysta kontrolė ne mažiau 2 lygių |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėnesių gamyklinė garantija. |  |
|  | Analizatoriaus CE dokumentas | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą |  |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-os kanalų išmanus skaitmeninis elektrokardiografas | Būtina |  |
| 2. | Įrašymo tvarka | 12 standartinių derivacijų, Glasgow algoritmas |  |
| 3. | Įėjimo varža | >100 MΏ |  |
| 4. | Nuotėkio srovė į pacientą | <10 μA |  |
| 5. | Poliarizacijos srovės įtampa | daugiau nei +/- 900 mV |  |
| 7. | Dažnių diapazonas ne blogiau | 0,01-300 Hz [3 dB-+0,4 dB] |  |
| 8. | Sinfazinių trukdžių malšinimas | >120 dB |  |
| 9. | Skaitmeniniai filtrai | AC:, 60, 50 Hz EMG Filtras: 25Hz, 35Hz, 45HzADS Filtras: 0.01Hz, 0.05Hz, 0.32Hz, 0.67Hz Žemo dažnio filtras: 75Hz, 100Hz, 150Hz, 300Hz |  |
| 10. | Mėginių ėmimo režimai | Išankstinis, realaus laiko, periodinis ir paleidžiamasis (angl. Trigger sampling mode) |  |
| 11. | Spausdinimo greitis | 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s, su paklaida ±3% x 30 m |  |
| 12. | Išorinis terminis spausdintuvas | Per Bluetooth arba USB sąsają. Rulonėlio plotis nedaugiau: 90 mm |  |
| 13. | Atmintis | Vidinė atmintis: ne mažiau 5000 EKG |  |
| 14. | Darbo režimai | Automatinis stimuliacijos aptikimas ir žymėjimas, automatinė RR analizė, širdies ritmo variabilumo (HRV) analizė, vaistų poveikio testavimas ir EKG įvykių režimas - EKG charakteristikų matavimas, rezultatų analizė |  |
| 15. | Kompaktiškas, lengvas | iki 1,5 kg |  |
| 16. | Autonominio maitinimo šaltinis | Būtina, darbo laikas pilnai pakrauto įrenginio ne mažiau 8h. |  |
| 17. | Ekranas | Spalvotas, ne mažiau 15 cm įstrižainės, jutiklinis ekranas. Skiriamoji geba ne mažiau 800x600 taškų |  |
| 18. | Komplektacija | EKG aparatas – 1 vnt. Spausdintuvas – 1 vnt. Transportavimo krepšys – 1 vnt. Elektrodai – 1 vnt. (komplektas) |  |
| 19. | CE deklaracija | Būtina |  |

Hematologinis analizatorius:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė | Reikalavimų atitikimas su nuoroda į katalogą Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hematologinis kraujo analizatorius tinkamas vaikams ir suaugusiems | ## Būtina |  |
|  | Įvedami duomenys: Paciento pavardė, lytis, gimimo data, gydytojo pavardė, siunčiančioji įstaiga, pasirinktas norminių dydžių grupės variantas, ID numeris, mėginio tipas, operatorius. |  |  |
|  | Tiriami parametrai: WBC (leukocitai), Lym%, Lym# (limfocitai),Mid%, Mid# (vid ląstelė), Gran%, Gran# (granuliocitai), RBC (eritrocitai), HGB (hemoglobinas), HCT (hematokritas), MCV (vidutinis eritrocitų tūris), MCH (vidutinis hemoglobinas eritrocite), MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite), RDW-SD (vidutinio eritrocito tūrio standartinis nuokrypis), RDW-CV (vidutinio eritrocito tūrio variacijos koeficientas), PLT (trombocitai), MPV (vidutinis trombocitų tūris), PDW% (trombocitų pasiskirstymo plotis), P-LCR% (didžiųjų trombocitų procentas), PCT% (trombokritas), P-LCC. | ## Būtina |  |
|  | Eritrocitai, leukocitai ir trombocitai matuojami elektrinio impedanso metodu; hemoglobinas matuojamas modifikuoto methemoglobino metodu. | ## Būtina |  |
|  | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | ## Būtina |  |
|  | Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau 20µl | ## Būtina |  |
|  | Vidinė analizatoriaus atmintis ne mažiau 30000 pacientų bylų. | ## Būtina |  |
|  | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas ne daugiau 5min. | ## Būtina |  |
|  | Ne mažiau kaip 50 mėginių tyrimas per valandą |  |  |
|  | Aparato valymasis - automatinis. | ## Būtina |  |
|  | Aparato kalibravimas: rankinis ir automatinis |  |  |
|  | Spausdintuvas integruotas aparate. Būtina: paciento atsakymas spausdinamas pasirinktu formatu su normų ribomis. | ## Būtina |  |
|  | Spalvotas, liečiamas ekranas, kuriame pateikiami ir rezultatai. | ## Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterio ir įstaigos informacinės sistemos (LIS) | ## Būtina |  |
|  | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz | ## Būtina |  |
|  | Analizatoriaus svoris ne daugiau 25 kg | ## Būtina |  |
|  | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | ## Būtina |  |
|  | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | ## Būtina |  |
|  | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių | ## Būtina |  |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės (su ūgio matuokle):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; -Patvarios svarstyklės su itin plačia, plokščia ir neslidžia platforma; -Svarstyklių svoris ne daugiau 8 kg. |  |
| 2. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau 300 x 400 mm |  |
| 3. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 4. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 220kg |  |
| 5. | Matavimo diskretiškumas | 50g<50kg>100g |  |
| 6. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); f) BMI ( kūno masės indeksas); g) vaiko ir motinos svėrimas; h) baterijos talpos likučio indikacija |  |
| 7. | Maitinimas | 1.Elementai 2.Nuo el.tinklo |  |
| 8. | Svarstyklių ženklinimas | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus 2.Būtinas prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 9. | Komplektacija | -Svarstyklės -Ūgio matuoklis -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 11. | Garantija | 24 mėnesiai |  |
| 12. | CE deklaracija | Būtina |  |

Pusiau automatinis CRB analizatorius

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą ar nuoroda į katalogą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | C-reaktyvinis baltymas |  |
|  | Naudojami reagentai | Kiuvetės su paruoštais tyrimui buferiais (reagentams nereikalingas 2-8 temperatūra), barkoduotos automatiniam atpažinimui |  |
|  | Portabilumas | Iki 2 kg su baterija, ekrane rodomas baterijos lygis procentais |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas, lietuviškas meniu su aiškiomis animuotomis ikonomis |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis arba išorinis terminis printeris |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija dvikrypčiu ryšiu, RS 232, USB, bevielis interneto ryšys arba lygiavertės. |  |
|  | Matavimo metodas | Turbodimetrinis arba lygiavertis; automatinė hematokrito korekcija; automatinis mėginio atpažinimas (kraujas, serumas, plazma); mėginio kiekis – ne daugiau 20 mikrolitrų |  |
|  | Tyrimas | Atliekamas ne ilgiau 2 min. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 5000 pacientų bei kontrolių rezultatų rezultatų |  |
|  | Kalibracija | Automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą. |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauriau 0,5-200 mg/L |  |
|  | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių paruoštos naudoti kokybės kontrolės. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 24 mėnesių gamyklinė garantija. |  |