AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS ENERGIJA

# MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

Bendrosios nuostatos

  - Perkamas objektas – matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau - Paslaugos), BVPŽ kodas – 50410000-2.

  - Paslaugos apima perkančiajai organizacijai priklausančių, sutarties vykdymo metu naujai įrengtų ar po remonto pateiktų matavimo priemonių metrologinę patikrą ir kalibravimą.

  - Perkamas objektas skirstomas į dalis:

    - I dalis. Kontrolinių matavimo priemonių patikra atliekama pas užsakovą;

    - II dalis. Kontrolinių matavimo priemonių patikra atliekama pas tiekėją;

    - III dalis. Kontrolinių svėrimo priemonių patikra atliekama pas užsakovą;

    - IV dalis. Gamtinių ir suskystintų naftos dujų analizatorių/signalizatorių patikra.

  - Matavimo priemonių apimtys numatytos 2 (dvejiems) metams.

Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Sutartis ir jos vykdymo dokumentai (t.y. užsakymai, pristatytų prekių aktai, sąskaitos – faktūros) teikiamos tik elektroniniu būdu ir/ar pasirašomos elektroniniu parašu.

  - Atvykti pas užsakovą naudojamos transporto priemonės turi atitikti ne mažesnį kaip “Euro 5” teršalų išmetimo standartą.

I dalis. Kontrolinių matavimo priemonių patikra atliekama pas užsakovą.

  - Valstybinei metrologinei patikrai teikiamų matavimo priemonių tipai, techniniai duomenys bei kiekiai pateikti lentelėje Nr.1.

  - Paslaugos atlikimo vietos AB „Klaipėdos energija” aptarnavimo zonoje yra:

    - Klaipėdos elektrinės katilinė, Danės g. 8, Klaipėda;

    - Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda;

    - Klaipėdos Lypkių katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda;

    - Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai.

  - Paslaugų vykdymo tvarka:

    - Užsakovo paskirtas asmuo prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia užsakymą Tiekėjui apie Paslaugų  atlikimo poreikį bei nurodo Paslaugų  vykdymo  vietą.

    - Į Paslaugų vykdymo  vietas Tiekėjas  atvyksta savo transportu .

    - Negalėdamas atvykti ir atlikti Paslaugų nurodytu laikotarpiu, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir suderina naują Paslaugų vykdymo terminą, kurio pradžia negali būti vėlesnė nei 5 (penkios) darbo dienos skaičiuojant nuo Pirkėjo užsakyme numatytos datos.

    - Tiekėjas, atlikęs Paslaugas, privalo priklijuoti ant MP atitinkamus žymenis, bei pateikti Pirkėjui būtiną dokumentaciją: metrologinės patikros ar kalibravimo sertifikatus ir metrologinės patikros rezultatų ataskaitos kopijas ar bandymų protokolų kopijas (pagal atskirą Pirkėjo prašymą).  Jei Tiekėjas, atlikęs Paslaugą nustato, kad MP neatitinka keliamų reikalavimų, išduoda neatitikties pažymą. Po paslaugos įvykdymo Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą ar kitą dokumentą apmokėjimui.

  - Atliekant metrologinę patikrą dujų analizatoriams/signalizatoriams ir pH matuokliams lentelėje Nr. 1, Tiekėjas, vadovaudamasis matavimo priemonės gamintojo techninės eksploatacijos instrukcijos reikalavimais, turi jas papildomai kalibruoti, derinti ir/ar konfigūruoti programiškai jeigu patikros metu nustatoma, kad to reikia ir jeigu tokią galimybę yra numatęs matavimo priemonės gamintojas. Tiekėjas turi turėti visą reikalingą techninę ir programinę įrangą šiame punkte nurodytai procedūrai atlikti. Tiekėjas įvykdęs visas matavimo priemonės gamintojo numatytas kalibravimo, derinimo ir/ar konfigūravimo procedūras ir nustatęs, kad tikrinama matavimo priemonė neatitinka savo metrologinių charakteristikų išduoda neatitikties pažymą.

  - Tiekėjas kviečiamas atlikti paslaugą ne dažniau kaip 3 (tris) kartus per savaitę.

  - Matavimo priemonės patikrai pateikiamos ne mažiau kaip 5 vnt. partijomis.

  - Visų gamtinių ir suskystintų naftos dujų analizatorių patikra atliekama per ne daugiau 2 (du) metrologo tikrintojo atvykimus į paslaugos atlikimo vietas.

  - Paslaugų atlikimo terminas yra 1 (viena) darbo diena, esant didesnėms apimtims, ar sudėtingesnėms paslaugų atlikimo sąlygoms - 2 (dvi) darbo dienos.

  - Paslaugas  vykdyti darbo dienomis, darbo metu (8÷16 val.).

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų kiekis | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBITO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitomatis (Rodantis arba savirašis antrinis prietaisas kartu su slėgio skirtumo jutikliu) | KSD1, KSD2, RP160, DM3538 ir analogiški | 0÷0,63kg/cm2, 0÷4000kg/m2, 0÷40kPa, 0÷160kPa | 1.5 | 5 | k./2m. | - | 5 |  |  |
|  | Debitomatis (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E6180, E4103, Fuji FKK, LD301 ir analogiški | 0÷4kPa, 0÷5kPa, 0÷25kPa, 0÷40kPa, 0÷63kPa | 1.5 | 2 | k./ 2m. | - | 2 |  |  |
|  | Srauto kompiuteris su vienu debitomačiu | Masstrol, Supertrol, Fuji FKC, Sonokit ir analogiški | 0÷63kPa | 1.5 | 3 | k./2m. | - | 3 |  |  |
|  | Srauto kompiuteris su dviem debitomačiais | Supertrol, Fuji FKK ir analogiški | 0÷6,3kPa, 0÷63kPa | 1.5 | 25 | k./2m. | - | 25 |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitiklis 4..20 mA (debitas) | Fuji FKK, Fuji FKC | 0÷25kPa, 0÷40kPa, 0÷63kPa, | 0.25 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Siaurinantys įtaisai (diafragmos) |  | < 300mm > 300mm |  | 18 16 | k./2m. k./4m. | - | 34 |  |  |
| SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techniniai manometrai, vakuumetrai | Įvairūs | -1…400kg/cm2 (įvairūs) | 1.0, 1.5, 1.6, 2.5 | 1200 | k./m. | - | 2400 |  |  |
|  | Elektrokontaktiniai manometrai | Įvairūs | -1…160kg/cm2 (įvairūs) | 1.0, 1.5, 1.6, 2.5 | 64 | k./m. | - | 128 |  |  |
|  | Slėgmačiai, traukomačiai (membraniniai) | TNMP-52, NMP-52, TNP-P1 ir analogiški | -25kPa…+25kPa (įvairūs) | 1.5, 2.5 | 20 | k./2m. | - | 20 |  |  |
|  | Slėgmačiai (Rodantys arba savirašiai kartu su slėgio jutikliais) | KSD2, KSD1, MED, DM3564 ir analogiški | 0÷0,63kg/cm2, 0÷6kg/cm2, 0÷16kg/cm2 | 1.0, 1.5 | 8 | k./2m. | - | 8 |  |  |
|  | Traukomačiai (Rodantis kartu su slėgio skirtumo jutikliu) | KP140, DPR4, RP160, KPU1, DM3564, Safir22 ir analogiški | ±100Pa, ±10mm, ±20mm | 1.0, 1.5 | 4 | k./2m. | - | 4 |  |  |
|  | Slėgmačiai (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E4103, PMA30, PMA41, MBS3000, DPM 343 ir analogiški | 0…25bar (įvairūs) | 0.5 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Traukomačiai (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E4103, Fuji FKCW, ABB2010, CP50 ir analogiški | ±500Pa (įvairūs) | 0.5...2.0 | 5 | k./2m. | - | 5 |  |  |
|  | Slėgio keitikliai 4..20mA | MBS3000, PMA30, PC28 ir analogiški | 0…25bar (įvairūs) | 0.2...0.5 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitikliai 4..20mA (trauka) | PR506, CP50, CP-112, PRE-500, 2000, Fuji FKCW ir analogiški | ±1000Pa | 1.0...2.0 | 18 | k./2m. | - | 18 |  |  |
| SKYSČIŲ LYGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitikliai 4..20mA (lygis) | Fuji FKCW | 0-400 mm v. s. | 0,5 | 2 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Lygmatis (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E6180, Fuji FKCW | ±315mm | 0.5 | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
| TEMPERATŪROS MATAVIMŲ PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatiniai tiltai ir potenciometrai (rodantys arba savirašiai) | KSM1, KSP ir analogiški | 0÷200oC (įvairūs) | 1.0 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Termometrai manometriniai elektrokontaktiniai | KFM, TPG TKP Manoterm, WIKA ir analogiški | 0÷200oC (įvairūs) | 1.0, 1.5, 2.5 | 20 | k./m. | - | 40 |  |  |
|  | Temperatūros jutiklis (termovarža) su keitikliu 4..20mA | EKT348, TOPGN-1A ir analogiški | 0÷300oC, 0÷600oC (įvairūs) | A, B, keit. 0,1 | 85 | k./2m. | - | 85 |  |  |
|  | Temperatūros jutiklis (termopora) su keitikliu 4..20mA | Įvairūs | ≥ 600oC ir ≤ 1200oC | 1, 2 kl., keit. 0,1 | 18 | k./m. |  | 36 |  |  |
|  | Daugiakanalis registratorius | SIMEX CMC99, E5180, E6180 ir analogiški | 4÷20mA | 0.5 | 8 | k./2m. | - | 8 |  |  |
| FIZINIŲ IR CHEMINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometras | NANOCOLOR Advance NAD1467 | Bangos ilgis Λ (340÷800)nm; Fotometr. (-3,0÷3,0)A; | ±2,0nm; ±0,003A iki 0,5A ±1,0% virš 0,5 A | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Oksimetras inoLab | OXI 7310 | (0÷19,99)mg/lO2 (0÷50,0)0C | ± 0,5%; ± 0,10C | 1 | 2 k./m. | - | 4 |  |  |
|  | Automatinis titratorius | TitroLine 7000 | (0÷10) ml | ±0,05 % | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Kuro kalorimetras | Paar 6400 | 15000 J/K | ±150J/K ±0,1 % | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | pH elektrodas | A7780 | -4,00 ÷18,00 pH | 0,02pH | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Deguonies dujų stacionarūs analizatoriai | OC2010/OS2000, ED11-2P, Fyji Electric ZRI1, ZKM1B111-2EY1 | 0÷20,95%, 0,5÷21%, 0,1÷20% | 0.3, 0.5 | 16 | 2 k./m. | - | 64 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II dalis. Kontrolinių matavimo priemonių patikra atliekama pas tiekėją.

  - Metrologinei patikrai ir kalibravimui teikiamų matavimo priemonių tipai, techniniai duomenys bei kiekiai pateikti lentelėje Nr.2.

  - Paslaugų vykdymo tvarka:

    - Pirkėjo paskirtam asmeniui pateikus užsakymą Tiekėjui apie paruoštą MP partiją Paslaugų atlikimui, Tiekėjas nedelsiant patvirtina Pirkėjo užsakymą adresu tomas.zaburas@klenergija.lt.

    - Matavimo priemones Pirkėjas pristato Tiekėjui paslaugų atlikimui.

    - MP pateikiamos Tiekėjui su krovinio gabenimo važtaraščiu.

    - Tiekėjas, atlikęs paslaugas, informuoja Pirkėją, jog galima atvykti atsiimti matavimo priemones. Tiekėjas privalo grąžinti MP su priklijuotais atitinkamais žymenimis, bei pateikti Pirkėjui būtiną dokumentaciją: metrologinės patikros sertifikatus ir metrologinės patikros rezultatų ataskaitų ar bandymų protokolų kopijas.  Jei Tiekėjas, atlikęs Paslaugas nustato, kad MP neatitinka keliamų reikalavimų, gražindamas ją, išduoda neatitikties pažymą. Kartu su grąžinamomis MP Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą ar kitą dokumentą apmokėjimui.

  - Atliekant metrologinę patikrą dujų analizatoriams/signalizatoriams ir pH matuokliams lentelėje Nr. 2, Tiekėjas, vadovaudamasis MP gamintojo techninės eksploatacijos instrukcijos (techninės dokumentacijos) reikalavimais, turi jas papildomai kalibruoti, derinti ir/ar konfigūruoti programiškai jeigu patikros metu nustatoma, kad to reikia ir jeigu tokią galimybę yra numatęs MP gamintojas.

  - Tiekėjas turi turėti visą reikalingą MP gamintojo techninę ir programinę įrangą 3.3 punkte nurodytoms procedūroms atlikti. Tiekėjas įvykdęs visas MP gamintojo numatytas kalibravimo, derinimo ir/ar konfigūravimo procedūras ir nustatęs, kad tikrinama matavimo priemonė neatitinka savo metrologinių charakteristikų išduoda neatitikties pažymą.

  - Matavimo priemonės metrologinei patikrai ir kalibravimui pristatomos ne dažniau kaip 5 (penkis) kartus per savaitę.

  - Matavimo priemonės patikrai pateikiamos ne mažiau kaip 5 vnt. partijomis.

  - Paslaugų atlikimo terminas yra 2 (dvi) darbo dienos, esant didesnėms apimtims, ar sudėtingesnėms paslaugų atlikimo sąlygoms - 4 (keturios) darbo dienos.

  - Paslaugas  vykdyti darbo dienomis, darbo metu (8÷16 val.).

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų skaičius | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina, EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLĖGO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deguonies manometrai | KFM, WIKA | 0÷315bar | 2.5...4.0 | 30 | k./m. | - | 60 |  |  |
|  | Skaitmeniniai slėgio matuokliai | CRYSTAL XP2i | 0÷7bar, 0÷70bar, | ±0,1% | 4 | k/2m | 5 | 20 |  |  |
|  | Slėgio kalibratoriai | Meriam M4 | 0÷689kPa, | ±0,025% | 4 | k/2m | 5 | 20 |  |  |
| TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninis nešiojamas termometras su įmerkiamu zondu | EBRO TTX100-T, HD2307 | -30÷350oC, -30÷500oC | 0.8 0.25 | 25 | k./2m. | - | 25 |  |  |
|  | Skaitmeninis nešiojamas termometras su įmerkiamu zondu (K termopora) | HD2108.2/ TP651 | 0÷1200oC 0÷600 oC), (600÷1200oC) | ±0,1°C ±0,2°C | 3 | k./2m. | - | 3 |  |  |
|  | Stikliniai termometrai | Įvairūs | įvairūs | ±0,2 ÷ 2ºC | 7 | k./5m. | - | 4 |  |  |
|  | Temperatūros kalibratoriai | Įvairūs | Įvairūs nuo-30 iki 600 | Įvairios | 6 | k/3m | 5 | 30 |  |  |
|  | Temperatūros kalibratorius | Jofra CTC-1200-A | 300÷1200oC | ±2°C | 1 | k/3m | 5 | 5 |  |  |
| FIZINIŲ IR CHEMINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dujų analizatorius | Dräger X-am 2500 | CH4(0÷100) %ŽSR; H2S(0÷100)ppm; O2(0÷25) % CO(0÷2000)ppm | ±5% | 15 | 2 k./m. | - | 60 |  |  |
|  | Dujų analizatorius | Multilyzer ir analogiški | CO(0÷4000)ppm NO(0÷2000)ppm SO2(0÷2000)ppm O2(0÷21)% | ±5% | 2 | 2 k./m. | - | 8 |  |  |
|  | Konduktometras | InoLab Cond 720 | (0÷500)mS/cm | ±0,5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | InoLab Cond Level 1 | (0,00÷19,99); (0,0÷199,9); (0÷500)mS/cm;. | ±0,5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | Cond 7310 | (0÷1000) mS/cm; | ±0,5% | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | Konduktometras | VWR CO0100L | 0 ÷ 1999.9 mS/cm | ±0.5 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | ELMETRONCC-401 | 0 ÷ 1000 mS/cm | ±0.25 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Laidumo elektrodai | Įvairūs | Įvairūs | Įvairūs | 3 | k./ m. | - | 6 |  |  |
|  | Higrometras (temperatūros ir drėgmės matuoklis) | Amarell VIT-2 | (-10÷50)ºC (5÷95)% | ±0,5ºC ±2,5% | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | pH-metras | InoLab pH720 | (-2÷19,99) pH (±1999)mV | ±0,01pH ±1mV | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | pH-metras | pH-7110 | (-2÷19,999) pH | ±0,001pH | 4 | k./m. | - | 8 |  |  |
|  | Naftos prod.blyks.tem.pr. | TVZ | (30÷60)ºC | ±0,10C | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Daugiaparametrinis Matuoklis | Seven gy excellent S470-Std | (-2÷20) pH (±2000)mV 0 ÷ 1000 mS/cm | ± 0,002 pH ±0,01 mV ± 0,5 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Alkotesteriai | Įvairūs | Įvairūs | Įvairūs | 3 | 2k./ m. | - | 12 |  |  |
|  | Liuksometras | TESTO 540 | 0 ÷99999Lux | 3 | 1 | k./2m | - | 1 |  |  |
|  | Dujų analizatoriai | Testo 350 WohlerA550 | įvairios | įvairios | 2 | 2k./m | - | 8 |  |  |
|  | Sekundmatis | SOS 60 | 0-60min | ±0,07% | 2 | k/2m | - | 2 |  |  |
| MASĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svarsčiai | G2-210 | 1-100 g | F1 | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
| GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruletė su lotu | RICHTER | 15m | ±1,5mm | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Ruletė su lotu | RICHTER | 20m | ±1,5mm | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Metrolazdė | MŠS-3,5 | 3,30m | ±2mm | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Slankmatis |  | 150mm | ±0,03mm | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
| ELEKTROS DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įž. matuoklis | M416 | 0-1000W | 5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Kombinuotas matuoklis | Macrotest HT5035 | įvairios | 1,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Izoliacijos varžos matuoklis | Metrel MI3121H | 0-1999Ω 0-99,9 GΩ | +/- 3% +/- 5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Megometras „METREL“ | MI 2077 | 0,00MΩ – 5,00TΩ | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Megometras „METREL“ | MI 3102H CL | 0-9990MΩ | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Mikrommetras “F-415” | “F-415” | 0-10Ω | 1,5-4 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Srovės matavimo replės | C.A. F05 | 0-400A | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | 3-f. induk. skaitiklis | CA4У-И672M | 380V;5A | 2,0 | 1 | k./8m. | - | 1 |  |  |
|  | 3-f. induk. skaitiklis | SAE4-EM6 | 400V;60A | 2,0 | 1 | k./8m. | - | 1 |  |  |
|  | Daugiatarifis elektroninis elektros skaitiklis | EPQM | 230/400; 5A | 0,5; 05s; 0,2s | 40 | k./12m. | - | 5 |  |  |
|  | Srovės transformatorius | I54 | 50/5A | 0,2 | 1 | k/4m | - | 3 |  |  |
| ELEKTROS DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ KALIBRAVIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius “Wavetek” | “Wavetek” 9100 | įvairūs |  | 1 | k./2m. | Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūrą E32.3(2012-10-04); EA2.3(2007-08-27) | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Ampermetras | D553 | 0-50A | 0,2 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Milivoltmiliampermetras | M2020 | 0-300mV 0-60mA | 0,2 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Voltampermetras | M2018 | 0-60V 0-30A | 0,2 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Voltmetras | D5015 | 0-60V | 0,2 | 1 | k./2m. | 6 | 6 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | C196 | 0-30kV | 0,2 | 1 | k./2m. | 7 | 7 |  |  |
|  | Varžynas | MSR-63 | 0,01-10kW | 0,2 | 1 | k./2m. | 9 | 9 |  |  |
|  | Mikroommetras | CA 10 | 0-200W | 1,5-4 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | EC96 | 20kV/100V | 1,5 | 1 | k./m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | EC96 | 50kV/100V | 1,5 | 1 | k./m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Miliampermetras | E523 | 0-20mA | 0,5 | 1 | k./m. | 6 | 6 |  |  |
|  | Varžynas | R4002 | 0,01-100MΩ | 0,2 | 1 | k./2m. | 12 | 12 |  |  |
|  | Varžynas | R4007 | 100-1000 MΩ | 0,2 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Varžynas | P4831 | 0,01÷1111,1 Ω | 0,2 | 2 | k./3m. | 38 | 38 |  |  |
|  | Dažniamatis | D506M | 45-55Hz | 1,0 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Srovės transformatorių tikrinimo stendas “Omicron CT Analyzer” | Ct Analyzer | įvairios | 0,1 | 1 | k/4m | Gamintojo numatomą kalibravimo procedūrą | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Elektros tinklo parametrų analizatorius | Metrel MI2892 | 50-1730V 3-6000A 40-70Hz | +/- 1,5% | 1 | k/4m | Gamintojo numatomą kalibravimo procedūrą | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Srovės kalibratorius | ASC-300G, ASC-400 | 4÷20mA | 0.015 | 3 | k./4m. | 10 | 10 |  |  |
|  | Srovės kalibratorius | Datron 1281 | 4÷20mA | 0.05 | 1 | k./4m. | 10 | 10 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III dalis. Kontrolinių svėrimo priemonių patikra atliekama pas užsakovą.

  - Valstybinei metrologinei patikrai teikiamų matavimo priemonių tipai, techniniai duomenys bei kiekiai pateikti lentelėje Nr.3.

  - Paslaugos atlikimo vietos AB „Klaipėdos energija” aptarnavimo zonoje yra:

    - Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda;

    - Klaipėdos Lypkių katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda;

    - Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai.

  - Paslaugų vykdymo tvarka:

    - Užsakovo paskirtas asmuo prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia užsakymą Tiekėjui apie Paslaugų  atlikimo poreikį bei nurodo Paslaugų  vykdymo  vietą.

    - Į Paslaugų vykdymo  vietas Tiekėjas  atvyksta savo transportu .

    - Negalėdamas atvykti ir atlikti Paslaugų nurodytu laikotarpiu, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir suderina naują Paslaugų vykdymo terminą, kurio pradžia negali būti vėlesnė nei 5 (penkios) darbo dienos skaičiuojant nuo Pirkėjo užsakyme numatytos datos.

    - Tiekėjas, atlikęs Paslaugas, privalo priklijuoti ant MP atitinkamus žymenis, bei pateikti Pirkėjui būtiną dokumentaciją: metrologinės patikros ar kalibravimo sertifikatus ir metrologinės patikros rezultatų ataskaitos kopijas ar bandymų protokolų kopijas (pagal atskirą Pirkėjo prašymą).  Jei Tiekėjas, atlikęs Paslaugą nustato, kad MP neatitinka keliamų reikalavimų, išduoda neatitikties pažymą. Po paslaugos įvykdymo Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą ar kitą dokumentą apmokėjimui.

  - Atliekant metrologinę patikrą lentelėje Nr. 4 nurodytoms masės, fizinių ir cheminių savybių matavimo priemonėms, Tiekėjas, vadovaudamasis matavimo priemonės gamintojo techninės eksploatacijos instrukcijos reikalavimais, turi jas papildomai kalibruoti, derinti ir/ar konfigūruoti programiškai jeigu patikros metu nustatoma, kad to reikia ir jeigu tokią galimybę yra numatęs matavimo priemonės gamintojas. Tiekėjas turi turėti visą reikalingą techninę ir programinę įrangą šiame punkte nurodytai procedūrai atlikti. Tiekėjas įvykdęs visas matavimo priemonės gamintojo numatytas kalibravimo, derinimo ir/ar konfigūravimo procedūras ir nustatęs, kad tikrinama matavimo priemonė neatitinka savo metrologinių charakteristikų išduoda neatitikties pažymą.

  - Tiekėjas kviečiamas atlikti paslaugą ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę.

  - Paslaugų atlikimo terminas yra 1 (viena) darbo diena, esant didesnėms apimtims, ar sudėtingesnėms paslaugų atlikimo sąlygoms - 2 (dvi) darbo dienos.

  - Paslaugas  vykdyti darbo dienomis, darbo metu (8÷16 val.).

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų kiekis | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automobilių svarstyklės | METTLER TOLEDO IND231 | 0,4-60 t | III kl. | 3 | k./m. | - | 6 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | KERN 770-14 | 0,01-220 g | I kl. | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | KERN EW 600-2M | 0,5-600 g | II kl. | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | KERN 470-36 | 0,5-2000 g | II kl. | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | ABJ 220-4M | 0,01-220 g | I kl. | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | EG 2200-2N(M) | 0,5-2200 g | II kl. | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | ME3002 | 0,5-3200 g | II kl. | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Elektroninės svarstyklės | D52XW150WQX | 0,01-150kg | III kl. | 1 | k.2m. | - | 1 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV dalis. Gamtinių ir suskystintų naftos dujų analizatorių/signalizatorių patikra

  - Valstybinei metrologinei patikrai teikiamų matavimo priemonių tipai, techniniai duomenys bei kiekiai pateikti lentelėje Nr.4.

  - Paslaugos atlikimo vietos AB „Klaipėdos energija” aptarnavimo zonoje yra:

    - Klaipėdos elektrinės katilinė, Danės g. 8, Klaipėda;

    - Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda;

    - Klaipėdos Lypkių katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda;

    - Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai.

  - Paslaugų vykdymo tvarka:

    - Užsakovo paskirtas asmuo prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia užsakymą Tiekėjui apie Paslaugų  atlikimo poreikį bei nurodo Paslaugų  vykdymo  vietą.

    - Į Paslaugų vykdymo  vietas Tiekėjas  atvyksta savo transportu .

    - Negalėdamas atvykti ir atlikti Paslaugų nurodytu laikotarpiu, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir suderina naują Paslaugų vykdymo terminą, kurio pradžia negali būti vėlesnė nei 5 (penkios) darbo dienos skaičiuojant nuo Pirkėjo užsakyme numatytos datos.

    - Tiekėjas, atlikęs Paslaugas, privalo priklijuoti ant MP atitinkamus žymenis, bei pateikti Pirkėjui būtiną dokumentaciją: metrologinės patikros ar kalibravimo sertifikatus ir metrologinės patikros rezultatų ataskaitos kopijas ar bandymų protokolų kopijas (pagal atskirą Pirkėjo prašymą).  Jei Tiekėjas, atlikęs Paslaugą nustato, kad MP neatitinka keliamų reikalavimų, išduoda neatitikties pažymą. Po paslaugos įvykdymo Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą ar kitą dokumentą apmokėjimui.

  - Atliekant metrologinę patikrą dujų analizatoriams/signalizatoriams lentelėje Nr. 4, Tiekėjas, vadovaudamasis matavimo priemonės gamintojo techninės eksploatacijos instrukcijos reikalavimais, turi jas papildomai kalibruoti, derinti ir/ar konfigūruoti programiškai jeigu patikros metu nustatoma, kad to reikia ir jeigu tokią galimybę yra numatęs matavimo priemonės gamintojas. Tiekėjas turi turėti visą reikalingą techninę ir programinę įrangą šiame punkte nurodytai procedūrai atlikti. Tiekėjas įvykdęs visas matavimo priemonės gamintojo numatytas kalibravimo, derinimo ir/ar konfigūravimo procedūras ir nustatęs, kad tikrinama matavimo priemonė neatitinka savo metrologinių charakteristikų išduoda neatitikties pažymą.

  - Tiekėjas kviečiamas atlikti paslaugą ne dažniau kaip 3 (tris) kartus per savaitę.

  - Visų gamtinių ir suskystintų naftos dujų analizatorių patikra atliekama per ne daugiau 2 (du) metrologo tikrintojo atvykimus į paslaugos atlikimo vietas.

  - Paslaugų atlikimo terminas yra 1 (viena) darbo diena, esant didesnėms apimtims, ar sudėtingesnėms paslaugų atlikimo sąlygoms - 2 (dvi) darbo dienos.

  - Paslaugas  vykdyti darbo dienomis, darbo metu (8÷16 val.).

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų kiekis | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMTINIŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ANALIZATORIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH4 dujų analizatorius-signalizatorius (keturių kanalų) | MSMR-4, | CH4(0÷100)% ASR | ±3% | 1 | 2 k./m. | - | 20 |  |  |
|  |  | jutikliai MG-71 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Metano (CH4) dujų analizatorius-signalizatorius (4-ių kanalų) kartu su DKJ-01 jutikliais | US2 | CH4(0÷50)% ASR | ±5% | 4 | 2 k./m. | - | 80 |  |  |
|  |  | DKJ-01 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Metano (CH4) dujų analizatorius-signalizatorius (1-o kanalo) kartu su DKJ-01 jutikliu | US3 | CH4(0÷50)% ASR | ±5% | 6 | 2 k./m. | - | 48 |  |  |
|  |  | DKJ-01 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Metano (CH4) dujų analizatorius-signalizatorius | GS-130, įvairūs | CH4(0÷50)% ASR | ±3% | 18 | 2 k./m. | - | 72 |  |  |
|  | CH4 dujų analizatorius-signalizatorius | CGS-2/1P | CH4(0÷100)% ASR | ±5% | 2 | 2 k./m. | - | 8 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Automatikos grupės vadovas