AKTUALI REDAKCIJA 2025-08-13

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

VANDENS MOTOCIKLO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
|  | Vandens motociklas (toliau – motociklas) turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 2023 metų gamybos. Turi turėti CE sertifikatą ir ženklinimą. Tiekėjas su motociklu turi pateikti prekių atitikties sertifikatą CE. (Turi būti nurodomi siūlomo motociklo gamintojas ir modelis). |
|  | Motociklui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Pardavėjas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumą, gedimą (defektą) gavimo momento, suremontuoti motociklą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl pirkėjo neteisingų veiksmų. |
|  | Su perduodamu motociklu turi būti perduoti naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI |
|  | Motociklas turi būti pajėgus nugabenti ugniagesius gelbėtojus į įvykių vietas, plukdyti nukentėjusįjį, tam tikrą gelbėjimo įrangą, atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus vandenyje ir potvynio zonose. Turi būti pritaikytas profesionaliam naudojimui, naudoti paieškos ir gelbėjimo darbuose ekstremaliomis sąlygomis, vykdyti įvykio žvalgybos ir likvidavimo darbus ekologinių įvykių ir kitų įvykių metu. |
|  | Motociklo duomenys turi būti: ilgis - nuo 3650 mm iki 3750 mm plotis - nuo 1170 mm iki 1270 mm aukštis – nuo 1100 mm iki 1200 mm grimzlės gylis ne didesnis kaip 0,4 m svoris (sausas) ne didesnis nei 400 kg vidaus degimo variklio galia ne mažiau 170 AG medžiaga – stiklo pluoštas arba lygiavertė medžiaga |
|  | Motociklo kuro bako talpa turi būti ne mažesnė nei 65 litrai bei užtikrinti ne trumpesnį kaip 1 valandos nepertraukiamą eksploatavimą (visomis sąlygomis) ir nereikalauti papildomų eksploatacinių skysčių. |
|  | Motociklo variklis turi būti benzininis ir išvystantis tokią galią, kad laivas išvystytų ne mažesnį kaip 90 km/h greitį. Judėjimas turi būti perduodamas vandens turbina. |
|  | Motociklo korpuso plūdrioji dalis turi turėti pripučiamą pontoną, kuris skirtas montuoti prie motociklo, dėl didesnio stabilumo ir plūdrumo, o taip pat sumažinantis tikimybę nukentėjusįjį sužeisti vykdant gelbėjimo darbus. Turi būti pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos arba lygiavertės medžiagos. Turi būti atsparus UV spinduliams ir mechaniniam nusidevėjimui. |
|  | Motociklo korpuso plūdrioji dalis turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų operatyvų priėjimą prie laivo judėjimą suteikiančio mechanizmo, naudojant laivą, nešvarumų iš judėjimą suteikiančio mechanizmo pašalinimui. |
|  | Motociklas turi būti su valdymo konsole ir mažiausiai 1 (viena)/ ar daugiau sėdima vieta gelbėtojams (neskaitant operatoriaus). |
|  | Motociklo korpuso gale turi būti integruota gelbėjimo platforma ne mažesnė kaip 0,7 m2, skirta nukentėjusiajam užtraukti, jį gabenti, gelbėtojui dirbti, su ne mažiau kaip dvejomis, specialiomis laikymosi kilpomis. |
|  | Motociklas turi turėti pripučiamą gelbėjimo platformą, kuri skirta tvirtinti prie motociklo galo ir pritaikytas gelbėjimo darbams vandenyje, dengtas neslystančia danga, turi būti ne mažiau 6 rankenos, kurios skirto lengvesniam įlipimui ir išsilaikymui ant platformos. |
|  | Motociklas turi turėti ne mažiau kaip vieną, reguliuojamos krypties, stacionariai įrengtą, paieškos zoną ir judėjimo kryptį apšviečiantį LED žibintą, sukuriantį ne mažiau kaip 1000 liumenų šviesos srautą. |
|  | Motociklo korpuso gale turi būti ne mažiau kaip viena gamykliškai įrengta kilpa kroviniui traukti |
|  | Motociklo korpusas turi būti raudonos ir baltos spalvos, padengtas aukštos kokybės lipdukais, kurie skirti motociklų individualizavimui ir apsaugai. Turi būti pagaminta iš patvarios plėvelės, atsparios aplinkos poveikiui-vandeniui, UV spinduliams ir mechaniniam nusidėvėjimui. ( užrašai ir spalvos kodas derinamas pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį). |
|  | Motociklo korpuse turi būti įrengti specialių LED tipo mėlynos spalvos specialūs šviesos signalai (mirksintys švyturėliai). Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalų (mirksinčių švyturėlių) išdėstymas bus derinamas gamybos ar sutarties pasirašymo metu. |
|  | Ant motociklo priekinio korpuso turi būti įrengta metalinė arba lygiavertės medžiagos – nekoroduojanti konstrukcija ( lankas ). |
|  | Motociklas turi būti įrengtas su garsinė kintamo tono ir dažnio sirena. |
|  | Turi turėti akumuliatorių skirta motociklui su išorinė jungtimi akumuliatoriaus įkrovimui. |
| 20. | Motocikle turi būti integruota navigacinė sistema: kuri turi turėti vidinę GPS anteną, operatoriaus regos lauke įrengtą, ne mažesnį kaip 7 colių ekraną su apšvietimu ir šviesos neatspindinčia danga. |
| 21. | Iki perdavimo pirkėjui, motociklą tiekėjas turi užregistruoti pirkėjo vardu (perkančioji organizacija suteiks reikiamą įgaliojimą) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, teisės aktų nustatyta tvarka (perkančioji organizacija suteiks reikiamą įgaliojimą). |
| 22. | Motociklui nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai, numatant šiuos aplinkosauginius principus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01): 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui. |

__________________________________