Pirkimo sąlygų 2 priedas

Būsto pritaikymo darbų specifikacija.

Adresas: Upės g. 13-2, Pabradės  sen.,  Švenčionių r. sav.

Perkami būsto Upės g. 13-2, Pabradės  sen., Švenčionių r. sav.  pritaikymo darbai neįgaliojo asmens poreikiams:

- sanitarinio mazgo įrengimas;

- buitinių nuotekų įvado tiesimas;

- vandentiekio  tiesimas.

- Sanitarinio mazgo įrengimas

Sanitarinį mazgą įrengti patalpoje 2-5. Patalpų planas pridedamas.

Patalpos 2-5 sienos ir lubos – karkasinės, apšiltintos akmens vata.

Atlikti šiuos darbus:

1. įrengti garo izoliaciją;

2. paviršius (sienų ir lubų) aptaisyti  dviem sluoksniais padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštėmis, lubas glaistyti ir dažyti;

3. sienas aptaisyti  keraminėmis plytelėmis;

4. įrengti grindis (grindų konstrukciją - 20 cm storio sutankintas smėlio pagrindas,  15 cm putų polistirolo plokštės (EPS 100 ar daugiau), 8  cm armuotas betono pagrindas, hidroizoliacija, keraminės plytelės);

5. praplatinti durų angą medinėje sienoje  tarp patalpų 2-1 – 2-5, įstatyti duris (MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su spragtuku, varčios storis – ne mažiau 35 mm, plotis „šviesoje“ – ne mažiau 0,85 m);

6. grindų konstrukcijoje sumontuoti trapą;

7. nutiesti vidaus nuotekų, vandentiekio vamzdžius;

8. nutiesti elektros laidus, sumontuoti šviestuvą, jungiklį, rozetes;

9. sumontuoti kriauklę, klozetą, 2 vandens maišytuvus, elektrinį 30 L tūrio vandens šildytuvą, 1000 W galios elektrinį radiatorių;

10. sumontuoti užuolaidą (dušo zonai atskirti);

11. Sumontuoti PVC varstomą langą (0.4x0,5 m)

12. sumontuoti ranktūrius.

Patalpų planas

Patalpa 2-5

- Buitinių nuotekų įvado tiesimas.

Nuo sklype esančio  buitinių nuotekų šulinio (schemoje  esamas šulinys pažymėtas „1“) nutiesti nuotekų tinklą iki sanitarinio mazgo. Naudoti d160 PVC nuotekų vamzdžius,  SN 4  apkrovos klasės.

Posūkiuose sumontuoti kontrolinius (inspekcinius) šulinius.

Šuliniai – iš PVC arba PP (polipropileno), d ne mažiaus 315 mm, su dugnu ir dangčiu (liuku)

Liuko statinė apkrova – ne mažiau 12,5 t.

Vidutinis tinklo  įgylimas – apie 1 m.

Atstatyti smėlio-skaldos dangą.

3. Vandentiekio  tiesimas.

Nuo šachtinio šulinio  iki patalpos 2-5   nutiesti vandentiekio liniją ir PE vamzdžių (PE,  d ne mažiau 32 mm, įgilinimas – ne mažau 1,5 m).

Patalpoje 2-5 (arba šulinyje, įrengus atraminę aikštelę)  sumontuoti hidroforą.  Hidrofoto talpos tūris- ne mažiau 20 L.

Schema pridedama.

Orientacinis perkamų  darbų sąrašas

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai (orientaciniai) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sanitarinis mazgas |  |  |
| 1 | Paviršių (lubų ir sienų) garo izoliacijos įrengimas | m² | 19,2 |
| 2 | Paviršių aptaisymas (lubų ir sienų) gipskartonio plokštėmis (2 sluoksniai) | m² | 19,2 |
| 3 | Durų keitimas pertvaroje (įskaitant hermetizavimą, angos didinimą) | m² | 1.89 |
| 4 | Smėlio pasluoksnis (grindų lygiui pakelti) | m³ | 0,65 |
| 5 | Grindų apšiltinimas putų polistirolo plokštėmis | m³ | 0,49 |
| 6 | Grindų betonavimas | m³ | 0,26 |
| 7 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas | m² | 3,24 |
| 8 | Lango montavimas | m²/vnt. | 0,22/1 |
| 9 | Grindų keraminių plytelių dangos įrengimas | m² | 3,24 |
| 10 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m² | 15,0 |
| 11 | Klozeto montavimas | Kompl. | 1 |
| 12 | Praustuvo su vandens maišytuvų montavimas | Kompl. | 1 |
| 13 | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | Kompl. | 1 |
| 14 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas (1 klozeto ir 1 tiesus) | Vnt. | 2 |
| 15 | Trapo grindų konstrukcijoje montavimas | Kompl. | 1 |
|  | Tūrinio vandens maišytuvo montavimas (ne mažiau 30 L tūrio), prijungimas prie vandentiekio ir elektros tinklo. | Kompl. | 1 |
| 16 | Dušo užuolaidos montavimas | Kompl. | 1 |
| 17 | Ventiliacijos grotelių montavimas | vnt | 1 |
| 18 | Kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas (su fasoninėmis dalimis, pramušant skyles) | m | 4 |
| 19 | Vidaus vandentiekio vamzdžių iš plastikinių D 16mm vamzdžių tiesimas (PEX-AL-PEX tipo), su fasoninėmis dalimis, ventiliais | m | 12 |
| 20 | Elektros instaliacijos laidų, ne mažiau 3x1.5 mm2 | m | 20 |
| 21 | Šviestuvo (LED tipo) montavimas | Vnt. | 1 |
| 22 | Jungiklio montavimas | Vnt. | 1 |
| 23 | Kištukinio lizdo montavimas | Vnt. | 2 |
| 24 | Elektros radiatoriaus montavimas (ne mažiau 1000 W) | Vnt. | 1 |
|  | Vandens tiekimas |  |  |
| 25 | Vandentiekio vamzdžių tiesimas (su žemės kasimo, užpylimo, tankinimo darbais, skylių pramušimu, dangų atstatymu) | m | 18 |
| 26 | Siurblio (hidroforo) montavimas, su prijungimui reikalingais elektros kabeliais. | vnt | 1 |
| 27 | Vandens filtro (mechaninio) montavimas | Kompl. | 1 |
|  | Nuotekų tvarkymas |  |  |
| 28 | Lauko nuotekų tinklų tiesimas ( d160, PVC, SN 4 klasė, su žemės kasimo, užpylimo, tankinimo darbais, skylių pramušimu, dangų atstatymu) | m | 16 |
| 29 | Kontrolinių (apžiūros) šulinių montavimas (d 315, PVC, su liuku, liuko statinė apkrova – ne mažiau 12,5 t) | Kompl. | 2 |
| 30 | Šiukšlių valymas, išviežimas | Kiekį įvertina tiekėjas |  |

Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti darbų vykdymo vietoje.

___________________________