Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO PĖSŠIŲJŲ TAKO EINAMOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 160 |
| 2. | Betoninių bordiūrų (80x200 mm), sudėtų ant betono pagrindo, įrengimas | m | 160 |
| 3. | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 23,6 |
| 4. | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas | m2 | 330 |
| 5. | Grunto iškasimas | m3 | 162 |
| 6. | Grunto išvežimas | m3 | 162 |
| 7. | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio | m3 | 82,5 |
| 8. | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos, vienas 15 cm sluoksnis | m2 | 330 |
| 9. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3 cm sluoksnio storiu | m2 | 330 |
| 10. | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis | m2 | 330 |
| 11. | Suolo NR.4 įrengimas | vnt. | 2 |
| 12. | Dviračių stovo ne mažiau 5 vietų įrengimas | vnt. | 1 |
| 13. | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas | m | 92 |
| 14. | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžių išorinis skersmuo nuo 32 mm iki 63 mm | m | 92 |
| 15. | 90-110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30 m | m | 6 |
| 16. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | m | 100 |
| 17. | Viengyslio arba daugiagyslio laido iki 2,5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m | 12 |
| 18. | Pamatų montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0,5 t | vnt. | 3 |
| 19. | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5 m | vnt. | 3 |
| 20. | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 3 |
| 21. | Iki trijų polių automato iki 25 A srovei montavimas | vnt. | 3 |
| 22. | Paleidimo – reguliavimo įtaisų skydelių montavimas | vnt. | 3 |
| 23. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 6 |
| 24. | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 3 |
| 25. | Įžeminimo juostų plieno laidininko montavimas | m | 6 |
| 26. | Plotų išlyginimas ir gazonų užsėjimas | m2 | 92 |

KITI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI:

1.  Pirkimas į dalis neskaidomas.

2. Viso tako ilgiu būtina įrengti aklųjų/silpnaregių vedimo liniją. Dėl vedimo linijos techninį sprendimą suderinti su 4 punkte nurodytu asmeniu.

3.  Darbų atlikimo terminai: Darbai pradedami pasirašius sutartį per 10 darbo dienų, jeigu yra tinkamos meteorologinės sąlygos. Darbai baigiami ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.  Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui. Rangovas, dalyvaujantis pirkime, atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, gavimą. Jei Rangovas pripažįstamas laimėjusiu, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. Prieš pateikiant pasiūlymą iš anksto suderintu laiku Rangovas gali apžiūrėti remontuojamą pėsčiųjų taką, įsivertinti/pasitikslinti reikiamus atlikti darbų kiekius, darbų apimtis, medžiagas. Apžiūros laiką derinti su VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro ūkio administratoriumi Alfonsu Motuzu, tel. +370 687 57046, el. paštas alfonsas.motuzas@silalesrssc.lt.