Pastaba:

Raudonu šriftu pateikiami tiekėjo klausimai ir komentarai.

Mėlynu šriftu pateikiami pakeisti (patikslinti) techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai.

Laba diena,

Siekiant užtikrinti konkurenciją bei sudaryti sąlygas pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų ratui, prašome patikslinti lentelėje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija privalo racionaliai naudoti viešajam pirkimui skirtas lėšas, o perteklinių sąlygų pateikimas, sukuria prielaidas konkurencijos ribojimui.

| Eil. Nr. | Komponentai, savybės, parametrai | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo pastabos, prašymai patikslinti | Atsakymai ir pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos) patikslinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai nuotoliniam inventorizacijos duomenų kaupikliui su inventorizavimo programine įranga |  |  |  |  |
| 1.5 | Baterija | Įkraunama Li-on, veikimo trukmė – iki 18 valandų intensyvaus naudojimo | Reikalavimas tokiai ilgai įrenginio intensyvaus naudojimo trukmei yra perteklinis. Reikalavimus atitinkančių įrenginių kaina yra kelis kartus didesnė nei įprastai, tokiai pačiai paskirčiai naudojamų, įrenginių. Prašome sumažinti reikalavimą naudojimo trukmei iki 12 val., arba pagrįsti reikalavimą dėl tokios ilgos intensyvaus naudojimo trukmės. | Reikalavimas tikslinamas: Įkraunama Li-on, veikimo trukmė – iki 12 valandų intensyvaus naudojimo |
| 1.6 | Aplinkos charakteristikos | Darbinės temperatūros intervalas ne mažesnis, nei nuo -20 oC iki +55 oC | Reikalavimai dėl įrenginio darbinės temperatūros yra ribojantys konkurenciją ir pertekliniai. Prašome sumažinti reikalavimus intervalui nuo -10 iki +50 oC arba pagrįsti tokių reikalavimų būtinybę. | Darbinę temperatūrą galima pakeisti iki +50, tačiau reiktų išlaikyti -20, nes bus dirbama ir lauko sąlygomis, t. y., perkančioji organizacija turi inventorizuojamų daiktų ne tik šildomose patalpose, bet ir kerno saugykloje (laikosi apie 0 arba +5), garažuose, sandėliuose, kur žiemą gali būti ir minusinė temperatūra. Reikalavimas tikslinamas: Darbinės temperatūros intervalas ne mažesnis, nei nuo -20 oC iki +50 oC |
| 1.7 | RFID (radijo dažninis atpažinimo modulis) | Galingumas ne mažesnis EIRP 1,3W, cross-dipole tipo antena Europinis RFID veikimo dažnis UHF | Ar perkančiajai organizacijai būtų priimtina Circular Polarized tipo antena? Šios antenos kuriamas EM laukas yra identiškas, tačiau veikimas stabilesnis ir tikslesnis nei Cross-Dipole tipo antenos? Jei ne, prašome pagrįsti tokio antenos tipo būtinybę. | Būtent tokia antena numatyta dėl patogesnio ir efektyvesnio skenavimo, kadangi tokia antena pagautų ir lipdukus užklijuotus po stalu, šonu, horizontaliai, vertikaliai ir kt. Poliarizuotos skenuoja tik atitinkamai vienu būdu priklijuotas etiketes. |
| 1.9 | RFID etikečių nuskaitymas | Maksimalus skaitymo atstumas – ne mažesnis nei 10 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją. | Šiam sprendimui šis reikalavimas yra perteklinis ir itin ribojantis galimos įrangos pasiūlą. Pasyvios RFID etiketės užklijuotos ant skirtingo paviršiaus maksimalus nuskaitymo atstumas labai skiriasi. Dažniausiai realus nuskaitymo atstumas svyruoja iki 5-6 m priklausomai nuo paviršiaus, „on metal“ lipdukų nuskaitymo atstumas – iki kelių metrų. Taip pat vykdant inventorizaciją, netgi rekomenduojama sumažinti įrenginio galingumą, kad nebūtų nuskaitomas kitas ilgalaikis turtas, pvz. esantis kitose patalpose už sienų. Atsižvelgiant į tai, prašome sumažinti reikalavimą iki 6 m. arba pagrįsti numatyto reikalavimo būtinybę. | Reikalavimas tikslinamas: Maksimalus skaitymo atstumas – ne mažesnis nei 6 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją. |
| 1.10 | RFID etikečių duomenų nuskaitymo greitis | ne mažiau kaip 1000 RFID etikečių per sekundę pagal gamintojo specifikaciją | Šis reikalavimas yra perteklinis ir mažinantis optimalios įrangos (tuo pačiu ir kainos) pasiūlą. Praktikoje nepasitiko situacijų, kuomet 6-10 metrų spinduliu vienoje vietoje būtų 1000 vnt. ilgalaikio turto vienetų. Prašome sumažinti reikalavimą bent iki 800 vnt/sec. arba pagrįsti tokio reikalavimo realią būtinybę. | Reikalavimas tikslinamas: ne mažiau kaip 800 RFID etikečių per sekundę pagal gamintojo specifikaciją |
| 1.12 | Korpusas | - Atsparus dulkėms ir skysčiams ne mažiau (IP65) | Toks reikalavimas yra perteklinis, ribojantis konkurenciją ir nepagrįstai aukštą tokio tipo įrenginių kainą. Pažymėtina, kad nesant darbo aplinkoje aukšto slėgio vandens srovių ir nėra dirbama intensyviai dulkėtoje aplinkoje, tuomet tokio tipo įrenginiams visiškai pakanka IP54 klasės. Atsižvelgiant į tai, prašome pakeisti reikalavimą į IP54 kloasę, arba pagrįsti tokio reikalavimo realią būtinybę. | IP54 būtų tinkamas, jeigu įranga būtų tik šildomose patalpose ir nebūtų inventorizacijos lauko sąlygomis, kadangi bus dirbama garaže, rūsyje ir kt., kur didesnis šaltis ir drėgmė, manome, kad tinkama būtų IP65. |
| 1.13 | Kita | Svoris ne daugiau 650 g (su baterija) | Visų reikalavimų visumą atitinkantys kokybiški įrenginiai dažniausiai viršija 1,0 ar 1,2 kg svorį. Atsižvelgiant į tai, prašome pakeisti reikalavimą svoriui iki 1,2kg, kad būtų užtikrinama konkurencija. | Inventorizacijos bus atliekamos tų pačių darbuotojų ir gali užtrukti iki 2 savaičių ar netgi ilgiau. Perkančioji organizacija nori užtikrinti kuo mažesnį fizinį apkrovimą darbuotojams. |
| Reikalavimai turto inventorizavimo programinei įrangai |  |  |  |  |
| 5.4 | Sistemos vartotojų administravimas | - Vartotojų susiejimo su personalu valdymas (vienas su vienu, vienas su keliais, vienas su visais); | Prašome patikslinti informaciją dėl šios funkcijos. | Sistema bus sudėliota pagal materialiai atsakingus asmenis. Vienas su vienu reiškia, kad materialiai atsakingas asmuo mato tik savo skyriaus inventorių ir negali padaryti įtakos kitiems skyriams. Užtikrinama kontrolė. Atitinkamai vienas su keliais - darbuotojas gali būti priskirtas matyti kelių skyrių inventorių ir t.t. |
|  |  | - Galimybė esant poreikiui atjungti dirbantį vartotoją; | Prašome patikslinti informaciją dėl šios funkcijos. Ar turima omenyje vartotojo panaikinimas? | Reikalavimas tikslinamas: - Galimybė esant poreikiui panaikinti vartotoją; |