2 pirkimo dalis

INSTRUMENŲ RINKINIO KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI

VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS

Preliminariai numatomas 5 komplektų pirkimas.

| Eirl. Nr. | Instrumentas | Aprašymas | Kiekis, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparacinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 2 | Preparacinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 200±3 mm | 1 |  |
| 3 | Kraujagyslinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys ypatingai aštrios (supercut arba lygiavertės), viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, lenktos, blizgios, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 4 | Kraujagyslinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm | 1 |  |
| 5 | Siūlinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, specialiai siūlų kirpimui, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lenktos, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 6 | Siūlinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, specialiai siūlų kirpimui, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lenktos, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 260±3 mm | 1 |  |
| 7 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 45±3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12±1 mm, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 8 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 60±3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12±1 mm, bendras ilgis 180±5 mm | 1 |  |
| 9 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 90±3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12±1 mm, bendras ilgis 175±5 mm | 1 |  |
| 10 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, siaurintas variantas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 130±3 mm | 5 |  |
| 11 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, siaurintas variantas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm | 5 |  |
| 12 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys santykinai ilgos, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260±3 mm | 4 |  |
| 13 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys santykinai ilgos, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 280±3 mm | 2 |  |
| 14 | Moskitai | Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100±3 mm | 1 |  |
| 15 | Moskitai | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3 mm | 1 |  |
| 16 | Atraumatiniai moskitai | Lenktas, darbinės dalys 20±0,5 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3 mm | 2 |  |
| 17 | Atraumatiniai moskitai | Lenktas, darbinės dalys 27±0,5 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 165±3 mm | 2 |  |
| 18 | Korcangai | Sims-Maier arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su dantukais ir išilgine išpjova, rankenos su susiaurėjimu, su užraktu, žiedinės rankenos, bendras ilgis 320±50 mm | 2 |  |
| 19 | Chirurginiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 2,5±0,1 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3 mm | 3 |  |
| 20 | Chirurginiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,0±0,1 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 21 | Anatominiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,5±0,1 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 145±3 mm | 2 |  |
| 22 | Anatominiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,9±0,1 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200±3 mm | 2 |  |
| 23 | Kraujagysliniai pincetai | Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,05 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis, spalviškai pažymėtos, su centratoriumi, bendras ilgis 210±3 mm | 1 |  |
| 24 | Kraujagysliniai pincetai | Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,05 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis, spalviškai pažymėtos, su centratoriumi, bendras ilgis 185±3 mm | 1 |  |
| 25 | Atraumatiniai kraujagysliniai pincetai | De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±3 mm | 2 |  |
| 26 | Atraumatiniai kraujagysliniai pincetai | De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200±3 mm | 2 |  |
| 27 | Standartiniai adatkočiai | Crile-Wood arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16,5±0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm | 2 |  |
| 28 | Standartiniai adatkočiai | Crile-Wood arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12,5±0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm | 2 |  |
| 29 | Kraujagysliniai adatkočiai | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm | 1 |  |
| 30 | Kraujagysliniai adatkočiai | Tiesus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,2 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 6/0-10/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 31 | Kraujagysliniai adatkočiai | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 305±3 mm | 1 |  |
| 32 | Mikroadatkočiai "žuvytės" | Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 33 | Mikroadatkočiai "žuvytės" | Tiesus, darbinės dalys padengtos deimanto dulkėmis, tinka 2/0 ir smulkesnėms adatoms, su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, vidinėse dalyse su išpjovomis, su užrakinimu, bendras ilgis 190±3 mm | 1 |  |
| 34 | Aortiniai adatkočiai | Finochietto arba lygiavertis, lenktas, masyvus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 265±3 mm | 1 |  |
| 35 | Aortiniai adatkočiai | Masson arba lygiavertis, tiesus, masyvus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 265±3 mm | 1 |  |
| 36 | Lopetėlė | Freer arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 4±0,3 mm pločio, kitoje pusėje aštri, lenkta mentelė, užapvalinta, 3,5±0,3 mm pločio, bendras ilgis 185±3 mm | 1 |  |
| 37 | Lopetėlė | Mac Donald arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 5±0,1 mm pločio, kitoje pusėje buka, tiesi mentelė, užapvalinta, 5±0,1 mm pločio, bendras ilgis 185±5 mm | 1 |  |
| 38 | Raspatorius | Farabeuf arba lygiavertis, lenktas, darbinis plotis 12,5±0,2 mm, bendras ilgis 145 mm ± 5 mm | 1 |  |
| 39 | Džiglio vielos ir kabliukai | Vielos skersmuo 1,4±0,05 mm, supinta iš vielų, ilgis 400±3 mm, rankena T formos su kabliuku | 1 |  |
| 40 | Listonas | Liston-Stille arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, su atramomis, bendras ilgis 265±3 mm | 1 |  |
| 41 | Listonai | Liston tipo, lenktas kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 1 |  |
| 42 | Kaulinės kirpimo žnyplės | Ruskin-Liston tipo, tiesios, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 190±3 mm | 1 |  |
| 43 | Pjūklas | Rust arba lygiavertis, su patogia rankena, komplekte 6 mm, 8 mm ir 12 mm pjovimo geležtės, bendras ilgis 390±3 mm | 1 |  |
| 44 | Skalpelio koteliai | Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio galvutėms, su milimetrine liniuote ant šono, iki 6 cm arba daugiau, bendras ilgis 125±3 mm | 1 |  |
| 45 | Langenbeckai | US-Army arba lygiavertis, porinis, dvipusis, lenktais kabliais, mažesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15)±0,5 mm, didesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15)±0,5 mm, rankenos su kiauryme, bendras ilgis 220±3 mm | 2 |  |
| 46 | Nagetai | Volkmann arba lygiavertis, šešiadančiais bukais kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (8x29)±1 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220±3 mm | 2 |  |
| 47 | Nagetai | Volkmann arba lygiavertis, tridančiais bukais kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (8x13)±1 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220±3 mm | 2 |  |
| 48 | Nagetai | Viendantis, aštrus, didelės lenkimo kreivės, darbinės dalies gylis 9,2±0,2 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 165±3 mm | 2 |  |
| 49 | Plėtėjai | Weitlaner arba lygiavertis, lenktas, su bukais kabliukais 3x3, dantukų plotis 12±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 50 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 125±5 mm | 1 |  |
| 50 | Plėtėjai | Weitlaner arba lygiavertis, su bukais kabliukais 3x4, dantukų plotis 17±0,5 mm, gylis 17±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 55 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 130±5 mm | 1 |  |
| 51 | Plėtėjai | Adson-Baby arba lygiavertis, lenktas, su pusiau aštriais kabliukais 3x4, dantukų plotis 20±0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, atsidarymo plotis ne mažiau 95 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 165±3 mm | 1 |  |
| 52 | Plėtėjai | Adson arba lygiavertis, su pusiau aštriais kabliukais 4x5, dantukų plotis 45±0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, atsidarymo plotis ne mažiau 170 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 320±10 mm | 1 |  |
| 53 | Pakinklio plėtėjas | Su nuimamais kabliukais, vienoje pusėje mentelė su pusiau aštriais 4 dantukais, išmatavimai (gylis x plotis): (60x50)±1 mm, kitoje pusėje mentelė su pusiau aštriais 3 dantukais, išmatavimai (gylis x plotis): (40x35)±1 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele | 1 |  |
| 54 | Karotidės plėtėjas | Allenberg arba lygiavertis, su bukais dantukais 3x4, su papildomai fiksuojama centrine mentele, dvipuse, lenktais kabliukais į priešingas puses, vienos pusės mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (20x12)±1 mm, kitoje pusėje mentelės su išmatavimais (gylis x plotis): (35x10)±1 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 170±10 mm | 1 |  |
| 55 | Šuniukai | Dieffenbach arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, su praplatėjimu, darbinės dalies ilgis 16,5±0,5 mm, bendras ilgis 48±1 mm, be spyruoklės | 1 |  |
| 56 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 13±0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35±1 mm, spyruoklinis | 1 |  |
| 57 | Šuniukai | Diethrich arba lygiavertis, lenktas 55±1 laipsnių kampu, darbinės dantytos dalies ilgis 13±0,5 mm, bendras ilgis 48±1 mm, be spyruoklės | 1 |  |
| 58 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 30,5±0,5 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 86±1 mm, be spyruoklės | 1 |  |
| 59 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20±0,5 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 78±1 mm, be spyruoklės | 1 |  |
| 60 | Šuniukai | De-Bakey-Satinsky arba lygiavertis, lenktas kampais į vidų, atraumatinis, užlenktos dalies stygos ilgis 21±0,5 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 75±1 mm | 1 |  |
| 61 | Šuniukai | Glover arba lygiavertis, lenktas 80±1 laipsnių kampu, atraumatinis, darbinės dantytos dalies ilgis 25±0,5 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 51±1 mm | 1 |  |
| 62 | Disektoriai | Mixter arba lygiavertis, tolygiai išlenktas stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 230±3 mm | 1 |  |
| 63 | Disektorius | Baby-Adson arba lygiavertis, tolygiai išlenktas stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 140±3 mm | 1 |  |
| 64 | Spaustukai | Gregory arba lygiavertis, darbinės dalys 61±1 mm ilgio, lenktos atgal 50±3° kampu, papildomai lenktos puslankiu distaliai, atraumaninės su De Bakey dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 65 | Spaustukai | Morris arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos 70±2° kampu į vidų, užlenktos dalies ilgis 67±2 mm, darbinės dalies ilgis 93±2 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos kampu į išorę, bendras ilgis 175±3 mm | 1 |  |
| 66 | Spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, darbinis ilgis 100±2 mm, dantytos dalies ilgis 20±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 265±3 mm | 1 |  |
| 67 | Atraumatinis spaustukas | Derra arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos puslankiu į vidų, užlenktos dalies stygos ilgis 16±1 mm, su atraumatiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tolygiai išlenktos atgal, bendras ilgis 170±3 mm | 1 |  |
| 68 | Atraumatinis spaustukas | Castaneda arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos puslankiu į vidų, užlenktos dalies stygos ilgis 15±1 mm, su atraumatiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu atgal, bendras ilgis 155±3 mm | 1 |  |
| 69 | Spaustukai | Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu atgal, distaliai kampu į vidų, darbinės dalies ilgis 50±2 mm, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos atgal, bendras ilgis 120±3 mm | 1 |  |
| 70 | Spaustukai | Satinsky arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų, su atraumatiniais dantukais Cooley tipo, ilgis 42±1 mm, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tiesios, bendras ilgis 140±3 mm | 1 |  |
| 71 | Spaustukai | Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, 40±2 mm ilgio, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu į vidų, bendras ilgis 140±3 mm | 1 |  |
| 72 | Aortiniai spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys nežymiai lenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, darbinis ilgis 130±3 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos užlenktos į vidų, bendras ilgis 315±3 mm | 1 |  |
| 73 | Aortiniai spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai užlenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 2x3, darbinis ilgis 140±2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos į vidų, bendras ilgis 330±3 mm | 1 |  |
| 74 | Vąšiukai venoms | Varady arba lygiavertis, vienas galas su vidutinio dydžio lenktu kabliuku, kitas su lenkta, plokščia, užapvalinta mentele, plotis 1,8±0,1 mm, rankena daugiabriaunė, su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 75 | Vąšiukai venoms | Varady arba lygiavertis, vienas galas su didesniu lenktu kabliuku ir bumbuliuku distaliai, kitas su lenkta, plokščia, užapvalinta mentele, rankena daugiabriaunė, su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | 1 |  |
| 76 | Zondų rinkinys | Nabatoff arba lygiavertis, su 4 antgaliais ir troseliu su rankenomis | 1 |  |
| 77 | Lopetėlės | Schmid arba lygiavertė, lenkta, ovalo formos, buka, rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 235±3 mm | 1 |  |
| 78 | Lopetėlės | Toennis arba lygiavertė, lenkta, dvipusė, buka, vienos pusės mentelės plotis 5,5±0,1 mm, kitos pusės 3,5±0,1 mm, rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 240±3 mm | 1 |  |