3 pirkimo dalis

INSTRUMENTŲ RINKINIO LAPAROSKOPIJOMS

VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS

Preliminariai numatomas 8 komplektų pirkimas.

| Eil.Nr. | PAVADINIMAS | KIEKIS, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm ± 1 cm. | 1 |  |
|  | Troakaras, dydis 6 mm ±0,5 mm ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. | 2 |  |
|  | Troakaras, dydis 10,5 mm ±0,5 mm ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. | 2 |  |
|  | Redukcinė mova, 11/5 mm ±0,5 mm. | 2 |  |
|  | Žnyplės disekcijai ir griebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm ±3 cm, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 16 mm ±1 mm su plastikine rankena be užrakto. | 1 |  |
|  | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm ilgis 36 cm ±3 cm, atraumatinės, perforuotos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 24 mm ±3 mm, su plastikine rankena be užrakto. | 1 |  |
|  | Griebiančios žnyplės, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, atraumatinės, šaukštelio formos, dantytos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 19 mm ± 3 mm, su plastikine rankena be užrakto. | 1 |  |
|  | VANCAILLIE žnyplės, bangelės formos, rotuojamos,su jungtimi koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 15 mm ± 3 mm, su plastikine rankena be užrakto. | 1 |  |
|  | BABCOCK spaustukas, rotuojamas, dydis 10 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, abi žiaunos juda, žiaunos apvalios, žiaunų ilgis 33 mm ± 2 mm, su metaline rankena su užraktu. | 1 |  |
|  | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, išlenktos, dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su plastikine rankena be užrakto. | 1 |  |
|  | Žirklių įdėklas METZENBAUM žirklėms, abi judančios žiaunos, išlenktos, ašmenų ilgis 15 cm ± 1 cm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 |  |
|  | KOH Macro adatkotis, su ergonomiška aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje, žiaunos lenktos į kairę, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 33 cm ± 3 cm. | 1 |  |
|  | Siurbimo irigacijos kaniulė, su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm | 1 |  |
|  | Punkcinė adata irigacijos talpai | 1 |  |
|  | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 |  |
|  | Monopolinis aukšto dažnio laidas, ≥ 300 cm. | 1 |  |
|  | Punkcinė adata, smaigalio skersmuo 1,6 mm ± 0,5 mm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm | 1 |  |
|  | Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai | 1 |  |
|  | Plastikinis/metalinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių, išoriniai matmenys (p x g x a): (520 mm x 250 mm x 135 mm) iki (580 mm x 280 mm x 150 mm) | 1 |  |