4 pirkimo dalis

INSTRUMENTŲ  RINKINIO UROLOGINĖMS ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS

Preliminariai numatomas 6 komplektų pirkimas.

| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | KIEKIS, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optika 30º, skersmuo 4 mm, ilgis 30 cm ± 1 cm. Komplekte su konteineriu plovimui ir sterilizacijai | 1 |  |
|  | Rezektoskopo darbinis elementas, ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos. | 1 |  |
|  | Monopolinis aukšto dažnio laidas, ilgis ≥ 300 cm | 1 |  |
|  | Rezektoskopo mova, nuožulni, su rotuojama vidine mova, vidinė mova su keramikine izoliacija, su greito atrakinimo mechanizmu, 26 ± 2 Fr. skersmuo. | 1 |  |
|  | Standartinis obturatorius, tinkantis rezektoskopo movai | 1 |  |
|  | Monopolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta, vielos storis 0,35 mm ±0,05 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas, 6 vnt. pakuotėje | 1 |  |
|  | Monopolinis audinių koaguliavimo elektrodas, rutuliuko formos, rutuliuko diametras 3 mm ±0,5 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas, 6 vnt. pakuotėje. | 1 |  |
|  | Plastikinis / metalinis konteineris, perforuotas, vidiniai matmenys (510 x 230 x 60) iki (580 x 280 x 100) | 1 |  |