| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Švietimo įstaigų žaidimų aikštelių atnaujinimas (8D) |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys | - Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis“, Dariaus ir Girėno g. 14, Vilnius - Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“, K.Donelaičio g. 12 - Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36 - Vilniaus lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Kalvarijų g. 186 - Vilniaus lopšelis-darželis „Voveraitė“, Jūratės g. 4A - Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“, Šaltkalvių g. 30 - Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“, Viršuliškių g. 9 |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas, objektuose nurodytuose darbų kainų žiniaraštyje Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4 |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | Darbai turi būti atlikti per 90 (devyniasdešimt) k. d. nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpio. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys: 7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; 7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; 7.5. Darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Rangovo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | - Reikalavimai darbų vykdymui - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis. - Tiekėjas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. - Tiekėjas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. - Tiekėjas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Tiekėjas iki pasirašant priėmimo – perdavimo aktą parengia darbų vykdymo grafiką kiekvienam objektui ir jį suderina su užsakovu. - Tiekėjas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. - Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. - Atlikus statybos darbus, Tiekėjas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. - Remonto darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Darbų saugos reikalavimai - Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, statybvietės zonos aptvėrimą ne žemesne nei 1,8 m aukščio tvora su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais; - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į statybvietę; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. - Aplinkosauga - Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). - Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. - Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui. - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka. - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja. - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas. - Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos darbus. - Vykdant statybos darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. - Tiekėjas turi įsivertinti, kad darbai vykdomi švietimo įstaigose ir dėl rugsėjo 1-osios švenčių, jo darbai gali būti apriboti objekto valdytojų nurodymais iki 1 savaitės termino. Tiekėjas privalo užtikrinti prieš nurodytas šventes tvarkingą ir saugią darbo aplinką šios pauzės metu. - Darbų ir medžiagų kokybės reikalavimai - Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus darbus ir medžiagas. - Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. - Suremontuoti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. - Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami darbų kiekių žiniaraščiuose. - Turi būti laikomasi STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų. - ES nustatytuose saugumo standartuose (LST EN 1176) reikalaujama, kad vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse būtų eksploatuojama saugi danga, sušvelninanti ,sugerianti smūgį kritimo atveju. Danga yra poliuretano ir EPDM gumos gabalėlių mišinys. - Visi įrenginiai turi būti sumontuoti jų eksploatacijos vietoje. Įrenginių sumontavimo vieta turės būti suderinta su įstaigų administracija. - Privaloma po darbų atlikimo pateikti dokumentus :Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176 standartų ir LR SAM HN 131:2023 reikalavimus. - Paklaidos gaminių matmenims: ±5% arba prie įrenginio nurodyta paklaida. |  |
|  | Žaidimų aikštelių įrenginiai | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |
|  | 8.5 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (Frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.6 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: ant esamos asfalto dangos, išlyginant asfalto danga išliginamuoju betono sluoksniu. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM žalios spalvos pagal Ral paletę- 75% RAL3016 25% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.7 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (Frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM žalios spalvos pagal Ral paletę- 75% RAL3016 25% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.8 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: ant esamos asfalto dangos, išlyginant asfalto danga išliginamuoju betono sluoksniu. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.9 Linijų piešimas | Poliuretaniniai baltos spalvos dažai. Linijų plotis 50 mm |
|  | 8.10 Aplikacija „Klasė“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija spiralės formos žaidimui „Klasė“ su numeriais nuo 1 iki 16. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 2260 x 2610 x 10 mm (ilgis x plotis x storis), paklaida leidžiama ±5 %. Aplikacijoje naudojamos ne mažiau kaip keturios skirtingos spalvos: balta, mėlyna, raudona, juoda. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.11 Aplikacija Vilniaus herbas | Aikštelės centre įrengtas Vilniaus miesto simbolis (Gedimino pilis). Poliuretaniniai baltos spalvos dažai. Matmenys: 2500 x 1500 paklaida ±10%, priklausomai nuo aištelės dydžio. Nuo liejamos dangos pašalinami nešvarumai ir dulkės, paviršius nuvalomas. Prie esamo paviršiaus trafaretai stabiliai pritvirtinami ir dažų sluoksnis užpurškiamas purškimo būdu. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. |
|  | 8.12 Aplikacija „Šuniukas“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti šuns atvaizdą. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 920 x 630 x 6 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Aplikacijoje panaudojamos ne mažiau kaip šešios skirtingos spalvos: mėlyna, raudona, juoda, balta, oranžinė ir geltona. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.13 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: ant esamos asfalto dangos, išlyginant asfalto danga išliginamuoju betono sluoksniu. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM žalios spalvos pagal Ral paletę- 75% RAL3016 25% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.14 Betoniniai vejos borteliai | Matmenys- 50x200x1000mm Medžiaga - betonas. Betoniniai vejos borteliai įrengiami ant betono pagrindo. |
|  | 8.15 Aplikacija „Vikšras“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti pailgos formos vikšrą su skaičiais nuo 1 iki 10. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 4000 x 1000 x 10 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Dizainui naudojamos ne mažiau kaip keturios skirtingos spalvos: geltona, raudona, balta, juoda. Aplikacija gaminama iš EPDM dangos ir klijuojama poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.16 Aplikacija 3D “Pėdos“ | Aplikacija atvaizduoja žmogaus pėdų formą. Matmenys – 480 × 180 × 6 mm. Pagaminta iš EPDM dangos ir poliuretaninių klijų. Spalva – smėlio, naudojama ne mažiau kaip penkios skirtingos spalvos. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.17 Scenos įrengimas | Lauko scena turi būti sudaryta iš tvirtos medinės platformos su dviem laiptų pakopomis. Prieš montavimo darbus atliekamas rankinis sklypo paruošimas – žemės išlyginimas, pašalinami nereikalingi augalai bei šiukšlės, siekiant užtikrinti tolygų ir stabilų pagrindą. Scenos konstrukcijai naudojamos impregnuotos medienos medžiagos: terasinė pušies lenta 28x145x3000 mm (impregnuota rudai), kalibruota eglės mediena (C24 gradavimas, 45/70/6000 mm, impregnuota 3 klasės žalia spalva), kalibruota pušies mediena (45/145/3000 mm, taip pat 3 klasės impregnavimas), dvigubo pjovimo mediena 95/95/6000 mm (impregnuota 3 klasės). Pagrindo tvirtinimui naudojami sraigtiniai poliai „U“ formos 101x1000x2 mm. Tvirtinimui naudojami C4 60 mm medsraigčiai bei konstrukciniai varžtai, skirti medienai. Po konstrukcija klojama geotekstilė 90 g/m². Scenos matmenys: ilgis – 17 m, plotis – 2,5 m, aukštis – apie 54 cm. |
|  | 8.18 Kalniuko formavimas | Kalniukas turi būti suformuotas kaip vientisas kraštovaizdžio elementas, susidedantis iš ne mažiau kaip trijų skirtingo aukščio kalvų. Kiekvienos kalvos diametras – ne mažesnis kaip 2 metrai, o aukščiai: pirmosios – 0,50 m, antrosios – 0,80 m, trečiosios – 1,10 m. Visų kalvų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 6 metrai. Bendra kalniuko dangos dengimo plotas – ne mažesnis kaip 18 m². Kalniukas formuojamas iš trijų sluoksnių konstrukcinio pagrindo: 15 cm storio dolomito skaldos (frakcija 0–45 mm), ant kurios pilamas ne mažesnis kaip 5 cm storio atsijų sluoksnis, o virš jo – ne mažiau kaip 5 cm storio armuoto betono. Ant įrengto pagrindo liejama besiūlė 40 mm storio EPDM guminė danga, kuri sudaryta iš dviejų sluoksnių: pirmasis sluoksnis – 30 mm storio, sudarytas iš juodų SBR gumos granulių, klojamas rankiniu būdu. Viršutinis sluoksnis – 10 mm storio, klojamas rankiniu būdu, sumaišius poliuretaninę dervą su spalvotomis EPDM granulėmis. EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.19 Aplikacija „Dinozauras“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti dinozauro atvaizdą. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 760 × 940 × 6 mm, leidžiama ±5 % paklaida. Dizainui naudojamos ne mažiau kaip keturios skirtingos spalvos: balta, mėlyna, raudona, juoda. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos, klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos sudedamosios dalys atsparios vandeniui, UV spinduliams ir pritaikytos naudoti Lietuvos klimatinėmis lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.20 Montavimo darbai | Visi įrenginiai turi būti sumontuoti nurodytoje vietoje suderintoje su objekto valdytojais; Rasti montavimo darbų neatitikimai turės būti šalinami tiekėjo kaštais. |
|  | 8.21 Papildoma informacija | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių vietas, spalvas reikės suderinti su įstaigų administracija. Visi įrenginiai turi būti įbetonuoti laikantis gamintojų nurodymų ir laikantis saugos zonų. Tarp įrenginių turi būti išlaikomi gamintojų nustatyti saugos atstumai. Jeigu pirkimo dokumentuose pateiktų prekių paveikslėlis, eskizas, brėžinys ar kt. nesutampa su techninės specifikacijos aprašymu, tuo atveju, laikoma, kad prekės yra perkamos remiantis techninės specifikacijos aprašymu. |
| 9. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | 9.1 Sąskaitą faktūra per informacinę sistemą „SABIS"; 9.2 Atliktų darbų aktas F2 forma; 9.3 Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo F3 forma; 9.4 Kita medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos (į 9.5 Užsakovo nurodytą platformą). |
| 10. | Priedai | Priedas Nr. 1 – Klausimynas; Priedas Nr. 2 – Darbų kainų žiniaraštis; Priedas Nr. 3 – Darbų, medžiagų ar įrenginių žiniaraštis. |