| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Vilniaus miesto švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimo darbai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | kompl. Perkamas visas nurodytas Prekių kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Prekių kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Reikalavimai prekėms ir su prekėmis susijusioms paslaugoms : - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apžiūrėti su prekėmis susijusių paslaugų (toliau – Paslaugų) teikimo zoną ir įsivertinti Paslaugų specifiką bei Paslaugų apimtis. - Tiekėjas pasirašius statybvietės perdavimo aktą prieš pradėdamas teikti Paslaugas, privalo atlikti kadastrinius matavimus, nustatant sklypo ribas. Teritorijos aptvėrimas turi būti atitrauktas per 1 metrą nuo kaimyninių sklypų ribos. - Tiekėjas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl Paslaugų saugos. - Tiekėjas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą Paslaugų teikimo metu. - Tiekėjas užtikrina, kad Paslaugos atlikimo metu darbuojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Tiekėjas iki pasirašant Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą parengia Paslaugų teikimo grafiką kiekvienam objektui ir jį suderina su Pirkėju. - Tiekėjas, Paslaugų vykdymo metu, Pirkėjui turės pateikti (į Pirkėjo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų Paslaugų fotofiksacijas. - Paslėptos ir atviros Paslaugos fotografuojaos Tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Pirkėjo nurodytą platformą. - Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. - Atlikus statybos Paslaugas per 15 dienu, Tiekėjas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę Paslaugų atlikimo nuotrauką. - Tvoros įrengimo ir remonto Paslaugos turi būti vykdomi, o sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, per 5d.d. privalo pasirašyti statybvietės priėmimo - perdavimo aktą. Reikalavimai Prekėms: Segmentinė tvora: - Tvoros aukštis nuo esamo žemės paviršiaus, h ≥1,7; h < 2,0 m; - Segmentų ilgis, L ≥ 2,5 m; L < 3,0 m; - Tipas – segmentinė; - Vartai – segmentiniai, L ≥ 4 m (aukštis sutampa su tvoros); - Varteliai – segmentiniai su rankenomis ir užrakinimo spynomis ir raktų kompl., L ≥ 1,5 m (aukštis sutampa su tvoros; - Vielos storis d – ne mažiau kaip 5 mm, virinta taškiniu suvirinimo būdu; - Spalva – juoda arba žalia (derinama prieš Paslaugų pradžią su objekto valdytoju ir Pirkėju iš originalios RAL gamyklinės paletės) nudažyta , milteliniu būdu); - Struktūra – 3D su standumo išlinkimais; - Tvoros stulpų pamatai – turi netrukdyti paviršinio vandens pratekėjimui, betonuojami stulpaį betonuojami į žemę ≥1,2m; - Stulpo išmatavimai 60x40mm, metalo storis h≥1,3 mm; - Tvirtinimas – gamyklinėmis komplektuojančiomis apkabomis, DIN603 cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis, stulpai uždengti gamykliniais dangteliais pagal tvoros spalvą; - Sertifikuota ES. - Preliminarūs Paslaugų kiekiai, nurodyti schemose. Kamuolių gaudyklė apvaliais stulpais: - Kamuolių gaudyklės aukštis nuo esamo žemės paviršiaus, h - – 6 m.; - Stulpų atstumai vienas nuo kito 3 - 5m. - Tinklo medžiaga - Polietilenas (PE) arba poliamidas (PA) – UV atsparūs, nesiskaidantys, ilgaamžiai; - Tinklo medžiagos akių dydis: 100mm x 100mm; - Virvės storis: ≥5mm - Spalva – juoda arba žalia (derinti su įstaiga); - Stulpų diametras 60-9076-102 mm. (priklausomai nuo aukščio), sienelės storis 2-4 mm; - Stulpų tvirtinimas – įbetonuojami. - Papildomai – viršuje montuojamas metalinis įtempimo trosas, kuris išlaiko tinklo įtempimą. Saugos reikalavimai - Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugią statybos Paslaugą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų Paslaugų metu nepatektų į statybvietę; - užtikrinti, kad Paslaugas vykdantis darbutojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad Paslaugas vykdantis darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad Paslaugas vykdantis darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - Leisti Pirkėjo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi Paslaugų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1 Priedas). Pirkėjo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. Aplinkosauga - Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. - Visos vertingos atliekos ar demontuotos tvorų konstrukcijos, turi būti pristatomos į Vilniaus miesto teritorijos metalo laužo supirkimo punktą ir priduodamos įstaigos vardu, prieš tai gavus įstaigos įgaliojimą. Visa gauta nauda atitenka įstaigai, kurios vardu buvo priduodamos vertingos atliekos. - Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos Paslaugoms atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui. - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka. - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja. - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas. - Paslaugų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos Paslaugų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos Paslaugas. - Vykdant statybos Paslaugas, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. - Tiekėjasturi įsivertinti, kad Paslaugos vykdomi švietimo įstaigose ir dėl rugsėjo 1-osios švenčių, jo Paslaugos gali būti apriboti objekto valdytojų nurodymais iki 1 savaitės termino. Tiekėjas privalo užtikrinti prieš nurodytas šventes tvarkingą ir saugią Paslaugos aplinką šios pauzės metu. Paslaugų ir medžiagų kokybės reikalavimai - Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus Paslaugas ir medžiagas. - Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. - Suremontuoti ir naujai įrengti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Paslauga būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos Paslaugos dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. - Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami Paslaugų kiekių žiniaraščiuose. - Turi būti vadovaujamasi R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis. - Paslaugų kiekiai yra orientaciniai ir Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymus turi įsivertinti visus būtinus ir reikalingus Paslaugas pirkimo tikslui pasiekti prieš teikiant pasiūlymą. Žiniaraščiuose galima Paslaugų kiekių paklaida iki 15 proc. Taikoma fiksuotos kainos kainodara - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. |  |  |
| 6. | Prekių pristatymo vieta | 1. Vilniaus „Ateities“ mokykla, S. Stanevičiaus g. 98; 2. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla, Tuskulėnų g. 30; 3. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus, Kruopų g. 11; 4. Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“, Taikos g. 15; 5. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, Mindaugo g. 9; 6. Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“, Pelesos g. 15; 7. Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“, Lakštingalų g. 10 8. Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“, Filaretų g. 19; 9. Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“, Rinktinės g. 29; 10. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Architektų g. 166; 11. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Naugarduko g. 7; 12. Vilniaus Simono Konarskio gimnazija, Statybininkų g. 5; 13. Vilniaus Žemynos gimnazija, Čiobiškio g. 16; 14. Vilniaus Žemynos progimnazija, Žemynos g. 14 |  |
| 7. | Prekių pristatymo ir su Prekėmis susijusių paslaugų suteikimo terminas | ne vėliau kaip per 4 mėn, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatytos Paslaugos dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 14:30 val. |  |
| 8. | Prekių pristatymo ir su Prekėmis susijusių paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 1 mėn. laikotarpio. Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir pasirašius susitarimą dėl Sutarties galiojimo termino pratęsimo. Termino pratęsimo priežastys: - Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Tiekėjas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; - Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo termino vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Tiekėjas laikosi nustatytų valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; - Prekių pristatymo ar Paslaugų suteikimo vėlavimą sąlygoja Pirkėjo, Pirkėjo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos tiekėjas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; - Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; - Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | 9.1. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Prekėms suteikiamas 24 mėn. Garantinis terminas. 10.2. Prekių trūkumai pastebėti Prekių perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. 10.3. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui. 10.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekių techninę priežiūrą, remontą, įskaitant Prekių dalių pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškomis Prekėmis. 10.5. Garantinio laikotarpio metu techninė priežiūra turi būti organizuojamas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą (išskyrus poilsio ir švenčių dienas), jeigu šalys konkrečiu atveju nesusitaria kitaip. Tiekėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų). 10.6. Jei Tiekėjas pakeičia Prekes ar Prekių dalis naujomis, tai naujoms Prekėms ar jų dalims taikomas toks pats Techninėje specifikacijoje nurodytas garantinis terminas. 10.7. Garantijos negalioja, jeigu defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | 11.1. Prekės remonto/taisymo paslaugai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. trukmės garantija. 11.2.Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Sutarties galiojimo laikotarpiu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 11.3.Kartu su prekėmis pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 12. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | - Eksploatacinių savybių deklaracijos; |  |
| 13. | Priedai | 1 priedas – Įkainotų Paslaugų grupių žiniaraštis; 2 priedas – Atliktų Paslaugų akto forma; 3 priedas – Klausimynas 4 priedas – Vilniaus Ateities mokyklos schema; 5 priedas – Vilniaus Žiburio mokyklos schema; 6 priedas – Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus schema; 7 priedas – LD Vilija schema; 8 priedas – Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos schema; 9 priedas – LD Du gaideliai schema; 10 priedas – LD Lakštingala schema; 11 priedas – LD Užupiukas schema; 12 priedas – LD Vaidilutė schema; 13 priedas – Vilniaus sausio 13-osios schema 14 priedas – Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos schema; 15 priedas – Simono Konarskio gimnazijos schema; 16 priedas – Vilniaus Žemynos gimnazijos schema; 17 priedas – Vilniaus Žemynos progimnazijos schema. |  |