| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Švietimo įstaigų žaidimų aikštelių atnaujinimas (7D) |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys | - Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla, Šilo g. 15 - Vilniaus Antakalnio progimnazija, Antakalnio g. 33 - Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“, Architektų g. 210 - Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3 - Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27 - Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“, Žirmūnų g. 32 - Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“, A. Kojelavičiaus g. 298 |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas, objektuose nurodytuose darbų kainų žiniaraštyje Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | Darbai turi būti atlikti per 90 k. d. nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpio. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys: 7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; 7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; 7.5. Darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Rangovo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | - Reikalavimai darbų vykdymui - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis. - Tiekėjas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. - Tiekėjas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. - Tiekėjas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Tiekėjas iki pasirašant priėmimo – perdavimo aktą parengia darbų vykdymo grafiką kiekvienam objektui ir jį suderina su užsakovu. - Tiekėjas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. - Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. - Atlikus statybos darbus, Tiekėjas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. - Remonto darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Darbų saugos reikalavimai - Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, statybvietės zonos aptvėrimą ne žemesne nei 1,8 m aukščio tvora su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais; - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į statybvietę; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. - Aplinkosauga - Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). - Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. - Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui. - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka. - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja. - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas. - Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos darbus. - Vykdant statybos darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. - Tiekėjas turi įsivertinti, kad darbai vykdomi švietimo įstaigose ir dėl rugsėjo 1-osios švenčių, jo darbai gali būti apriboti objekto valdytojų nurodymais iki 1 savaitės termino. Tiekėjas privalo užtikrinti prieš nurodytas šventes tvarkingą ir saugią darbo aplinką šios pauzės metu. - Darbų ir medžiagų kokybės reikalavimai - Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus darbus ir medžiagas. - Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. - Suremontuoti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. - Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami darbų kiekių žiniaraščiuose. - Turi būti laikomasi STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų. - ES nustatytuose saugumo standartuose (LST EN 1176) reikalaujama, kad vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse būtų eksploatuojama saugi danga, sušvelninanti ,sugerianti smūgį kritimo atveju. Danga yra poliuretano ir EPDM gumos gabalėlių mišinys. - Visi įrenginiai turi būti sumontuoti jų eksploatacijos vietoje. Įrenginių sumontavimo vieta turės būti suderinta su įstaigų administracija. - Privaloma po darbų atlikimo pateikti dokumentus Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176 standartų ir LR SAM HN 131:2023 reikalavimus. - Paklaidos gaminių matmenims: ±5% arba prie įrenginio nurodyta paklaida. |  |
|  | Žaidimų aikštelių įrenginiai | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |
|  | 8.5 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (Frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM mikso spalvos pagal RAL paletę paklaida iki 5 proc. 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.6 Aplikacija “Krepšinio kamuolys ” | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti krepšinio kamuolio atvaizdą. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 500 × 500 × 6 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Dizainui naudojamos ne mažiau kaip dvi skirtingos spalvos. Gaminys gaminamas iš EPDM dangos ir tvirtinamas naudojant poliuretaninius klijus. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir šalčiui, karščiui (pritaikyta Lietuvos klimatos zonai), tinkamos naudoti lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.7 Segmentinė tvora su varteliais | Teritorija turi būti aptverta segmentine plienine tinklo tvora, rudos spalvos (RAL 8017), dažoma milteliniu būdu. Tvora gaminama iš standaus virinto tinklo su trimis standumo briaunomis, pagaminto iš ≥ Ø4 mm storio vielos. Segmentų matmenys – 2500 mm pločio ir 1530 mm aukščio, akutės – 200 × 50 mm. Tvoros stulpai – plieniniai, stačiakampio formos 40 × 60 × 2 mm profilio, 1530 mm aukščio, su plastikiniais kamšteliais, montuojami kas 2500 mm. Tvoros ir vartelių įrengimas apima visus reikalingus komponentus ir darbus: segmentus, stulpus, apkabas, pamato įrengimo darbus. Tvoros pamatas turi perduoti ir paskirstyti tvoros elementų apkrovą pagrindui. Varteliai – segmentiniai, (aukštis sutampa su tvoros). Vielos storis toks pat kaip ir tvoros, spalva taip pat, varteliai darinėjami rankena. Stulpai – plieniniai, stačiakampio formos 40 × 60 × 2 mm profilio, su plastikiniais kamšteliais; Visos konstrukcijos, pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, turi būti sandarios, kad būtų išvengta vidinės korozijos. Metalo gaminiai ir ruošiniai turi būti nauji, lygiu paviršiumi, be rūdžių, atitikti galiojančius Lietuvos standartus |
|  | 8.8 Pėsčiųjų trinkelių danga | Betoninių trinkelių danga įrengiama išardant esamą plytelių dangą, ją pakraunant ir utilizuojant. Pašalinus senąją dangą, formuojamas kelio lovys, į kurį iš eilės įrengiami šie konstrukciniai sluoksniai: 25 cm storio smėlio, 15 cm dolomito skaldos (frakcija 0/45) sluoksnis ir 3 cm atsijų (0/5) sluoksnis. Ant paruošto pagrindo klojamos spalvotos betoninės trinkelės, kurių matmenys 10 × 200 × 6 cm. Danga įrėminama betoniniais vejos borteliais, kurie montuojami ant betono pagrindo. Taip pat atliekamas esamų šulinių aukščio reguliavimas, nekeičiant jų dangčių. |
|  | 8.9 Pėsčiųjų vejos danga | Pagrindo paruošimo metu nuimamas 20 cm storio derlingas grunto sluoksnis. Ant išlyginto paviršiaus įrengiamas 15 cm storio smėlio ir žvyro mišinio (frakcija 0/32) sluoksnis. Toliau formuojamas 3 cm storio atsijų (frakcija 0/5) sluoksnis, skirtas paviršiaus išlyginimui. Ant paruošto pagrindo montuojamas vejos korys, kuris užpildomas derlingu augaliniu gruntu ir užsėjama veja. |
|  | 8.10 Muzikos instrumentas | Konstrukcijos matmenys – 1000 x 170 x 1150 mm, (paklaida iki 2mm)(ilgis x plotis x aukštis). Konstrukcija montuojama įbetonuojant. Susideda iš dviejų vertikalių atraminių kojų, pagamintų iš plieno, dengto cinku ir dažyto milteliniu būdu – užtikrina atsparumą aplinkos poveikiui. Sienelė, prie kurios tvirtinami muzikiniai elementai, pagaminta iš 12 mm storio (paklaida iki 2 mm) aukšto tankio polietileno HDPE plastiko – atsparaus drėgmei, UV spinduliams ir intensyviam naudojimui. Muzikiniai elementai – ne mažiau kaip 8 vnt. skirtingo ilgio ir storio metalinių plokštelių (išdėstytų kaip pianino klavišai), pagamintų iš aliuminio, nerūdijančio plieno ir/arba cinkuoto, milteliniu būdu dažyto metalo. Elementai išdėstyti spalviškai skirtingai – ne mažiau kaip 8 skirtingų spalvų. Prie konstrukcijos pritvirtintos dvi mušamosios lazdelės (2 vnt.), skirtos grojimui – jos tvirtinamos prie sienelės, kad nebūtų pamestos. Įrenginys skirtas naudoti lauke, vaikų darželių ar mokyklų teritorijose, bei vaikų žaidimų aikštelėse viešose vietose. Konstrukcija tvirta, , saugi vaikams. Kraštai suapvalinti, nėra aštrių ar pavojingų detalių. Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.11 Muzikos instrumentas | Konstrukcijos matmenys – ne mažiau kaip 1010 x 390 x 920 mm paklaida iki 2mm (ilgis x plotis x aukštis). Įrenginys montuojamas įbetonuojant, pritaikytas naudojimui lauko sąlygomis. Konstrukcija sudaryta iš tvirto plieninio rėmo su dviem kojomis, kurių diametras ne mažesnis kaip 60 mm. Rėmas cinkuotas ir padengtas milteliniu būdu dažais, užtikrinančiais atsparumą atmosferos poveikiui, korozijai ir nusidėvėjimui. Viršutinė dalis – ovalo formos, pagaminta iš aukšto tankio polietileno (HDPE) plastiko, kurio storis ne mažesnis kaip 12 mm. Ovalo ilgis ne mažesnis kaip 900 mm, gylis – ne mažesnis kaip 370 mm. Muzikinė dalis susideda iš ne mažiau kaip 14 skirtingo ilgio ir storio metalinių klavišų, kurie išdėstyti pagal muzikos gamą siekiant užtikrinti aiškų ir švarų garsų diapazoną. Prie konstrukcijos pritvirtintos dvi mušamosios lazdelės, kurios tvirtinamos metalinėmis juostelėmis ir neatsiskiria nuo įrenginio. Papildomai integruotas vienas mušimo lazdelių laikiklis naudojimui ir saugojimui. Visos konstrukcijos dalys yra saugios vaikams – kampai užapvalinti, nėra aštrių ar išsikišusių jungčių. Įrenginys atsparus drėgmei, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.12 Lauko muzikos instrumentas būgnas | Lauko muzikos instrumentas būgnas skirtas naudojimui viešose lauko erdvėse. Tai dvivietis įrenginys su dviem atsisėdimo vietomis ir integruotomis mušamosiomis lazdelėmis. Būgnas pagamintas iš aliuminio, nerūdijančio plieno ir/arba cinkuoto milteliniu būdu dažyto metalo, užtikrinant atsparumą aplinkos poveikiui ir ilgaamžiškumą. Tvirta metalinė konstrukcija įbetonuojama į žemę, kad būtų užtikrintas stabilumas. Rėmas pagamintas iš plieno ir dažytas milteliniu būdu, sėdynės bei dekoratyviniai elementai – iš aukšto tankio polietileno HDPE plastiko, kurio storis ne mažesnis kaip 12 mm. Įrenginio matmenys: ilgis – 1,39 m, plotis – 0,55 m, aukštis – 0,69 m. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.13 Laiptų pakopų remontas | Laiptų pakopų remontas vykdomas demontuojant esamas susidėvėjusias pakopas. Naujos gelžbetoninės pakopos, stačiakampės formos, 40 cm pločio ir 12 cm storio, įrengiamos ant iš anksto paruošto 15 cm storio betono pagrindo. |
|  | 8.14 Betoniniai vejos borteliai | Matmenys- 50x200x1000mm Medžiaga - betonas. Betoniniai vejos borteliai įrengiami ant betono pagrindo. |
|  | 8.15 Mini futbolo aikštelės linijų dažymas | Poliuretaniniai baltos spalvos dažai. Linijų plotis 50 mm |
|  | 8.16 Segmentinė tvora su varteliais | Teritorija turi būti aptverta segmentine plienine tinklo tvora, žalios spalvos. Tvora gaminama iš standaus virinto tinklo su trimis standumo briaunomis, pagaminto iš ≥ Ø4 mm storio vielos. Segmentų matmenys – 2500 mm pločio ir 2000 mm aukščio, akutės – 200 × 50 mm. Tvoros stulpai – plieniniai, stačiakampio formos 40 × 60 × 2 mm profilio, 1530 mm aukščio, su plastikiniais kamšteliais, montuojami kas 2500 mm. Tvoros įrengimas apima visus reikalingus komponentus ir darbus: segmentus, stulpus, apkabas, betoną ir betonavimo darbus. Visos konstrukcijos, pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, turi būti sandarios, kad būtų išvengta vidinės korozijos. Varteliai – segmentiniai, (aukštis sutampa su tvoros). Vielos storis toks pat kaip ir tvoros, spalva taip pat, varteliai darinėjami rankena. Stulpai – plieniniai, stačiakampio formos 40 × 60 × 2 mm profilio, su plastikiniais kamšteliais; Metalo gaminiai ir ruošiniai turi būti nauji, lygiu paviršiumi, be rūdžių, atitikti galiojančius Lietuvos standartus |
|  | 8.17 Aplikacija „Vikšras“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti pailgos formos vikšrą su skaičiais nuo 1 iki 10. Aplikacijos matmenys – ne mažesni kaip 4000 x 1000 x 10 mm, leidžiama paklaida ±5 %. Dizainui naudojamos ne mažiau kaip keturios skirtingos spalvos: geltona, raudona, balta, juoda. Aplikacija gaminama iš EPDM dangos ir klijuojama poliuretaniniais klijais. Visos sudedamosios dalys yra atsparios vandeniui, UV spinduliams ir šalčiui, tinkamos naudoti lauko sąlygomis. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.18 Karstynė „Kūgis“ | Lauko žaidimų įrenginys turi būti ne mažesnių matmenų: 1900 cm ilgio, 1900 mm pločio ir 3000 mm aukščio. Konstrukcija montuojama įbetonuojant, užtikrinant jos stabilumą ir saugumą. Įrenginys susideda iš įbetonuojamo metalinio stovo, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm, pagaminto iš ne mažiau kaip 4 mm storio metalo lakšto. Prie konstrukcijos tvirtinamos horizontalios ir vertikalios laipiojimo virvės, pagamintos iš HERKULES medžiagos – polipropileninių lynų su plienine vidine šerdimi, ne mažesnio kaip 15 mm storio. Visos jungtys tarp lynų ir konstrukcijos turi būti sujungiamos plastikinėmis arba aliuminio jungtimis. Metalinės dalys yra cinkuotos ir padengtos milteliniais dažais, atspariais atmosferos poveikiui. Visi tvirtinimo elementai turi būti galvanizuoti, o konstrukcijos kampai – suapvalinti. Išsikišančios veržlės ir varžtinės jungtys turi būti sandariai uždengtos plastikiniais kamščiais, taip užtikrinant maksimalų saugumą vaikams. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.19 Supynės “Gandriuko lizdas” | Supynių įrenginys turi būti ne mažesnių kaip 2030 mm ilgio, 1860 mm pločio ir 2300 mm aukščio matmenų. Konstrukcija skirta vienu metu suptis dviem ar daugiau vaikų. Įrenginys susideda iš metalinio karkaso su keturiomis kojomis ir supamojo elemento „Gandro lizdas“ (1 vnt.), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 900 mm. Karkasas pagamintas iš kvadratinio cinkuoto metalo profilio, ne mažesnio kaip 50x50 mm, o konstrukcinės detalės – iš ne mažiau kaip 3 mm storio plieno lakšto. Visi metaliniai komponentai yra padengti milteliniais dažais, atspariais aplinkos poveikiui. Visos tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos, kampai užapvalinti, o išsikišančios veržlės ir varžtinės jungtys – užsandarintos plastikiniais kaiščiais, taip užtikrinant saugų naudojimą vaikams. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.20 Suoliukas su atlošu | Suoliukas turi būti ne mažesnių kaip 176 cm ilgio, 55 cm pločio ir 73 cm aukščio, leidžiant ±5 % matmenų paklaidą. Medinė dalis pagaminta iš kietmedžio – termiškai apdorotos uosio arba ąžuolo medienos. Medis termiškai apdirbtas, užtikrinant atsparumą aplinkos poveikiui. Metalinė dalis – iš 3 mm storio aliuminio, dažyto milteliniu būdu. Suoliuko kojos yra ovalo formos, su apvalintais kampais, užtikrinant tiek estetinį vaizdą, tiek saugumą. Visos suoliuko medinės ir aliuminio dalys yra juodos ir rudos spalvos, derinamos tarpusavyje ir su aplinka. |
|  | 8.21 Aplikacija „Sraigė“ | EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti sraigės formą. Aplikacijos matmenys turi būti ne mažesni kaip 690 × 810 × 6 mm, leidžiant ±5 % paklaidą. Dizainas sudarytas iš ne mažiau kaip šešių skirtingų spalvų, įskaitant geltoną, mėlyną, raudoną, juodą, baltą ir oranžinę. Gamybai naudojamos EPDM danga ir poliuretaniniai klijai, kurie užtikrina atsparumą vandeniui, UV spinduliams bei žemai temperatūrai. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.22 Aplikacija „Dinozauras“ | Aplikacija vaizduoja dinozauro atvaizdą ir skirta lauko žaidimų aikštelėse ant EPDM dangos paviršiaus. Aplikacijos matmenys yra 760 × 940 × 6 mm, su leistina paklaida ±5 %. Vaizdas sudarytas iš ne mažiau kaip keturių skirtingų spalvų: baltos, mėlynos, raudonos ir juodos. Aplikacija pagaminta EPDM granulių, sumaišytų su poliuretaniniais klijais, užtikrinant ilgalaikį sukibimą ir spalvos išlaikymą. Visos naudojamos medžiagos turi būti atsparios drėgmei, šalčiui, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.23 Liejama danga | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (Frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm armuoto betono sluoksnis, išlaikant kalniuko formą. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.24 Montavimo darbai | Visi įrenginiai turi būti sumontuoti nurodytoje vietoje suderintoje su objekto valdytojais; Rasti montavimo darbų neatitikimai turės būti šalinami tiekėjo kaštais. |
|  | 8.25 Papildoma informacija | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių vietas, spalvas reikės suderinti su įstaigų administracija. Visi įrenginiai turi būti įbetonuoti laikantis gamintojų nurodymų ir laikantis saugos zonų. Tarp įrenginių turi būti išlaikomi gamintojų nustatyti saugos atstumai. Jeigu pirkimo dokumentuose pateiktų prekių paveikslėlis, eskizas, brėžinys ar kt. nesutampa su techninės specifikacijos aprašymu, tuo atveju, laikoma, kad prekės yra perkamos remiantis techninės specifikacijos aprašymu. |
| 9. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | 9.1 Sąskaitą faktūra per informacinę sistemą „SABIS"; 9.2 Atliktų darbų aktas F2 forma; 9.3 Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo F3 forma; 9.4 Kita medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos (į Užsakovo nurodytą platformą). |
| 10. | Priedai | 10.1 Priedas Nr. 1 – Klausimynas; 10.2 Priedas Nr. 2 – Darbų kainų žiniaraštis; 10.3 Priedas Nr. 3 – Darbų, medžiagų ar įrenginių žiniaraštis. |