| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Švietimo įstaigų žaidimų aikštelių atnaujinimas (10D) |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys | - Vilniaus darželis - mokykla „Vaivorykštė“, Tuskulėnų g. 42 - Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Didlaukio g. 35 - Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“, I. Kanto al. 7A - Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“, Architektų g. 62 |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas, objektuose nurodytuose darbų kainų žiniaraštyje Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | Darbai turi būti atlikti per 90 (devyniasdešimt) k. d. nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpio. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys: 7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; 7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; 7.5. Darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Rangovo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | - Reikalavimai darbų vykdymui - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis. - Tiekėjas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. - Tiekėjas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. - Tiekėjas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Tiekėjas iki pasirašant priėmimo – perdavimo aktą parengia darbų vykdymo grafiką kiekvienam objektui ir jį suderina su užsakovu. - Tiekėjas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. - Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. - Atlikus statybos darbus, Tiekėjas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. - Remonto darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Darbų saugos reikalavimai - Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, statybvietės zonos aptvėrimą ne žemesne nei 1,8 m aukščio tvora su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais; - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į statybvietę; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. - Aplinkosauga - Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). - Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. - Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui. - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka. - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja. - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas. - Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos darbus. - Vykdant statybos darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. - Tiekėjas turi įsivertinti, kad darbai vykdomi švietimo įstaigose ir dėl rugsėjo 1-osios švenčių, jo darbai gali būti apriboti objekto valdytojų nurodymais iki 1 savaitės termino. Tiekėjas privalo užtikrinti prieš nurodytas šventes tvarkingą ir saugią darbo aplinką šios pauzės metu. - Darbų ir medžiagų kokybės reikalavimai - Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus darbus ir medžiagas. - Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. - Suremontuoti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. - Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami darbų kiekių žiniaraščiuose. - Turi būti laikomasi STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų. - ES nustatytuose saugumo standartuose (LST EN 1176) reikalaujama, kad vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse būtų eksploatuojama saugi danga, sušvelninanti ,sugerianti smūgį kritimo atveju. Danga yra poliuretano ir EPDM gumos gabalėlių mišinys. - Visi įrenginiai turi būti sumontuoti jų eksploatacijos vietoje. Įrenginių sumontavimo vieta turės būti suderinta su įstaigų administracija. - Privaloma po darbų atlikimo pateikti dokumentus :Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176 standartų ir LR SAM HN 131:2023 reikalavimus. - Paklaidos gaminių matmenims: ±5% arba prie įrenginio nurodyta paklaida. |  |
|  | Žaidimų aikštelių įrenginiai | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |
|  | 8.5 Liejama danga ir pagrindo paruošimas | Besiūlė liejama 40 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (Frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Pirmasis dangos sluoksnis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (mikso). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016 25% RAL1012 10% RAL5017 5% RAL6000 5%RAL6025 5% RAL9004 Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | 8.6 Aplikacija „Dinozauras“ | Aplikacija vaizduoja dinozauro atvaizdą ir skirta lauko žaidimų aikštelėse ant EPDM dangos paviršiaus. Aplikacijos matmenys yra 760 × 940 × 6 mm, su leistina paklaida ±5 %. Vaizdas sudarytas iš ne mažiau kaip keturių skirtingų spalvų: baltos, mėlynos, raudonos ir juodos. Aplikacija pagaminta iš aukštos kokybės EPDM granulių, sumaišytų su poliuretaniniais klijais, užtikrinant ilgalaikį sukibimą ir spalvos išlaikymą. Visos naudojamos medžiagos turi būti atsparios UV spinduliams ir Lietuvos klimato zonos poveikiui. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.7 Lauko terasos-scena įrengimas | Lauko terasa-scena įrengiama 64 m² plote. Prieš montavimo darbus atliekamas rankinis sklypo paruošimas – žemės išlyginimas, nereikalingų augalų, akmenų ir šiukšlių pašalinimas. Užtikrinamas tolygus, tvirtas ir stabilus pagrindas konstrukcijos įrengimui. Terasos konstrukcija montuojama kaip vientisas elementas iš kalibruotos, konstrukcinės medienos. Terasinė danga sudaryta iš rudai impregnuotos pušies lentų, kurių matmenys 28 × 145 × 3000 mm. Konstrukcinės dalys: kalibruota eglės mediena 45 × 70 × 6000 mm (C24 klasės), impregnuota žalia spalva (3 kategorija); kalibruota pušies mediena 45 × 145 × 3000 mm, taip pat impregnuota žalia spalva; atraminė dvigubo pjovimo pušies mediena 95 × 95 × 6000 mm, impregnavimo klasė – 3. Tvirtinimui naudojami sraigtiniai poliai „U“ formos (101 × 1000 × 2 mm), kurie užtikrina konstrukcijos stabilumą ir ilgaamžiškumą. Varžtai –C4 klasės medsraigčiai 60 mm ilgio ir konstrukciniai varžtai skirti medienai. Po terasa klojama 90 g/m² geotekstilė, skirta pagrindo stabilizavimui ir augalijos augimo stabdymui. Visa medinė terasa alyvuota ir paruošta naudojimui lauko sąlygomis. Konstrukcija turi būti tvirta, lygi, be aštrių kampų ar išsikišusių tvirtinimo elementų, atspari UV spinduliams ir Lietuvos klimato zonos sąlygoms, tinkama naudoti ugdymo įstaigų aplinkoje ar viešose erdvėse. |
|  | 8.8 Stoginė su terasa | Stoginės su terasa matmenys turi būti ne mažesni kaip 3000 x 5000 x 3000 mm (ilgis x plotis x aukštis). Konstrukcija turi susidėti iš medinės terasos, keturių atraminių stovų, dviem sienelėmis ir stogu. Viena iš sienelių – pilnai uždara, kita – dalinai uždara, sudaryta iš horizontalių lentų. Abiejų sienelių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1400 mm. Terasos pagrindas įrengiamas iš impregnuotos pušies terasinių lentų, kurių matmenys 28 x 145 x 3000 mm, spalva – ruda. Konstrukcijoje naudojama kalibruota mediena: eglė 45 x 70 x 6000 mm (C24 klasės), impregnuota žaliai, 3 klasės apsaugos lygiu, bei pušies kalibruota mediena 45 x 145 x 3000 mm, taip pat impregnuota žaliai. Atraminiai stulpai turi būti gaminami iš dvigubo pjovimo pušies medienos, matmenys – 95 x 95 x 6000 mm, impregnuoti žaliai, 3 klasės impregnavimu. Visa konstrukcija tvirtinama prie pagrindo naudojant sraigtinius „U“ formos polius, kurių matmenys ne mažesni kaip 101 x 1000 x 2 mm. Tvirtinimui naudojami C4 klasės 60 mm medsraigčiai bei kiti konstrukciniai varžtai, skirti medienai. Po terasa ir aplink ją naudojama 90 g/m² geotekstilė, kurios plotis ne mažesnis kaip 2 metrai, siekiant stabilizuoti pagrindą ir apsaugoti nuo augmenijos prasiskverbimo. Visos medinės konstrukcijos dalys, įskaitant stulpus ir sieneles, dažomos alyva, antracito spalvos. Terasinės lentos taip pat alyvuotos. Stogas turi būti dengtas žaliu bitumo lakštu, kurio storis ne mažesnis kaip 2,6 mm. Stogo nuolydis turi užtikrinti efektyvų lietaus vandens nubėgimą. Visa konstrukcija turi būti stabili, atspari oro sąlygoms, o visi kampai – užapvalinti. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios puvimui, drėgmei ir atitikti lauko sąlygomis naudojamų statinių reikalavimus. Visi tvirtinimo elementai turi būti atsparūs korozijai. Stoginė turi būti tinkama naudoti ugdymo įstaigų aplinkoje ir atitikti visus saugumo reikalavimus. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. |
|  | 8.9 Smėlio dėžė | Smėlio dėžės matmenys turi būti ne mažesni kaip 150 × 150 × 35 cm (ilgis × plotis × aukštis). Konstrukcija turi būti pagaminta iš aukšto tankio polietileno (HDPE) plastiko, kurio storis – ne mažesnis kaip 12 mm. Ši medžiaga yra atspari drėgmei, UV spinduliams ir mechaniniam nusidėvėjimui, todėl ypač tinkama naudoti lauko sąlygomis. Viršutinės ir šoninės smėlio dėžės detalės turi būti dekoruotos graviruotais planetų motyvais – ne mažiau kaip trijose skirtingose vietose, siekiant skatinti vaikų vaizduotę ir žaidimų kūrybiškumą. Smėlio dėžė turi turėti atsidarantį dangtį, kuris transformuojasi į suoliukus sėdėjimui. Tai užtikrina tiek funkcionalumą, tiek apsaugą nuo aplinkos poveikio nedengtu laikotarpiu. Visos metalinės smėlio dėžės dalys, įskaitant sujungimo ir tvirtinimo elementus, turi būti galvanizuotos ir padengtos milteliniu dažymu, siekiant išvengti korozijos ir užtikrinti ilgaamžiškumą. Visi varžtai turi būti paslėpti po plastikiniais apsauginiais dangteliais, kad būtų išvengta vaikų susižalojimų ir atitiktų saugos reikalavimus. Smėlio dėžė turi būti stabili, saugi ir tinkama naudoti vaikų žaidimų aikštelėse. Konstrukcija turi atitikti ES saugos reikalavimus, taikomus vaikų žaidimų įrangai. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas; |
|  | 8.10 Lauko terasa ir lauko terasa su suoliuku įrengimas | Terasos įrengiamos vadovaujantis techninės specifikacijos dokumentu (TS), Priedas Nr. 4. Konstrukciją sudaro medinė platforma su viena laiptų pakopa, užtikrinančia patogų priėjimą ir naudojimą. Prieš montavimą atliekami sklypo paruošimo darbai rankiniu būdu. Išlyginamas žemės paviršius, pašalinami nereikalingi augalai, akmenys, šiukšlės ir kiti trukdantys elementai. Paruošiamas tolygus pagrindas, tinkamas tvirtai terasos konstrukcijai įrengti. Po konstrukcija klojama geotekstilė, kurios tankis – ne mažiau kaip 90 g/m², siekiant užtikrinti stabilumą ir apsaugą nuo augmenijos prasiskverbimo. Terasos dangai naudojamos terasinės pušies lentos, matmenys 28 × 145 × 3000 mm, rudai impregnuotos. Konstrukciniai elementai sudaryti iš: Kalibruotos eglės medienos 45 × 70 × 6000 mm, C24 klasės, 3 kategorijos žaliai impregnuotos: kalibruotos pušies medienos 45 × 145 × 3000 mm, 3 kategorijos žaliai impregnuotos, dvigubo pjovimo pušies medienos 95 × 95 × 6000 mm, 3 kategorijos impregnavimas. Konstrukcija tvirtinama prie pagrindo naudojant sraigtinius polius „U“ formos, kurių matmenys 101 × 1000 × 2 mm. Naudojami C4 klasės medsraigčiai (60 mm) bei konstrukciniai varžtai, skirti medienai, kurie užtikrina tvirtą ir saugų visų komponentų sujungimą. Terasos medinės dalys turi būti kruopščiai nušlifuotos, be aštrių kampų ar pavojingų paviršių, alyvuotos arba padengtos aplinkos poveikiui atsparia danga. Konstrukcija turi būti stabili, ilgaamžė ir tinkama naudoti viešoje ar ugdymo įstaigos aplinkoje. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.11 Lauko pavėsinė | Stoginė su terasa turi būti ne mažesnių matmenų nei 3500 × 3500 × 3000 mm (ilgis × plotis × aukštis). Konstrukcija susideda iš medinės terasos, keturių atraminių stovų, profiliuoto stogo ir dviejų aukštų sienelių. Kiekvienos sienelės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1500 mm. Terasa suprojektuota naudoti lauko sąlygomis, skirta edukacinei veiklai ar poilsiui viešose ar ugdymo įstaigų erdvėse. Terasos danga – iš rudai impregnuotų terasinių pušies lentų (28 × 145 × 3000 mm). Konstrukciniai elementai: kalibruota eglės mediena 45 × 70 × 6000 mm, C24 klasės, impregnuota žaliai (3 klasės), kalibruota pušies mediena 45 × 145 × 3000 mm, žaliai impregnuota, 3 klasės, dvigubo pjovimo pušies mediena 95 × 95 × 6000 mm, taip pat 3 klasės impregnavimas. Po terasa klojama 90 g/m² tankio geotekstilė, 2 metrų pločio juostomis, skirta stabilizuoti pagrindą ir neleisti augalijai prasiskverbti per dangą. Konstrukcija tvirtinama prie pagrindo naudojant sraigtinius polius „U“ formos (101 × 1000 × 2 mm), kurie užtikrina saugų ir ilgalaikį konstrukcijos įtvirtinimą. Tvirtinimui naudojami C4 klasės medsraigčiai (60 mm) bei konstrukciniai varžtai, skirti medienai. Visos atraminės stoginės dalys padengtos alyva (spalva – antracito) medinė terasa taip pat alyvuota. Stogas: dengtas profiliuota 4 mm storio skarda. Stogo danga atspari UV spinduliams, krituliams ir oro temperatūrų svyravimams. Konstrukcija turi užtikrinti tinkamą nuolydį vandens nutekėjimui bei būti saugi eksploatacijai. Visa konstrukcija turi būti stabili, patvari ir tinkama naudoti viešosiose erdvėse. Kampai ir briaunos turi būti užapvalinti, visi tvirtinimo elementai – sandariai paslėpti arba apsaugoti. Konstrukcija turi atitikti galiojančius saugumo reikalavimus. Įrengtas įrenginys turi turėti atitikties sertifikatą EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.12 Suoliukas aplink medį | Suoliuko matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 1060 mm, plotis – 720 mm, aukštis – 400 mm. Suoliukas yra lenktos formos, pritaikytas montuoti aplink esamą medį ar kitą kraštovaizdžio elementą. Konstrukcija sudaryta iš metalinio karkaso su kojomis, bendras kojų skaičius – 16 vnt. Karkasas turi būti pagamintas iš cinkuoto metalo ir dažytas milteliniu būdu, užtikrinant atsparumą korozijai ir aplinkos poveikiui. Metalinis rėmas turi būti formuojamas iš ne plonesnio kaip 2 mm storio metalo lakšto. Sėdimoji dalis sudaryta iš kietmedžio lentelių, termiškai apdorotų ir padengtų tonuotu lauko sąlygoms atspariu alyvos sluoksniu. Kiekvienos lentelės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 400 mm, plotis – 45 mm, o storis – 40 mm. Medienos paviršiai turi būti nušlifuoti, kraštai užapvalinti, kad būtų saugu naudoti viešose erdvėse. Suoliukas turi būti stabilios, tvirtos konstrukcijos, atsparus atmosferos poveikiui ir tinkamas naudoti lauke viešose bei ugdymo įstaigų aplinkose. Konstrukcijos elementai neturi turėti aštrių briaunų ar išsikišančių tvirtinimo detalių. Įrengtas įrenginys turi turėti atitikties sertifikatą EN 1176, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 8.13 Montavimo darbai | Visi įrenginiai turi būti sumontuoti nurodytoje vietoje suderintoje su objekto valdytojais; Rasti montavimo darbų neatitikimai turės būti šalinami tiekėjo kaštais. |
|  | 8.14 Papildoma informacija | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių vietas, spalvas reikės suderinti su įstaigų administracija. Visi įrenginiai turi būti įbetonuoti laikantis gamintojų nurodymų ir laikantis saugos zonų. Tarp įrenginių turi būti išlaikomi gamintojų nustatyti saugos atstumai. Jeigu pirkimo dokumentuose pateiktų prekių paveikslėlis, eskizas, brėžinys ar kt. nesutampa su techninės specifikacijos aprašymu, tuo atveju, laikoma, kad prekės yra perkamos remiantis techninės specifikacijos aprašymu. |
| 9. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | 9.1 Sąskaitą faktūra per informacinę sistemą „SABIS"; 9.2 Atliktų darbų aktas F2 forma; 9.3 Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo F3 forma; 9.4 Kita medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos (į 9.5 Užsakovo nurodytą platformą). |
| 10. | Priedai | 10.1 Priedas Nr. 1 – Klausimynas; 10.2 Priedas Nr. 2 – Įkainotų darbų žiniaraštis; 10.3 Priedas Nr. 3 – Žiniaraščiai; 10.4 Priedas Nr. 4 - Lauko terasa ir lauko terasa su suoliuku projektas. |