Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Automatizuota matavimo ir kontrolės sistema su duomenų apdorojimo ir analizės programine įranga

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes (PILDO TIEKĖJAS) | Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas ir/arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę , patvirtinančią siūlomus parametrus. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | AUTOMATIZUOTOS MATAVIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (1 komplektas) |  |  |  |
|  | 3D skeneris: |  |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti |  |  |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |  |
|  | Kampų matavimo tikslumas | ≥ 1 s |  |  |
|  | Automatinis kompensatorius | Ne mažiau dviejų ašių. |  |  |
|  | Automatinio kompensatoriaus tikslumas | Ne daugiau kaip 0,5 s |  |  |
|  | Automatinio kompensatoriaus veikimo diapazonas | ±5,4 min. ribose. |  |  |
|  | Atstumo matavimo tikslumas į 6,2 cm diametro prizmę, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą | Ne daugiau už 1 mm + 1,5 ppm |  |  |
|  | Atstumo matavimo tikslumas be reflektoriniu režimu, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą. | Ne daugiau už 2 mm + 1,5 ppm |  |  |
|  | Prizmės automatinio sekimo tikslumas, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą | Ne daugiau už 2 mm + 1,5 ppm |  |  |
|  | Pozicijos nustatymo tikslumas skenavimo režimu | Ne daugiau 2,5 mm prie 100 m. |  |  |
|  | Lazerio saugumo klasė | Ne žemesnė nei 1M klasė |  |  |
|  | Lazerinio žymeklio lazerio sklaida | Ne daugiau 7 mm prie 100 m. |  |  |
|  | Atstumo matavimo laikas be reflektorinio režimo | Ne ilgiau 1,5 s |  |  |
|  | Atstumo matavimo nuotolis į vieną 6,2 cm diametro prizmę | Ne trumpiau 4 000 m |  |  |
|  | Atstumo matavimo nuotolis be reflektorinio režimo | Ne trumpiau nuo 600 iki 800 m į baltą 18% šviesą atspindinčią „Kodak Grey E1527795“ standarto kortelę. |  |  |
|  | Nuotolis skenavimo režimu | Ne mažiau 500 m. |  |  |
|  | Automatinio prizmės taikymosi, sekimo ir duomenų perdavimo nuotolis | Ne mažiau 500 m. |  |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau 25 000 taškų per sekundę. |  |  |
|  | Skenavimo aprėptis | Ne mažiau 300º horizontaliai ir vertikaliai. |  |  |
|  | Spindulio sklaida | Ne daugiau 1,5 mm prie 120 m. |  |  |
|  | Vaizdo kameros sparta | Ne mažiau 15 kadrų per sekundę. |  |  |
|  | Vaizdo kameros aprėptis | Kintama. Nuo 90º iki 300º horizontaliai ir vertikaliai. |  |  |
|  | Vaizdo kameros skiriamoji geba | Ne mažiau 2500 x 1900 pikselių. |  |  |
|  | Vaizdo kameros išlaikymas | Automatinis ir fiksuotas. |  |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau 80 kartų. |  |  |
|  | Vizualinis taikymosi tikslumas | 1piks. Turi atitikti 1 mm prie 50 m. |  |  |
|  | Auto fokusavimas | Privalomas |  |  |
|  | Kameros dinaminis diapazonas (angl. HDR) | Privalomas |  |  |
|  | Kamerų bendra skiriamoji geba | Ne mažiau 21 Mpiks (visų kamerų) |  |  |
|  | Pavara | Servo arba elektro automatinė. |  |  |
|  | Jungtys | WiFi, UHF (radijo) |  |  |
|  | Atsparumo klasė | IP55 ar aukštesnė |  |  |
|  | Darbinė temperatūra nuo | -20ºC iki +50ºC |  |  |
|  | Sauga | Privaloma minimali apsauga – slaptažodis. |  |  |
|  | Darbo trukmė | Akumuliatorinių Ličio jonų baterijų komplektas, užtikrinantis ne mažiau 7 valandų nepertraukiamus matavimus. |  |  |
|  | Instrumento svoris | Ne daugiau kaip 9 kg |  |  |
|  | Nuotolinis valdymo blokas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti |  |  |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |  |
|  | Operacinė sistema | Ne senesnė kaip Windows 11 |  |  |
|  | Atsparus lauko kompiuteris | Turi atitikti standartus MIL-STD-810. Ne mažesnė kaip IP 65 atsparumo klasė. Turi būti apsauga smūgiams ir vibracijai. Turi turėti apsauginius guminius bamperius. |  |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 3,0 GHz |  |  |
|  | Procesoriaus branduolių skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 8GB |  |  |
|  | Procesoriaus struktūra | Ne mažiau kaip 64 Bitai |  |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 256 GB SSD |  |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 10“ skersmens, „multy-touch“, veikia su aktyviu ekrano pieštuku ir jautrus lietimui. |  |  |
|  | Fiziniai mygtukai | Maitinimas ir ne mažiau 4 programuojamų funkcijų mygtukai (matuoti, skenuoti, ženklinti, eksportuoti duomenis). |  |  |
|  | Vaizdo kamera | Galinė, ne mažiau kaip 5 Mpix. su automatiniu fokusavimu. |  |  |
|  | Audio | Integruotas garsiakalbis ir mikrofonas. |  |  |
|  | Integruoti modemai | Wi-Fi, ir ne mažiau 4G LTE |  |  |
|  | Kitos jungtys | USB, ne prastesnis nei Bluetooth 5.1 |  |  |
|  | Baterija | Baterija privalo užtikrinti 8 valandas ar daugiau nepertraukiamo darbo veikimo. |  |  |
|  | Jutikliai | Kompasas, akselerometras, integruota GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU antena |  |  |
|  | Darbinė temperatūra (lauko sąlygomis) | Turi veikti nuo – 20 ºC iki + 50 ºC |  |  |
|  | Kompiuterio svoris | Ne sunkesnis nei 1.7 kg. |  |  |
|  | Valdymo bloko programinės įrangos techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scale factor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Kalba | Įdiegta Lietuvių ir anglų. | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Duomenų apsikeitimas | Duomenų apsikeitimas (Importas/eksportas) universaliais TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS ir koordinuotų JPG formato brėžinių formatų palaikymas. | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Skaičiavimo uždaviniai | 63.1. Darbo sukūrimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.2. Vartotojų sukūrimas, saugant pagrindines vartotojų sukurtas kodų bibliotekas, pajungtų įrenginių ir jų tikslumo šablonines nuostatas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.3. Piketų (koordinačių) įvedimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.4. Taškų koordinavimas (matavimas), kodavimas (ne mažiau dviejų kodų eilučių), grafinis duomenų atvaizdavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.5. Taškinių, linijinių, plotinių ženklų atvaizdavimas pagal GKTR reikalavimus; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.6. Taškų, linijų ženklinimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.7. Horizontalus atstumo apskaičiavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.8. Vertikalaus atstumo apskaičiavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.9. Pasvirusios linijos ilgio apskaičiavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.10. Nepasiekiamo taško skaičiavimas ir grafinis atvaizdavimas: projekcija į liniją, taškas, užkirtis (dvi koordinatės ir du atstumai), pratęsimas (dvi koordinatės ir atstumas nurodant pratęsimo kryptį); | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.11. Ploto ir perimetro apskaičiavimas pagal užduotas taškų koordinates; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.12. Linijos sukūrimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.13. Pamatuotų koordinačių vidurkio apskaičiavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.14. Koordinačių prieaugių apskaičiavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.15. Linijos dalinimas: lygiomis dalimis, atkarpomis; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.16. Paviršiaus kūrimas, grafinis aukščio pokyčio atvaizdavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.17. Tūrių skaičiavimas, tūrių analizė, skirtingų tūrių palyginimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.18. Linijos poslinkis pagal užduotą atstumą ir kryptį (ang. „offset“); | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.19. Automatinis piketų sukūrimas polilinijos lūžio vietose; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.20. Automatinis atkarpų sukūrimas polilinijos lūžio atkarpose; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.21. 3D linijos automatinis punktyrinis pratęsimo atvaizdavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.22. Automatinio robotizuoto tacheometro ir pozicijos nustatymo GNSS imtuvo valdymas, konfigūravimas, duomenų atvaizdavimas ir saugojimas tame pačiame darbe; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.23. Automatinio robotizuoto tacheometro vaizdo kameros duomenų atvaizdavimas, foto koordinuotų nuotraukų saugojimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.24. Įspėjimas dėl GNSS imtuvo judesio matavimo metu; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.25. Automatinio tacheometro vizavimo tinklelių siūlelio ir jo ryškumo keitimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.26. Vizavimas (taikymasis) realiu laiku valdymo bloko ekrane, mikrometrinių sraigtų atvaizdavimas ekrane; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.27. Perkančiosios organizacijos (VTPSI) turimų Globalinės padėties nustatymo sensorių Spectra SP60 ir Trimble R580 programinės įrangos palaikymo integracija, kad automatiškai nuskaitytu šių sensorių koordinačių pozicijas realiu laiku; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.28. Automatinio tacheometro LKS94 pozicijos automatinis apskaičiavimas užkirčio metodu iš 3 ir daugiau pozicijų nuskaitant Globalinės padėties nustatymo sensorių reikšmes; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.29. Skenavimas LKS-94 koordinačių sistemoje; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.30. Mastelio (angl „Scale factor“) pritaikymas skanuotiems taškams; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.31. Grafinis (TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS) formatų duomenų atvaizdavimas ir 3D peržiūra; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.32. Skenavimo tankumo parinkimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.33. Skenuojamos teritorijos aprėpties parinkimas (stačiakampiu, daugiakampiu, dalis ar pilna sfera); | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.34. Koordinuotos sferinės foto nuotraukos sudarymas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.35. 3D erdvėje geografiškai orientuotos nuotraukos fiksavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.36. Anotacija fotonuotraukoje; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.37. Tacheometrinio ėjimo lyginimas mažiausių kvadratų metodu ir grafinis ėjimo vektorių atvaizdavimas. Ėjimo lyginimo ataskaitos generavimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.38. IFC formato brėžinių briaunų, plokštumų susikirtimo žymėjimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.39. Vientiso IFC brėžinio atvaizdavimas (angl. „SOLID“) ir konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe); | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.40. Objekto konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe); | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.41. Dviejų skenuotų paviršių palyginimas ir nesutapymo atvaizdavimas pasirinkta spalvine gama; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.42. IFC brėžinyje esančių plokštumų palyginimas su | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | skenuotais duomenimis ir nesutapymo atvaizdavimas pasirinkta spalvine gama; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.43. Duomenų sinchronizavimo palaikymas kompiuterinės Debesijos serveriais su duomenų apdorojimo ir analizės programine įranga; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.44. WMS (ang. ,,Web Map Server“) ir WFS ( ang. ,,Web Feature service“) internetinių žemėlapių serverių palaikymas ir žemėlapių sluoksnių atvaizdavimas, sluoksnių permatomumo keitimas; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.45. Turi būti numatyta galimybė įrangos valdytojui nuotoliniu būdu stebėti įrangą ir gauti pranešimus elektroniniu paštu apie jos pozicijos pokytį. Įrangos pozicija turi būti saugoma kompiuterinės Debesijos serveriuose ir atvaizduojama žemėlapio ekrane jungiantis ir autentifikuojantis per internetinę WEB naršyklę; | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  |  | 63.46. Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos sistemos konfigūravimo nuostatų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuotai veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu. | Tikėjas patvirtina, kad tiekėjo siūloma programinė įranga atitiks nustatytus šiame papunktyje reikalavimus. Taip/Ne | Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu. |
|  | Vaizdo fokusavimas | Automatinis |  |  |
|  | Centryro vaizdo ir gulsčiuko nuokrypio reikšmių automatinis dokumentavimas | Privalomas |  |  |
|  | Ataskaitos | Turi būti automatinis ataskaitų generavimas pdf ar doc. formatu: - Taško numeris, x, y, z, kodas, x, y, z , RMS, laikas; - Nužymėtų koordinačių ataskaita pagal nustatytą toleranciją; - Tūrių skaičiavimo ir palyginimo atskaita. |  |  |
|  | Įrangos komplektacija | Įranga: - Kelmelis; - Baterijos; - Dviejų baterijų įkroviklis su baterijų iškrovimo funkcija; - Plastikinis transportavimo dėklas. Priedai: - Stiklo pluošto tvirtas ir stabilus trikojis; - 360º prizmė ; - Laikikliai tvirtinantys valdymo bloką prie kartelės; - Teleskopinė stiklo pluošto kartelė ne mažiau 2,5 m aukščio. |  |  |
|  | Garantija bei aptarnavimas | Tiekėjas turi atlikti siūlomos techninės ir programinės įrangos garantinį aptarnavimą – turi būti įrangos gamintojas arba būti įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas ir turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą serviso centrą Lietuvoje arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui, kuris užtikrintų, kad garantinis aptarnavimas bus atliekamas tinkamai. Būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |  |
|  | Matavimų programinės įrangos palaikymas | Automatinis, nemokamas (garantiniu laikotarpiu) programinės įrangos įdiegimas. |  |  |
|  | Duomenų apdorojimo ir analizės programinės įrangos reikalavimai |  |  |  |
|  | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scale factor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. |  |  |
|  | GNSS duomenų apdorojimas | GNSS statinių matavimų duomenų importas, peržiūra, grafinis statinių ir RTK stebėjimų atvaizdavimas, pavienių GNSS stygų ir tinklo lyginimas naudojant L1/L2, L2C dažnius iš GPS ir GLONASS palydovų sistemų. Privalomas GNSS pavienių stygų ir tinklo lyginimas naudojant Galileo ir BeiDou (COMPASS) palydovų sistemas. |  |  |
|  | Duomenų apsikeitimas | Grafinis importuotų (TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS, XML) duomenų atvaizdavimas, duomenų peržiūra, redagavimas. |  |  |
|  | Tikslumo ataskaitų ir formų automatinis generavimas | El. tacheometrų „žalių“ duomenų importas, ėjimo lyginimas mažiausių kvadratų metodu, tikslumo ataskaitų automatinis generavimas. |  |  |
|  | Ataskaitų formų generavimas | Programinė įranga turi palaikyti funkcionalumą skirtą parengti kokybės kontrolės ataskaitų formas ir automatinį šių ataskaitų formavimą. Kontrolės ataskaitų šablonų konfigūravimas pagal poreikį: šablonų nekintamos dalies teksto redagavimas, lentelių ir paveikslėlių įterpimas, automatiškai sugeneruojamos informacijos vietos bei kiekio ataskaitoje keitimas. |  |  |
|  | CAD funkcionalumas | Linijų ir simbolių (blokų) braižymas ir kūrimas, sluoksnių palaikymas, automatinio kodavimo ir braižymo funkcionalumas. |  |  |
|  | Automatinis objektų aptikimas ir taškų masyvo suskirstymas atskirais taškų masyvų regionais (ang. „Point Clauds regions“) | Turi atpažinti: - Lauke esančius objektus: medžius, krūmus, žolę, pastatus, žemės paviršių, sankasas, laiptus, tvoras, stulpus, kelio ženklus, oro linijas, komunikacijų sargelius; - Trikdžius: praeivius, automobilius; - Pastato vidaus elementus: grindis, lubas, sienas; - Naudotojo nustatytus pasikartojančios formos objektus. |  |  |
|  | Taškų masyvo vektorizavimas | Privalomas automatizuotas linijinių, taškinių, plotinių objektų išskyrimas iš taškų masyvo ir konvertavimas šiais vektoriniais CAD elementais: kelio kraštas, bortai, sankasų kontūrai, oro linijos, stulpai, medžiai, ženklai. |  |  |
|  | Automatinis dangos defektų atpažinimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai aptikti ir išskirti iš taškų masyvo ir orto fotografinio žemėlapio kelio paviršiaus (asfalto) defektus (įtraukimus ir duobutes), bei jas atvaizduoti ir pažymėti (išskirti) kontūrais. |  |  |
|  | Žemėlapiai | Google Earth ar Bing Maps žemėlapių atvaizdavimas programos darbalaukyje. |  |  |
|  | Paviršiai | Paviršių kūrimas iš taškų ir lūžio linijų, horizontalių automatizuotas atvaizdavimas pagal užduotą horizontalių laiptą. |  |  |
|  | Vektorizavimas | Automatinis PDF formato brėžinių skaitmeninis vektorizavimas ir pavertimas realaus pasaulio situaciją atvaizduojančiais objektų elementais (taškiniais, linijiniais, tekstiniais, anotacijos). |  |  |
|  | Papildomas taškų masyvų (angl. point clouds) tikslinimas naudojant papildomą geodezinę įrangą | Programinė įranga privalo importuoti GNSS imtuvų, skaitmeninių nivelyrų, tacheometrų, 3D lazerinių skenerių darbinius matavimų duomenis tame pačiame projekte nurodant prioritetinę tikslumo vertinimo tvarką pvz. aukščio reikšmė priskiriama iš nivelyro duomenų, pozicija iš GPNS ar tacheometro duomenų. Keičiant reikšmes – privalo perskaičiuoti taškų masyvo koordinates. |  |  |
|  | Taškų masyvų (angl. point clouds) karpymas | Privalomas erdvinis atvaizdavimo apribojimas kubu (valdoma jo padėtis bei matmenys) ir taškų debesies karpymas, 2D pjūvio plokštumos įrankiai. |  |  |
|  | Taškų masyvo (angl. point cloud) atvaizdavimas | Taškų masyvų atvaizdavimas natūraliomis spalvomis, pagal intensyvumą, pagal aukščio reikšmę, spalvų ryškumą, tankumo bei kontrasto valdymas. |  |  |
|  | Kodų biblioteka | Kodų bibliotekos kūrimas ir redagavimas, automatinis apsikeitimas su komplektuojama įranga. |  |  |
|  | Foto nuotraukos | Geo žymėtų (angl. „GeoTag“) foto nuotraukų jpg. formatu importas ir atvaizdavimas. Panoraminių nuotraukų universaliu jpg. formatu importas ir atvaizdavimas, 3D orientuotų nuotraukų universaliu jpg. Formatu importas ir atvaizdavimas. |  |  |
|  | Foto nuotraukų perorientavimas | 3D erdvėje geografiškai orientuotos pavienės nuotraukos automatinis perorientavimas į horizontalią projekciją. |  |  |
|  | Automatizuotas nuotraukų apdorojimas į orto foto žemėlapį | Turi būti numatyta galimybė iš RGB nuotraukų sudaryti vientisą orto foto žemėlapį ir žemės paviršiaus skaitmeninį modelį LKS94 koordinačių sistemoje. |  |  |
|  | Kontroliniai žemės taškai (angl. „GCP“) | Programinė įranga privalo koreguoti ir tikslinti matavimo duomenis naudojant vietinius koordinuotus kontrolinius žemės taškus. |  |  |
|  | Duomenų sinchronizavimas | Duomenų sinchronizavimo palaikymas kompiuterinės Debesijos serveriais su valdymo bloko programine įranga. |  |  |
|  | Duomenų peržiūra kompiuterinės Debesijos serveriuose | Pavienių taškų, IFC brėžinių, taškų masyvų 3D paržiūra, anotacijų kūrimas, atstumo matavimo įrankiai. |  |  |
|  | Programinės įrangos licencija | 1 darbo vieta (programinės įrangos atnaujinimas 24 mėn.) |  |  |
| 93. | Mokymai | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įrangos pristatymo suderinus su VTPSI, turi būti pravesti mokymai ne mažiau kaip 4 darbuotojams ne trumpesni kaip 6 val. mokymai. Mokymai turi apimti 3D skenavimą, įrangos eksploatavimą, duomenų perdavimą, apdorojimą, naudojant pateiktą programinę įrangą. Detali mokymų programa turi būti suderinta iš anksto su VTPSI. Užbaigus mokymus turi būti išduoti mokymų sertifikatai. |  |  |

Pastaba:

Tiekėjas turi pateikti galiojančių dokumentų, įrodančių gamintojo statusą, kopijas arba galiojančių įgaliojimų, sertifikatų, sutarčių ar kitų lygiaverčių oficialų gamintojo atstovavimą įrodančių dokumentų kopijas.