	
	


	
	



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Pozicija eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina

	Konstrukcijų dalis


	1.
	Polių įrengimas
	
	
	
	

	1.1
	Betonas C25/30 W4 XC2 F100
	TS-5
	m3
	66,8
	

	1.2
	Armatūra, S500
	TS-5
	kg
	6671
	

	2.
	G/b šliuzo įrengimas
	
	
	
	

	2.1
	Betonas C30/37, XS2, XC4, XF3, F200
	TS-5
	m3
	200,95
	

	2.2
	Armatūra, S500
	TS-5
	kg
	42427
	

	2.3
	Polipropileno plaušas Crackstop Ultra - 0,9kg/m³
	TS-14
	kg
	181
	

	2.4
	Plieninės įdėtinės detalės 
	TS-6
	kg
	1546
	

	3.
	Plieninės konstrukcijos
	
	
	
	

	3.1
	Plieninės konstrukcijos. S355J2
	TS-6
	kg
	8228,47
	

	3.1.1
	Vartai. S355J2
	TS-6
	kg
	6865,60
	

	3.1.2
	Aptarnavimo tilteliai. S355J2
	TS-6
	kg
	311,75
	

	3.1.3
	Turėklai. S355J2
	TS-6
	kg
	1051,12
	

	3.2
	Metalinių paviršių paruošimas ir

konstrukcijų padengimas

dažų sistema
	
	
	
	

	3.2.1
	Vartai (Im1)
	TS-6.5; TS-6.6
	m2
	158,2
	

	3.2.2
	Kitos plieninės konstrukcijos (C3)
	TS-6.5; TS-6.6
	m2
	65,1
	

	3.3
	Virintinėms siūlėms (2%)
	TS-6.4.4
	kg
	164,6
	

	4.
	Grotelių įrengimas
	
	
	
	

	4.1
	Cinkuotos grotelės 30x3
	TS-14
	m2
	5,2
	

	5.
	Špuntinės sienos įrengimas
	
	
	
	

	5.1
	Plieniniai įlaidai LARSSEN, plienas S355
	TS-15
	m
	2248
	

	5.2
	Betonas C30/37, XS2, XC4, XF3, F200
	TS-5
	m3
	54
	

	5.3
	Armatūra, S500
	TS-5
	kg
	13931
	

	5.4
	Polipropileno plaušas Crackstop Ultra - 0,9kg/m³
	TS-14
	kg
	94
	

	5.5
	Plieninės konstrukcijos. S355J2
	TS-6
	kg
	23138
	

	5.6
	Betonas C25/30-XC2
	TS-5
	m3
	54
	

	5.7
	Betonas C8/10
	TS-5
	m3
	5,3
	

	6.
	Drenažo įrengimas
	
	
	
	

	6.1
	Drenažo atvirkštinio filtro įrengimas iš skaldos 11/22
	TS-16.2
	m3
	14
	

	6.2
	Drenažo atvirkštinio filtro įrengimas iš skaldos 2/5
	TS-16.2
	m3
	42
	

	6.3
	Prie atraminių sienų drenažo vandens išleidimo alkūnė iš vamzdžio D65x5 gaminimas ir montavimas, išpjaunant skyles plieninio špunto sienoje
	TS-6
	vnt./

kg
	18/

126
	

	7.
	Papildomiems darbams perspektyvoje (elektrifikacija ir automatizacija)
	
	
	
	

	7.1
	Gofruotų kabelių kanalų D110 450N įbetonavimas šliuzo sienose ir dugne
	TS-16.3
	m
	36
	

	7.2
	Vandens lygio daviklių šulinių metalo konstrukcijos
	TS-6
	kg
	175
	

	7.3
	Metalo konstrukcijų antikorozinis paruošimas ir padengimas antikorozine danga
	TS-6.5; TS6.6
	kg
	175
	

	8.
	Šlaitų ir dugno tvirtinimas mon. gelžb.
	
	
	
	

	8.1
	betono C16/20 pasluoksnis, t=10 cm
	TS-5
	m3
	104
	

	8.2
	Plokštės iš betono C30/37, XS2, XC4, XF3, F200, t=15 cm
	TS-5
	m3
	131
	

	8.3
	Armatūra ø6 S500
	TS-5
	kg
	4157
	

	8.4
	Plastikinis špuntas GW-270/5,5  L=1,5 m
	TS-7
	m
	111
	

	8.5
	Plokščių siūlės iš 2 sluoksnių ruberoido
	TS-5
	m2
	112
	

	9.
	Mechaninė įranga
	
	
	
	

	9.1
	Vartų varstymo mechanizmų gamyba ir montavimas
	TS-9
	vnt./

kg
	2 /

1200
	

	9.2
	Reduktorių gamyba ir montavimas
	TS-10
	vnt./

kg
	2 /

400
	

	9.3
	Elektros varikliai, asinchroniniai, 870 aps./min., N=1,4 kW
	TS-9
	vnt.
	2
	

	9.4
	Galinių išjungėjų metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas
	TS-6
	vnt./

kg
	3 /

150
	

	9.5
	Vartų viršutinio vyrio iš metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas
	TS-12
	vnt./

kg
	2 /

200
	

	9.6
	Vartų apatinės atramos iš metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas
	TS-13
	vnt./

kg
	2 /

300
	

	10
	Gaminiai eksploatacijai
	
	
	
	

	10.1
	Guminės D tipo atmušos 200x200 mm, L=2,00 m, ir jų montavimas
	TS-8
	vnt./kg
	30 /

2040
	

	10.2
	Guminių atmušų tvirtinimo inkariniai varžtai
	TS-8
	kg
	198
	

	10.3
	Guminių atmušų tvirtinimo juostinis plienas 80x10 mm
	TS-8
	kg
	360
	

	10.4
	Plieninė sija šandorams HEA200
	TS-11
	m/

kg
	68 / 2880
	

	10.5
	Plieninė sija šandorams HEA180
	TS-11
	m/

kg
	81,6 / 2892
	

	10.6
	Plieninė sija šandorams HEA160
	TS-11
	m/

kg
	68 / 2070
	

	10.7
	Plieninė sija šandorams HEA 140
	TS-11
	m/

kg
	54,4 / 1344
	

	10.8
	Pjauta ir impregnuota pušies mediena
	TS-11
	m3
	7,06
	

	10.9
	Plieninės tvirtinimo detalės
	TS-6
	kg
	960
	


Pastabos:

Žiniaraštį būtina žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais.

Pateikti medžiagų kiekiai turi būti tikslinami darbų vykdymo metu. Skaičiuodamas darbų, nurodytų žiniaraščiuose, kainas, rangovas turi įvertinti tuos darbus kompleksiškai, kartu su visais lydinčiais darbais ir reikiamomis medžiagomis.

Žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti įvertinti su pilnu išbaigtumu.

Prieš užsakant gaminius jų ilgius ir kiekius tikslinti vietoje.

Jei tarp brėžinių ir medžiagų žiniaraščio iškyla kokių nors skirtumų rangovas turi atkreipti užsakovo/projektuotojų dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.
Rangovas privalo atlikti vartų tvirtinimą ir sandarinimą prie gb šliužo ir mechaninės įrangos montavimą pagal gamintojo nurodymus ir parengti mechaninės įrangos ir su ja susijusių įdėtinių detalių pastatymo darbo brėžinius.
Neypatingo hidrotechnikos statinio – šliuzo reguliatoriaus Drevernos upės senvagėje, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projektas
Neypatingo hidrotechnikos statinio – šliuzo reguliatoriaus Drevernos upės senvagėje, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projektas

