KLAUSIMYNAS

TITANINĖS KABUTĖS SU UŽRAKINIMU

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

TITANINĖS KABUTĖS SU UŽRAKINIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Titaninių kabučių kasetės vidutinio-didelio dydžio (ML) laparoskopinėms operacijoms |  |  |
| 1.1.1. | Vidutinio-didelio dydžio (ML) |  |  |
| 1.1.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų |  |  |
| 1.1.3. | Bendras plotis 7,8 ±0,1 mm, ilgis 9,4±0,1 mm. |  |  |
| 1.1.4. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas |  |  |
| 1.1.5. | Vidinis paviršius su nelygumais |  |  |
| 1.1.6. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės |  |  |
| 1.1.7. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 3 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius |  |  |
| 1.2. | Titaninių kabučių kasetės didelio dydžio (L) laparoskopinėms operacijoms |  |  |
| 1.2.1. | Didelio dydžio (L) |  |  |
| 1.2.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų |  |  |
| 1.2.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas |  |  |
| 1.2.4. | Vidinis paviršius su nelygumais |  |  |
| 1.2.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės |  |  |
| 1.2.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius |  |  |
| 1.3. | Titaninių kabučių kasetės labai didelio dydžio (XL arba XXL) laparoskopinėms operacijoms |  |  |
| 1.3.1. | Labai didelio dydžio (XL arba XXL) |  |  |
| 1.3.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų |  |  |
| 1.3.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas |  |  |
| 1.3.4. | Vidinis paviršius su nelygumais |  |  |
| 1.3.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės |  |  |
| 1.3.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius |  |  |