TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konteinerių kiekis, vnt. | 20 vnt. |
| 2. | Konteinerių talpa, m3 | Ne mažiau kaip 2,5 m3. |
| 3. | Konteinerių tipas | Uždari (užtikrinant apsaugą nuo išorės veiksnių, kritulių), ne mažiau kaip 2,5 m3 talpos konteineriai, skirti tekstilės atliekų surinkimui. |
| 4. | Konteinerių atrama ant žemės | Konteineriai turi būti su pastatymo kojelėmis. |
| 5. | Konteinerių korpuso medžiaga ir paviršių danga | Konteineriai turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio konstrukcinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Konteinerių korpuso konstrukcija turi užtikrinti, kad korpusas nesideformuotų konteinerius transportuojant ar eksploatuojant įprastomis sąlygomis. |
|  |  | Konteinerių gamybai negali būti naudojamas aplinkai pavojingos medžiagos (sunkieji metalai: pvz. kadmis) |
|  |  | Konteinerių metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus). |
| 6. | Atliekų šalinimo anga | Įmetimo anga turi būti su būgnu arba kitokiu įmetimo mechanizmu, neleidžiančiu laisvo priėjimo prie konteinerio talpos (vidinės dalies). |
|  |  | Konteineriai turi turėti rakinamas dureles, su įmontuota rakinama spyna, kurias atrakinus būtų galima išimti atliekas. |
|  |  | Anga turi turėti briauną aplink atliekų įmetimo angą, kad užtikrintų vandens nepatekimą į konteinerio vidų. |
| 7. | Konteinerių spalva | Šviesiai: pilka ir/ar ruda, atitinkanti standartinę gamintojo RAL arba lygiavertę spalvų paletę. |
| 8. | Ženklinimas | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užrašas lietuvių kalba ,,TEKSTILĖ“ ir atliekų metimo instrukcija, kaip naudotis Konteineriu. Užrašas ir atliekų metimo instrukcija derinama su Perkančiąja organizacija. |
|  |  | Parengti lipdukus su informacija, ką mesti/nemesti į Konteinerį. |
|  |  | Visa ženklinimo informacija turi būti pateikta ant medžiagos, atsparios atmosferos poveikiui (drėgmei, temperatūros svyravimams, UV spinduliams). |
| 9. | Garantija | Konteineriai turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų garantiją ir pilną garantinį remontą garantijos metu (užtikrintas pilnas garantinis remontas arba pakeitimas konteinerio ir/ar jo dalių). |
|  |  | Garantinis laikotarpis prasideda pristačius konteinerius ir pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą. Garantinis aptarnavimas atliekamas Tiekėjo sąskaita. |
| 10. | Kiti reikalavimai | Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. |
|  |  | Konteineriai turi būti nauji, ne senesni nei 2023 metų gamybos, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |