priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VILNIAUS LOGOTIPO PAVIDALO LED DEKORACIJA ANT ATRAMOS

- NUMATOMŲ ĮSIGYTI PREKIŲ TIPAS IR KIEKIAI:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vilniaus logotipo pavidalo LED dekoracija ant atramos | 124 |

2.	NUMATOMŲ ĮSIGYTI PREKIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vilniaus logotipo pavidalo LED dekoracija ant atramos; Aliuminio pagrindo konstrukcija (15mmx3mm) apipinta šiltai baltos spalvos skaidriu LED šviesos kabeliu. Žiūrėti Pav.1 | + |
| 2. | Nominali įtampa | 220-240V |
| 3. | Galingumas | ≤ 30W |
| 4. | Dekoracijos LED diodų koreliuota spalvinė temperatūra | 3000 K |
| 5. | LED šviesos kabelis atsparus UV | + |
| 6. | Dekoracijos bendras plotis | 0,70-0,80 m. |
| 7. | Dekoracijos bendras aukštis | 0,70-0,80 m. |
| 8. | Bendras dekoracijos svoris | ≤ 6 kg |
| 9. | Prijungimo laidas | 6m. |
| 10. | Dekoracija komplektuojama su tvirtinimo medžiagomis nerūdijančio plieno juostomis ir sąvaržomis stulpui, kurio D nuo 90mm÷323mm. | +2 vnt. laikiklių |
| 11. | Apsaugos laipsnis | ≥ IP44 |
| 12. | Darbinė temperatūra | -20°C ÷ +35°C |
| 13. | Garantinis laikotarpis | ≥2 m. |
| 14. | Išvaizda: Pav.1 |  |