PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų biotoje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 29 mėnesiai (paskutinė mėginių siunta 26 mėnesį, likę 3 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti mėginių paruošimą ir pavojingų medžiagų tyrimus biotoje (žuvyse ir moliuskuose).

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Užsakovui apie biotos mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Užsakovui:

3.2.1. Užsakovas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.3. Tiekėjas organizuoja Užsakovo paimtų mėginių transportavimą iš Užsakovo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Užsakovas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Užsakovo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 1 siuntimas per ketvirtį, kiekvieną ketvirtį paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Teikėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Užsakovo poreikio.

3.4. Tiekėjas privalo atlikti biotos mėginių paruošimą, pavojingų medžiagų tyrimams biotoje (žuvyse ir  moliuskuose):

3.4.1. žuvų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Išmatuoti kiekvienos žuvies ilgį, svorį, nustatyti lytį (jeigu įmanoma), nugarinį raumenį atskirti nuo kaulų ir odos. Paruošti sudėtinį mėginį iš 10 žuvų individų (sudėtinio mėginio žuvų individų kiekis gali skirtis priklausomai nuo sugautos žuvies kiekio ar kt.), mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Teikėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.4.2. moliuskų mėginių – kiekvienos paėmimo vietos kiekvienos rūšies sudėtinis mėginys turi būti ruošiamas atskirai. Kiekvienos rūšies individą pasverti bei išmatuoti ilgį, atskirti vidaus audinius nuo kriauklės. Paruošti sudėtinį mėginį, mėginį homogenizuoti prieš padalinant tyrimams. Mėginių apdorojimas ir skrodimas turi vykti Teikėjo laboratorijoje kiek įmanoma švaresnėmis sąlygomis, kad būtų išvengta mėginio užteršimo.

3.5. Laboratorija atlieka pavojingų medžiagų tyrimus, nurodytus lentelėje Nr. 1, biotoje (žuvyse ir moliuskuose):

3.5.1. ežerų, upių: žuvų (Perca fluviatilis, Abramis brama, Leuciscus cephalus ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha, Anodonta cygnea, Unio pictorum ar kt.) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.2. Baltijos jūros: žuvų (Gadus morhua, Clupea harengus ir Platichthys flesus) sudėtiniuose mėginiuose; dvigeldžių moliuskų (Mytilus edulis, Macoma balthica) sudėtiniuose mėginiuose.

3.5.3. Kuršių marių: žuvų (Perca fluviatilis) sudėtiniame mėginyje; dvigeldžių moliuskų (Dreissena polymorpha) sudėtiniame mėginyje.

3.6. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.6.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.6.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija ne mažiau kaip 70 % cheminių tyrimų, nurodytų lentelėje Nr. 1, turi atlikti akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1. Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50% arba mažesne matavimo neapibrėžtim (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS), ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30% atitinkamuose aplinkos kokybės standartuose nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba aplinkos kokybės standartuose nurodyta vertė kai tai nurodoma.

4.2.2. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo aplinkos kokybės standarto, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 264 462,81 (Du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai 81 ct) EUR be PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Didžiausia leistina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Pastabos | Preliminarus mėginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biota | Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai | Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai | - | 0,00195 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota | Dikofolis | Dikofolis | 115–32–2 | 10 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota | Brominti difenileteriai | Brominti difenileteriai | 32534-81-9 | 0,00255 μg/kg | >30% AKS, bet ne daugiau kaip nurodyta AKS (0,0085 μg/l)* | 120 |
|  | Biota | Heksabromciklododekanas (HBCDD) | Heksabromciklododekanas (HBCDD) | - | 50,1 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota | Heksachlorbutadienas (HCBD) | Heksachlorbutadienas (HCBD) | 87-68-3 | 16,5 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | 2,73 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota (tik moliuskai) | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | - | 1,5 μg/kg | 1,5 μg/kg riba taikoma tik Benz(a)pirenas CAS Nr. 50–32–8 | 82 |
|  | Biota (tik moliuskai) | Fluorantenas | Fluorantenas | 206-44-0 | 9 μg/kg |  | 12 |
|  | Biota | Patvarūs organiniai teršalai | Mireksas | 2385-85-5 | - |  | 62 |
|  | Biota |  | Toksafenas | 8001-35-2 | - |  |  |
|  | Biota |  | Chlordanas | 57-74-9 | - |  |  |
|  | Biota |  | Chlordekonas | 143-50-0 | - |  |  |
|  | Biota |  | Heksabromdifenilas | 36355-01-8 | - |  |  |
|  | Biota | Gyvsidabris ir jo junginiai | Gyvsidabris ir jo junginiai | 7439-97-6 | 6 μg/kg |  | 120 |
|  | Biota | Lipidų kiekis, % | Lipidų kiekis, % | - | - |  | 40 |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - |  | 8 siuntimai |

*Jeigu laboratorijoje nustatyta metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba viršija didžiausią leistiną metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą, kuri yra lygi 30% atitinkamuose aplinkos kokybės standartuose nurodytos vertės, laboratorijoje gali būti taikoma ir aukštesnė metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba, kuri neviršija aplinkos kokybės standartuose nurodytos vertės (vertės nurodytos pastabose). Reikalavimai taikomi šiems junginiams: Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9: BDE-28 (CAS Nr. 41318-75-6), BDE47 (CAS Nr. 5436-43-1), BDE-85 (CAS Nr. 182346-21-0), BDE-99 (CAS Nr. 60348-60-9), BDE-100 (CAS Nr. 189084-64-8), BDE-153 (CAS Nr. 68631-49-2), BDE-154 (CAS Nr. 207122-15-4), Tetrabromdifenileteris (CAS Nr. 40088-47-9), Pentabromdifenileteris (CAS Nr. 32534-81-9), Heksabromdifenileteris (CAS Nr. 36483-60-0).

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.

Nuoroda į šiuos junginius: 7 polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746–01–6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321–76–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS Nr. 39227–28–6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653–85–7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408–74–3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822–46–9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268–87–9), 10 polichlorinti dibenzofuranai (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207–31–9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–41–6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–31–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648–26–9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117–44–9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918–21–9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851–34–5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562–39–4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS Nr. 55673–89–7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001–02–0); 12 dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598–13–3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362–50–4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598–14–4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472–37–0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508–00–6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510–44–3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS Nr. 57465–28–8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380–08–4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782–90–7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663–72–6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774–16–6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635–31–9).

Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9: BDE-28 (CAS Nr. 41318-75-6), BDE47 (CAS Nr. 5436-43-1), BDE-85 (CAS Nr. 182346-21-0), BDE-99 (CAS Nr. 60348-60-9), BDE-100 (CAS Nr. 189084-64-8), BDE-153 (CAS Nr. 68631-49-2), BDE-154 (CAS Nr. 207122-15-4), Tetrabromdifenileteris (CAS Nr. 40088-47-9), Pentabromdifenileteris (CAS Nr. 32534-81-9), Heksabromdifenileteris (CAS Nr. 36483-60-0), Heptabromdifenileteris (CAS Nr. 68928-80-3)

Nuoroda į: 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 25637–99–4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 3194–55–6), α-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 34237–50–6), β-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–51–7) ir γ- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–52–8)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3; Benz(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; Benz(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; Benz(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9; Benz(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5.