PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 PIRKIMO DALIS

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 29 mėnesiai (paskutinė mėginių siunta 26 mėnesį, likę 3 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1.  Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Užsakovui apie paviršinio vandens, mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę;

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Užsakovui:

3.2.1. Užsakovas pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.3. Tiekėjas organizuoja Užsakovo paimtų mėginių transportavimą iš Užsakovo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Užsakovas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Užsakovo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 1 siuntimas per ketvirtį, kiekvieną ketvirtį paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Teikėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Užsakovo poreikio.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

4. REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija ne mažiau kaip 40 % cheminių tyrimų, nurodytų lentelėje Nr. 1, turi atlikti akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1. Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50% arba mažesne matavimo neapibrėžtimi (k=2).

4.3. Taikomų tyrimų metodų didžiausia priimtina metodo aptikimo arba kiekybinio nustatymo riba yra lygi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2025/439 nurodytos vertės arba už ją mažesnė.

4.4. Taikomi orientaciniai analizės metodai nurodyti Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2025/439.

5. KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 20 661,16 (Dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 16 ct) EUR be PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Didžiausia leistina metodo kiekybinio nustatymo riba | Preliminarus mėginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo | Pesticidai | Fipronilas | 120068-37-3 | 0,77 ng/l | 8 |
|  |  |  | Abamektinas | 71751-41-2 | 1 ng/l |  |
|  |  |  | Avermektinas B1a | 65195-55-3 | 1 ng/l |  |
|  |  |  | Avermektinas B1b | 65195-56-4 | 1 ng/l |  |
|  |  |  | Bromukonazolas | 116255-48-2 | 15 ng/l |  |
|  |  |  | Klimbazolas | 38083-17-9 | 110 ng/l |  |
|  |  |  | Ciazofamidas | 120116-88-3 | 130 ng/l |  |
|  |  |  | Difenokonazolas | 119446-68-3 | 360 ng/l |  |
|  |  |  | Epoksikonazolas | 133855-98-8 | 180 ng/l |  |
|  |  |  | Itrakonazolas | 84625-61-6 | 8 ng/l |  |
|  |  |  | Ketokonazolas | 65277-42-1 | 50 ng/l |  |
|  |  |  | Mefentriflukonazolas | 1417782-03-6 | 1600 ng/l |  |
|  |  |  | Propikonazolas | 60207-90-1 | 1000 ng/l |  |
|  |  |  | Tritikonazolas | 131983-72-7 | 1000 ng/l |  |
|  |  |  | Etoksazolas | 153233-91-1. | 0,4 ng/l |  |
| - 2. | Paviršinis vanduo | Farmacinės medžiagos | Klindamicinas | 18323-44-9 | 44 ng/l | 8 |
|  |  |  | Ofloksacinas | 82419-36-1 | 26 ng/l |  |
|  |  |  | Metforminas | 657-24-9 | 156000 ng/l |  |
|  |  |  | Guanilo šlapalas | 141-83-3 | 100000 ng/l |  |
|  |  |  | Propranololis | 525-66-6 | 20 ng/l |  |
|  |  |  | Oksitetraciklinas | 79-57-2 | 500 ng/l |  |
|  |  |  | Tetraciklinas | 60-54-8 | 90 ng/l |  |
|  |  |  | Fluoksetinas | 54910-89-3. | 12 ng/l |  |
| - 3. | Paviršinis vanduo | Apsaugos nuo saulės medžiagos | Butilmetoksidibenzoil-metanas | 70356-09-1 | 3 000 ng/l | 8 |
|  |  |  | Oktokrilenas | 6197-30-4 | 266 ng/l |  |
|  |  |  | Benzofenonas-3 | 131-57-7 | 670 ng/l |  |
|  |  |  | Oktisalatas (2-etilheksilsalicilatas) | 118-60-5 | 168 ng/l |  |
| - 4. | Paviršinis vanduo | Pramoninis antioksidantas ir jo degradacijos produktai | N-1,3-dimetilbutil-N’-fenil-p-fenilendiaminas (6PPD) | 793-24-8 | 370 ng/l | 8 |
|  |  |  | 6PPD-chinonas | 2754428-18-5 | 370 ng/l |  |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - | 8 siuntimai |

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2025/439, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB sudaromas vykdant vandens politiką Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas.

Dvi pagrindinės abamektino sudedamosios dalys (B1a ir B1b) analizuojamos kartu tuose pačiuose mėginiuose ir teikiami suminės jų koncentracijos duomenys.

Azolų junginiai analizuojami kartu tuose pačiuose mėginiuose, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

Metforminas ir guanilo šlapalas analizuojami kartu tuose pačiuose mėginiuose, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

Oksitetraciklinas ir tetraciklinas analizuojami kartu tuose pačiuose mėginiuose, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

Apsaugos nuo saulės medžiagos analizuojamos kartu tuose pačiuose mėginiuose, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

6PPD ir 6PPD-chinonas analizuojami kartu tuose pačiuose mėginiuose, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.