ŽAISOS ŠALTINIO TAKO ĮRENGIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Žaisos šaltinio tako (tako pradžia ir pabaiga: 503377, 6081647 (LKS 94)) įrengimas Dubravos regioniniame padalinyje. BVPŽ kodas 45212100-7 Laisvalaikio objektų statybos darbai.

Žaisos šaltinio takas įrengiamas, atliekant dviejų tipų darbus:

1. Pastatomi nauji mažosios architektūros elementai;

2. Atliekamas kapitalinis medinės rekreacinės infrastruktūros esančios tarp tako taškų (503537,17 6081238,70 (LKS 94)) ir (503613,29 6081225,71 (LKS 94)) remontas.

1. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti mažosios architektūros elementų kiekis (apimtis) Žaisos šaltinio takui.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Kiekis (apimtis) |  | Matavimo vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suolas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 31-34 psl. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 |  | 8 |  | Vnt. |  |
| 2. | Stalas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 35-38 psl. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 |  | 3 |  | Vnt. |  |
| 3. | Nekintamos informacijos stendas*. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 39 – 41 psl. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 |  | 4 |  | Vnt. |  |
| 4. |  | Rodyklė nurodanti kryptį. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 47-50 psl. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 |  | 6 |  | Vnt. |

2. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojama atlikti kapitalinį šios medinės rekreacinės infrastruktūros** remontą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Kiekis (apimtis) |  | Matavimo vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medinis takas |  | 50 |  | m |  |
| 2. | Laiptai link šaltinio |  | 32 |  | m |  |
| 3. | Šaltinio aikštelė |  | 6 |  | m kv. |  |
| 4. |  | Šaltinio aikštelė |  | 2,25 |  | m kv. |
| 5. |  | Esamos įrangos (1-4) išmontavimas ir išvežimas |  | 4 |  | Vnt. |

Medinio tako ir laiptų viršus, pastatytas iš pjautos drebulės tašų, tašų matmenys: plotis 15 cm. storis 5 cm. ilgis 100 cm. Tako ir laiptų nešančiosios sijos, (prie kurių tvirtinasi lentos) pagamintos iš ąžuolo tašų, tašų matmenys: plotis 15 cm. storis 5 cm. ilgis apie 300 cm. tiesiose atkarpose, o posūkiuose ilgis mažėja. Remontuojant taką reikia atkreipti dėmesį į polių būklę (susidėvėjusius pakeisti). Poliai pagaminti iš ąžuolo malkinės medienos.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Miško rekreacija.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Visiems medienos produktams naudojamiems Darbų atlikimui bus taikomi LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: rekreacinės įrangos (stalų, suolų) pagaminimui turi panaudoti ne mažiau kaip 80 proc. medienos, medienos medžiagų ir gaminių iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti:

3.1.1. kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl žaliųjų reikalavimų taikymo.

3.1.2. statybos darbų sutarties vykdymo metu: galiojantį FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kitus lygiaverčius įrodymus.

3.2. Pavėsinės ir kiti mažosios architektūros elementai turi būti pagaminti ir įrengti šios techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytose vietose vadovaujantis Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projekte nurodytus reikalavimus (Priedai Nr. 1-2).

3.3. Pavėsinių ir kitų mažosios architektūros elementų paviršiai pagaminti iš rūdinto metalo „Cor-ten“ turi būti iš anksto tinkamai paruošti, kad, sumontavus juos paskirties vietoje, rūdys neteptų.

## 4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros).

Priedas Nr. 2. Vieningo valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Statinio konstrukcijų dalis.**

Priedas Nr. 3. Darbų kiekių žiniaraščiai.

* Nekintamos informacijos stendo viršutinėje dalyje vietoje užrašo „Informaciją  VMU“ išpjaunami šie užrašai:

Vandens paukščiai

Mėlynšilis

KMB Upelio šlaitas

Raudonlapis lazdynas

Nekintamos informacijos stendų 840x840 mm kvadratuose, skirtuose informacijai pateikti, klijuojami ar kitaip tvirtinami informaciniai skydai, kurie pagaminami naudojant UV spaudos technologiją – spausdinant ant kompozito plokštės. Dažai purškiami ant paviršiaus ir, veikiami UV spinduliais, staigiai juos džiovinant. Piešinys įlaminuojamas šaltuoju būdu (naudojama apsauginė plėvelė). Informaciniuose skyduose pateiktiną medžiagą (tekstą, nuotraukas, schemas, QP kodus ir pan.) rangovui per 1 (vieną) mėnesį po sutarties pasirašymo atsiųs užsakovas. Numatoma, kad tekstinė informacija stenduose bus vidutiniškai apie 700 +/- 100 žodžių, kad skaitytojas ją galėtų perskaityti per 4-5 minutes.

** - Rekomenduojame kad tiekėjai, prieš teikdami pasiūlymą, objektą apžiūrėtų. Apžiūros tvarka nurodyta pirkimo Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte.

.

*** - VMU samdyti techninio prižiūrėtojo nereikalauja.