TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

1.1	Perkama įranga (prekės) privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.

1.2	Siūloma įranga privalo turėti gamintojo garantiją (Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją), taip pat turi būti galimybė informaciją apie įrangą pasitikrinti gamintojo tinklapyje.

1.3	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba palaikymo nutraukimą (pvz., „End of life time“ ar „Discontinued“).

1.4 	Siūloma įranga ir programinė įranga turi sudaryti vieningo valdymo ir monitoringo tinklo infrastuktūros sistemą.

1.5	Įranga turi būti pristatyta į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, adresu Gedimino pr. 51, 01109 Vilnius.

1.6 Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atstovas (jei pats nėra gamintojas) tiekti įrangą. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo tiekėjui išduoti dokumentai ar kiti įrodymai (pvz., vieša gamintojo informacija, kurioje nurodyta, kad tiekėjas yra įgaliotas tiekti įrangą), patvirtinantys gamintojo tiekėjui suteiktą teisę tiekti įrangą.

1.7 Šioje techninėje specifikacijoje siūlomų parametrų / kriterijų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas, teikdamas pasiūlymą.

    - 1 lentelė. Kamieniniai komutatoriai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Korpusas turi būti ne didesnis nei 1U aukščio, montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 identiški, lengvai keičiami maitinimo šaltiniai, įmontuoti į siūlomą komutatorių. Įrenginys turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais. |  |
|  | Aušinimas | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 48 vnt. 1/10/25G SFP28 prievadai. Ne mažiau kaip 4 vnt. 40/100G QSFP28 prievadai. Serijinis (konsolės) RJ-45 prievadas valdymui. 10/100/1000Base-T out-of-band valdymo prievadas. USB Type A prievadas programinės įrangos ar konfigūracijos įkėlimui. Su kiekvienu įrenginiu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 48 vnt. 10GBase-SX SFP+ optiniai moduliai. Ne mažiau 2 vnt. 100GBase-LR4 QSFP28 optiniai moduliai. |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 3,2 Tbps ir ne mažiau kaip 1 Bpps. |  |
|  | Virtualūs telkiniai (angl. stack) | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis apjungti komutatorius į virtualų telkinį. Turi būti pateikti visi tam reikalingi kabeliai. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Sugedus virtualų telkinį valdančiam įrenginiui, likusi sistema turi veikti be sutrikimų ir valdymo funkciją perimti kitas telkinio narys, t. y. rezervinis įrenginys turi turėti visą reikiamą konfigūraciją, nenaudojant rankinio konfigūracijos įkėlimo ar atstatymo. |  |
|  | Funkcionalumas | Galimybė įrenginį valdyti naudojant centralizuotą tinklo įrangos administravimo, stebėjimo ir konfigūravimo sistemą. Galimybė valdymo sistemoje iš anksto nustatyti pilnus naujo tinklo įrenginio nustatymus bei vos tik prijungus naują įrenginį prie duomenų tinklo jo montavimo vietoje – jis automatiškai būtų sukonfigūruojamas pagal iš anksto paruoštus nustatymus. |  |
|  | Suderinamumas | Įrenginys privalo būti suderinamas su siūloma aparatine ir programine įranga. Įrenginys privalo būti suderinamas su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdomas programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Valdymas | Komandinė eilutė (CLI); Grafinė Web sąsaja, HTTPS; SNMP v1/v2/v3; Telnet; SSHv2; RADIUS; TACACS+; SYSLOG; RMON; NTPv4. |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Privalo palaikyti žemiau įvardintus protokolus ar technologijas (arba lygiaverčius): IEEE 802.1Q VLAN; Ne mažiau 4094 aktyvių VLAN tinklų, veikiančių vienu metu; Q-in-Q tuneliavimas; IEEE 802.1ak MVRP; IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.3ad LACP prievadų loginis grupavimas; CDP protokolas; IEEE 802.1ab LLDP, LLDP-MED; IEEE 802.1 AVB; PTP protokolas; Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis – ne mažiau kaip 9 198 baitų; MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau kaip 82 000; |  |
|  | Multicast funkcionalumas | IGMP snooping; MLD snooping; PIM-SM. |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IPv4 ir IPv6 statinis maršrutizavimas; dinaminis maršrutizavimas su RIP, ECMP, PBR (Policy Based Routing), VRRP; IPv4 maršrutų lentelės dydis – ne mažiau kaip 256 000, IPv6 maršrutų lentelės dydis – ne mažiau kaip 128 000. |  |
|  | Tinklo segmentavimas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: VXLAN; VRF standartai. |  |
|  | Paslaugos kokybė | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IEEE 802.1p CoS; Ethernet kadrų žymėjimas perrašant CoS reikšmę; IP paketų žymėjimas perrašant TOS/DSCP reikšmę. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS/DSCP reikšmes; IP paketų klasifikavimo filtrus. IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: IP protokolo numerį; gavėjo/siuntėjo IP adresą; gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Siuntimo eilių kiekis kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
|  | Saugumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IP paketų filtrai pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, TCP/UDP prievado numerį; Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą, ribojant leistinų MAC adresų kiekį; Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based protokolais (arba lygiaverčiais) tame pačiame prievade, automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui; Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį; Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS protokolu arba lygiaverčiu; Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; DHCP Snooping palaikymas. |  |
|  | Automatizacija | Privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: RESTCONF; YANG; Python skriptai; ZTP. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 2 lentelė. Prieigos komutatoriai A tipo – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Korpusas turi būti ne didesnis nei 1U aukščio, montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti komplektuojamas su maitinimo kabeliu. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 24 vnt. 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ prievadai. Komutatoriaus pateikiama PoE/PoE+ galia ne mažiau kaip 370 W. Ne mažiau kaip 8 vnt. 1/10G SFP+ prievadai. Serijiniai (konsolės) RJ-45 ir USB prievadai valdymui. USB Type A prievadas programinės įrangos ar konfigūracijos įkėlimui. Su kiekvienu įrenginiu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBase-SX SFP+ optiniai moduliai. |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 208 Gbps ir ne mažiau kaip 154 Mpps. |  |
|  | Virtualūs telkiniai (angl. stack) | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis apjungti komutatorius į virtualų telkinį. Turi būti galimybė apjungti į vieną telkinį ne mažiau kaip 8 komutatorius. Turi būti pateikti visi tam reikalingi kabeliai. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Sugedus virtualų telkinį valdančiam įrenginiui, likusi sistema turi veikti be sutrikimų ir valdymo funkciją perimti kitas telkinio narys, t. y. rezervinis įrenginys turi turėti visą reikiamą konfigūraciją, nenaudojant rankinio konfigūracijos įkėlimo ar atstatymo. |  |
|  | Funkcionalumas | Galimybė įrenginį valdyti naudojant centralizuotą tinklo įrangos administravimo, stebėjimo ir konfigūravimo sistemą. Galimybė valdymo sistemoje iš anksto nustatyti pilnus naujo tinklo įrenginio nustatymus bei vos tik prijungus naują įrenginį prie duomenų tinklo jo montavimo vietoje – jis automatiškai būtų sukonfigūruojamas pagal iš anksto paruoštus nustatymus. |  |
|  | Suderinamumas | Įrenginys privalo būti suderinamas su siūloma aparatine ir programine įranga. Įrenginys privalo būti suderinamas su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdomas programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Valdymas | Komandinė eilutė (CLI); Grafinė Web sąsaja, HTTPS; SNMP v1/v2/v3; Telnet; SSHv2; RADIUS; TACACS+; SYSLOG; RMON; NTPv4. |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Privalo palaikyti žemiau įvardintus protokolus ar technologijas (arba lygiaverčius): IEEE 802.1Q VLAN; Ne mažiau 4094 aktyvių VLAN tinklų, veikiančių vienu metu; Q-in-Q tuneliavimas; IEEE 802.1ak MVRP; IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.3ad LACP prievadų loginis grupavimas; CDP protokolas; IEEE 802.1ab LLDP, LLDP-MED; IEEE 802.1 AVB; Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis – ne mažiau kaip 9 198 baitų; MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau kaip 32 000; |  |
|  | Multicast funkcionalumas | IGMP snooping; MLD snooping; PIM-SM. |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IPv4 ir IPv6 statinis maršrutizavimas; dinaminis maršrutizavimas su RIP, ECMP, PBR (Policy Based Routing), VRRP. |  |
|  | Tinklo segmentavimas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: VXLAN; VRF standartai. |  |
|  | Šifravimas | Turi būti galimybė palaikyti MACsec-256 šifravimą kiekviename prievade. |  |
|  | Paslaugos kokybė | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IEEE 802.1p CoS; Ethernet kadrų žymėjimas perrašant CoS reikšmę; IP paketų žymėjimas perrašant TOS/DSCP reikšmę. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS/DSCP reikšmes; IP paketų klasifikavimo filtrus. IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: IP protokolo numerį; gavėjo/siuntėjo IP adresą; gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Siuntimo eilių kiekis kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
|  | Saugumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IP paketų filtrai pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, TCP/UDP prievado numerį; Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą, ribojant leistinų MAC adresų kiekį; Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based protokolais (arba lygiaverčiais) tame pačiame prievade, automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui; Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį; Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS protokolu arba lygiaverčiu; Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; DHCP Snooping palaikymas. |  |
|  | Automatizacija | Privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: RESTCONF; YANG; Python skriptai; ZTP. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 3 lentelė. Prieigos komutatoriai B tipo – 24 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Korpusas turi būti ne didesnis nei 1U aukščio, montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti komplektuojamas su maitinimo kabeliu. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 48 vnt. 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ prievadai. Komutatoriaus pateikiama PoE/PoE+ galia ne mažiau kaip 370 W Ne mažiau kaip 8 vnt. 1/10G SFP+ prievadai. Serijiniai (konsolės) RJ-45 ir USB prievadai valdymui. USB Type A prievadas programinės įrangos ar konfigūracijos įkėlimui. Su kiekvienu įrenginiu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBase-SX SFP+ optiniai moduliai. |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 256 Gbps ir ne mažiau kaip 190 Mpps. |  |
|  | Virtualūs telkiniai (angl. stack) | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis apjungti komutatorius į virtualų telkinį. Turi būti galimybė apjungti į vieną telkinį ne mažiau kaip 8 komutatorius. Turi būti pateikti visi tam reikalingi kabeliai. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Sugedus virtualų telkinį valdančiam įrenginiui, likusi sistema turi veikti be sutrikimų ir valdymo funkciją perimti kitas telkinio narys, t. y. rezervinis įrenginys turi turėti visą reikiamą konfigūraciją, nenaudojant rankinio konfigūracijos įkėlimo ar atstatymo. |  |
|  | Funkcionalumas | Galimybė įrenginį valdyti naudojant centralizuotą tinklo įrangos administravimo, stebėjimo ir konfigūravimo sistemą. Galimybė valdymo sistemoje iš anksto nustatyti pilnus naujo tinklo įrenginio nustatymus bei vos tik prijungus naują įrenginį prie duomenų tinklo jo montavimo vietoje – jis automatiškai būtų sukonfigūruojamas pagal iš anksto paruoštus nustatymus. |  |
|  | Suderinamumas | Įrenginys privalo būti suderinamas su siūloma aparatine ir programine įranga. Įrenginys privalo būti suderinamas su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdomas programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Valdymas | Komandinė eilutė (CLI); Grafinė Web sąsaja, HTTPS; SNMP v1/v2/v3; Telnet; SSHv2; RADIUS; TACACS+; SYSLOG; RMON; NTPv4. |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Privalo palaikyti žemiau įvardintus protokolus ar technologijas (arba lygiavertes): IEEE 802.1Q VLAN; Ne mažiau 4094 aktyvių VLAN tinklų, veikiančių vienu metu; Q-in-Q tuneliavimas; IEEE 802.1ak MVRP; IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.3ad LACP prievadų loginis grupavimas; CDP protokolas; IEEE 802.1ab LLDP, LLDP-MED; IEEE 802.1 AVB; Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis – ne mažiau kaip 9 198 baitų; MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau kaip 32 000; |  |
|  | Multicast funkcionalumas | IGMP snooping; MLD snooping; PIM-SM. |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IPv4 ir IPv6 statinis maršrutizavimas; dinaminis maršrutizavimas su RIP, ECMP, PBR (Policy Based Routing), VRRP. |  |
|  | Tinklo segmentavimas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: VXLAN; VRF standartai. |  |
|  | Šifravimas | Turi būti galimybė palaikyti MACsec-256 šifravimą kiekviename prievade. |  |
|  | Paslaugos kokybė | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IEEE 802.1p CoS; Ethernet kadrų žymėjimas perrašant CoS reikšmę; IP paketų žymėjimas perrašant TOS/DSCP reikšmę. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS/DSCP reikšmes; IP paketų klasifikavimo filtrus. IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: IP protokolo numerį; gavėjo/siuntėjo IP adresą; gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Siuntimo eilių kiekis kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
|  | Saugumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IP paketų filtrai pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, TCP/UDP prievado numerį; Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą, ribojant leistinų MAC adresų kiekį; Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based protokolais tame pačiame prievade, automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui; Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį; Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS protokolu arba lygiaverčiu; Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; DHCP Snooping palaikymas. |  |
|  | Automatizacija | Privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: RESTCONF; YANG; Python skriptai; ZTP. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 4 lentelė. Prieigos komutatoriai C tipo – 8 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, komponentus, kiekius ir produktų kodus. |  |
|  | Konstrukcija | Korpusas turi būti ne didesnis nei 1U aukščio, montuojamas į 19 colių komutacinę spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 identiški, lengvai keičiami maitinimo šaltiniai, įmontuoti į siūlomą komutatorių. Įrenginys turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Turi būti komplektuojami su maitinimo kabeliais. |  |
|  | Aušinimas | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 12 vnt. 100M/1/2.5/5G Base-T 802.3bt prievadai. Ne mažiau kaip 36 vnt. 10/100/1000 Base-T 802.3at prievadai. Komutatoriaus pateikiama PoE/PoE+ galia ne mažiau kaip 1700 W. Ne mažiau kaip 4 vnt. 1/10G SFP+ prievadai. Serijiniai (konsolės) RJ-45 ir USB prievadai valdymui. 10/100/1000 Base-T out-of-band valdymo prievadas. USB Type A prievadas programinės įrangos ar konfigūracijos įkėlimui. Su kiekvienu įrenginiu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Base-SX SFP+ optiniai moduliai. |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 390 Gbps ir ne mažiau kaip 290 Mpps. |  |
|  | Virtualūs telkiniai (angl. stack) | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis apjungti komutatorius į virtualų telkinį. Turi būti galimybė apjungti į vieną telkinį ne mažiau kaip 8 komutatorius. Turi būti pateikti visi tam reikalingi kabeliai. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Sugedus virtualų telkinį valdančiam įrenginiui, likusi sistema turi veikti be sutrikimų ir valdymo funkciją perimti kitas telkinio narys, t. y. rezervinis įrenginys turi turėti visą reikiamą konfigūraciją, nenaudojant rankinio konfigūracijos įkėlimo ar atstatymo. |  |
|  | Funkcionalumas | Galimybė įrenginį valdyti naudojant centralizuotą tinklo įrangos administravimo, stebėjimo ir konfigūravimo sistemą. Galimybė valdymo sistemoje iš anksto nustatyti pilnus naujo tinklo įrenginio nustatymus bei vos tik prijungus naują įrenginį prie duomenų tinklo jo montavimo vietoje – jis automatiškai būtų sukonfigūruojamas pagal iš anksto paruoštus nustatymus. |  |
|  | Suderinamumas | Įrenginys privalo būti suderinamas su siūloma aparatine ir programine įranga. Įrenginys privalo būti suderinamas su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdomas programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Valdymas | Komandinė eilutė (CLI); Grafinė Web sąsaja, HTTPS; SNMP v1/v2/v3; Telnet; SSHv2; RADIUS; TACACS+; SYSLOG; RMON; NTPv4. |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | Privalo palaikyti žemiau įvardintus protokolus ar technologijas (arba lygiaverčius): IEEE 802.1Q VLAN; Ne mažiau 4094 aktyvių VLAN tinklų, veikiančių vienu metu; Q-in-Q tuneliavimas; IEEE 802.1ak MVRP; IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.3ad LACP prievadų loginis grupavimas; CDP protokolas; IEEE 802.1ab LLDP, LLDP-MED; IEEE 802.1 AVB; Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis – ne mažiau kaip 9 198 baitų; MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau kaip 32 000; |  |
|  | Multicast funkcionalumas | IGMP snooping; MLD snooping; PIM-SM. |  |
|  | Maršrutizavimo funkcionalumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IPv4 ir IPv6 statinis maršrutizavimas; dinaminis maršrutizavimas su RIP, ECMP, PBR (Policy Based Routing), VRRP. |  |
|  | Tinklo segmentavimas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: VXLAN; VRF standartai. |  |
|  | Šifravimas | Turi būti galimybė palaikyti MACsec-256 šifravimą kiekviename prievade. |  |
|  | Paslaugos kokybė | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IEEE 802.1p CoS; Ethernet kadrų žymėjimas perrašant CoS reikšmę; IP paketų žymėjimas perrašant TOS/DSCP reikšmę. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS/DSCP reikšmes; IP paketų klasifikavimo filtrus. IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: IP protokolo numerį; gavėjo/siuntėjo IP adresą; gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Siuntimo eilių kiekis kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
|  | Saugumas | Turi būti palaikomas žemiau išvardintas funkcionalumas: IP paketų filtrai pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, TCP/UDP prievado numerį; Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą, ribojant leistinų MAC adresų kiekį; Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1x, Web-based ir MAC-based protokolais (arba lygiaverčiais) tame pačiame prievade, automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui; Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį; Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį RADIUS protokolu (arba lygiaverčiu); Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; DHCP Snooping (arba lygiaverčio) palaikymas. |  |
|  | Automatizacija | Privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: RESTCONF; YANG; Python skriptai; ZTP. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 5 lentelė. Belaidžio tinklo prieigos įranga A tipo – 80 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Belaidžio tinklo standartai | Įranga turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax Wi-Fi 6 ir Wi-Fi 6E (Extended) belaidžio tinklo standartus. MU-MIMO technologijos palaikymas. OFDMA technologijos palaikymas |  |
|  | Saugumo standartai | Įranga turi palaikyti WPA2, WPA3 standartus. |  |
|  | Veikimo dažnis | Įranga turi veikti 2,4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz dažniuose. |  |
|  | 802.11n, 802.11ac ir 802.11ax galimybės | Įranga turi palaikyti ne blogiau kaip 2x2 MIMO 2,4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz dažniuose; 20MHz ir 40MHz dažnių kanalus (802.11n), 20MHz, 40MHz, 80MHz dažnių kanalus (802.11ac), 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz dažnių kanalus (802.11ax); Maksimali duomenų perdavimo sparta ne mažiau kaip 250 Mb/s (802.11n), 800 Mb/s (802.11ac) ir 2 Gb/s (802.11ax). |  |
|  | Siųstuvo galia | Maksimali siųstuvo galia ne mažesnė kaip 17dBm 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz dažniuose. |  |
|  | Vidinės antenos galia | Maksimali vidinės antenos galia ne mažesnė kaip 4 dBi 2,4GHz ir 5 dBi 5GHz bei 6GHz dažniuose. |  |
|  | Tinklo ir kitos sąsajos | Ne mažiau kaip 1 vnt. – 1000/2500 Mbit/s Ethernet Base-T sąsajų su RJ45 jungtimis. Ne mažiau kaip 1 vnt. 1000 Mbps papildoma Ethernet jungtis. Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0 jungtis. |  |
|  | Indikatorius | Privalo turėti LED indikatorių, nusakantį įrenginio būseną. |  |
|  | Suderinamumas | Įranga privalo būti suderinama su siūloma aparatine ar programine įranga. Įranga privalo būti suderinama su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdoma programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Elektros maitinimas | 802.3at PoE+ palaikymas. Galimybė naudoti maitinimo inžektorių 220-240 V kintamos srovės. |  |
|  | Aplinkos reikalavimai | Darbinis temperatūrų diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0°C iki + 50°C. |  |
|  | Montavimas | Turi būti pateikiamas su montavimui reikalingais priedais montavimui prie sienos ar pakabinamų lubų. Kensington arba lygiavertė saugumo jungtis. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 6 lentelė. Belaidžio tinklo prieigos įranga B tipo – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Belaidžio tinklo standartai | Įranga turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax Wi-Fi 6 ir Wi-Fi 6E (Extended) belaidžio tinklo standartus. |  |
|  | Saugumo standartai | Įranga turi palaikyti WPA2, WPA3 standartus. |  |
|  | Veikimo dažnis | Įranga turi veikti 2,4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz dažniuose. |  |
|  | 802.11n, 802.11ac ir 802.11ax galimybės | Įranga turi palaikyti ne blogiau kaip 2x2 MIMO 2,4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz dažniuose; 20MHz ir 40MHz dažnių kanalus (802.11n), 20MHz, 40MHz, 80MHz dažnių kanalus (802.11ac), 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz dažnių kanalus (802.11ax); Maksimali duomenų perdavimo sparta ne mažiau kaip 700 Mb/s (802.11n), 800 Mb/s (802.11ac) ir 3,5 Gb/s (802.11ax). |  |
|  | Siųstuvo galia | Maksimali siųstuvo galia ne mažesnė kaip 17dBm 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz dažniuose. |  |
|  | Antenos galia | Maksimali galia ne mažesnė kaip 4 dBi 2,4GHz ir 5 dBi 5GHz bei 6GHz dažniuose. |  |
|  | Tinklo ir kitos sąsajos | Ne mažiau kaip 1 vnt. – 1000/2500 Mbit/s Ethernet Base-T sąsajų su RJ45 jungtimis. Ne mažiau kaip viena papildoma RJ45 jungtis. |  |
|  | Indikatorius | Privalo turėti LED indikatorių, nusakantį įrenginio būseną. |  |
|  | Suderinamumas | Įranga privalo būti suderinama su siūloma aparatine ar programine įranga. Įranga privalo būti suderinama su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdoma programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Elektros maitinimas | 802.3at PoE+ palaikymas. |  |
|  | Aplinkos reikalavimai | Darbinis temperatūrų diapazonas ne prasčiau kaip nuo -40°C iki + 60°C. Ne blogesnė kaip IP67 aplinkos atsparumo klasė. |  |
|  | Montavimas | Turi būti pateikiamas su montavimui reikalingais priedais. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 7 lentelė. Belaidžio tinklo įrangos valdymo sistema – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Paskirtis | Belaidžio tinklo įrangos valdymo sistema. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti pateikta kaip programinė įranga diegiama siūlomos duomenų tinklo įrangos gamintojo aparatinėje įrangoje arba siūlomos duomenų tinklo įrangos gamintojo pateikiamoje debesijos technologijų pagrindu veikiančioje platformoje. Jei siūloma fizinė įranga, ji turi būti montuojama į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiama su originaliomis montavimo detalėmis. Turi būti užtikrintas siūlomos aparatinės ar debesijos technologijų pagrindu veikiančios belaidžio tinklo įrangos valdymo sistemos aukštas patikimumas – valdymo komponentai turi būti dubliuoti. |  |
|  | Valdymo sąsajos | Belaidžio tinklo įrangos valdymo sistema turi turėti Web valdymo sąsają. |  |
|  | Palaikomos įrangos kiekis | Maksimalus galimas valdomų belaidės prieigos taškų kiekis – ne mažiau nei 200. |  |
|  | Srauto valdymas | Visas perduodamas duomenų srautas turi būti komutuojamas lokaliai ir nesiunčiamas į belaidžio tinklo įrangos valdymo ir stebėjimo sistemą. |  |
|  | Belaidžio tinklo standartai | Belaidžio tinklo įrangos valdymo ir stebėjimo sistema turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax Wi-Fi 6 ir Wi-Fi 6E (arba lygiaverčius) belaidžio tinklo standartus. |  |
|  | Saugumo standartai | Belaidžio tinklo įrangos valdymo sistema turi palaikyti WPA-PSK, IEEE 802.11i WPA2, WPA3, MD5, DTLS, TLS arba lygiaverčius saugumo standartus. |  |
|  | Šifravimas | Belaidžio tinklo įrangos valdymo ir stebėjimo sistema turi palaikyti WEP, DES, 3DES, SSL ir TLS ar lygiaverčius šifravimo standartus. |  |
|  | Autentikacija, autorizacija ir apskaita (AAA) | Belaidžio tinklo įrangos valdymo ir stebėjimo sistema turi turėti IEEE 802.1X, EAP-TLS arba lygiaverčius standartus, RADIUS (arba lygiaverčio) autentikaciją, autorizaciją ir apskaitą, RADIUS (arba lygiaverčio) EAP palaikymą, Web autentikacijos mechanizmą. Belaidžių naudotojų autentifikacija pagal belaidžio įrenginio MAC adresą; Belaidžių naudotojų autentifikacija naudojant EAP-TLS arba lygiavertį protokolą. Funkcionalumas leidžiantis naudoti vidinę duomenų bazę naudotojų autentikacijai; Funkcionalumas leidžiantis riboti svečių paskyrų galiojimą vidinėje duomenų bazėje; Funkcionalumas leidžiantis VLAN priskirti pagal vartotojo RADIUS atributus; Funkcionalumas, leidžiantis kurti prieigos kontrolės sąrašus (ACL) pagal šaltinio ir paskirties IP adresą bei protokolą ir TCP/UDP prievadą; Funkcionalumas, leidžiantis blokuoti duomenų srautą tarp belaidžio tinklo naudotojų prisijungusių prie to paties belaidžio tinklo taško. |  |
|  | Funkcionalumas | Funkcionalumas, leidžiantis nustatyti belaidžio tinklo signalo stiprumo ribą, ties kuria turi būti dekoduojama belaidžio tinklo informacija; Belaidžio tinklo būsenos Network Health informacija; Dinaminis interferencijų aptikimas ir jų išvengimas; Dinaminis galios nustatymas (valdiklis turi automatiškai reguliuoti belaidžių taškų radijo dalies išsiunčiamo signalo galią, priklausomai nuo tinklo padengiamumo būsenos); Dinaminis vartotojų paskirstymas tarp belaidžių tinklo taškų (belaidžio tinklo taškų apkrovos paskirstymas); Funkcionalumas, leidžiantis sistemoje naudoti ne mažiau kaip 15 skirtingų belaidžio tinklo ID (SSID); Funkcionalumas, leidžiantis susieti VLAN ir belaidžio tinklo ID (SSID); Funkcionalumas, leidžiantis grupuoti belaidžio tinklo taškus į grupes; Funkcionalumas, leidžiantis belaidžio tinklo taškams ar jų grupėms priskirti skirtingus belaidžio tinklo ID (SSID). |  |
|  | Grafinis įrangos atvaizdavimas | Belaidės prieigos taškų fizinis išdėstymas patalpoje atvaizduojant įrangą jų vietą patalpos schemoje, taip pat atvaizduojant įrenginio signalo sklaidą (angl. heat map). |  |
|  | Suderinamumas | Įranga privalo būti suderinama su siūloma aparatine ar programine įranga. Įranga privalo būti suderinama su siūlomu programinio tinklo valdikliu ir valdoma programinio tinklo valdiklio grafinėje sąsajoje. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 8 lentelė. Tinklo prieigos kontrolės sistema – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Paskirtis | Centralizuotos belaidžio ir laidinio tinklo prieigos autentifikavimo sistemos pogarantinis aptarnavimas ir licencijų pratęsimas |  |
|  | Vartotojų autentifikacija ir prieigos kontrolė | Sistema turi palaikyti visą reikalaujamą prieigos kontrolės funkcionalumą ne mažiau kaip 1000 galinių įrenginių, su galimybė plėsti iki ne mažiau kaip 2000 galinių įrenginių. |  |
|  | Vartotojų autentifikacija ir prieigos kontrolės suderinamumas | Perkančioji organizacija šiuo metu naudoja tinklo prieigos autentifikavimo sistemą Cisco Identity Services Engine Virtual Machine. Siūlomos licencijos turi būti pilnai suderinamos ir veikti kartu su naudojama Cisco ISE tinklo prieigos autentifikavimo sistema. Vartotojų prieigos valdymo programinė įranga turi būti suderinama su įsigyjamais belaidžio tinklo prieigos įranga ir laidinio tinklo komutatoriais. |  |
|  | Vartotojų autentifikacija ir prieigos kontrolės funkcionalumas | Vartotojų ir jų grupių RADIUS autentifikavimas, autorizavimas bei apskaita, vartotojų ir jų grupių profiliavimas bei prieigos teisių valdymas. Prieigos teisių valdymas turi apimti prieigos prie kompiuterinio tinklo resursų kontrolę vartotojams arba jų grupėms, naudojant siūlomų ir Perkančiosios organizacijos turimų komutatorių 802.1x bei prieigos sąrašų (ACL) funkcionalumą. Įrenginio tipo ir naudojimo paskirties identifikavimas. WEB autentifikacija vartotojams. Svečių portalo funkcionalumas, leidžiantis prie tinklo jungiantis svečiui nurodyti atsakingą organizacijos darbuotoją, kuris gali patvirtinti svečio prieigą, įskaitant: - prieigos prie vidinių resursų politiką; - prieigos laiką. Galimybė svečiams jungtis naudojantis socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) profiliais. Galimybė nustatyti vartotojų asmeninių įrenginių prieigos politikas bei jas kontroliuoti, galimybė išsaugoti vartotojų asmeninių įrenginių informaciją, susieti ją su vartotoju bei išsaugoti prieigos politikas tolimesniam naudojimui. Vartotojų įrenginių profiliavimas. BYOD (Bring Your Own Device) funkcionalumo su CA (Certificate Authority) funkcionalumas. Galimybė integruoti su Microsoft Active Directory (2008, 2008R2, 2012 ir 2012R2). Funkcionalumas turi apimti laidinį ir belaidį tinklą. |  |
|  | Vartotojų autentifikacija ir prieigos kontrolės protokolai | Privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: - MS-CHAP; - EAP-MD5; - PEAP; - TLS; - TTLS; - RADIUS; - IEEE 802.1X; - LDAP; |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

    - 9 lentelė. Centralizuota duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistema – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Paskirtis | Siūlomų laidinio duomenų tinklo komutatorių ir belaidžio duomenų tinklo įrenginių administravimas, stebėjimas ir konfigūravimas. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti pateikta fizinė arba programinė sistema. Programinės sistemos atveju turi būti pateikta tinkamų jos eksploatacijai parametrų aparatinė platforma. Fizinė įranga turi būti montuojama į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiama su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Suderinamumas | Valdymo sistema turi valdyti ir būti pilnai suderinama su siūlomais visų tipų laidinio duomenų tinklo komutatoriais bei su siūlomais belaidžio duomenų tinklo įrenginiais. |  |
|  | Valdymas | Sistemos valdymas ir konfigūracija atliekama HTTPS protokolu. Automatizavimui naudojamas REST API arba lygiavertis protokolas. |  |
|  | Valdymas ir žurnalinių įvykių surinkimas ir stebėjimas | Įrenginių aptikimui, valdymui ir žurnalinių įvykių surinkimui privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus ar technologijas: - SSH; - LLDP; - CDP; - SNMP; - SNMP TRAP; - SYSLOG. |  |
|  | Programinės įrangos valdymas | Automatinis atsiradusių naujų programinės įrangos versijų tinklo įrenginiams atsisiuntimas iš gamintojo svetainės arba įkėlimas į valdymo sistemą rankiniu būdu. Įrenginių programinės įrangos versijų valdymas, leidžiantis nurodyti kokia versija kokiu laiku turi būti įdiegta. Planinis tinklo įrenginių konfigūracijų ir programinės įrangos atnaujinimas. |  |
|  | Grafinis įrangos atvaizdavimas | Tinklo įrangos fizinės ir/arba loginės topologijos automatinis sudarymas ir atvaizdavimas. |  |
|  | Valdymas, stebėjimas ir sutrikimų aptikimas | Bendras duomenų perdavimo tinklo būsenos stebėjimas, atskirų tinklo įrenginių būsenos stebėjimas. Tinklo sutrikimų aptikimas ir įspėjimų administratoriams generavimas/pateikimas. |  |
|  | Rolės, atvaizdavimas ir ataskaitos | Administratorių grupavimas pagal atliekamas funkcijas ir prieigos prie valdomų įrenginių ir/arba jų grupių ribojimas. Pagal naudotojo poreikį sudaromas darbalaukis incidentų arba įrenginio būsenos stebėjimui ir ataskaitoms. Ataskaitų sudarymas pagal poreikį ir pagal nustatytą grafiką. El. laiško siuntimo galimybė administratoriui įvykus tinklo sutrikimui. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne mažiau kaip 8 valandos per parą 5 dienos per savaitę) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

REIKALAVIMAI SIŪLOMOS ĮRANGOS MONTAVIMUI IR DIEGIMUI

Įranga pristatoma ne vėliau, kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas visus žemiau nurodytas paslaugas turi suteikti per 2 mėnesius nuo įrangos pristatymo dienos.

Įrangos tiekėjas, bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos atstovais parengs Detalios architektūros dokumentą, apimantį įrangos montavimo, diegimo bei konfigūravimo paslaugų planavimą, bevielio ryšio įrangos optimaliausio padengiamumo planavimą, geriausių saugumo praktikų ir politikų numatymą, infrastruktūros vientiso veikimo užtikrinimą.

Visą diegimo proceso planą ir jo įgyvendinimui reikalingą informaciją (pvz., įrangos diegimo planas, įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės ir pan.) turi pateikti tiekėjas suderinęs su Perkančiosios organizacijos atstovais.

Įrangos tiekėjas į pasiūlymą įtraukia visas siūlomos įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas (tvirtinimo elementus, prijungimo prie elektros / LAN / tinklų laidus (reikiamas laidų ilgis bus parenkamas įrangos pajungimo metu) ir jų komponentus, laidų žymėjimo medžiagas).

Įrangos tiekėjas suteiks žemiau išvardintas paslaugas:

    - Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota pagal parengtą Detalios architektūros dokumentą, Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose.

    - Įrangos sujungimą – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros, LAN tinklų (sujungimai bus užtikrinti visuose Perkančiosios organizacijos patalpose). Turi būti atliktas būtinas įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta techninė dokumentacija;

    - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimą – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir įrangos konfigūravimas, parengimas eksploatacijai;

    - Techninės dokumentacijos parengimą – turi būti pateikta įdiegtos įrangos suteiktų paslaugų techninė dokumentacija (įrangos montavimo schemos, elektros, LAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.) Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir elektroniniu formatu;

    - Įrangos testavimą – suteiktus diegimo paslaugas, tiekėjas kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, atliks įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių) ir pateiks testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu.

    - Vartotojų instruktavimas – tiekėjas turi atlikti 3 (trijų) Perkančiosios organizacijos darbuotojų siūlomo sprendimo administravimo ir naudojimo 16 val. instruktavimą, kuriame pristatomas įdiegtas sprendimas, supažindinama su pagrindinėmis funkcijomis, jų konfigūravimu, sutrikimų šalinimu. Instruktavimas bus teikiamas Perkančiosios organizacijos patalpose arba, suderinus su Perkančiąja organizacija, nuotoliniu būdu.

Įrangos diegimas, konfigūravimas ir migravimas:

Įrangos diegimas ir konfigūravimas atliekamas remiantis paruoštu ir suderintu detaliu migravimo ir diegimo projekto planu.

Tinklo komutavimo įrangos diegimas:

- įranga turi būti pilnai sukomplektuota, įdiegiant aparatinius ir programinius modulius, mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimus, sumontuota į komutacines spintas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais;

- nauja duomenų tinklo įranga turi būti įtraukta į centrines valdymo sistemas;

- turi būti suteiktos pirminės įrangos konfigūravimo paslaugos, tokios kaip veikimo režimo parinkimas, licencijų įdiegimas, virtualių tinklų nustatymas, IP adresų nustatymas, laiko nustatymas, vardo suteikimas, slaptažodžių pakeitimas, Syslog, SNMP, valdymo protokolų (arba lygiaverčių) nustatymas, autentifikavimo konfigūravimas ir kiti būtini įrangos paruošimo darbai;

- įranga turi būti sukonfigūruota žurnalinių pranešimų (Syslog, SNMP Trap) siuntimui į centrinę valdymo ir stebėjimo įrangą;

- turi būti atlikta esamų Perkančiosios organizacijos komutatorių konfigūracijų migracija į naujai siūlomus įrenginius įskaitant (bet neapsiribojant) tinklo segmentus, prieigų teisių sąrašus. Atliktos konfigūracijų korekcijos pagal naują architektūrą, užtikrinant pilnavertį tinklo veikimą;

- esami Perkančiosios organizacijos komutatoriai turi būti išmontuoti, nesutrikdant naudotojų darbo tinkle;

- nauja tinklo įranga turi būti sumontuota į nurodytas patalpas komutacinėse spintose, Perkančiosios organizacijos patalpose.

Belaidžio tinklo įrangos diegimas:

- įranga turi būti pilnai sukomplektuota, įdiegiant aparatinius ir programinius modulius, mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimus;

- prieš diegimą turi būti sudaryti belaidžio tinklo planuojamo signalo padengimo žemėlapiai naudojant tam skirta programinę įrangą, kuri geba automatiškai sukurti tokį žemėlapį jai pateikiant pastatų planus ir belaidės įrangos išdėstymo vietas;

- atlikus diegimą turi būti sudaryti belaidžio tinklo faktinio signalo padengimo žemėlapiai naudojant tam skirtą programinę įrangą, kuri geba automatiškai sukurti tokį žemėlapį jai pateikiant pastatų planus ir fiziškai patikrinant visas patalpas;

- belaidžio tinklo įrenginiai turi būti sukonfigūruoti ir parengti darbui;

- nauja duomenų tinklo įranga turi būti įtraukta į centrines valdymo sistemas.

- turi būti suteiktos pirminės įrangos konfigūravimo paslaugos, tokios kaip veikimo režimo parinkimas, licencijų įdiegimas, virtualių tinklų nustatymas, IP adresų nustatymas, laiko nustatymas, vardo suteikimas, slaptažodžių pakeitimas, Syslog, SNMP, valdymo protokolų nustatymas, autentifikavimo konfigūravimas ir kiti būtini įrangos paruošimo darbai;

- įranga turi būti sukonfigūruota žurnalinių pranešimų (Syslog, SNMP Trap) siuntimui į centrinę valdymo ir stebėjimo įrangą;

- turi būti suprojektuota ir įgyvendinta naudotojų prieigos valdymo sistema pagal tiekėjo siūlomos įrangos ir techninėje specifikacijoje nurodytus techninius ir saugumo reikalavimus;

- turi būti įvertintos naujiems belaidės prieigos taškams reikalingos komunikacijos (elektros maitinimas, tinklo prieiga), reikalingi darbai, kurie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, ir jų atlikimo terminai, kurie turi patekti į Techninėje specifikacijoje nustatytą visų paslaugų suteikimo terminą. Turi būti pakloti, sumontuoti, sukomutuoti ir pajungti elektros ir tinklo kabeliai naujiems belaidės prieigos taškams. Tiekėjas turi užtikrinti visų elektros ir tinklo įrenginių, prietaisų, medžiagų, kitų priedų pateikimą, sumontavimą ir parengimą naudojimui.

Tinklo prieigos kontrolės sistemos ir pagalbinių priemonių integravimas.