Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

ŠARVUOTŲ IR SUSTIPRINTŲ DURŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Naujos durys turi būti pagamintos, pristatytos ir sumontuotos su visa reikalinga apdaila. Senos durys turi būti demontuotos ir išvežtos utilizavimui.

2. Suteikiama galimybė atvykti į Kauno kalėjimą (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) apsižiūrėti montuojamų durų vietas, durų  kryptis (iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę), elektromechaninių spynų kryptis (kairės, dešinės pusių).

3. Naujų durų elektromechaninės spynos atidarymo / uždarymo sistema turi būti prijungiama prie esamos atidarymo / uždarymo sistemos (komutacijos).

TREČIO REŽIMINIO KORPUSO (TARDYMO IZOLIATORIAUS) – „APSAUGOS POSTO (NR. 2)“ PRALEIDIMAS – (KPP)

- Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos posto (Nr. 2) praleidimo – (KPP) – Antros metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

- Durys lauko sąlygoms; - Durų angos preliminarūs išmatavimai 210 x 99 cm; - Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio; - Durų stakta metalinė; - Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu; - Durų spalva gali būti: pilka, pilkšva, metalo, ruda, rusva, smėlinė, balta, balkšva; - Durų pritraukėjas vidinis, sustiprintas; - Durų atidarymo / uždarymo rankena bumbulas iš abiejų pusių (bumbulo funkcija tik atidaryti / uždaryti duris, bumbulas neturi sukiotis, kad atsidarytų durys be rakto ar elektromechaninės spynos užrakto); - Durys be jokių stiklo elementų; - Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.); - Durų elektromechaninės spynos užraktas, atidarymas / uždarymas valdomas iš „Apsaugos posto (Nr. 2)“; - Durų slenkstis metalinis.

- Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos posto (Nr. 2) praleidimo – (KPP) – Trečios metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

- Durys lauko sąlygoms; - Durų angos preliminarūs išmatavimai 208 x 100 cm; - Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio; - Durų stakta metalinė; - Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu; - Durų spalva gali būti: pilka, pilkšva, metalo, ruda, rusva, smėlinė, balta, balkšva; - Durų pritraukėjas vidinis, sustiprintas; - Durų atidarymo / uždarymo rankena bumbulas iš abiejų pusių (bumbulo funkcija tik atidaryti / uždaryti duris, bumbulas neturi sukiotis, kad atsidarytų durys be rakto ar elektromechaninės spynos užrakto); - Durys be jokių stiklo elementų; - Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.); - Durų elektromechaninės spynos užraktas, atidarymas / uždarymas valdomas iš „Apsaugos posto (Nr. 2)“; - Durų slenkstis metalinis.

TREČIO REŽIMINIO KORPUSO (TARDYMO IZOLIATORIAUS) – „APSAUGOS POSTAS (NR. 2)“ – (KPP)

- Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos postas (Nr. 2) – (KPP) – Metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

- Durys lauko sąlygoms; - Durų angos preliminarūs išmatavimai 210 x 85 cm; - Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio; - Durų stakta metalinė; - Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu; - Durų spalva gali būti: pilka, pilkšva, metalo, ruda, rusva, smėlinė, balta, balkšva; - Durų pritraukėjas vidinis, sustiprintas; - Durų atidarymo / uždarymo rankena bumbulas iš abiejų pusių (bumbulo funkcija tik atidaryti / uždaryti duris, bumbulas neturi sukiotis, kad atsidarytų durys be rakto); - Durys be jokių stiklo elementų; - Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.); - Durų slenkstis metalinis.

4. TREČIO REŽIMINIO KORPUSO (TARDYMO IZOLIATORIAUS) – Patekimas į pasimatymų priėmimo patalpas – Metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

- Durys lauko sąlygoms; - Durų angos preliminarūs išmatavimai 210 x 83 cm; - Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio; - Durų stakta metalinė; - Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu; - Durų spalva gali būti: pilka, pilkšva, metalo, ruda, rusva, smėlinė, balta, balkšva; - Durų pritraukėjas vidinis, sustiprintas; - Durų atidarymo / uždarymo rankena bumbulas iš abiejų pusių (bumbulo funkcija tik atidaryti / uždaryti duris, bumbulas neturi sukiotis, kad atsidarytų durys be rakto); - Durys be jokių stiklo elementų; - Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.); - Durų slenkstis metalinis.