Atitikties techninei charakteristikai lentelė ryšio retransliatoriui

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________________________________

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečias reikšmes. Pildo konkurso dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1. | Įrenginio tipas | Profesionalus radijo ryšio kartotuvas / bazinė stotis |  |
| 2.2. | Dažnių diapazonas | VHF (136–174 MHz) arba UHF (400–470 MHz) |  |
| 2.3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 64 |  |
| 2.4. | Kanalų žingsnis | 5 Hz | Nepildoma* |
| 2.5. | Išėjimo galia | Reguliuojama nuo 1 iki 100 W (nuo 1 iki 50 W su 12 V DC maitinimu) |  |
| 2.6. | Maksimalus darbo ciklas | 100 % |  |
| 2.7. | Dažnio stabilumas | Ne blogesnis kaip ±0.5 PPM |  |
| 2.8. | Maitinimas | 100–240 V AC (47–63 Hz) ir/arba 12 V / 24 V DC |  |
| 2.9. | Srovė (transliacijos režime, 100 W) | DC (24 V): iki 12 A; AC: iki 2.8 A (priklausomai nuo versijos) |  |
| 2.10. | Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | Ne didesni kaip 89 x 483 x 438 mm (2U rack mount) |  |
| 2.11. | Svoris | Ne daugiau kaip 15 kg |  |
| 2.12. | Darbo temperatūrų diapazonas | -30 °C iki +60 °C |  |
| 2.13. | Drėgmės atsparumas | Iki 95 % RH, be kondensacijos (prie 50 °C) |  |
| 2.14. | Sistemos palaikymas | Skaitmeninis: IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus; Analoginis: paprastas, MPT 1327, mišrus režimas |  |
| 2.15. | Išorinės jungtys | USB (priekis ir galas), Ethernet (2x), DB25, Rx (BNC), Tx (N), mikrofono įėjimas, garsiakalbis, referencinis įėjimas (5/10 MHz BNC) |  |
| 2.16. | Vidinė priežiūra | Vidinis stebėjimo modulis (įtampa, srovė, galia, temperatūra, VSWR) |  |
| 2.17. | Programinė įranga | Palaikymas nuotolinei priežiūrai (RDAC arba lygiavertė) |  |
| 2.18. | Garso sąsajos | Įėjimai: balansuoti / nebalansuoti, mikrofonas. Išėjimai: balansuoti, nebalansuoti, integruotas garsiakalbis. |  |
| 2.19. | Skaitmeninis kodekas | AMBE+2™ |  |
| 2.20. | Sertifikatai | CE ženklinimas, RoHS2, UL, ETSI 300-086 / -113, TIA/EID603D |  |
| 3. | Papildomi reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Kartotuvas turi būti visiškai naujas, nenaudotas. |  | Nepildoma* |
| 3.2. | Pristatytas su visais reikiamais kabeliais, laikikliais ir dokumentacija. |  | Nepildoma* |
| 3.3. | Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija ir techninis palaikymas (programiniai atnaujinimai, nuotolinė diagnostika). |  | Nepildoma* |
| 3.4. | Tiekėjas privalo užtikrinti prietaiso diegimą ir sukonfigūravimą. |  | Nepildoma* |
| 3.5. | Tiekėjas privalo pasirūpinti visa retransliatoriaus montavimui reikalinga įranga (spinta, tvirtinimo elementais ir kt.) |  | Nepildoma* |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus. Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad yra siūlomas pirkimo objektas, neatitinkantis reikalavimų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |