KELIŲ, PAKELIŲ IR GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS TECHNIKOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kelių, pakelių ir griovių priežiūros technikos (toliau – Prekės) pirkimas, BVPŽ 16320000-4, 43211000-5, 43221000-8 ir 43250000-0.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 9 (devynias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

    - 1 p.o.d. Grandininiai smulkintuvai (5-vnt.) - Druskininkų, Jurbarko, Kretingos, Kuršėnų, Radviliškio regioniniai padaliniai (toliau – RP);

    - 2 p.o.d. Grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) (1-vnt.) Švenčionėlių RP;

    - 3 p.o.d. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Biržų RP;

    - 4 p.o.d. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Kazlų Rūdos RP;

    - 5 p.o.d. Krūmų smulkintuvas (1 vnt.) - Šakių RP;

    - 6 p.o.d. Traktorinės žoliapjovės įrenginys (1 vnt.) - Ukmergės RP;

    - 7 p.o.d. Teleskopiniai šienavimo įrenginiai (2 vnt.) – Šilutės ir Rokiškio RP;

    - 8 p.o.d. Prikabinami greideriai (2 vnt.) – Šakių ir Šilutės RP;

    - 9 p.o.d. Sniego valytuvai - (3 vnt.) - Kretingos, Kuršėnų ir Švenčionėlių RP.

1.3.Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus.  Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.3.1.Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkama  kelių, pakelių ir griovių priežiūros technika (toliau – Technika) yra ilgo naudojimo prekės, jų dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama;

Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Technika, t. y. metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniams padaliniams, kelių, pakelių, griovių, sausinimo sistemų priežiūrai.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos Prekės nurodyti šios techninės specifikacijos 1-9 prieduose.

  - Visos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2025 metais), skirtos dirbti miško žemėje.

  - Visos prekės turi atitikti ES reikalavimus gamtosaugos ir darbų saugos srityse:

    - Neviršyti  LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-03-02 įsakymu Nr. A1-55/V-91 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų leistinų ribinių dydžių;

    - Neviršyti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų ekspozicijos verčių;

  - Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems Prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Pirkimo Objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija VMU laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, jo subtiekėjas, ar Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, Programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatyta, iškrauta ir sumontuota tiekėjo (pristatymo, iškrovimo ir sumontavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą)  ne vėliau kaip per  6 (šešis) mėn. nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos, lentelėje nurodytu adresu. Prieš pristatymą Tiekėjas turi susiderinti Prekių iškrovimą bei laiką su Pirkėjo atsakingais asmenimis už Prekių priėmimą (atsakingų asmenų kontaktai bus nurodyti sutarties pasirašymo metu).

  - Prekes Pirkėjas priims Pirkėjo darbo laiku: (I-IV 7:00 – 16:00 arba nuo 8:00 –17:00 val.; V 7:00 – 14:45 arba 8:00 – 15:45 val.).

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Regioninis padalinys (RP) | Kiekis vnt. | Pristatymo adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grandininis smulkintuvas | Druskininkų RP | 1 vnt. | M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151. |
| 2. | Grandininis smulkintuvas | Jurbarko RP | 1 vnt. | Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas. |
| 3. | Grandininis smulkintuvas | Kretingos RP | 1 vnt. | Žemaitės al. 10, LT-97111 Kretinga. |
| 4. | Grandininis smulkintuvas | Kuršėnų RP | 1 vnt. | Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav. |
| 5. | Grandininis smulkintuvas | Radviliškio RP | 1 vnt. | Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis. |
| 6. | Grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) | Švenčionėlių RP | 1 vnt. | Žeimenos g. 49, LT-18208 Švenčionėliai. |
| 7. | Plaktukinis smulkintuvas | Biržų RP | 1 vnt. | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai. |
| 8. | Plaktukinis smulkintuvas | Kazlų Rūdos RP | 1 vnt. | Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda. |
| 9. | Krūmų smulkintuvas | Šakių RP | 1 vnt. | Draugystės g. 1F, Lekėčiai, Šakių r, sav. |
| 10. | Traktorinės žoliapjovės įrenginys | Ukmergės RP | 1 vnt. | Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė |
| 11. | Teleskopinis šienavimo įrenginys | Šilutės RP | 1 vnt. | Mažosios Lietuvos g. 38, Kukorų k. Šilutės r. |
| 12. | Teleskopinis šienavimo įrenginys | Rokiškio RP | 1 vnt. | Sakališkio g. 2, Rokiškis, 42110 Rokiškio r. sav. |
| 13. | Prikabinamas greideris | Šakių RP | 1 vnt. | Draugystės g. 1F, Lekėčiai, Šakių r, sav. |
| 14. | Prikabinamas greideris | Šilutės RP | 1 vnt. | Mažosios Lietuvos g. 38, Kukorų k. Šilutės r. |
| 15. | Sniego valytuvas | Kretingos RP | 1 vnt. | Žemaitės al. 10, LT-97111 Kretinga. |
| 16. | Sniego valytuvas | Kuršėnų RP | 1 vnt. | Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT-76319 Šiaulių r. sav. |
| 17. | Sniego valytuvas | Švenčionėlių RP | 1 vnt. | Žeimenos g. 49, LT-18208 Švenčionėliai. |

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

5.1. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė įrodanti atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

  - Su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo arba gamintojo atstovo pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės modelis, tikslios Techninės specifikacijos reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės (lietuvių kalba).

  - Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Prekės atitiktis šios techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo Prekių gamintojo atstovas, kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis yra įgaliotas Prekės gamintojo atstovas;

  - Servisų sąrašas, adresai bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomų Prekių gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Prekių garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Prekių garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

    - Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

    - Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba);

    - Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

    - Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.

    - Prekės atsarginių detalių katalogas.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

1 p.o.d. Grandininiai smulkintuvai (5-vnt.) - Druskininkų, Jurbarko, Kretingos, Kuršėnų, Radviliškio RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1 | Augmenijos grandininis smulkintuvas skirtas pakelių ir pagriovių priežiūrai. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio galia ne mažiau 90 kW ir ne daugiau 160 kW. |
| 1.3. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio standartinis konstrukcinis svoris (neįskaitant papildomos įrangos balasto) ne mažiau 5000 kg ir ne daugiau 7500 kg. |
| 1.4. | Pilnai sukomplektuoto smulkintuvo nuosavas svoris ne mažesnis kaip 1100 kg ir ne didesnis kaip 1500 kg. |
| 1.5. | Smulkintuvo darbinis plotis ne mažiau nei 1,6 m ir ne daugiau nei 2,0 m. |
| 1.6. | Smulkintuvo minimalus hidraulinių akumuliatorių skaičius ne mažiau 1 vnt. |
| 1.7. | Hidraulinis poslinkis į šoną – ne mažiau 1,30 m. |
| 1.8. | Įrenginio pakreipimas į viršų – ne mažiau 90°, į apačią – ne mažiau 35°, šlaitų pjovimo funkcija. |
| 1.9. | Smulkinimo galvos apsauga, neleidžianti akmenims ir kitiems kietiems daiktams išlėkti į kelią bei apsauganti traktorių. |
| 1.10. | Smulkinimo galvos korpusas pagamintas iš sustiprinto plieno. |
| 1.11. | Smulkinimo galvos pavažų storis ne mažesnis kaip 15 mm. |
| 1.12. | Smulkinimo galva – su keičiamomis grandinėmis, ne mažiau 4 vnt., skirtomis sumedėjusio augmenijos (ne mažiau kaip 60 mm storio) ir žolių pjovimui bei smulkinimui. Galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 6 vnt. grandinių. |
| 1.13. | Grandinės pagamintos iš plieno, ne plonesnės nei 13 mm storio. |
| 1.14. | Reikalingas darbinio veleno (GTV) greitis – ne mažiau kaip 540 aps./min. ir ne daugiau kaip 1000 aps./min. |
| 1.15. | GTV su prabuksavimo mova. |
| 1.16. | Tvirtinimas traktoriaus gale, 3 – jų taškų, ne žemesnė nei III kategorija. |
| 1.17. | Slėgis nuo 170 iki 200 bar. |
| 1.18. | Pavaros diržai – ne mažiau 4 vnt., diržų įtempėjas mechaninis arba automatinis. |
| 1.19. | Automatinis diržo įtempimo patikrinimas. |
| 1.20. | Automatinė diržo praslydimo apsauga. |
| 1.21. | Hidrauliškai pakeliama smulkintuvo galvos priekinė dalis. |
| 1.22. | Transportinis aukštis ne daugiau 4,00 m. |
| 1.23. | Transportinis plotis ne daugiau 2,55 m. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

2 p.o.d. Grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) (1-vnt.) Švenčionėlių RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1 | Augmenijos grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) skirta augmenijos (kelmų, šakų, krūmų) smulkinimui miške, pakelėse, šlaituose. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Galva ir jos valdymas (hidraulinis, elektrinis) pritaikoma ir prijungiama prie daugiafunkcinės šlaitinės šienavimo ir krūmų-atžalų šalinimo žoliapjovės FEMAC VFR7 hidraulinio strėlės galo per „pirštinius“ sujungimus ar greitą jungtį, darbui su ratiniu traktoriumi Valtra T193 H pardavėjo kaštais ir darbų apimtimis. Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su daugiafunkcinės šlaitinės šienavimo ir krūmų-atžalų šalinimo žoliapjove FEMAC VFR7. |
| 1.3. | Hidraulinių žarnų sujungimai per greitas jungtis ir/arba junginių blokus. |
| 1.4. | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos su elektroniniu valdymo įtaisu (joystick) valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir Galvos pavaros mazgus. |
| 1.5. | Galvos tipas - Galva grandininio tipo su keičiamais pjovimo/frezavimo elementais (grandinė), pjauti ir smulkinti augmenijai ne mažiau kaip 50 mm skersmens (pastovus pjovimas). |
| 1.6. | Darbinis plotis - ne mažiau kaip 1,0 m. |
| 1.7. | Bendras plotis - ne daugiau kaip 1,27 m. |
| 1.8. | Maksimali smulkinimo geba - ne mažiau kaip 100 mm (frezuojant iš viršaus/stačiai) |
| 1.9. | Pjovimo elementai ir jų tvirtinimo vietų kiekis komplekte - 2 vnt. grandinės x 13/16 mm dydžio. |
| 1.10. | Hidraulinis variklis - ne mažiau kaip 50 cm³. |
| 1.11. | Tiesioginis galios tiekimas rotoriaus velenui. |
| 1.12. | Hidraulinės sistemos slėgis - ne mažiau kaip 300 bar. |
| 1.13. | Hidraulinės sistemos debitas - ne mažiau kaip 115 l/min. |
| 1.14. | Apsaugos - galva galinėje dalyje privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų. |
| 1.15. | Galvos korpusas pagamintas iš atsparaus dilimui plieno ne mažiau kaip 6 mm. Su Preke pateikiamas dokumentas įrodantis gaminio medžiagą. |
| 1.16. | Reguliuojamos, keičiamos (prisukamos) atraminės pavažos. |
| 1.17. | Rankiniu būdu atidaromas/reguliuojamas priekinis dangtelis. |
| 1.18. | Galvos komplekto bendras svoris (pilna komplektacija) - ne daugiau kaip 400 kg |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

3 p.o.d. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Biržų RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai plaktukiniam smulkintuvui: |
| 1.1. | Plaktukinis smulkintuvas. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Pakabinimas traktoriaus gale (traktorius - JOHN DEERE 6620) |
| 1.3. | Prikabinimo taškų skaičius ne mažiau trys. |
| 1.4. | Darbinis plotis ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2300 mm. |
| 1.5. | Įrenginio svoris ne mažiau kaip 700 kg ir ne daugiau kaip 900 kg. |
| 1.6. | Įrenginio visas plotis ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2400 mm. |
| 1.7. | Paviršiaus kopijavimas. |
| 1.8. | Plaktukų išsidėstymas ant veleno. |
| 1.9. | Hidraulinis mechanizmo postūmis į šoną. |
| 1.10. | Galinis atramos volas arba reguliuojamas galinis dangtis. |
| 1.11. | Darbinio volo guoliai. |
| 1.12. | Mechaninis arba automatinis diržų įtempėjas. |
| 1.13. | Privalomos apsaugos visoms judančioms ar besisukančioms dalims. |
| 1.14. | Kartu su smulkintuvu pateikiamas kardaninis velenas tinkantis agreguoti su pirkėjo traktoriumi. |
| 1.15. | Kardaninio veleno sujungimo tipas 6x6 vnt. |
| 1.16. | Galimybė dirbti ne mažesniu kaip 90 laipsnių, nuo horizontalios padėties, darbiniu kampu į viršų. |
| 1.17. | Galimybė dirbti ne mažesniu kaip 50 laipsnių, nuo horizontalios padėties, darbiniu kampu į apačią. |
| 1.18. | Galimybė dirbti su smulkintuvu esant jo padėčiai už traktoriaus, o išstūmus į šoną – šalia traktoriaus. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4

4 p.o.d. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Kazlų Rūdos RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Plaktukinis smulkintuvas. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.1. | Tinkamas naudoti prie traktorių nuo 100 AG iki 215 AG. |
| 1.2. | Tvirtinimas traktoriaus gale, 3 – jų taškų tvirtinimas. |
| 1.3. | Darbinis plotis ne mažiau 2150 mm ir ne daugiau kaip 2600 mm. |
| 1.4. | Įrenginio svoris ne mažiau kaip 750 kg ir ne daugiau kaip 1300 kg. |
| 1.5. | Įrenginio, sumontuoto ant traktoriaus, transportinis plotis turi neviršyti 2550 mm., aukštis neviršyti 4000 mm. |
| 1.6. | Paviršiaus kopijavimas. |
| 1.7. | Plaktukų išsidėstymas ant veleno ne mažiau 28 vnt. |
| 1.8. | Hidraulinis mechanizmo postūmis į šoną. |
| 1.9. | Galinis atramos volas arba reguliuojamas galinis dangtis. |
| 1.10. | Darbinio volo guoliai. |
| 1.11. | Diržų kiekis ne mažiau 2 vnt. su mechaniniu arba automatiniu diržų įtempėju. |
| 1.12. | Privalomos apsaugos visoms judančioms ar besisukančioms dalims. |
| 1.13. | Kartu su smulkintuvu koplektuojamas plataus kampo kardaninis velenas tinkantis agreguoti su pirkėjo traktoriumi. |
| 1.14. | Kardaninio veleno prijungimas prie traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV) 6 išdrožų. |
| 1.15. | Įrenginio pakreipimas į viršų – ne mažiau 90°. |
| 1.16. | Įrenginio pakreipimas į apačią – ne mažiau 50°, šlaitų pjovimo funkcija. |
| 1.17. | Galimybė dirbti su smulkintuvu esant jo padėčiai už traktoriaus, o išstūmus į šoną – šalia traktoriaus. Hidraulinis poslinkis į šoną – ne mažiau 1600 mm. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

5 p.o.d. Krūmų smulkintuvas (1 vnt.) - Šakių RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | Krūmų, kelmų ir medienos atliekų smulkintuvas skirtas darbui su 15 t. masės ekskavatoriumi. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Pritaikytas montuoti ant ekskavatoriaus strėlės galo. |
| 1.3. | Prikabinimo tipas – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis (Ekskavatorius - LIUGONG 915 FCR). |
| 1.4. | Darbinis plotis ne mažiau kaip 120 cm ir ne daugiau kaip 150 cm. |
| 1.5. | Įrenginio svoris ne daugiau kaip 1000 kg. |
| 1.6. | Darbinis hidraulinės sistemos debitas nuo 80 iki 120 l/min. |
| 1.7. | Diržinė pavara. |
| 1.8. | Mechaninis arba automatinis diržų įtempėjas. |
| 1.9. | Minimalus smulkinamo medžio skersmuo – ne mažiau 20 cm. |
| 1.10. | Valdomas smulkintuvo dangtis. |
| 1.11. | Fiksuoti peiliai su kietmetalio plokštelėmis, arba dengti karbidu, ant darbinio volo. |
| 1.12. | Reguliuojamos pavažos. |
| 1.13. | Grandininės apsaugos iš priekio ir galo arba grandininės apsaugos iš galo ir lygiavertė apsaugos sistema priekyje, užtikrinanti saugumą. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

6 p.o.d. Traktorinės žoliapjovės įrenginys (1 vnt.) - Ukmergės RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (ne mažiau kaip 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. Tinkantis prie Valtra T215 galia 168 KW ir Valtra T235 galia 175 KW traktoriaus. |
| 1.2. | Įrenginį turi sudaryti tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), strėlė (manipuliatorius), būgninis ar plaktukinis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. |
| 1.3. | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atlikimas turi būti iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). |
| 1.4. | Įrenginio svoris įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą turi būti ne mažiau 790 kg. |
| 1.5. | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV), pavaros diržų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt. |
| 1.6. | Būgninis ar plaktukinis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva), kurio darbinis plotis ne mažiau 1980 mm. |
| 1.7. | Pjovimo siekis į dešinę nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 3000 mm. |
| 1.8. | Pjovimo elementai (peiliukai) paslankūs, tvirtinami varžtais. |
| 1.9. | Pjovimo aukštis turi būti reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 20-60 mm ribose. |
| 1.10. | Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°. |
| 1.11. | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). |
| 1.12. | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

7 p.o.d. Teleskopiniai šienavimo įrenginiai (2 vnt.) – Šilutės ir Rokiškio RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1. | Pakelių – griovių šienavimo įrenginys (toliau – Įrenginys). Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 2. | Techniniai rodikliai: |
| 2.1. | Tvirtinimas. Traktoriaus gale ant trijų taškų pakabinimo sistema su papildomu prilaikančiuoju rėmu. |
| 2.2. | Varymo būdas. Nuo traktoriaus galinio GTV. |
| 2.3. | Strėlės ilgis nuo 6,00 iki 7,00 m. |
| 2.4. | Pavaros tipas. Hidraulinė. |
| 2.5. | Valdymas. Elektrinis – proporcinis su vairalazde. Su atskiru valdymo monitoriumi montuojamu traktoriaus viduje, kuriame pateikiama informacija apie galimas klaidas arba įjungtas funkcijas. |
| 2.6. | Pastūmimas. Hidraulinis. |
| 2.7. | Įrenginys turi būti pritaikytas traktoriui kurio galia 215 AG. |
| 2.8. | Elektros įtampa – 12 V. |
| 2.9. | Plotis transportuojant iki 2,80 m. |
| 2.10. | Įrenginio bendra masė nuo 1300 iki 1800 kg. |
| 2.11. | Prikabinamas prie traktoriaus kurio masė ne mažiau kaip 7300 kg. |
| 2.12. | Hidraulinis atsilenkimas sutikus kliūtį ne mažiau kaip 90° su apsauginiu vožtuvu. |
| 2.13. | Hidraulikos bako talpa ne mažiau kaip 190 litr. su tepalo aušintuvu. |
| 3. | Priedai ir jų techniniai rodikliai: |
| 3.1. | Žolės smulkintuvas, darbinis plotis ne mažiau 1,30 m. Skirtas žolei ir smulkiems krūmams (atžaloms) šalinti. Su pastiprintu rėmu. |
| 3.2. | Pjovimo galva su plaukiojimo funkcija. |
| 3.3. | Pjovimo velenas dvipusio pjovimo su perjungimo iš operatoriaus kabinos. |
| 3.4. | Atraminio veleno plotis ne mažiau 140 mm. |
| 3.5. | Galios perdavimo transmisija į veleną – diržinė arba hidraulinė. |
| 3.6. | Pjūklas medžiams, darbinis plotis ne mažiau 1,80 m. |
| 3.7. | Pjaunamų šakų storis ne mažiau 4 cm. |
| 3.8. | Trimeris krūmams, darbinis plotis ne mažiau 1,20 m. |
| 3.9. | Pjaunamų šakų storis ne mažiau 3 cm. |
| 3.10. | Griovių valymo modulis, disko diametras ne mažiau 55 cm. |
| 3.11. | Prikabinimas. Visų priedų prikabinimo mechanizmai turi sutapti su įrenginio prikabinimu. Jeigu reikalingas papildomas prikabinimo mechanizmas, jis turi būti komplektuojamas kartu su priedu. Visi montuojami priedai to pačio gamintojo kaip ir kelkraščio manipuliatorius. |
| 4. | Kiti reikalavimai: |
| 4.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 4.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 4.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 4.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 4.5. | 8 (aštuonių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8

8 p.o.d. Prikabinami greideriai (2 vnt.) – Šakių ir Šilutės RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | Greiderio tipas - prikabinamas prie traktoriaus. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Prikabinimo mechanizmas – kilpa ir/arba skersinė jungiamoji plokštė su šarnyriniais obuoliais sukabinimui į traktoriaus vertikalaus kėlimo traukes. |
| 1.3. | Darbinis plotis (m) - ne mažiau 3,10 m. |
| 1.4. | Ratų skaičius - ne mažiau kaip du. |
| 1.5. | Svoris be balasto (kg) - ne mažiau kaip 1700 kg. |
| 1.6. | Balasto svoris (kg) - ne daugiau kaip 300 kg. |
| 1.7. | Ilgis (m) - ne mažiau kaip 3,5 m. ir ne daugiau kaip 8,3 m. |
| 1.8. | Peilio ilgis (m) - Iki 4,5 m. |
| 1.9. | Peiliai atsparūs nusidėvėjimui. |
| 1.10. | Valdymas - hidraulinis iš traktoriaus kabinos. |
| 1.11. | Horizontalus 1-mojo peilio reguliavimas. |
| 1.12. | Greideriavimo gylis (mm) - Iki 70 mm. |
| 1.13. | Reikalinga traktoriaus, prie kurio bus kabinamas greideris galia AG –150 AG (1 vnt.) ir 215 AG (1 vnt.). |
| 1.14. | Hidrauliniai cilindrai (nepriklausomi) aukščiui reguliuoti - pakėlimo aukštis ne mažiau nei 30 cm – 2 vnt. |
| 1.15. | Hidraulinių žarnų pajungimas - greita jungtis. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9

9 p.o.d. Sniego valytuvai - (3 vnt.) - Kretingos, Kuršėnų ir Švenčionėlių RP

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | Kūgio formos sniego valytuvas (toliau – valytuvas) pakabinamas prie traktoriaus. |
| 1.2. | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.3. | Pakabinamas – 3 (trijų) taškų, antros kategorijos pakabinimo sistema (tvirtinamas prie Valtra 8150, Valtra T155, 121 kW arba Valtra T130C 99 kW, Valtra T214A, Valtra T133H 115 kW). |
| 1.4. | Valytuvo padėties pasukimo kampas – ne mažiau kaip 30 laipsnių, valdomas dviem hidrauliniais cilindrais. |
| 1.5. | Valdymas - hidraulinis iš traktoriaus kabinos. Valytuvo posūkių cilindrų prijungimo žarnos (viena pora) su greito jungimo movomis prie traktoriaus priekinės hidraulinės sistemos. |
| 1.6. | Turi būti sumontuoti du gabaritiniai žibintai su elektros prijungimo jungtimi prie traktoriaus. |
| 1.7. | Apsauga kliūtims: amortizatorius-slopintuvas, centrinė spyruoklė, hidro akumuliatorius. |
| 1.8. | Valytuvo matmenys: plotis - 3000 mm, aukštis dešinėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 1000 mm, aukštis kairėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 660 mm ir ne daugiau, kaip 700 mm, gylis (valytuvo aukštis) – 1050 mm. |
| 1.9. | Valytuvas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 6 mm S355 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.10. | Valytuvo standės pagamintos iš ne plonesnio, kaip 15 mm S355 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.11. | Valytuve sumontuotas peilis – dvipusis apverčiamas, pritaikytas sniego ir sniego-ledo valymui nuo važiuojamosios kelio dalies, pagamintas iš ne plonesnio, kaip 12 mm storio HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo, tvirtinamas varžtais. |
| 1.12. | Valytuvo prikabinimo pagrindinis rėmas (pakaba) pagamintas iš ne mažiau kaip 100 x 100 x 8 mm storio S355 metalo, valytuvo kronšteinai prikabinimui prie pakabos pagaminti iš ne plonesnio, kaip 10 mm storio S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. |
| 1.13. | Valytuvas su prikabinimo rėmu turi turėti funkciją kopijuoti valomąjį paviršių – pakaba plaukiojanti. Pagrindinio rėmo (pakabos) plaukiojamosios padėties kronšteinai – pagaminti iš ne plonesnio nei 40 mm S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. |
| 1.14. | Valytuvas turi turėti dvi aukščio padėtis reguliuojamąsias atramines metalines slydimo šliužes, pritvirtintas prie valytuvo vidinės korpuso dalies (dešinėje ir kairėje pusėje), užtikrinančias reikiamą valytuvo peilio aukščio padėtį su valomuoju paviršiumi. Apvalūs šliaužikliai pagaminti iš ne plonesnio, kaip 12mm HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.15. | Peilio darbinis plotis - 3000 mm. |
| 1.16. | Valytuvo pasukto 30 laipsnių kampu valymo plotis - ne mažiau kaip 2390 mm. |
| 1.17. | Valytuvo svoris nuo 650 kg iki 750 kg. |
| 1.18. | Valytuvas komplektuojamas su sandėliavimo kojomis ar kiti techniniai sprendimai saugiam įrenginio laikymui jo nenaudojant. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). |