PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

1 P.O.D. Grandininiai smulkintuvai (5-vnt.) - Druskininkų, Jurbarko, Kretingos, Kuršėnų, Radviliškio RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai grandininiams smulkintuvams: |  |  |  |
| 1.1. | Augmenijos grandininis smulkintuvas skirtas pakelių ir pagriovių priežiūrai. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio galia ne mažiau 90 kW ir ne daugiau 160 kW. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio standartinis konstrukcinis svoris (neįskaitant papildomos įrangos balasto) ne mažiau 5000 kg ir ne daugiau 7500 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Pilnai sukomplektuoto smulkintuvo nuosavas svoris ne mažesnis kaip 1100 kg ir ne didesnis kaip 1500 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Smulkintuvo darbinis plotis ne mažiau nei 1,6 m ir ne daugiau nei 2,0 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Smulkintuvo minimalus hidraulinių akumuliatorių skaičius ne mažiau 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Hidraulinis poslinkis į šoną – ne mažiau 1,30 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Įrenginio pakreipimas į viršų – ne mažiau 90°, į apačią – ne mažiau 35°, šlaitų pjovimo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Smulkinimo galvos apsauga, neleidžianti akmenims ir kitiems kietiems daiktams išlėkti į kelią bei apsauganti traktorių. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Smulkinimo galvos korpusas pagamintas iš sustiprinto plieno. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Smulkinimo galvos pavažų storis ne mažesnis kaip 15 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Smulkinimo galva – su keičiamomis grandinėmis, ne mažiau 4 vnt., skirtomis sumedėjusio augmenijos (ne mažiau kaip 60 mm storio) ir žolių pjovimui bei smulkinimui. Galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 6 vnt. grandinių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Grandinės pagamintos iš plieno, ne plonesnės nei 13 mm storio. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Reikalingas darbinio veleno (GTV) greitis – ne mažiau kaip 540 aps./min. ir ne daugiau kaip 1000 aps./min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | GTV su prabuksavimo mova. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Tvirtinimas traktoriaus gale, 3 – jų taškų, ne žemesnė nei III kategorija. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Slėgis nuo 170 iki 200 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.18. | Pavaros diržai – ne mažiau 4 vnt., diržų įtempėjas mechaninis arba automatinis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.19. | Automatinis diržo įtempimo patikrinimas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.20. | Automatinė diržo praslydimo apsauga. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.21. | Hidrauliškai pakeliama smulkintuvo galvos priekinė dalis. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.22. | Transportinis aukštis ne daugiau 4,00 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.23. | Transportinis plotis ne daugiau 2,55 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlyti grandininiai smulkintuvai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

2 P.O.D. Grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) (1-vnt.) Švenčionėlių RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai grandininio smulkintuvo įrenginiui (galvai): |  |  |  |
| 1.1. | Augmenijos grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) skirta augmenijos (kelmų, šakų, krūmų) smulkinimui miške, pakelėse, šlaituose. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Galva ir jos valdymas (hidraulinis, elektrinis) pritaikoma ir prijungiama prie daugiafunkcinės šlaitinės šienavimo ir krūmų-atžalų šalinimo žoliapjovės FEMAC VFR7 hidraulinio strėlės galo per „pirštinius“ sujungimus ar greitą jungtį, darbui su ratiniu traktoriumi Valtra T193 H pardavėjo kaštais ir darbų apimtimis. Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su daugiafunkcinės šlaitinės šienavimo ir krūmų-atžalų šalinimo žoliapjove FEMAC VFR7. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Hidraulinių žarnų sujungimai per greitas jungtis ir/arba junginių blokus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos su elektroniniu valdymo įtaisu (joystick) valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir Galvos pavaros mazgus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Galvos tipas - Galva grandininio tipo su keičiamais pjovimo/frezavimo elementais (grandinė), pjauti ir smulkinti augmenijai ne mažiau kaip 50 mm skersmens (pastovus pjovimas). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Darbinis plotis - ne mažiau kaip 1,0 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Bendras plotis - ne daugiau kaip 1,27 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Maksimali smulkinimo geba - ne mažiau kaip 100 mm (frezuojant iš viršaus/stačiai) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Pjovimo elementai ir jų tvirtinimo vietų kiekis komplekte - 2 vnt. grandinės x 13/16 mm dydžio. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Hidraulinis variklis - ne mažiau kaip 50 cm³. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Tiesioginis galios tiekimas rotoriaus velenui. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Hidraulinės sistemos slėgis - ne mažiau kaip 300 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Hidraulinės sistemos debitas - ne mažiau kaip 115 l/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Apsaugos - galva galinėje dalyje privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Galvos korpusas pagamintas iš atsparaus dilimui plieno ne mažiau kaip 6 mm. Su Preke pateikiamas dokumentas įrodantis gaminio medžiagą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Reguliuojamos, keičiamos (prisukamos) atraminės pavažos. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Rankiniu būdu atidaromas/reguliuojamas priekinis dangtelis. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.18. | Galvos komplekto bendras svoris (pilna komplektacija) - ne daugiau kaip 400 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlytas grandininio smulkintuvo įrenginys (galva) atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jo techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

3 P.O.D. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Biržų RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai plaktukiniam smulkintuvui: |  |  |  |
| 1.1. | Plaktukinis smulkintuvas. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Pakabinimas traktoriaus gale (traktorius - JOHN DEERE 6620) | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Prikabinimo taškų skaičius ne mažiau trys. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Darbinis plotis ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2300 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrenginio svoris ne mažiau kaip 700 kg ir ne daugiau kaip 900 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Įrenginio visas plotis ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2400 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Paviršiaus kopijavimas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Plaktukų išsidėstymas ant veleno. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Hidraulinis mechanizmo postūmis į šoną. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Galinis atramos volas arba reguliuojamas galinis dangtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Darbinio volo guoliai. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Mechaninis arba automatinis diržų įtempėjas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Privalomos apsaugos visoms judančioms ar besisukančioms dalims. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Kartu su smulkintuvu pateikiamas kardaninis velenas tinkantis agreguoti su pirkėjo traktoriumi. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Kardaninio veleno sujungimo tipas 6x6 vnt. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Galimybė dirbti ne mažesniu kaip 90 laipsnių, nuo horizontalios padėties, darbiniu kampu į viršų. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Galimybė dirbti ne mažesniu kaip 50 laipsnių, nuo horizontalios padėties, darbiniu kampu į apačią. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.18. | Galimybė dirbti su smulkintuvu esant jo padėčiai už traktoriaus, o išstūmus į šoną – šalia traktoriaus. |  |  |  |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | -- |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlytas plaktukinis smulkintuvas atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jo techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

4 P.O.D. Plaktukinis smulkintuvas (1-vnt.) - Kazlų Rūdos RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai plaktukiniam smulkintuvui: |  |  |  |
| 1.1. | Plaktukinis smulkintuvas. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Tinkamas naudoti prie traktorių nuo 100 AG iki 215 AG. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Tvirtinimas traktoriaus gale, 3 – jų taškų tvirtinimas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Darbinis plotis ne mažiau 2150 mm ir ne daugiau kaip 2600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrenginio svoris ne mažiau kaip 750 kg ir ne daugiau kaip 1300 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Įrenginio, sumontuoto ant traktoriaus, transportinis plotis turi neviršyti 2550 mm., aukštis neviršyti 4000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Paviršiaus kopijavimas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Plaktukų išsidėstymas ant veleno ne mažiau 28 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Hidraulinis mechanizmo postūmis į šoną. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Galinis atramos volas arba reguliuojamas galinis dangtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Darbinio volo guoliai. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Diržų kiekis ne mažiau 2 vnt. su mechaniniu arba automatiniu diržų įtempėju. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Privalomos apsaugos visoms judančioms ar besisukančioms dalims. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Kartu su smulkintuvu koplektuojamas plataus kampo kardaninis velenas tinkantis agreguoti su pirkėjo traktoriumi. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Kardaninio veleno prijungimas prie traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV) 6 išdrožų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Įrenginio pakreipimas į viršų – ne mažiau 90°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Įrenginio pakreipimas į apačią – ne mažiau 50°, šlaitų pjovimo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Galimybė dirbti su smulkintuvu esant jo padėčiai už traktoriaus, o išstūmus į šoną – šalia traktoriaus. Hidraulinis poslinkis į šoną – ne mažiau 1600 mm. |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlytas plaktukinis smulkintuvas atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jo techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

5 P.O.D. Krūmų smulkintuvas (1 vnt.) - Šakių RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai krūmų smulkintuvui: |  |  |  |
| 1.1. | Krūmų, kelmų ir medienos atliekų smulkintuvas skirtas darbui su 15 t. masės ekskavatoriumi. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Pritaikytas montuoti ant ekskavatoriaus strėlės galo. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Prikabinimo tipas – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis (Ekskavatorius - LIUGONG 915 FCR). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Darbinis plotis ne mažiau kaip 120 cm ir ne daugiau kaip 150 cm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrenginio svoris ne daugiau kaip 1000 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Darbinis hidraulinės sistemos debitas nuo 80 iki 120 l/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Diržinė pavara. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Mechaninis arba automatinis diržų įtempėjas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Minimalus smulkinamo medžio skersmuo – ne mažiau 20 cm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Valdomas smulkintuvo dangtis. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Fiksuoti peiliai su kietmetalio plokštelėmis, arba dengti karbidu, ant darbinio volo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Reguliuojamos pavažos. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Grandininės apsaugos iš priekio ir galo arba grandininės apsaugos iš galo ir lygiavertė apsaugos sistema priekyje, užtikrinanti saugumą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlytas krūmų smulkintuvas atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jo techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

6 P.O.D. Traktorinės žoliapjovės įrenginys (1 vnt.) - Ukmergės RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai traktorinės žoliapjovės įrenginiui: |  |  |  |
| 1.1. | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (ne mažiau kaip 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. Tinkantis prie Valtra T215 galia 168 KW ir Valtra T235 galia 175 KW traktoriaus. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Įrenginį turi sudaryti tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), strėlė (manipuliatorius), būgninis ar plaktukinis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atlikimas turi būti iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Įrenginio svoris įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą turi būti ne mažiau 790 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV), pavaros diržų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Būgninis ar plaktukinis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva), kurio darbinis plotis ne mažiau 1980 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Pjovimo siekis į dešinę nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 3000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Pjovimo elementai (peiliukai) paslankūs, tvirtinami varžtais. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Pjovimo aukštis turi būti reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 20-60 mm ribose. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlytas traktorinės žoliapjovės įrenginys atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jo techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

7 P.O.D. Teleskopiniai šienavimo įrenginiai (2 vnt.) – Šilutės ir Rokiškio RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai teleskopiniams šienavimo įrenginiams: |  |  |  |
| 1.1. | Pakelių – griovių šienavimo įrenginys (toliau – Įrenginys). Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Techniniai rodikliai: | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.1. | Tvirtinimas. Traktoriaus gale ant trijų taškų pakabinimo sistema su papildomu prilaikančiuoju rėmu. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Varymo būdas. Nuo traktoriaus galinio GTV. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Strėlės ilgis nuo 6,00 iki 7,00 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Pavaros tipas. Hidraulinė. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Valdymas. Elektrinis – proporcinis su vairalazde. Su atskiru valdymo monitoriumi montuojamu traktoriaus viduje, kuriame pateikiama informacija apie galimas klaidas arba įjungtas funkcijas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Pastūmimas. Hidraulinis. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.7. | Įrenginys turi būti pritaikytas traktoriui kurio galia 215 AG. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.8. | Elektros įtampa – 12 V. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.9. | Plotis transportuojant iki 2,80 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.10. | Įrenginio bendra masė nuo 1300 iki 1800 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.11. | Prikabinamas prie traktoriaus kurio masė ne mažiau kaip 7300 kg. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.12. | Hidraulinis atsilenkimas sutikus kliūtį ne mažiau kaip 90° su apsauginiu vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.13. | Hidraulikos bako talpa ne mažiau kaip 190 litr. su tepalo aušintuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Priedai ir jų techniniai rodikliai: |  |  |  |
| 3.1. | Žolės smulkintuvas, darbinis plotis ne mažiau 1,30 m. Skirtas žolei ir smulkiems krūmams (atžaloms) šalinti. Su pastiprintu rėmu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Pjovimo galva su plaukiojimo funkcija. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Pjovimo velenas dvipusio pjovimo su perjungimo iš operatoriaus kabinos. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Atraminio veleno plotis ne mažiau 140 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Galios perdavimo transmisija į veleną – diržinė arba hidraulinė. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Pjūklas medžiams, darbinis plotis ne mažiau 1,80 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.7. | Pjaunamų šakų storis ne mažiau 4 cm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.8. | Trimeris krūmams, darbinis plotis ne mažiau 1,20 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.9. | Pjaunamų šakų storis ne mažiau 3 cm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.10. | Griovių valymo modulis, disko diametras ne mažiau 55 cm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.11. | Prikabinimas. Visų priedų prikabinimo mechanizmai turi sutapti su įrenginio prikabinimu. Jeigu reikalingas papildomas prikabinimo mechanizmas, jis turi būti komplektuojamas kartu su priedu. Visi montuojami priedai to pačio gamintojo kaip ir kelkraščio manipuliatorius. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 4.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 4.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 4.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 4.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 4.5. | 8 (aštuonių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlyti teleskopiniai šienavimo įrenginiai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

8 P.O.D. Prikabinami greideriai (2 vnt.) – Šakių ir Šilutės RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai prikabinamiems greideriams: |  |  |  |
| 1.1. | Greiderio tipas - prikabinamas prie traktoriaus. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Prikabinimo mechanizmas – kilpa ir/arba skersinė jungiamoji plokštė su šarnyriniais obuoliais sukabinimui į traktoriaus vertikalaus kėlimo traukes. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Darbinis plotis (m) - ne mažiau 3,10 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Ratų skaičius - ne mažiau kaip du. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Svoris be balasto (kg) - ne mažiau kaip 1700 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Balasto svoris (kg) - ne daugiau kaip 300 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Ilgis (m) - ne mažiau kaip 3,5 m. ir ne daugiau kaip 8,3 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Peilio ilgis (m) - Iki 4,5 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Peiliai atsparūs nusidėvėjimui. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Valdymas - hidraulinis iš traktoriaus kabinos. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Horizontalus 1-mojo peilio reguliavimas. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Greideriavimo gylis (mm) - Iki 70 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Reikalinga traktoriaus, prie kurio bus kabinamas greideris galia AG –150 AG (1 vnt.) ir 215 AG (1 vnt.). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Hidrauliniai cilindrai (nepriklausomi) aukščiui reguliuoti - pakėlimo aukštis ne mažiau nei 30 cm – 2 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Hidraulinių žarnų pajungimas - greita jungtis. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlyti prikabinami greideriai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

9 P.O.D. Sniego valytuvai - (3 vnt.) - Kretingos, Kuršėnų ir Švenčionėlių RP

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai parametrai ir savybės: |  |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai sniego valytuvams: |  |  |  |
| 1.1. | Kūgio formos sniego valytuvas (toliau – valytuvas) pakabinamas prie traktoriaus. | (pildo tiekėjas) | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Pakabinamas – 3 (trijų) taškų, antros kategorijos pakabinimo sistema (tvirtinamas prie Valtra 8150, Valtra T155, 121 kW arba Valtra T130C 99 kW, Valtra T214A, Valtra T133H 115 kW). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Valytuvo padėties pasukimo kampas – ne mažiau kaip 30 laipsnių, valdomas dviem hidrauliniais cilindrais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Valdymas - hidraulinis iš traktoriaus kabinos. Valytuvo posūkių cilindrų prijungimo žarnos (viena pora) su greito jungimo movomis prie traktoriaus priekinės hidraulinės sistemos. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Turi būti sumontuoti du gabaritiniai žibintai su elektros prijungimo jungtimi prie traktoriaus. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Apsauga kliūtims: amortizatorius-slopintuvas, centrinė spyruoklė, hidro akumuliatorius. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Valytuvo matmenys: plotis - 3000 mm, aukštis dešinėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 1000 mm, aukštis kairėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 660 mm ir ne daugiau, kaip 700 mm, gylis (valytuvo aukštis) – 1050 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Valytuvas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 6 mm S355 arba lygiaverčio metalo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | Valytuvo standės pagamintos iš ne plonesnio, kaip 15 mm S355 arba lygiaverčio metalo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Valytuve sumontuotas peilis – dvipusis apverčiamas, pritaikytas sniego ir sniego-ledo valymui nuo važiuojamosios kelio dalies, pagamintas iš ne plonesnio, kaip 12 mm storio HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo, tvirtinamas varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Valytuvo prikabinimo pagrindinis rėmas (pakaba) pagamintas iš ne mažiau kaip 100 x 100 x 8 mm storio S355 metalo, valytuvo kronšteinai prikabinimui prie pakabos pagaminti iš ne plonesnio, kaip 10 mm storio S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Valytuvas su prikabinimo rėmu turi turėti funkciją kopijuoti valomąjį paviršių – pakaba plaukiojanti. Pagrindinio rėmo (pakabos) plaukiojamosios padėties kronšteinai – pagaminti iš ne plonesnio nei 40 mm S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Valytuvas turi turėti dvi aukščio padėtis reguliuojamąsias atramines metalines slydimo šliužes, pritvirtintas prie valytuvo vidinės korpuso dalies (dešinėje ir kairėje pusėje), užtikrinančias reikiamą valytuvo peilio aukščio padėtį su valomuoju paviršiumi. Apvalūs šliaužikliai pagaminti iš ne plonesnio, kaip 12mm HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Peilio darbinis plotis - 3000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Valytuvo pasukto 30 laipsnių kampu valymo plotis - ne mažiau kaip 2390 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Valytuvo svoris nuo 650 kg iki 750 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.18. | Valytuvas komplektuojamas su sandėliavimo kojomis ar kiti techniniai sprendimai saugiam įrenginio laikymui jo nenaudojant. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Prekės turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.2. | Prekės naudojimo instrukcija su techniniais duomenimis (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.3. | Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Prekei - 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |
| 2.5. | 4 (keturių) darbo valandų apmokymai (apmokymų kaina įskaičiuota į prekių kainą). | (Pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | - |

*Tiekėjo pasiūlyti sniego valytuvai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.