TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I skyrius

PIRKIMO OBJEKTAS

- Tepalinės alyvos, tepalai ir tepimo priemonės.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) technologinės įrangos eksploatacijos bei remonto darbams atlikti numato pirkti tepalines alyvas, tepalus ir tepimo priemones (toliau – Prekės). Prekių charakteristikos ir galimas poreikis surašytas lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Tepalinių alyvų, tepalų ir tepimo priemonių pavadinimas, paskirtis | Alyvos klampumas pagal standartą | Kokybės specifikacija pagal kokybės standartus | Preliminarus kiekis vienetais | Maksimalus įkainis vieneto, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alyva skirta dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi. Lengviesiems automobiliams, lengviesiems visureigiams, furgonams ir lengviesiems sunkvežimiams. Taros talpa 20 l. | SAE10W 40 | ACEA A3 • ACEA B4 • API SN | 40 l | 1.90 Eur/l |
|  | Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems automobiliams. Taros talpa 4-5 l. | SAE 0W-20 | ACEA C5, VW 508.00/509.00 | 90 l | 8,50 Eur/l |
|  | Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems Peugeot markės automobiliams. Būtina pateikti galiojantį OEM patvirtinimą. Taros talpa 4-5 l. | SAE 0W-30 | ACEA C2, PAS B71 2312 | 60 l | 6,90 Eur/l |
|  | Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C. Taros talpa - 25 l. | ISO VG32 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV. | 30 l | 1,65 Eur/l |
|  | Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C Taros talpa - 205 l. | ISO VG32 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV. | 9020 l | 1,65 Eur/l |
|  | Pusiau sintetinė alyva dvitakčiams varikliams, taip pat labai apkrauta, cilindrų darbinis tūris nuo 20 iki 500 cm3, tinka mišriam ir atskiram tepimui. Skirta visų rūšių sodo technikai, dvitakčiams benzininiams varikliams. Taros talpa - 1 l. | - | API TC | 60 vnt. | 3,50 Eur/vnt. |
|  | Aerozolinis tepalas, sriegtų sujungimų atpalaidavimui ir sutepimui. Taros talpa 450 - 500 ml. | - | - | 260 vnt. | 2,50 Eur/vnt. |
|  | Alyva grandininių pjūklų grandinėms. Taros talpa - 1 l. | ISO VG 100 | - | 60 vnt. | 2,00 Eur/vnt. |
|  | Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams) tūtelėse. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa - 400 arba 420 ml. | NLGI 2, EP2 | DIN 51502 KP2P-30 | 250 vnt. | 2,00 Eur/vnt. |
|  | Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams). Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa - 17 kg. | NLGI 2, EP2 | DIN 51502 KP2P-30 | 1020 kg | 3,00 Eur/kg |
|  | Alyva skirta sraigtiniams, menteliniams, sraigtiniams kompresoriams. Taros talpa - 20 l. | ISO VG 100 | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB | 60 l | 3,00 Eur/l |
|  | Universalus daugiafunkcinis ličio muilo tepalas, su molibdeno disulfido ir tepimo grafito EP priedais, skirtas pramoniniams įrenginiams ir automobiliams. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +140°C. Taros talpa - 0.4kg. | NLGI 2 | DIN 51502 KPF2N-30 | 10 vnt. | 2,00 Eur/vnt. |
|  | Mineralinė pavarų alyva hipoidinėms pavaroms. Talpa 20 l. | SAE 80W90 | API MT-1, GL-4/GL-5 LS | 60 l | 2,50 Eur/l |
|  | Reduktorinė alyva, Talpa 20 l. | ISO VG 220 | DIN 51517-3 CLP | 200 l | 2,00 Eur/l |
|  | Hidraulinė alyva, Talpa 20 l. | ISO VG 68 | DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM | 100 l | 1,80 Eur/l |
|  | Plastinis tepalas pagamintas kalcio sulfonato komplekso pagrindu. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki 180°C, trumpais intervalais iki +260°C, Talpa 400 ml. | NLGI 2, EP2 | DIN 51502 KP2R-30 | 100 vnt. | 3,20 Eur/vnt. |
|  | Hidraulinė alyva ISO VG -22, Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >180. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -50°C. Taros talpa 205 l. | ISO VG 22 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV. | 410 l | 1,60 Eur/l |

- Prekių poreikis surašytas lentelėje Nr.1 numatomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

- Prekių kiekis preliminarus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio surašyto lentelėje. Pirkimas bus vykdomas pagal atskirus užsakymus.

- Prekių talpų leidžiama paklaida – 20 %.

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Prekės pagal Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus turi būti pristatomos šiais adresais:

  - „Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas;

  - „Pergalės“ katilinė, Karo ligoninės g. 31, Kaunas;

  - Garliavos katilinė, St. Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno r.;

  - Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno r.;

  - Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno r.;

  - Girionių katilinė, Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno r.;

  - „Nemuno“ katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas;

  - „Raudondvario“ katilinė, Kondroto 12, Raudondvaris, Kauno raj.;

  - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės 12;

  - „Inkaro“ katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas.

- Prekes, kurių vertė neviršija 100,00 Eurų (vienas šimtas eurų ir 00 ct) be PVM, Perkantysis subjektas atsiima savo transportu. Prekių atsiėmimo punktas turi būti Kauno mieste.

iv SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Prekių kaina turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas Prekių saugos duomenų lapai, atitikties deklaracijos arba kokybės pažymėjimai.

- Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos.

- Esant poreikiui Perkantysis subjektas gali įsigyti komerciniame pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną tiekėjo (toliau – Tiekėjas)  kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

  - Perkančiojo subjekto atstovas apie užsakymus informuoja konkursą laimėjusį tiekėjo atstovą nurodytu el. paštu ir telefonu.

- Įsipareigojimų vykdymo terminai:

  - Tiekėjas sukomplektuoja Prekes Perkančiajam subjektui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto užsakymo gavimo dienos nurodytu el. paštu ir (ar) telefonu;

- Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka: kiekvieno Prekių pristatymo atveju Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui pristatytų Prekių krovinio važtaraštį.

- Pirkimo Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, pilnai išnaudojus maksimalią Sutarties kainą.

- Garantijos: Prekių galiojimas – ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai nuo pristatymo datos.

_________________