1 priedas

REKREACINIŲ OBJEKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI DUOMENYS

# 1. Pirkimo šalys:

# 1.1. Užsakovas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Druskininkų regioninis padalinys;

# 1.2. Rangovas – juridinis ar fizinis asmuo, laimėjęs pirkimą, su kuriuo bus sudaroma sutartis Rekreacinių objektų (toliau – RO) remonto darbams atlikti.

# II. PIRKIMO OBJEKTAS

# 2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objektų dalis:

# 2.1. „Druskininkų miškų RO“ – stovyklavietės „Latežerio“, poilsiavietės „Bakanauskų“, stovyklavietės „Kuleinio“, stovyklavietės „Ilgio ežero“, stovyklavietės „Ešerinio, stovyklavietės „Ilgio“   rekreacinio inventoriaus atnaujinimo darbai;

# 2.1.1.  Maksimali paslaugų kaina be PVM – 35000,00 eurų.

# 3. Objektų vietos ir objektuose įrengiami rekreaciniai elementai:

3.1   Rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų  techninė specifikacija ir jų atlikimo vieta Merkinės, Latežerio, Grūto, Kapčiamiesčio girininkijų miškuose.

| Perkančioji organizacija | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Druskininkų regioninis padalinys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 50800000-3 Rekreacinių objektų remontas ir priežiūra |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties galiojimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) |  |  |  |  |  |  |
| Darbų atlikimo terminas | Darbus atlikti iki 2025-10-15 |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas, Vieta |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |  |
| Latežerio g-ja kv.177 skl.5 Latežerio stovyklavietė |  |  |  |  |  |  |  |
| Liepto atnaujinimas |  | Vnt. |  |  | 1 |  |  |
| Dalies seno liepto grindinio, turėklų ardymas ir atliekų sutvarkymas. Seno liepto grindinio pakeitimas 17 m x 2,0 m. (bendras plotas 34 m2) plote bei turėklų iš abiejų liepto pusių įrengimas (apie 34 m. ilgio), dalies medinių polių (ąžuolinių) atnaujinimas. Liepto tako ir aikštelės karkasas daromas iš 5x20 cm. dilių. Liepto grindys (spygliuočių medienos) iš nemažiau kaip 7 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Mediena nutepama antiseptiniais dažais. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas, Vieta |  | Mato vnt. |  | Kiekis |  |  |  |
| Grūto g-ja kv.80 skl.14 Kv.86 skl.33 Ilgio stovyklavietė |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavėsinės atnaujinimas atnaujinimas |  | Vnt. |  | 1 |  |  |  |
| Atnaujinti miško pavėsinės stalo dvi kojas baldų komplektą. Demontuojant seną suolą ir įrengiant naują atitinkamo ilgio suolą su atlošu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas, Vieta |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |  |
| Latežerio g-ja kv.82 skl.30; Kv.98 skl.1 Bakanauskų poilsiavietė |  |  |  |  |  |  |  |
| Medinio tiltelio ir medinio tako per pelkę atnaujinimas |  | Vnt. |  |  | 1 |  |  |
| Seno tiltelio ir medinio tako grindinio, turėklų ardymas ir atliekų sutvarkymas. Naujo tiltelio įrengimas - aikštelė 3m x 5 m. (bendras plotas 15 m2) ploto, dalies medinių polių atnaujinimas. Tiltelio tako ilgis12 m, plotis 60 cm. (7,2 m2). Tiltelio turėklai aikštelėje įrengiami iš visų aikštelės pusių, tiltelio tako iš vienos pusės. Aikštelėje įrengiamas medinis suolas. Liepto tako ir aikštelės karkasas daromas iš 5x20 cm. dilių. Tiltelio aikštelės ir tako grindys (spygliuočių medienos) iš nemažiau kaip 7 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Mediena (sausa) nutepama antiseptiniais dažais. Medinio tako per pelkę ilgis 85 m., susidedančios iš dviejų pušinių dilių nemažesnio kaip 7 cm. storio ir nemažesnio kaip 30 cm. (bendras plotis nemažiau 60 cm.) pločio. Medinį taką įrengti ant (virš) seno tako. Ne mažiau kas 3 m. pakloti tako skersinius, nemažesnius kaip 5x5 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas, Vieta |  |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |
| Merkinės g-ja kv.149 skl.5,12,22 Kv.150 kl.20,24 Kuleinio stovyklavietė |  |  |  |  |  |  |  |
| Miško baldų komplekto atnaujinimas |  |  | Vnt. |  |  | 1 |  |
| Senos pavėsinės stogo demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Naujo dvišlaičio stogo įrengimas 9,5x4; 9,5x4 (viso 76 m2) neplonesnėmis kaip 2,5 cm. storio dvigubo pjovimo pušinėmis lentomis. Mediena nudažoma antiseptiniais dažais. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas, Vieta |  |  | Mato vnt. |  |  |  | Kiekis |
| Merkinės g-ja kv.75skl.15 Ešerinio stovyklavietė |  |  |  |  |  |  |  |
| Liepto atnaujinimas |  |  | Vnt. |  |  |  | 1 |
| Seno liepto demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Seno liepto grindinio pakeitimas 4 m x 2,5 m. (aikštelės) ir tilto tako 16 m x1,5 m (bendras plotas 34 m2) plote bei turėklų iš abiejų liepto aikštelės pusių įrengimas ir iš vienos pusės liepto tako ( bendro apie 30 m. ilgio), dalies medinių polių atnaujinimas. Liepto tako ir aikštelės karkasas daromas iš 5x20 cm. dilių. Liepto grindys (spygliuočių medienos) iš nemažiau kaip 7 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Mediena nutepama antiseptiniais dažais. Liepto aikštelėje įrengti 2 suolus ir kopėtėles įlipimui į vandenį. |  |  |  |  |  |  |  |

| Pavadinimas, Vieta; Mato vnt.; Kiekis. Kapčiamiesčio g-ja; „Ilgio ežero“ stovyklavietė; kv.180 skl.16-19. Atnaujinti pavėsinės stogą; Vnt.; 2. Senos pavėsinės stogo demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Naujo keturšlaičio pavėsinės stogo įrengimas apie 41 m2 ploto, stiprinant buvusio stogo konstrukciją papildomai sumontuojant nemažiau 8 gegnes (600x50x150 mm.), pakeičiant USB plokštę nemažesnio kaip 2,2 cm. storio, uždengiant nauja bitumine danga bei pakeičiant visą medinę stogo dalį naujomis lentomis. Viskas daroma iš spygliuočių medienos ir visa mediena nutepama antiseptiniais dažais.. |  |
| --- | --- |

III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR DARBAMS

4. Rangovas:

4.1. privalo darbus atlikti visa apimtimi ne vėliau, kaip po 3 mėnesių po rangos sutarties pasirašymo. Dėl aplinkybių atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 mėnesio.

4.2. privalo savo lėšomis parengti kitą reikalingą darbams atlikti dokumentaciją (jeigu tokia privaloma) ir suderinti ją su Užsakovu, atlikti visas kitas paslaugas, susijusias su darbais. Perkančioji organizacija pateikia tik techninę specifikaciją.

4.3. pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų;

4.4. privalo darbus atlikti naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą; įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlseni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei;

4.5. yra atsakingas už darbų koordinavimą Objekte; darbų laikotarpiu, iki Objekto priėmimo, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus.

5. Darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

6. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

IV. aplinkos apsaugos kriterijai

7. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1. Tiekėjo statyboje naudojamos statybines medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIX skyriuje „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 46 produktui „Statybinės medžiagos“.