Pirkimo sąlygų 2 priedas

PRIEKABŲ  - TRALŲ PIRKIMO

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas:

Prekės – naujos priekabos- tralai skirtos įvairios kelių priežiūros technikos ir kitų medžiagų pervežimui (17 vnt.) (toliau Prekės).

Paslaugos – naujų priekabų - tralų (7 vnt.) gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo  siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Priekaba O4 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis kelio frezų gabenimui (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

    - Antra pirkimo dalis - Priekaba O4 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis prie N3 automobilių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

    - Trečia pirkimo dalis – Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis. (be garantinio techninio aptarnavimo).

    - Ketvirta pirkimo dalis - Priekaba O2 klasės, centrinių ašių su nuleidžiama platforma. (be garantinio techninio aptarnavimo).

    - Penkta pirkimo dalis - Priekaba O2 klasės, centrinių ašių mini ekskavatoriaus     pervežimui. (be garantinio techninio aptarnavimo).

    - Šešta pirkimo dalis - Priekaba O4 klasės, centrinių ašių mini krautuvo     pervežimui (su garantiniu techniniu aptarnavimu).

  - Priekabos su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1-6 prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O4 klasės centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis kelio frezų gabenimui.; Vnt.; 3. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O4 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis prie N3 automobilių; Vnt.; 3. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis.; Vnt.; 6. Pirkimo dalis Nr. 4. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O2 klasės, centrinių ašių su nuleidžiama platforma.; Vnt.; 3.

Pirkimo dalis Nr. 5.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekaba O2 klasės, centrinių ašių mini ekskavatoriaus pervežimui. | Vnt. | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 6.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekaba O4 klasės, centrinių ašių mini krautuvo pervežimui. | Vnt. | 1 |

  - Papildomi reikalavimai: Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi priekabų techniniai aptarnavimai (taikoma 1, 2 ir 6 pirkimo dalims) turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam garantiniam laikotarpiui.

  - Visoms prekėms suteikiama garantija - ne mažiau kaip 24  mėn. laikotarpiui, priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida (Skiriami EN balai).

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir paslaugų apimtis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

1 lentelė

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizatorių g. 19, Varėna, LT-652000, Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys, LT-56111, Striuikų g. 10, Šilalė, LT-75124 | 3 vnt. | 200 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 2 | Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132, Miško g. 2a, Šilagalio k., Panevėžio r., LT-36220 Purienų g. 4, Radviliškis, LT-82144 | 3 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 3 | Jūžintų g. 3, Rokiškis, LT-42164, Panevėžio g. 7, Kupiškis, LT-40134, Kauno g. 1, Zarasai, LT-32134 Pramonės g. 6B, Šalčininkai, LT-17102, Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123, J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 6 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 4 | Gegužės g. 35, Anykščiai, LT-29107, Tilžės g. 68, Šiauliai, LT-78157, Vilniaus g. 82, Joniškis, LT-84166 | 3 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 5 | Kauno g. 14, Vievis, LT-21372 | 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 6 | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r., LT-96307 | 1 vnt. | 150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 1 lentelėje. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas. Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- Priedai.

Techninės specifikacijos priedai:

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABOS O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS KELIO FREZŲ GABENIMUI“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABOS O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS PRIE N3 AUTOMOBILIŲ“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ SU NULEIDŽIAMA PLATFORMA“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI. „PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ MINI EKSKAVATORIAUS PERVEŽIMUI“.

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ MINI KRAUTUVO PERVEŽIMUI“.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

Pirma pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABOS O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS KELIO FREZŲ GABENIMUI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar dokumentas, patvirtinantis parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Savaeigės ir kitos technikos pervežimui į darbų objektus, kitų medžiagų pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 16000 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 6000 kg. Skiriami ekonominio naudingumo balai. 5000 kg. ir mažiau | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis nuo 9000 iki 10000 mm. Bendras lotis ne daugiau - 2550 mm. Vidinis platformos plotis ne mažiau 2300 mm Platformos vidinis ilgis (su nuožula galinėje dalyje, jeigu ji yra) ne mažiau 7000 mm. | Siūlomas parametras: bendras ilgis ______ mm; bendras plotis ______ mm; vidinis platformos plotis ______ mm; platformos vidinis ilgis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | 1 vnt., mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt., su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui | Ne mažiau 10 000 kg keliamosios galios. | Siūlomas parametras ______ kg. |
| 1.10. | Įrankių komplektas | Būtinas minimalus kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma - ______ (komplektą sudaro). |
| 1.11. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, Tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.16. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.17. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Priekaba dviašė, centrinių ašių. Priekinė ašis pakeliama (savireguliuojama). | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė arba linginė. | Siūlomas parametras - ____ |
| 2.3. | Stabdžių sistema | Pneumatinė, turinti ABS funkciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.4. | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5. | Stabdžių tipas | Būgniniai arba diskiniai. | Siūlomas parametras - ____ |
| 2.6. | Stabdžių sistemos jungtys | Su kintamo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.7. | Ratai | Ne mažesni kaip 205/65R17,5, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B. Svorio indeksas ne mažesnis nei leistina didžiausia ašies apkrova. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.8. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip nurodyta 2.7. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje ir šonuose vertikalūs bortai. Priekinis bortas stacionarus, šoniniai bortai numontuojami. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Bortų aukštis | Nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Platformos aukštis | Priekabos platformos grindų aukštis nuo žemės ne daugiau 900 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Užvažiavimo juostos | Įrengtos vienos dalies – ištisinė (per visą priekabos plotį) arba dviejų dalių - tarpas tarp dviejų dalių negali viršyti 120 mm, pagamintos iš prokarpinio arba akyto profilio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______dalys; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Užvažiavimo juostų pakėlimas/nuleidimas | Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostos(-ų) hidraulinė pakėlimo įranga. Pakėlimo/nuleidimo valdymas turi būti prie užvažiavimo juostų nuo kelkraščio pusės. Užvažiavimo juostos transportinėje padėtyje turi būti fiksuojamos, austiniai tvirtinimo diržai yra nepriimtini. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Užvažiavimo kampas | Nuleistų užvažiavimo rampų kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.7. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos, kurių kiekviena ne mažiau kaip 5000 kg tempimo jėgos, | Siūlomas parametras ______ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.8. | Galinės atramos | Metalinės, teleskopinės mechaninio fiksavimo atramos priekabos galinėje dalyje (kairėje ir dešinėje pusėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.9. | Atrama frezos konvejeriui | Priekinėje priekabos dalyje (platformos priekyje arba ant grąžulo) įrengta teleskopinė mechaninio fiksavimo T formos atrama asfaltbetonio frezos konvejeriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.10. | Atramos matmenys | Atramos aukštis nuo 1500 iki 1800 mm. Atramos viršutinės dalies plotis ne mažiau 900 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: aukštis ______ mm, viršutinės dalies plotis ______ mm, |
| 3.11. | Apklijavimas | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas intervale ne mažesniame kaip nuo 750 iki 960 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | SPALVA |  |  |
| 5.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 5.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 6.2. | Spiralinis kabelis | Jungiantis priekabą su vilkiko rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Antra pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABOS O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS PRIE N3 AUTOMOBILIŲ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Savaeigės ir kitos technikos, medžiagų pervežimui. Eksploatuojama su N3 krovininiais automobiliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas atitikties sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 11 500 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 3400 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras priekabos ilgis ne daugiau 7800 mm. Bendras priekabos plotis ne daugiau 2550 mm. Vidinis platformos plotis ne mažiau 2300 mm. Vidinis platformos ilgis nuo 5200 iki 6000 mm. (su nuožula galinėje dalyje, jeigu ji yra) | Siūlomas parametras: bendras priekabos ilgis ______ mm; bendras priekabos plotis ______ mm; vidinis platformos plotis ______ mm; vidinis platformos ilgis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | 1 vnt., mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt., su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui | Ne mažiau 10000 kg keliamosios galios. | Siūlomas parametras ______ kg. |
| 1.10. | Įrankių komplektas | Būtinas minimalus įrankių kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui. | Siūloma - ______ (komplektą sudaro). |
| 1.11. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, Pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.15. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. Kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.17. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė arba linginė. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Stabdžių sistema | Pneumatinė, turinti ABS funkciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Stabdžių tipas | Priekinės ašies – būgniniai arba diskiniai. Galinės ašies – būgniniai arba diskiniai. | Siūlomas parametras ______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.6. | Stabdžių sistemos jungtys | Su reikalingo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.7. | Ratai | Ne mažesni kaip 235/70 R17,5, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B. Svorio indeksas ne mažesnis nei leistina didžiausia ašies apkrova. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.8. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip nurodyta 2.7. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje ir šonuose vertikalūs bortai, atidaromi ir iškabinami iš vyrių. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Platforma stačiakampė. Priekyje ir šonuose vertikalūs bortai, atidaromi ir iškabinami iš vyrių. Dugno galinė dalis nužemėjanti link užvažiavimo juostų. | Siūlomas parametras ______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Bortų aukštis | Nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Platformos aukštis | Priekabos platformos grindų aukštis nuo žemės ne daugiau 900 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Užvažiavimo juostos | Įrengtos vienos dalies – ištisinė (per visą priekabos plotį) arba dviejų dalių - tarpas tarp dviejų dalių negali viršyti 120 mm, pagamintos iš prokarpinio arba akyto profilio. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Užvažiavimo juostų pakėlimas/nuleidimas | Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostos(-ų) hidraulinė pakėlimo įranga. Pakėlimo/nuleidimo valdymas turi būti prie užvažiavimo juostų nuo kelkraščio pusės. Užvažiavimo juostos transportinėje padėtyje turi būti fiksuojamos, austiniai tvirtinimo diržai yra nepriimtini. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.6. | Užvažiavimo kampas | Nuleistų užvažiavimo rampų kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.7. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos, kurių kiekviena ne mažiau kaip 5000 kg tempimo jėgos, | Siūlomas parametras ______ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.8. | Galinės atramos | Metalinės, teleskopinės mechaninio fiksavimo atramos priekabos galinėje dalyje (kairėje ir dešinėje pusėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.9. | Apklijavimas | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas intervale ne mažesniame kaip nuo 750 iki 960 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 5.2. | Spiralinis kabelis | Jungiantis priekabą su vilkiko rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Trečia pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTA

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Nedidelių gabaritų technikos pervežimui į darbų objektus, kitų medžiagų pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne daugiau 3500 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 900 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _. |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2550 mm. Platformos vidinės dalies ilgis ne mažiau 4000 mm. Platformos vidinės dalies plotis ne mažiau 1800 mm. | Siūlomas parametras: plotis ______ mm; platformos vidinės dalies ilgis ______ mm; platformos vidinės dalies plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | Mechaniškai reguliuojamo aukščio atraminis ratukas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba nepriklausoma torsioninė arba linginė. | Siūlomas parametras - ____ |
| 2.3. | Rėmo konstrukcija. | Rėmo konstrukciją sudaro vientisas, suvirintas rėmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 195R14C M+S | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Stabdžių sistema | Inerciniai- mechaniniai stabdžiai, abiem ašims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ ____. |
| 2.6. | Stovėjimo stabdis | Mechaninis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ . |
| 2.7. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip 2.4. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje, gale ir šonuose vertikalūs bortai. Priekinis ir šoniniai bortai stacionarūs, galinis bortas atidaromas su apatiniais vyriais, atliekantis užvažiavimo juostos funkcijas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Bortų aukštis | Nuo 250 iki 400 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Užvažiavimo juosta | Juostos pagrindas iš prokarpinio arba akyto profilio, ištisinė. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _. |
| 3.4. | Pakėlimo įranga | Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostos pakėlimo įranga, palengvinanti pakėlimą ir saugų nuleidimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Užvažiavimo kampas | Užvažiavimo juostos kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 3.6. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 4 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos, kurių kiekviena ne mažiau kaip 2500 kg tempimo jėgos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ vnt; |
| 3.7. | Grindys | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 15 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.8. | Galinės atramos | Metalinės, teleskopinės mechaninio fiksavimo atramos priekabos galinėje dalyje (kairėje ir dešinėje pusėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo spynos ir grąžulo aukščio virš kelio dangos reguliavimas nuo 450 iki 700 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 5. | SPALVA |  |  |
| 5.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 5.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 6.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

Ketvirta pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ SU NULEIDŽIAMA PLATFORMA

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Nedidelių gabaritų technikos pervežimui į darbų objektus (mini traktorius su įranga), kitų medžiagų pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Priekaba trijų ašių, su stabdžiais ir hidrauliniu kėbulo pavertimu/nuleidimu, valdomu nuo elektrinės sistemos. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne daugiau 3500 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 990 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _. |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2550 mm. Platformos vidinės dalies ilgis ne mažiau 5500 mm. Platformos vidinės dalies plotis ne mažiau 2000 mm. | Siūlomas parametras: plotis ______ mm; platformos vidinės dalies ilgis ______ mm; platformos vidinės dalies plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | Mechaniškai reguliuojamo aukščio atraminis ratukas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba triašė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba nepriklausoma torsioninė arba linginė. | Siūlomas parametras - ____ |
| 2.3. | Rėmo konstrukcija. | Rėmo konstrukciją sudaro vientisas, suvirintas rėmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 195R10C M+S | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Stabdžių sistema | Inerciniai- mechaniniai stabdžiai, abiem ašims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ ____. |
| 2.6. | Stovėjimo stabdis | Mechaninis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ . |
| 2.7. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip 2.4. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė, su hidrauliniu kėbulo pavertimu, valdomu nuo elektrinės sistemos, kuris atlieka užvažiavimo juostos funkcijas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Užvažiavimo kampas | Užvažiavimo kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 3.3. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos, kurių kiekviena ne mažiau kaip 2500 kg tempimo jėgos,. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ vnt; |
| 3.4. | Gervė | Sumontuota gervė nevažiuojančios technikos užtempimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo spynos ir grąžulo aukščio virš kelio dangos reguliavimas intervale, ne mažesniame kaip nuo 450 iki 700 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 5. | SPALVA |  |  |
| 5.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 5.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 6.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

Penkta pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABA O2 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ MINI EKSKAVATORIAUS PERVEŽIMUI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Nedidelių gabaritų technikos pervežimui į darbų objektus, kitų medžiagų pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne daugiau 3500 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 750 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _. |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2550 mm. Platformos vidinės dalies ilgis ne mažiau 3600 mm. Platformos vidinės dalies plotis ne mažiau 1900 mm. | Siūlomas parametras: plotis ______ mm; platformos vidinės dalies ilgis ______ mm; platformos vidinės dalies plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | Mechaniškai reguliuojamo aukščio atraminis ratukas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba torsioninė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Rėmo konstrukcija. | Rėmo konstrukciją sudaro vientisas, suvirintas rėmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 195R13C M+S | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Stabdžių sistema | Inerciniai- mechaniniai stabdžiai, abiem ašims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ ____. |
| 2.6. | Stovėjimo stabdis | Mechaninis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ . |
| 2.7. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip nurodyta 2.4. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Bortų aukštis | Nuo 250 iki 400 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Užvažiavimo juosta | Juostos pagrindas iš prokarpinio arba akyto profilio, ištisinė arba dviejų dalių. Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostų pakėlimo įranga, palengvinanti pakėlimą ir saugų nuleidimą. Užvažiavimo juostos transportinėje padėtyje turi būti fiksuojamos, austiniai tvirtinimo diržai yra nepriimtini. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _. |
| 3.4. | Užvažiavimo kampas | Užvažiavimo juostų kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 3.5. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos, kurių kiekviena ne mažiau kaip 1000 kg tempimo jėgos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ vnt; |
| 3.6. | Grindys | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 15 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.7. | Galinės atramos | Metalinės, teleskopinės mechaninio fiksavimo atramos priekabos galinėje dalyje (kairėje ir dešinėje pusėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo spynos ir grąžulo aukščio virš kelio dangos reguliavimas nuo 400 iki 700 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ ___. |
| 5. | SPALVA |  |  |
| 5.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 5.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 6.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 13 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Šešta pirkimo dalis.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

PRIEKABOS O4 KLASĖS CENTRINIŲ AŠIŲ

MINI KRAUTUVO PERVEŽIMUI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio parametrus, pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, tikslus modelis | Savaeigės ir kitos technikos, medžiagų pervežimui. Eksploatuojama su N3 krovininiais automobiliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas atitikties sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 6500 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau 1900 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras priekabos ilgis ne daugiau 6600 mm. Bendras priekabos plotis ne daugiau 2550 mm. Vidinis platformos plotis ne mažiau 2000 mm. Vidinis platformos ilgis nuo 4000 iki 4500 mm. (su nuožula galinėje dalyje, jeigu ji yra) | Siūlomas parametras: bendras priekabos ilgis ______ mm; bendras priekabos plotis ______ mm; vidinis platformos plotis ______ mm; vidinis platformos ilgis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | 1 vnt., mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt., su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui | Ne mažiau 10000 kg keliamosios galios. | Siūlomas parametras ______ kg. |
| 1.10. | Įrankių komplektas | Būtinas minimalus įrankių kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui. | Siūloma - ______ (komplektą sudaro). |
| 1.11. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, Pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.15. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. Kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.17. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė arba linginė. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Stabdžių sistema | Pneumatinė, turinti ABS funkciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.5. | Stabdžių tipas | Priekinės ašies – būgniniai arba diskiniai. Galinės ašies – būgniniai arba diskiniai. | Siūlomas parametras ______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.6. | Stabdžių sistemos jungtys | Su reikalingo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.7. | Ratai | Ne mažesni kaip 205/65R17,5, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B. Svorio indeksas ne mažesnis nei leistina didžiausia ašies apkrova. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.8. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip nurodyta 2.7. punkte, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė, tarp ratų. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Platforma stačiakampė, tarp ratų. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. Dugno galinė dalis nužemėjanti link užvažiavimo juostų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Bortų aukštis | Nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Platformos aukštis | Priekabos platformos grindų aukštis nuo važiuojamosios dalies nuo 500 iki 700 mm. | Siūlomas parametras ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Užvažiavimo juostos | Įrengtos vienos dalies – ištisinė (per visą priekabos plotį) arba dviejų dalių - tarpas tarp dviejų dalių negali viršyti 200 mm, pagamintos iš prokarpinio arba akyto profilio. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Užvažiavimo juostų pakėlimas/nuleidimas | Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostos(-ų) hidraulinė pakėlimo įranga. Pakėlimo/nuleidimo valdymas turi būti prie užvažiavimo juostų nuo kelkraščio pusės. Užvažiavimo juostos transportinėje padėtyje turi būti fiksuojamos, austiniai tvirtinimo diržai yra nepriimtini. | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.6. | Užvažiavimo kampas | Nuleistų užvažiavimo rampų kampas pagrindo atžvilgiu ne daugiau kaip 17o | Siūlomas parametras ______ o; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.7. | Tvirtinimo kilpos | Įrengtos ne mažiau kaip 4 vnt. krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos (tvirtinimo vietos), kurių kiekviena ne mažiau kaip 5000 kg tempimo jėgos. | Siūlomas parametras ______ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.8. | Galinės atramos | Metalinės, teleskopinės mechaninio fiksavimo atramos priekabos galinėje dalyje (kairėje ir dešinėje pusėse). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 4.2. | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas intervale, ne mažesniame kaip nuo 750 mm iki 960 mm. | Siūlomas parametras ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 5.2. | Spiralinis kabelis | Jungiantis priekabą su vilkiko rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |
| 6.2. | Rėmas | Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva. Skiriami ekonominio naudingumo balai: Padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas). |