JUDRIOSIOS RADIJO STEBĖSENOS STOTIES ĮRENGIMAS IR SUMONTAVIMAS AUTOMOBILIUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikties parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Prekės pavadinimas: Judriosios radijo stebėsenos stoties (toliau – JRSS) įrengimas ir sumontavimas automobilyje |  |  | (Rangovas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Bendrieji techniniai reikalavimai JRSS įrengimui |  |  |  |
|  | Rangovas turi įrengti JRSS bei jos įrangą sumontuoti į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) pateikiamą krovininį mikroautobusą (toliau – automobilis) atliekant pakeitimus jo viduje ir išorėje. | - RRT pateikiamo automobilio modelis, pagaminimo metai ir matmenys bei kiti techniniai parametrai: - Mercedes-Benz Vito 116 VAN A1; - Automobilio pagaminimo metai – 2025 m; - Ilgis – 4895 mm; - Ratų bazė – 3200 mm; - Bendras aukštis – 1940; - Bendras plotis – 1928 mm; - Prošvaisa – 120 mm; - Krovinių skyriaus plotis 1685 mm; - Krovinių skyriaus ilgis nuo vairuotojo sėdynės apačios iki galinių durų 2433 mm; - Krovinių skyriaus ilgis nuo vairuotojo sėdynės viršaus iki galinių durų 2153 mm - Krovinių skyriaus aukštis 1391 mm; - Kiti parametrai: variklis – dyzelinis, elektros generatorius 250 A, automatinis oro kondicionierius, programuojamas autonominis šildymas su laikmačiu ir oro padavimu į krovinių skyrių, start-stop sistema; - Rangovas turi apšiltinti krovininę automobilio dalį; - Rangovas krovininėje automobilio dalyje įrengia judriosios radijo stebėsenos darbo vietas; - Rangovas nuperka ir sumontuoja teleskopinį antenų bokštą (toliau – bokštas); - Rangovas pagal techninėje specifikacijoje nurodomus techninius reikalavimus nuperka ir sumontuoja papildomą įrangą; - Turi būti galimybė visą JRSS gabenamą įrangą patikimai pritvirtinti taip, kad ji negalėtų slysti ar kitaip judėti automobilio judėjimo metu; - Rangovas sutvarko visus dokumentus (jeigu reikalinga atliekamos reikalingos techninės ekspertizės, užregistruojami pakeitimai VĮ „Regitra"), būtinus taip pakeisto automobilio eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus; - Pertvarkytas automobilis turi būti tinkamas eksploatuoti šiomis sąlygomis (ne prasčiau): aplinkos temperatūra nuo -25 ºC iki +30 ºC, automobilis turi būti tinkamas važiuoti Lietuvos Respublikos keliais maksimaliu leistinu greičiu; - Nesant techninių galimybių išpildyti techninės specifikacijos reikalavimus, rangovo alternatyvūs techniniai sprendimai turi būti suderinti su RRT. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai JRSS vidaus įrengimui |  |  |  |
|  | Automobilio krovinių skyrius | - Automobilio krovinių skyrius turi būti apšiltintas taip, jog esant išorės temperatūrai -20 ºC, būtų užtikrinama ne mažesnė kaip +18 ºC temperatūra salone, veikiant autonominiam automobilio šildytuvui; - Sienos ir lubos turi būti padengtos antistatine danga, o grindys turi būti padengtos neslidžia, dėvėjimuisi atsparia danga. |  |  |
|  | Krovinių skyriaus pertvara (toliau – pertvara) | - Standi pertvara yra įrengiama už priekinių vairuotojo ir keleivių sėdynių. Ji turi būti nuo automobilio krovinių skyriaus apačios iki lubų (žr. 3 ir 4 eskizus); - Pertvaroje turi būti išpjauta anga, kurios apačia būtų ne aukščiau nei 870 mm nuo automobilio grindų (žr. 3 eskizą); - Anga turi būti 1000 mm pločio ir 400 mm aukščio (žr. 3 ir 4 eskizus); - Anga turi būti orientuota ties pertvaros centru (žr. 3 ir 4 eskizus); - Pertvara turi būti padengta antistatine danga, tokia pačia kaip ir automobilio krovinių skyrius; - Angos kraštai turi būti su apdaila, neturėtų būti aštrių briaunų. |  |  |
|  | Darbinis stalas (toliau – stalas) | - Stalas montuojamas už vairuotojo ir priekinių keleivių sėdynių, priešais galinę 3-jų vietų sėdynę (žr. 3 ir 4 eskizus); - Stalas turi būti pagamintas iš drėgmei atsparios automobilinių baldų gamybai skirtos plokštės; - Stalo aukštis – ne mažiau 750 mm, tačiau ne daugiau nei 800 mm; - Stalo plotis – 1300 mm (žr. 3 eskizą); - Stalviršio gylis – 550 mm (žr. 4 eskizą); - Stalviršio dešinysis kampas turi būti užapvalintas ir netrukdyti atsisėsti į darbo vietą (žr. 3 eskizą); - Po stalu, įrengiami 4 stalčiai su fiksuojamu uždarymo mechanizmu, kuris turi apsaugoti nuo atsitiktinio atsidarymo kelionės metu (žr. 4 eskizą). Uždarymo mechanizmas neturi būti išsikišęs daugiau nei 5 mm iš stalčiaus fasado. Stalčiai yra tvirtinami prie apatinės stalviršio pusės. Stalčių matmenys: - Fasado aukštis – 110 mm (žr. 4 eskizą); - bendras plotis – per visą stalviršio apatinės dalies plotį; - gylis – 400 mm (žr. 4 eskizą); - stalčių fasadai turi būti atitraukti 150 mm nuo stalviršio krašto, esančio arčiau sėdynių (žr. 4 eskizą); - Stalčių vidus turi būti dengtas kilimine danga; - Azimuto ir poliarizacijos keitimo rotorių valdymo modulis turi būti įrengtas prie kairio stalo krašto ir turi būti stabiliai pritvirtintas prie stalviršio (žr. 3 eskizą); - Matavimo įranga prie stalo turi būti tvirtinama diržu, kuris esant poreikiui gali būti nuimtas. Tuo tikslu, ant stalviršio turi būti įrengtos 2 stačiakampio formos metalinės kilpos, skirtos matavimo įrangos tvirtinimo diržui praverti. Atstumas tarp šių kilpų – 450 mm. Jos neturi būti išsikišusios virš stalviršio paviršiaus. Kilpos montuojamos šalia azimuto ir poliarizacijos keitimo rotorių valdymo modulio (žr. 3 eskizą); - Tvirtinimo taškai įrengiami taip, kai parodyta 3 eskize; - Stalo kojos turi būti įrengiamos taip, kad netrukdytų atsisėsti į darbo vietą (žr. 4 eskizą); - Stalo kojos negali būti montuojamos per stalo vidurį, stalviršio priekyje. |  |  |
|  | 3-jų vietų sėdynė | - Automobilio krovinių skyriaus dalyje yra įrengiama 3 vietų sėdynė su automobiliniais trijų taškų saugos diržais ir minkšta sėdima dalimi (žr. 3 eskizą); - Automobilio krovinių skyriaus dalyje, dešinėje, netoli darbo vietų, įrengiamos 3 darbo rūbų kabinimo vietos; - Po sėdyne, esančia arčiausiai automobilio krovinių skyriaus durų įrengiama šiukšliadėžės spintelė (žr. 4 eskizą). Šiukšliadėžė turi būti su ištraukiamu bėgeliniu mechanizmu, ištraukiamu automobilio priekio kryptimi; - Šiukšliadėžė turi būti su dangčiu; - Šiukšliadėžės spintelės fasadas turi būti pagamintas iš drėgmei atsparios automobilinių baldų gamybai skirtos plokštės; - Šiukšliadėžės spintelė turi būti įrengta su fiksuojamu uždarymo mechanizmu, kuris turi apsaugoti nuo atsitiktinio atsidarymo kelionės metu. Uždarymo mechanizmas neturi būti išsikišęs daugiau nei 5 mm iš fasado. |  |  |
|  | Pertvara už 3-jų vietų sėdynės (toliau – galinė pertvara) | - Standi plona galinė pertvara yra įrengiama už 3-jų vietų sėdynės. Ji turi būti nuo automobilio krovinių skyriaus apačios iki lubų (žr. 3 ir 4 eskizus); - Galinė pertvara turi būti padengta antistatine danga, tokia pačia kaip ir automobilio krovinių skyrius. |  |  |
|  | Spintelės tvirtinamos prie automobilio lubų | - Spintelės turi būti pagamintos iš drėgmei atsparios automobilinių baldų gamybai skirtos plokštės; - Spintelės tvirtinamos prie automobilio lubų turi būti sumontuotos automobilio salone, virš stalo. Šios sistemos galinė sienelė tvirtinama prie krovinių skyriaus pertvaros (žr. 4 eskizą); - Šias spinteles sudaro dvi spintelės su fiksuojamu uždarymo mechanizmu, kuris turi apsaugoti nuo atsitiktinio atsidarymo kelionės metu. Uždarymo mechanizmas neturi būti išsikišęs daugiau nei 5 mm iš fasado. Atidarymo kryptis – žemyn. - Matmenys: - aukštis – 150 mm (žr. 4 eskizą); - plotis – 1000 mm; - gylis – 350 mm (žr. 4 eskizą). - Spintelių vidus turi būti dengtas kilimine danga. |  |  |
|  | Benzininis generatorius (toliau – generatorius) | - Generatoriaus galingumas ne mažiau nei 1500 W; - Svoris mažiau nei 25 kg; - Akustinio triukšmo lygis mažiau nei 75 dB; - Generatorius pilnu baku turi dirbti ne mažiau kaip 3 valandas ir 30 minučių; - Generatorius turi turėti 230 V ir 12 V įtampos išėjimus; - Generatorius turi būti atsparus krituliams; - Generatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie automobilio elektros sistemos. |  |  |
|  | Degalų kanistras | Su generatoriumi kartu komplektuojamas metalinis 10 l degalų kanistras, skirtas benzinui. |  |  |
|  | JRSS inventoriaus transportavimo sistema automobilio gale | Už galinių sėdynių likusioje po teleskopinio bokšto montavimo laisvoje vietoje, yra įrengiama JRSS inventoriaus transportavimo sistema susidedanti iš: - Spintelių sistemos dešinėje automobilio pusėje, gale (žr. 1, 3 ir 4 eskizus); - Spintelių sistemos kairėje automobilio pusėje, gale (žr. 1, 3 ir 4 eskizus); - Antenų laikiklio su rotoriais tvirtinimo sistemos; - Rohde & Schwarz antenų HK116, HL223 ir HL040E laikiklių. - Abi spintelių sistemos turi būti pagamintos iš drėgmei atsparios automobilinių baldų gamybai skirtos plokštės; - Šia sistemą sudarančios spintelės (išskyrus dešinėje pusėje, apačioje) turi būti su fiksuojamu uždarymo mechanizmu, kuris turi apsaugoti nuo atsitiktinio atsidarymo kelionės metu. Uždarymo mechanizmas neturi būti išsikišęs daugiau nei 5 mm iš fasado. |  |  |
|  | Spintelių sistema dešinėje automobilio pusėje, gale (toliau – dešininės spintelės) | - Dešinines spinteles sudaro viena spintelė viršuje ir viena lentyna apačioje (žr. 1, 3 ir 4 eskizus); - Dešininių spintelių aukštis turi būti maksimalus, kokį yra įmanoma sumontuoti į automobilį, tačiau spintelės dvivėrės durys turi atsidaryti ne mažesniu nei 70º kampu; - Lentynoje turi tilpti automobilio atsarginis ratas (pilno dydžio ratas su 17“ skersmens ratlankiu ir 225/55 padanga), generatorius (žr. 2.6) ir degalų kanistras (žr. 2.7) (žr. 1 ir 3 eskizus); - Visi aukščiau išvardinti daiktai turi turėti patikimus pritvirtinimus, kad kelionės metu nejudėtų; - Likusioje laisvoje vietoje, dešininėje spintelių sistemoje įrengiama spintelė daiktams susidėti (žr. 1, 3 ir 4 eskizus); - Spintelėje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna, kuri esant poreikiu, galėtų būti išimta; - Spintelės vidus ir joje esanti lentyna turi būti dengta kilimine danga. |  |  |
|  | Spintelių sistemos kairėje automobilio pusėje, gale (toliau – kairinės spintelės) | - Kairinės spintelės turi būti tokio pločio, kad netrukdytų bokštą pakelti ir nuleisti rankiniu būdu (žr. 3 eskizą); - Kairines spinteles sudaro dvi spintelės (žr. 1 eskizą); - Kairinių spintelių aukštis turi būti maksimalus, kokį yra įmanoma sumontuoti į automobilį; - Spintelių dvivėrės durys turi atsidaryti 90º kampu; - Viršutinėje spintelėje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna, kuri esant poreikiu, galėtų būti išimta; - Viršutinėje spintelėje turi būti išimamos dėžės daiktams susidėti; - Apatinėje spintelėje turi tilpti 670 mm aukščio, 510 mm gylio ir 372 mm pločio lagaminas. |  |  |
|  | Antenų laikiklis su rotoriais ir jo tvirtinimo sistema | - RRT suteikiamas antenų laikiklis su rotoriais yra modernizuojamas, papildant jo funkcionalumą azimuto keitimo rotoriumi (žr. 1 eskizą) ir pakeičiant du nusidėvėjusius kabelius, skirtus antenoms prie matavimo kabelių prijungti; - Nusidėvėję kabeliai turi būti pakeisti tokias pačias arba geresnes technines savybes turinčiais lanksčiais kabeliais su tokio pačio tipo jungtimis; - Rangovas turi RRT pateikti gamintojo informaciją apie šių kabelių slopinimo priklausomybę nuo dažnio, darbiniame šių kabelių diapazone; - Rangovo montuojamas azimuto rotorius – Yaesu G-1000DXC arba lygiaverčių parametrų rotorius. Rotorius turi apimti 50 mm skersmens dielektrinį strypą; - Antenų laikiklio su rotoriais tvirtinimo sistema yra montuojama automobilio gale, laisvoje nuo spintelių sistemų likusioje vietoje (žr. 1, 3 ir 4 eskizus); - Antenų laikiklio su rotoriais tvirtinimo sistema turi patikimai jį laikyti automobiliui važiuojant žvyrkeliu ar duobėtu keliu; - Antenų laikiklio su rotoriais laikikliai turi būti dengti kilimine danga, gumuoti arba pagaminti iš tokių medžiagų, kurios nepažeistų šio laikiklio. |  |  |
|  | Rohde & Schwarz antenų HK116, HL223 ir HL040E laikikliai (toliau – antenų laikikliai) | - Rohde & Schwarz antenos HK116, HL223 ir HL040E (toliau kartu – antenos) turi būti lengvai pasiekiamos ir lengvai išimamos iš laikiklių; - Antenų laikikliai turi patikimai laikyti antenas automobiliui važiuojant žvyrkeliu ar duobėtu keliu; - Antenų laikikliai turi būti dengti kilimine danga, gumuoti arba pagaminti iš tokių medžiagų, kurios nepažeistų antenų; - Antenų laikikliams montuoti gali būti panaudota ir automobilio galinių dvivėrių durų vidinė pusė bei kairinių ir dešininių spintelių viršus. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai JRSS išorės įrengimui |  |  |  |
|  | Anteninės įrangos aptarnavimo aikštelė (toliau – aptarnavimo aikštelė) | - Horizontali aptarnavimo aikštelė įrengiama ant automobilio stogo, pilnai išnaudojant stogo ilgį ir plotį. Aptarnavimo aikštelė turi būti neslidi ir pritaikyta ant jos vaikščioti. Aptarnavimo aikštelė turi atlaikyti maksimalią apkrovą – 160 kg, atitikti ne prastesnio nei standarto LST EN ISO 14122-2:2016 ar lygiaverčio reikalavimus. Aikštelės priekyje montuojamas aerodinaminis spoileris vėjo pasipriešinimo mažinimui ir triukšmo slopinimui. Spoilerio kraštas turi būti gumuotas ir turi priglusti prie automobilio stogo. Aikštelės aukštis nuo automobilio stogo neturėtų būti didesnis nei 100 mm (žr. 1, 2 ir 4 eskizus); - Aptarnavimo aikštelė turi turėti 75 mm aukščio „U“ formos turėklą, einantį nuo galinės aptarnavimo aikštelės dalies (taip pat apimti ir galinę aptarnavimo aikštelės dalį) 1500 mm link automobilio priekio. Turėklas turi būti tvirtas ir tinkamas prisilaikyti lipant ant automobilio stogo (žr. 1, 2 ir 4 eskizus); - Ant aptarnavimo aikštelės dešinio priekinio kampo įrengiama metalizuota aikštelė, skirta antenų su magnetiniais laikikliais tvirtinimui (žr. 2 eskizą). Aikštelės matmenys: - Plotis – 700 mm; - Ilgis – 700 mm; - Ant aptarnavimo aikštelės priekinio kairio kampo ir ant galinio dešinio kampo įrengiami du oranžinės spalvos ir žemo profilio LED švyturėliai (toliau – švyturėliai) (žr. 1, 2 ir 4 eskizus). Švyturėliai turi atitikti reikalavimus tokio tipo įrenginiams. - Aptarnavimo aikštelė prie automobilio stogo turėtų būti tvirtinama tik tose vietose, kuriose tai leidžia daryti automobilio stogo konstrukcija. |  |  |
|  | Kopėtėlės užlipimui ant automobilio stogo (toliau – kopėtėlės) | - Korozijai atsparios metalinės kopėtėlės, pritaikytos patekimui ant aptarnavimo aikštelės, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 150 kg svorį; - Kopėtėles yra įrengiamos ant kairės dvivėrių galinių automobilio durų pusės, nuo durų plokštumos kopėtėlės turėtų būti atitrauktos ne mažiau 90 mm (žr. 1 – 4 eskizus); - Kopėtėlių pakopos plotis – ne mažesnis nei 250 mm; - Kopėtėlės turi apgaubti automobilio valstybinius numerius, tačiau neturi jų užstoti (žr. 1 ir 4 eskizus); - Kopėtėlės turi prisitaikyti prie automobilio galinių durų formos. |  |  |
|  | Jungčių dėžutė | - Automobilio išorėje, ant stogo, šalia metalizuotos aikštelės, skirtos antenų su magnetiniais laikikliais tvirtinimui, įrengiama hermetiška jungčių dėžutė, skirta dviem valdymo kabeliams, vienam matavimo kabeliui (N tipo jungtis, lizdas) ir bokšto pakėlimo/nuleidimo valdymo kabeliui prijungti (žr. 1, 2 ir 4 eskizus); - Jungčių dėžutės dangtelis turi būti fiksuotas vyriais prie viršutinės jungčių dėžutės dalies ir atsidaryti ne mažiau nei 180 laipsnių į viršų. Dangtelis turi turėti patikimai fiksuojamą uždarymą, kad į jungtis kelionės metu nepatektų drėgmė. Dangtelis papildomai turi veikti kaip jungčių apsauga nuo lietaus; - Jungčių dėžutės vidinėje pusėje esančios automobilio viduje, turi būti N tipo jungtis (lizdas). Kartu su jungčių dėžute turi būti komplektuojamas lankstus, plonas, mažo slopinimo 2 m ilgio kabelis, kurio dažnių diapazonas yra iki 18 GHz. Šis kabelis yra skirtas matavimo prietaisų prijungimui prie antenų. Jis turi turėti N tipo jungties kištukus abiejuose galuose; - Valdymo kabeliai automobilio viduje yra jungtimis prijungiami prie jungčių dėžutės vidinės pusės ir nutiesiami iki azimuto ir poliarizacijos valdymo prietaiso. |  |  |
|  | Papildomas kabelių įvadas | Ant antenų aptarnavimo aikštelės, 20 mm nuo kairiojo aptarnavimo aikštelės krašto, turi būti įrengtas papildomas kabelių įvadas (apvalus 60 mm išorinio diametro nerūdijančio plieno žemyn lenktas „kaminėlis“) laikinam įvairių kabelių nuo aptarnavimo aikštelės nuvedimui iki automobilio krovinių skyriuje įrengtų darbo vietų. Jis turi turėti iš automobilio salono uždedamą apsaugą nuo drėgmės ir vėjo patekimo į automobilio vidų tiek dirbant stacionariai tiek automobiliui judant, tiek su kabeliais tiek be jų. Šis įvadas įrengiamas šalia jungčių dėžutės, iš kairės pusės (žr. 1, 2 ir 4 eskizus). |  |  |
|  | Rohde & Schwarz ADD107 pelengatoriaus laikiklis (toliau – pelengatorius) | Pelengatoriui pagaminamas laikiklis (žr. 5 eskizą), kuris yra tvirtinamas ant bokšto, tokiu pačiu principu, kaip ir antenų laikiklis su rotoriais: - antenų laikiklis susideda iš 137 mm ilgio 54 mm kraštinės kampuočio, kuris įsistato į teleskopinį bokštą ir kvadratinės formos plokštumos, ant kurios bus montuojamas pelengatorius su magnetiniu pagrindu; - plokštumos kraštinė yra lygi 340 mm; - plokštuma turi turėti ne aukštesnį nei 10 mm bortelį bei nubėgimą vandeniui; - plokštuma tūri būti atspari rūdims; - plokštuma turi atlaikyti ne mažesnį nei 7 kg svorį; - plokštuma turi būti tinkama antenoms su magnetiniu pagrindu tvirtinti; - pelengatoriaus laikiklis turi turėti papildomus mechaninius laikiklius, kuris patikimai prilaikytų pelengatorių automobiliui judant. |  |  |
|  | Teleskopinio bokšto viršaus uždangalas (toliau – uždangalas) | - Automobilyje montuojamo teleskopinio bokšto daliai, išsikišusiai virš aptarnavimo aikštelės turi būti įrengiamas pilnai nuimamas minkštas uždangalas, kuris turi apsaugoti teleskopinį bokštą nuo drėgmės patekimo į bokšto vidų (žr. 1, 2 ir 4 eskizus). - Uždangalas turi būti pagamintas iš standaus, drėgmei, šalčiui ir karščiui atsparaus audinio, kurio techninės savybės turi atitikti JRSS eksploatavimo sąlygas ir temperatūrų diapazoną. - Uždangalas prie aikštelės turi būti tvirtinamas fiksatoriais, kurie stabiliai laikytų uždangalą savo vietoje. Fiksatoriai turi būti lengvai pasiekiami, o uždangalas greitai nuimamas ir uždedamas (žr. 2 eskizą). - Uždangalas turi būti prie aikštelės pritvirtintas 750 mm ilgio nerūdijančio plieno trosu tokiu būdu, kad nesusidarytų kilpa, kuri galėtų padidinti darbo ant aptarnavimo aikštelės riziką. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai rangovo perkamo JRSS teleskopinio bokšto (toliau – bokštas) parametrams |  |  |  |
|  | Bokšto pavaros tipas | Trosinė |  |  |
|  | Suleisto bokšto aukštis | Ne daugiau 1,85 m |  |  |
|  | Išleisto bokšto aukštis | Ne daugiau 9 m, tačiau ne mažiau 8 m |  |  |
|  | Bokšto iškeliamas svoris | Ne mažiau 30 kg |  |  |
|  | Bokšto svoris | Ne daugiau 90 kg |  |  |
|  | Bokšto pakėlimas/nuleidimas | Bokštas turi būti pakeliamas ir nuleidžiamas su juo kartu komplektuojamo elektrinio variklio pagalba, tam naudojant kabeliu prijungiamą valdymo pultą. Bokštas taip pat turi turėti galimybę jį pakelti/nuleisti rankiniu būdu – tuo tikslu prie bokšto turi būti komplektuojama tam skirta speciali mechaninė rankena. |  |  |
|  | Valdymo kabelis | Kartu su bokštu turi būti komplektuojamas jo pakėlimui/nuleidimui naudojamas valdymo kabelis, kurio ilgis turi būti 3 m. |  |  |
|  | Bokšto montavimas automobilyje | Bokštas turi būti sumontuotas automobilio gale, už sėdynių, per centrą (žr. 3 eskizą). Bokštas turi būti tvirtinamas prie automobilio grindų ir stogo, tam skirtais bokšto gamintojo tvirtinimo elementais. |  |  |
|  | Ant bokšto sumontuotų antenų azimuto ir poliarizacijos valdymas | Kartu su bokštu komplektuojama ir azimuto bei poliarizacijos rotorių valdymo sistema, kuri leidžia iš automobilio vidaus valdyti ant bokšto sumontuotų antenų azimutą ir poliarizaciją 1 laipsnio tikslumu tiek per tam skirtą valdiklį su ekranu, tiek per kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą. Ši sistema turi turėti galimybę būti programuojama – atlikti pilną apsisukimą norimu žingsniu (laipsniais) su norimu užlaikymu (sekundėmis) (tik azimuto rotoriaus atveju). Azimuto ir poliarizacijos rotorių valdymui kompiuteryje gali būti pasitelkiama papildoma programinė įranga, tokia kaip PstRotator ar analogiška. |  |  |
|  | Garsinė ir vaizdinė informacija vairuotojui dėl bokšto būsenos | Automobilyje, vairuotojo vietoje, turi būti sumontuota garsinė (tik išjungus rankinį stabdį arba paspaudus stabdį) ir vaizdinė indikacija (LED indikatorius, tik išjungus rankinį stabdį), kuri suveiktų tuo atveju, kai stiebas yra pakeltas. |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai JRSS elektros instaliacijai |  |  |  |
|  | Papildomas akumuliatorius | - Automobilyje įrengiamas papildomas gilaus iškrovimo ličio jonų 12 V akumuliatorius, ne mažesnės nei 200 Ah talpos, kuris yra skirtas elektros energija aprūpinti JRSS, kai automobilio variklis nedirba; - Pertvaroje įrengiamas papildomo akumuliatoriaus prijungimo/atjungimo nuo JRSS elektros sistemos jungiklis; - Pertvaroje įrengiamas papildomo akumuliatoriaus būsenos indikatorius; - Indikatorius turi atvaizduoti šią vizualinę ir garsinę informaciją apie papildomo akumuliatoriaus būseną: - įkrovimo lygį, procentais (vienetų tikslumu); - įtampą, V (dešimtųjų tikslumu); - naudojamą srovę, A, (dešimtųjų tikslumu); - įkrovimo srovę (dešimtųjų tikslumu); - garsinė indikacija akumuliatoriaus įtampai viršijus nustatytą maksimalią įtampą ar nukritus žemiau nustatytos minimalios įtampos; - Akumuliatorius turi turėti apsaugą nuo per gilaus iškrovimo; - Turi būti numatyta galimybė akumuliatorių nesudėtingai pakeisti kitu. |  |  |
|  | Papildomo akumuliatoriaus įkrovimas | - Automobilyje turi būti sumontuotas papildomo akumuliatoriaus įkroviklis, kuris užtikrina automatinį akumuliatoriaus įkrovimą nuo prijungto išorinio 230 V maitinimo šaltinio; - Esant užvestam automobilio varikliui papildomas akumuliatorius įkraunamas nuo automobilio generatoriaus; - Automobilio užvedimo akumuliatoriaus energija negali būti naudojama papildomo akumuliatoriaus įkrovimui ar 230 V kintamos įtampos keitikliui maitinti; - Automobilio varikliui neveikiant, papildomo akumuliatoriaus įkroviklis automatiškai atjungiamas nuo originalios automobilio elektros sistemos; - Automobilio išorėje, galinėje automobilio dalyje, jei yra įmanoma dešinėje pusėje, turi būti hermetiškai įrengtas ir hermetiškai uždaromas 230 V kintamos įtampos maitinimo šaltinio pajungimo įvadas. Kartu turi būti pateikiamas ilgintuvas su nemažiau 15 m kabelio ritėje, skirtas automobiliui prijungti prie 230 V kintamos įtampos šaltinio ar generatoriaus. Prijungimo prie automobilio jungtis turi fiksuotis; - Esant prijungtam išoriniam 230 V kintamos įtampos maitinimo šaltiniui ar generatoriui, turi būti kraunamas papildomas akumuliatorius. |  |  |
|  | Sinusoidinis įtampos keitiklis/pakrovėjas | Automobilyje turi būti sumontuotas 230 V kintamos įtampos keitiklis, veikiantis nuo papildomo akumuliatoriaus: - Išėjimo įtampa – 230 V, 50 Hz, pilnai sinusinė; - Išėjimo galia – ne mažesnė nei 1600 VA; - Esant prijungtam išoriniam 230 V šaltiniui papildomo akumuliatoriaus energija neturi būti naudojama, o atjungus išorinį 230 V maitinimo šaltinį užtikrinamas nenutrūkstamas prietaisų maitinimas naudojant papildomą akumuliatorių; - Automobilio užvedimo akumuliatoriaus energija negali būti naudojama papildomos įrangos maitinimui. - Pertvaroje įrengiami: - 12 V kištukinių lizdų prijungimo/atjungimo nuo papildomo akumuliatoriaus jungiklis; - 230 V kištukinių lizdų prijungimo/atjungimo nuo keitiklio jungiklis. |  |  |
|  | Įleistiniai kištukiniai lizdai, 230 V | - 6 vnt.; - Su įžeminimu; - Montuojami pertvaroje, ties darbinio stalo viduriu, virš stalviršio (žr. 3 ir 4 eskizus). |  |  |
|  | Įleistiniai kištukiniai lizdai, 12 V | - 4 vnt.; - Montuojami pertvaroje, į kairę nuo 230 V kištukinių lizdų, virš stalviršio (žr. 3 ir 4 eskizus). |  |  |
|  | Įleistiniai kištukiniai lizdai, RJ-45 | - 2 vnt.; - Šie lizdai tinklo (LAN) kabeliais, palaikančiais ne mažesnę nei 1 Gb/s spartą, sujungiami su automobilyje įrengiamu 5G maršrutizatoriumi; - Montuojami pertvaroje, į kairę nuo 12 V kištukinių lizdų, virš stalviršio (žr. 3 ir 4 eskizus); |  |  |
|  | Automobilio salono apšvietimas | Automobilio salone įrengtų darbo vietų apšvietimas turi atitikti ne mažesnę nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – apšvietos reikalavimai) 1 priedo 3 eilutėje numatytą mažiausią ribinę apšvietos vertę. Apšvietimas taip pat turi atitikti apšvietos reikalavimų V skyriaus „Darbo vietų dirbtinio apšvietimo patalpų viduje higienos reikalavimų“ 16 punktą. Turėtų būti įrengti ne mažiau 2 šviestuvai. |  |  |
|  | Automobilio salone įrengtų darbo vietų apšvietimo valdymas. | - Automobilio salone įrengtų darbo vietų apšvietimo valdymas turi būti sumontuotas automobilio lubose, virš darbinio stalo; - Ant šoninių darbo vietos langų sumontuojami šviesai nelaidūs spyruokliniai roletai. |  |  |
|  | Automobilyje esančios elektros įrangos įžeminimas | Automobiliui stovint stacionariai, jis turi turėti galimybę būti įžemintas. Tuo tikslu, kartu su automobiliu yra komplektuojamas įžeminimo strypas su įžeminimo laidininku. Įžeminimo laidininkas turi būti jungiamas prie specialiai tam įrengto automobilio kėbulo taško. |  |  |
|  | Kokybiniai reikalavimai JRSS elektros instaliacijos įrenginiams | Papildomas akumuliatorius, papildomo akumuliatoriaus būsenos indikatorius, papildomo akumuliatoriaus įkroviklis ir sinusoidinis įtampos keitiklis/pakrovėjas turi būti to paties gamintojo, siekiant geriausio komponentų tarpusavio suderinamumo (Victron Energy gamintojo arba lygiaverčiai). |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai papildomai JRSS įrangai |  |  |  |
|  | 5G maršrutizatorius | - 5G maršrutizatorius tvirtinamas ant kairės automobilio vidinės sienos pusės, krovinių skyriaus dalyje; - 5G maršrutizatorius turi turėti galimybę būti išjungtas tam skirtu jungikliu, kuris turi būti lengvai pasiekiamas; - 5G maršrutizatorius turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungos rinkoje; - 5G maršrutizatorius turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. RJ45 portų, palaikančių ne mažesnę nei 1 Gb/s spartą; - 5G maršrutizatorius turi turėti galimybę prijungti išorinę judriojo ryšio antenas; - Judriojo ryšio antenos turi būti komplektuojamos kartu su maršrutizatoriumi. Šios antenos turi turėti magnetinius laikiklius; - 5G maršrutizatorius turi palaikyti visas šiuo metu Lietuvos Respublikoje naudojamas 4G ir 5G radijo dažnių juostas; - 5G maršrutizatorius turi palaikyti tiek 2,4 GHz, tiek ir 5 GHz Wi-Fi radijo dažnių juostas ir ne prastesnį nei IEEE 802.11ax standartą. |  |  |  |
|  | Garantija |  |  |  |
| 6.1 | Automobilio gamintojo suteiktos garantijos galiojimas bei rangovo suteikiama garantija įrengimo darbams bei papildomai sumontuotai įrangai. | Įrengtam automobiliui turi išlikti galiojanti automobilio gamintojo suteikta garantija, taip pat turi būti suteikiama 24 mėn. garantija įrengimo darbams bei sumontuotai papildomai įrangai, išskyrus tuos atvejus, kai įrangos gamintojas suteikia ilgesnį garantinį laikotarpį – tada galioja gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis. |  |  |