Pirkimo sąlygų 1 priedas

VAIZDO KAMERŲ SISTEMOS ATNAUJINIMO VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Pirkimo objektas – vaizdo apdorojimo įrangos įrengimas, priežiūros ir remonto paslaugos:

- Vaizdo stebėjimo kamerų pristatymas;

- Vaizdo kamerų montavimo ir konfigūravimo paslaugos;

- Vaizdo valdymo sistemos (toliau - VVS) programinės įrangos atnaujinimas;

- Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;

- Kamerų  priežiūros ir remonto paslaugos.

- Kauno rajono vaizdo valdymo sistema yra vieninga integruota sistema, kurioje perkamos paslaugos ir jų veikimas yra glaudžiai integruotos ir susijusios tarpusavyje. Visi sistemos komponentai turi veikti viename uždarame duomenų perdavimo tinkle. Todėl Perkančiajai organizacijai (toliau - PO) reikalingas vieningas sprendimas.

- Tiekėjas turi užtikrinti VVS turi užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką. Informacija turi būti saugoma nemažiau kaip 30 parų.

- Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir tinkamai veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis,                t. y. žiemos sezono metu, veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams.

- Tiekėjas privalo pateikti aktyvinę įrangą su naujausiais įrangos gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat Tiekėjas turi numatyti įrangos programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti įrangą tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

- Tiekėjas kiekvienam pirkimo objekto etapui, nurodytam šios techninės specifikacijos 1 punkte, turi pateikti priėmimo perdavimo aktą.

Reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms

- Reikalavimai vaizdo kamerai (A tipas) 61 vnt.:

1 lentelė. Reikalavimai vaizdo kamerai (A tipas)

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| - 2. | Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, nemažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) kintamo židinio valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 Mpix ir objektyvo sensorius ne mažesnis nei 2/3“. Kameros spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 8 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Numerių nuskaitymo sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius maksimalia raiška turi palaikyti ne mažiau 15 kadrų per sekundę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių stovėjimą ir eilių (kamščių) susidarymą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 8. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemonių judėjimą prieš eismą arba neteisinga kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Turi būti galimybė fiksuoti transporto priemones, kurių vairuotojai yra neprisisegę diržus ir/arba kalbantys mobiliu telefonu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 10. | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi būti galimybė valdyti (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Vaizdo kodavimo algoritmai MPEG4, H.264, H265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Ryšio sąsaja RJ45 ne mažiau 1x (100Base-TX/10Base-T). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 18. | Ne mažiau 1x USB 3.1 jungtis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 19. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas arba lygiavertis standartas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 21. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +55ºC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 22. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai vaizdo kamerai (B tipas) 19 vnt.:

2 lentelė.  Reikalavimai vaizdo kamerai (B tipas)

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 2. | Ne mažiau nei objektyvas su 1/1.8“ 8 Mpix CMOS sensoriumi | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.01 lx; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Objektyvai P-iris technologija arba lygiavertė, ne mažesnis nei nuo 3.6 mm iki 11.0 mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 48° iki 112° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/30000 s iki 1/4 s | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi būti rankinis ir automatinis balčio balansas (White Balance) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Ne mažiau 15 kadrų per sekundę maksimalia raiška | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 130 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: - Linijos kirtimas - Susibūrimų detekcija - Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas arba lygiavertis standartas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 25. | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1 TB ir turi būti su ne mažiau kaip 1TB talpos SD kortele | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 28. | Palaikyti įrašymo galimybę į SDXC kortelę. Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 29. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 30. | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31. | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32. | Komplektuojama su reikiamais laikikliais | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 33. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 34. | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažiau nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 35. | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama „exacqVision“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 36. | Turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR KONFIGŪRAVIMO PASLAUGOMS

- Tiekėjas turi atnaujinti VVS per 9 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Visus VVS atnaujinimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

- Tiekėjas privalo parengti kamerų įrengimo schemą. Rengiant schemą turi būti atsižvelgiama į PO jau esančią kamerų ir tinklo infrastruktūrą bei poreikius. Schema pateikiama prieš montavimo darbus.

- Vaizdo kameros turi būti įrengtos techninės specifikacijos 1 priede nurodytose vietose ant esamų/naujų atramų 4-6 m. aukštyje pagal Tiekėjo parengtas įrengimo schemas.

- Tiekėjas visose kamerų įrengimo vietose savo lėšomis turi užtikrinti elektros įrengimą.

- Tiekėjas visose kamerų įrengimo vietose savo lėšomis pagal PO išduotą įgaliojimą turės atlikti visus derinimus, gauti statymo ar kitus reikalingus leidimus.

- Tiekėjas elektros energijos užtikrinimui ant apšvietimo atramų privalo naudoti rezervinio maitinimo šaltinius.

- Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams – 53 vnt:

3 lentelė. Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 2. | Turi būti skirtas jungimui prie gatvių apšvietimo tinklo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Akumuliatoriaus baterijoms technologija LiFePO4. Ličio geležies fosfato arba lygiavertė technologija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Išėjimo įtampa 12VDC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6h ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Akumuliatoriaus tarnavimo ciklų nemažiau 2000. Ciklų kiekis turi būti patvirtintas įrenginio gamintojo specifikacijoje | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Veikimo temperatūra: iškrovos neprasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė neprasčiau IP43 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais montuoti prie apšvietimo atramos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Elektros energijos sąnaudas po įrengimo, pagal skaitiklių duomenis, apmokės PO.

- A kamerų įrašymo ir ryšio įrenginių reikalavimai – 61 vnt.:

4 lentelė. A kamerų įrašymo ir ryšio įrenginiui.

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 2. | Atsparus vibracijomis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Bent 4 branduolių procesorius, kur kiekvieno branduolio taktinis dažnis ne mažesnis nei 1,5Ghz. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Operatyviosios atminties ne mažiau nei 4GB RAM | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui ne mažesnis nei 1TB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Suderinamas su Windows ir Linux Operacinėmis sistemomis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Video išėjimai ne mažiau nei 1x HDMI ar 1x DP | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Turi tinklo jungtys 2 bent RJ45 1Gbps | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Turi bent 2 USB jungtis USB 3.0 standarto | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Sukomplektuotas su vidiniu 4G modemu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi bent 2 SMA jungtis išorinės 4G antenoms pajungti | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | DIN tipo tvirtinimas ir montuojamas į lauko skydą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Maitinimo įtampa 12VDC ir galia iki 15W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (-20°C to +50°C) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Gamintojo garantija ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- B kamerų ryšio įrenginių reikalavimai – 16 vnt.:

5 lentelė. Reikalavimai B kamerų ryšio įrenginiui.

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 2. | Procesorius ne lėtesnis kaip 800Mhz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Turi būti palaikomas nežemesnis kaip 18-os kategorijos LTE mobilus ryšys (CAT18) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Turi būti palaikoma nežemesnė kaip 4-os kartos mobiliojo ryšio technologija (4G) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Turi būti elektros maitinimas iš PoE | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Turi turėti nežemesnę kaip IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Vidutinė trukmė tarp gedimų (MTBF) ne mažesnė nei 200 000 valandos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (-30°C to +50°C) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai | Įrašo tiekėjas |  |
| 10. | Turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- B kamerų montuojamų ant sienos įrašymo įrenginio reikalavimai – 1 vnt:

6 lentelė. Reikalavimai B kamerų montuojamų ant sienos įrašymo įrenginiui.

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
| 2. | Atsparus vibracijomis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Bent 4 branduolių procesorius, kur kiekvieno branduolio taktinis dažnis ne mažesnis nei 1,5Ghz. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Operatyviosios atminties ne mažiau nei 4GB RAM | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui ne mažesnis nei 4TB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Suderinamas su Windows ir Linux Operacinėmis sistemomis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Video išėjimai ne mažiau nei 1x HDMI ar 1x DP | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Turi bent 2 tinklo jungtis RJ45 1Gbps | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Turi bent 2 jungtis USB 3.0 standarto | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Sukomplektuotas su vidiniu 4G modemu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi bent 2 SMA jungtis išorinės 4G antenoms pajungti. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | DIN tipo tvirtinimas ir montuojamas į lauko skydą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Maitinimo įtampa 12VDC ir galia iki 15W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (-20°C to +50°C) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Gamintojo garantija ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Tiekėjas įrangą privalo pajungti prie privataus PO prieigos taško (APN), SIM kortelės bus suteiktos PO.

- Vaizdo kamerų įrengimas turi apimti kamerų pristatymą, montavimą (įskaičiuojant komutacinius skydus, laikiklius, ryšio /įrašymo įrenginius, baterijas, skaitiklius ir kitą reikalingą įrangą/medžiagas) prijungimą prie PO APN. Taip pat turi būti įskaičiuotos visos reikalingos lėšos ir/ar papildoma įranga vaizdo kamerų diegimui ir funkcionavimui.

- Visa siūloma įranga nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“).

- Atlikus visos perkamos įrangos diegimo ir montavimo darbus, turi būti pilnai sutvarkoma aplinka susijusi su atliktais darbais

- Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti sistemos ir (ar) įrangos naudojimosi mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos.

- Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimu, ne mažiau, kaip 8 darbo valandas po atliktų mokymų.

- Mokymai turi būti įrašomi video formatu, mokymai turi apimti įrangos naudojimą, valdymą, konfigūravimą.

- Pateikti įrangos ir programinės įrangos naudojimo instrukcijas ir eksploatavimo dokumentaciją elektroniniu būdu.

VAIZDO VALDYMO SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

- Visos kameros turi būti prijungtos prie PO naudojamos VVS.

- PO VVS sudaro 2 posistemės:

- ExacqVision Pro 24.09.5.0

- Trafis Standard v3.1.0.0

- Tiekėjas įsipareigoja atnaujinti turimą VVS programinę įrangą į ExacqVision Enterprice naujausia pirkimo metu esančią versiją.

- Tiekėjas turi įdiegti plečiamos VVS naujas Trafis transporto priemonių numerių apdorojimo ir atpažinimo programinės įrangos licencijas su 25.TPS.058 versija, į siūlomas naujas numerių atpažinimo ir nuskaitymo kameras, ir atnaujinti esamos Sistemos Trafis transporto priemonių numerių apdorojimo ir atpažinimo programinės įrangos licencijas į Trafis su 25.TPS.058 versija.

- Visos reikalingos licencijos privalo būti išskaičiuotos į galutinė pasiūlymo kainą.

- Priežiūros ir remonto paslaugų metu programinė įranga privalo turėti gamintojo palaikymą/naujumo garantiją.

REIKALAVIMAI KAMERŲ  PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS

- Sistemų priežiūros paslaugas Tiekėjas pradeda teikti šalims pasirašius vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia iki sutarties galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 27 mėn.

- Už suteiktas priežiūros atsiskaitoma kas mėnesį.

- Tiekėjas privalo VVS įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti komponentus bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus.

- VVS sistemos planinės techninės profilaktikos darbai turi būti atliekami ne rečiau kaip du kartus per metus iki 16 valandų pagal iš anksto su PO suderintu grafiku ir turi apimti:

- vaizdo įrašymo įrangos nustatymų patikrinimas ir esant reikalui jų nustatymas iš naujo;

- vaizdo kamerų darbo režimų patikrinimas ir tinkamas sureguliavimas;

- kamerų transliuojamo vaizdo kokybės patikrinimas ir sureguliavimas;

- vaizdo kamerų lauko korpusų hermetiškumo patikrinimas;

- vaizdo įrašymo įrenginio ir darbo vietos programinių versijų atnaujinimas.

- Visi daliniai VVS sutrikimai (neveikia vienas, keli ar grupė tų pačių ar skirtingų VVS sudėtinių komponentų (VVS sudėtinių dalių) sistemos priežiūros metu turi būti pašalinti per 48 valandas nuo pranešimo, reakcijos laikas 12 valandų (visos gedimų priežastys turi būti nustatytos per 12 val. ir pašalintos per 48 val.).

- Jeigu VVS sistemos priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių sistemos komponentų (VVS sudėtinių dalių) gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti jo (-ų) nepakeitus, Tiekėjas raštu apie tokį (-ius) gedimą (-us) informuoja PO, nurodydamas sugedusį vieną ar kelis sistemos komponentus (VVS sudėtines dalis), kuriuos reikalinga remontuoti ir/ar keisti, ir priežastis, jeigu įmanoma, sukėlusias gedimą (-us) bei preliminarią remonto ir/ar keitimo darbų ir keičiamų sistemos komponento (-ų) viso ar dalies preliminarią kainą, jei/kai netaikoma garantija. Sugedusių sistemos komponentų remonto ir/ar keitimo metu Tiekėjas, susiderinęs su PO, turi atlikti visus įmanomus VVS pertvarkymus taip, kad būtų užtikrintas kaip įmanoma didesnis (optimalesnis) dalinai neveikiančios VVS funkcionalumas, o baigus sugedusių sistemos komponentų remonto ir/ar keitimo darbus – atstatyti VVS funkcionalumą ir pirminę padėtį.

REIKALAVIMAI POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS

- Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮS-1426 patvirtintu Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašu parengti Poveikio duomenų apsaugai vertinimo išvadą.

- Pastabos:

  - Dėl Techninės specifikacijos lentelės pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį ar numerį (jeigu toks yra suteiktas). Tiekėjas stulpelyje „Siūlomos parametrų / charakteristikų reikšmės ir įrodantys dokumentai“ turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalaujamos parametrų / charakteristikų reikšmės“ reikalavimui atskirai, nurodant konkrečias technines charakteristikas (parametrus) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – išsamiai aprašo siūlomą parametrą/charakteristiką.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas (parametrus), pvz.: „svoris 1,75 kg“, o ne „svoris – ne daugiau 2 kg“; „įrangai suteikiama 3 metų gamintojo garantija“, o ne „įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų  gamintojo garantija“ ir pan.

  - Dėl įrodančių dokumentų pateikimo (jeigu Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas konkretus dokumentas, kurį reikia pateikti, tai vadovautis lentelėse nurodyta informacija):

    - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), t. y.:

      - prekės gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar

      - prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams), ar

      - kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

      - Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO VIETOS

| Eil. Nr. | Preliminarios vietos koordinatės | Kameros tipas | Montavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 54.896463, 23.823577 | B | Apšvietimo atrama |
| 2. | 54.895290, 23.824839 | A | Apšvietimo atrama |
| 3. | 54.852206, 23.845802 | A | Apšvietimo atrama |
| 4. | 54.8257888,23.849839 | A | Apšvietimo atrama |
| 5. | 54.825817, 23.849449 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 6. | 54.8520956,23.8460875 | A | Apšvietimo atrama |
| 7. | 55.146359, 23.776051 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 8. | 55.095569,23.8012452 | A | Apšvietimo atrama |
| 9. | 55.095467, 23.801143 | A | Apšvietimo atrama |
| 10. | 55.062249, 23.797487 | A | Apšvietimo atrama |
| 11. | 55.039706, 23.820442 | A | Apšvietimo atrama |
| 12. | 54.997732, 23.639576 | B | Apšvietimo atrama |
| 13. | 54.986206, 23.636981 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 14. | 55.155495, 23.519985 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 15. | 55.138103, 23.628817 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 16. | 54.950551, 23.890050 | A | Apšvietimo atrama |
| 17. | 54.966918, 23.922924 | A | Apšvietimo atrama |
| 18. | 54.969006, 23.923567 | B | Apšvietimo atrama |
| 19. | 54.969786, 23.956805 | B | Apšvietimo atrama |
| 20. | 54.972743, 23.856161 | A | Apšvietimo atrama |
| 21. | 54.880533, 23.620982 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 22. | 54.884091, 23.598393 | A | Apšvietimo atrama |
| 23. | 54.842096, 23.878270 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 24. | 54.824957, 23.856940 | A | Apšvietimo atrama |
| 25. | 54.8151918,23.8727086 | A | Apšvietimo atrama |
| 26. | 54.8146144,23.8739694 | A | Apšvietimo atrama |
| 27. | 54.8161851,23.8737076 | A | Apšvietimo atrama |
| 28. | 54.8156847,23.8745126 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 29. | 54.853953, 23.884230 | B | Apšvietimo atrama |
| 30. | 54.8505252,23.914589 | A | Apšvietimo atrama |
| 31. | 54.833185, 23.919166 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 32. | 54.749872, 23.870357 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 33. | 54.931576, 23.718769 | A | Apšvietimo atrama |
| 34. | 54.931899, 23.722084 | A | Apšvietimo atrama |
| 35. | 54.922875, 24.091206 | A | Apšvietimo atrama |
| 36. | 54.9412777,24.0092286 | A | Apšvietimo atrama |
| 37. | 54.9412072,24.0093194 | A | Apšvietimo atrama |
| 38. | 54.946720, 24.012607 | B | Apšvietimo atrama |
| 39. | 54.948319, 24.017594 | A | Apšvietimo atrama |
| 40. | 54.9752001,24.0764813 | A | Apšvietimo atrama |
| 41. | 54.975790, 24.076523 | A | Apšvietimo atrama |
| 42. | 54.944172, 23.656123 | A | Apšvietimo atrama |
| 43. | 54.963581, 23.991613 | A | Apšvietimo atrama |
| 44. | 54.975311, 24.007216 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 45. | 54.981340, 24.009084 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 46. | 54.937548, 23.780558 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 47. | 54.941015, 23.774671 | A | Apšvietimo atrama |
| 48. | 54.948377, 23.762485 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 49. | 54.884428, 23.866294 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 50. | 54.916653, 23.736843 | B | Apšvietimo atrama |
| 51. | 54.907253, 23.749664 | B | Apšvietimo atrama |
| 52. | 54.890373, 23.806015 | A | Apšvietimo atrama |
| 53. | 54.890289, 23.805941 | A | Apšvietimo atrama |
| 54. | 54.890330, 23.806434 | A | Apšvietimo atrama |
| 55. | 54.890641, 23.805871 | A | Apšvietimo atrama |
| 56. | 54.878868, 23.813514 | A | Apšvietimo atrama |
| 57. | 54.8788783,23.8134708 | A | Apšvietimo atrama |
| 58. | 54.888013, 23.840660 | A | Apšvietimo atrama |
| 59. | 54.831730, 23.947236 | A | Apšvietimo atrama |
| 60. | 54.818193, 23.981158 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 61. | 54.848967, 24.032818 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 62. | 54.802878, 24.114813 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 63. | 54.776966, 24.120540 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 64. | 54.947595, 23.828814 | A | Apšvietimo atrama |
| 65. | 54.958135, 23.862750 | A | Apšvietimo atrama |
| 66. | 54.969363, 23.824540 | A | Apšvietimo atrama |
| 67. | 54.970650, 23.813753 | A | Apšvietimo atrama |
| 68. | 55.103906, 23.950577 | A | Apšvietimo atrama |
| 69. | 55.119048, 23.944870 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 70. | 55.040289, 23.599526 | A | Apšvietimo atrama |
| 71. | 55.045718, 23.559729 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 72. | 55.037982, 23.607326 | A | Apšvietimo atrama |
| 73. | 55.050194, 23.584545 | A | Apšvietimo atrama |
| 74. | 55.107878, 23.543462 | B | Betoninis elektros stulpas |
| 75. | 55.081990, 23.462784 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 76. | 54.921242, 23.654233 | A | Betoninis elektros stulpas |
| 77. | 54.927080, 23.656054 | A | Apšvietimo atrama |
| 78. | 55.087099, 23.795582 | B | Siena |
| 79. | 55.086913, 23.795702 | B | Siena |
| 80. | 55.086991, 23.795439 | B | Siena |